计算机网络基础教案

果大军、林鸿、徐冉

吉林省经济管理干部学院

吉林经济职业技术学院

目录

项目1 初识网络（4学时）	1

任务1.1 参观校园网	1

任务1.2绘制校园网络拓扑图	3

项目2 了解本课程的基础工具软件（8学时）	8

任务2.1 安装和使用虚拟化软件	8

任务2.2 安装和使用网络设备模拟器	9

项目3 连接基本网络硬件设备（12学时）	15

任务3.1 制作网线	15

任务3.2 安装信息模块	18

任务3.3 对等网络配置及网络资源共享	21

项目4 使用交换机连接局域网（12学时）	25

任务4.1 认识交换机	25

任务4.2 配置交换机端口的速率和双工模式	27

任务4.3 配置交换机连接简单网络	29

项目5 使用路由器互联多个网络（16学时）	34

任务5.1 使用逻辑地址划分网络	34

任务5.2 测试IP网络通信	41

任务5.3 配置路由器连接直连网络	44

任务5.4 配置路由器连接多个网络	48

项目6 架设网络服务器（12学时）	51

任务6.1 架设Web服务器	51

任务6.2 架设DNS服务器	52

任务6.3 架设DHCP服务器	55

项目7 将局域网接入互联网（12学时）	58

任务7.1 配置家用无线路由器访问互联网	58

任务7.2  配置路由器访问互联网	60

任务7.3 配置路由器使互联网计算机访问内网服务器	63

项目8 重识网络（8学时）	66

任务8.1 整合网络体系结构	66

任务8.2 排除网络故障	68

项目9 树立网络安全意识（6学时）	72

任务9.1 个人信息防护	72

任务9.2 配置Windows Defender防火墙	75

任务9.3 使用微软电脑管家保护Windows网络安全	77

项目1 初识网络（4学时）

| 任务 名称 | ## 任务1.1 参观校园网 | 计划学时 | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握计算机网络的概念 - 了解计算机网络的产生与发展历史 |  |  |
| 思政 目标 | - 坚定民族自豪感，感受祖国的日益强大 - 激发学生奋发图强的意志 |  |  |
| 教学 重点 | 计算机网络的发展历程 |  |  |
| 教学 难点 | 计算机网络的功能 |  |  |
| 教学 方法 | 案例引入法、启发教学法、讨论教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、说课 （1）本门课程的定位 （2）本门课程的设计理念与思路 （3）课程目标 （4）课程的重点与难点 （5）教学方法与学习方法 （6）考试评价体系 二、知识要点： 1.计算机网络的发展 1）面向终端的计算机网络 2）面向通信的计算机网络 3）开放式标准化计算机网络 4）新一代综合性、智能化高速网络 2.计算机网络的定义 3.计算机网络的功能 1）共享资源 （1）硬件资源。 （2）软件资源。 （3）信息资源。 2）数据通信 3）其他功能 （1）高可靠性。 （2）均衡负载。 （3）协调运算。 （4）分布式处理。 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 在校园内，机房、教室、办公室和学生寝室都是通过校园网连接到一起的，并连接到Internet。请在老师的带领下，参观学校的校园网和网络中心，达到了解网络的发展、定义、功能和网络组成的目的。 2、任务分析 现在的校园网已成为学校办学的基础设施和必备条件，在日常教学中的辅助作用越来越显著。大家可结合自身学校的实际情况，在老师的讲解下，从以下几个方面实施本任务。 （1）记录校园网计算机的数量和配置以及使用的操作系统。 （2）认识并记录校园各处网线的位置、连接方式。 （3）认识并记录网络中心中所使用的硬件设备的名称及用途。 （4）从多媒体教学、远程教学、教务管理系统等几个方面体验校园网的应用。 3、任务实施 通过对校园网的参观，按要求完成下表的填写工作。 表1-1 参观校园网调查表 位置; 问题; 答案. 走廊、教室; 是否可以接入Internet. 通过何种方式实现. 记录桥架的位置. 网络中心; 是否配备了UPS. 服务器有多少台. 采用服务器的类型. 服务器的主要作用. 记录起汇聚作用的设备型号. 记录起核心作用设备的型号. 核心和汇聚设备用什么介质连接. 回答问题; UPS的主要作用是什么. 汇聚设备与核心设备的区别是什么. |

| 任务 名称 | ## 任务1.2绘制校园网络拓扑图 | 计划学时 | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握ISO/OSI参考模型 - 掌握TCP/IP体系结构 - 能够表述一具体单位的计算机网络结构及其应用 |  |  |
| 思政 目标 | - 提高科研前瞻性意识 - 树立科技强国的信念 |  |  |
| 教学 重点 | TCP/IP体系结构 |  |  |
| 教学 难点 | 协议与分层 |  |  |
| 教学 方法 | 讲授法、任务驱动法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 计算机网络的定义 二、知识要点 1.计算机网络的分类 1）局域网 2）城域网 3）广域网 2.计算机网络的组成 资源子网是由网络中所有主机组成的。 利用通信线路将处于不同地理位置的通信设备连接起来就构成了通信子网，通信子网为资源子网中的各主机提供通信服务。 3.计算机网络的拓扑结构 1）总线型 2）环型 3）星型 4）树型 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 网络拓扑图就是网络节点和通信介质一起构成的网络结构图，通俗的讲就是不同拓扑结构的展示效果图，网络拓扑图可以清晰地显示各种网络节点设备的位置，以及与其他设备连接在一起的通信介质。 在完成任务1.1的参观校园网后，按自己对校园网的了解，使用微软Visio软件，绘制校园网络拓扑图。 2、任务分析 网络拓扑图是指传输媒体互连各种设备的物理布局图，主要由网络节点设备和通信介质构成，是一种标明网络内各设备间的逻辑关系的网络结构图。在本任务中，将通过添加、绘制形状及连接形状等知识点，制作一份网络结构拓扑图。 Microsoft Visio是Windows操作系统下运行的流程图和矢量绘图软件，它是Microsoft Office软件的一个部分。在网络应用中，通常用于绘制拓扑图。 3、任务实施 （1）打开Visio软件，在新建文档项目中查找网络，并选择相应的绘图模板，这里我们可以选择网络相关的模板。 （2）相应的网络设备形状可以直接从左边的图库拖拽出来至工作区。 （3）如果没有找到相应的形状，可以在更多形状中查找。 （4）设备之间的连线可以使用“连接线”功能。 （5）其他功能和微软Office的功能类似，最终绘制出自己校园的网拓扑图，拓扑图示例如下图所示。 |  |  |

项目2 了解本课程的基础工具软件（8学时）

| 任务 名称 | ## 任务2.1 安装和使用虚拟化软件 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握VMware Workstation的使用方法 - 能够使用VMware Workstation安装虚拟机 - 了解常用的虚拟化技术 |  |  |
| 思政 目标 | 树立社会责任意识 |  |  |
| 教学 重点 | 虚拟机的安装方法 |  |  |
| 教学 难点 | 对虚拟机进行自定义安装 |  |  |
| 教学 方法 | 翻转课堂法、分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 TCP/IP体系结构 二、知识要点： 1.虚拟化的概念 虚拟化是一个广义的概念。在计算机领域，虚拟化技术（Virtualization Technology，VT）指的是通过管理控制程序在同一物理硬件之上生成多个可以运行独立操作系统的虚拟机（Virtual Machine，VM）实例。利用虚拟化技术，可以在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机（虚拟机），每个逻辑计算机可运行不同的操作系统，每个操作系统都在相互独立的空间内运行而互不影响。 2. VMware Workstation VMware Workstation（中文名“威睿工作站”）是一款功能强大的桌面虚拟计算机软件，通过它可以在一台计算机上同时运行多个不同的操作系统（称为“虚拟机”），而且可以在虚拟机上开发、测试和部署新的应用程序。 3. Windows Server 2019 Windows Server是微软公司专门为在服务器上使用而创建的一系列操作系统。Windows Server 2019比之前的Windows Server版本主要围绕混合云、安全性、应用程序平台、超融合基础设施（HCI）四个关键主题实现了很多创新。 |  |  |
| 训练 任务 | - 任务导入 虚拟化软件可以让一部主体电脑建立与执行一至多个虚拟化环境，多半使用实效模拟来模拟出一部完整的电脑系统，之后再将操作系统软件安装于这部虚拟出来的电脑系统上，就操作系统的角度看，无法察觉此虚拟化环境与真正完整实体电脑的差异。 因为虚拟化系统可以很简单地制作出相似的硬件资源，因此我们在学习的时候，能够取得相同的环境来查看学习的效果。所以在后续一部分内容的学习中，我们会使用虚拟化软件来进行学习。 - 任务分析 在做计算机网络实验（如网络共享、网络服务配置等）时，往往同时需要多台计算机来组建网络，计算机机房一般很难满足每人占用两台或多台计算机的要求。为此，我们可以通过在Windows操作系统中安装VMware Workstation来构建一个虚拟网络环境。VMware Workstation可以在同一台计算机上虚拟出多台计算机，这些虚拟机就像真实机一样，拥有自己独立的CPU、内存、硬盘、网卡等，我们可以在虚拟机上进行分区、格式化、安装操作系统和应用软件等，所有的这些操作都不会对真实机的硬盘分区和数据造成任何影响和破坏。 本任务需要完成的操作如下。 （1）安装VMware Workstation 16。 （2）在VMware Workstation 16上安装Windows Server 2019操作系统。 3、任务实施 （1）安装VMware Workstation 16。 （2）创建虚拟机。 （3）编辑虚拟机设置。 （4）安装Windows Server 2019。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务2.2 安装和使用网络设备模拟器 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握华为eNSP模拟器软件的安装方法 - 能够使用华为eNSP模拟器软件搭建简单拓扑结构 |  |  |
| 思政 目标 |  提升思想政治素质 |  |  |
| 教学 重点 | eNSP模拟器软件的使用方法 |  |  |
| 教学 难点 | 网络设备的基础配置方法 |  |  |
| 教学 方法 | 案例引入法、引导式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 使用VMware Workstation安装虚拟机的方法。 二、知识要点 1. eNSP简介 eNSP（Enterprise Network Simulation Platform）是一款由华为公司提供的免费的、可扩展的、图形化操作的网络仿真工具平台，俗称“网络模拟器”。它主要对企业网络路由器、交换机等网络设备进行软件仿真，完美呈现真实设备实景，支持大型网络模拟，让广大管理员有机会在没有真实设备的情况下能够模拟演练，学习网络技术。 eNSP具有如下显著的四个特点： 1）图形化操作 2）高仿真度 3）可与真实设备对接 4）分布式部署 2. eNSP界面介绍 1）主菜单 菜单项; 作用. 文件; 新建、打开、保存、另存为、打印拓扑. 编辑; 对上一次操作讲行撤销或恢复，或者对信息进行复制粘贴. 视图; 缩放拓扑图，以及控制主界面中显示的区域. 工具; 用来打开调色板以描绘拓扑中的图形、启动和停止设备、执行抓包、添加删除拓扑设备等操作. 考试; 比较学生提供的题目解法与标准答案之间的异同，来审阅学生的解法. 帮助; 不仅可以用来获取帮助信息，也可以用来检测当前是否有更新版本的eNSP软件，还可以查看当前软件的版本信息. 2）工具栏 工具; 说明; 工具; 说明. 新建拓扑; 新建试卷工程. 打开拓扑; 保存拓扑. 另存为指定文件名和文件类型; 打印拓扑. 撤销上次操作; 恢复上次操作. 恢复鼠标; 选定工作区，便于移动. 删除对象; 删除所有连线. 添加描述框; 添加图形. 放大; 缩小. 恢复原大小; 启动设备. 停止设备; 采集数据报文. 显示所有接口; 显示网格. 打开拓扑中设备的命令行界面; eNSP论坛. 华为官网; 选项设置. 帮助文档. 3）网络设备区 4）工作区 5）设备接口区 3. 设备模块安装过程 4. CLI命令视图 1）视图（View） 2）基本命令结构 3）使用命令行的帮助功能 （1）命令提示。 （2）命令补齐。 （3）命令简化。 （4）快捷键的使用。 （5）语法检查。 5. 网络设备基础配置 1）视图之间切换 （1）用户视图。 （2）系统视图。 （3）具体业务视图，例如接口视图等。 2）配置网络设备名称 3）查看网络设备版本信息 4）查看网络设备的配置信息 5）保存设备配置信息 6）重新启动设备 |
| 训练 任务 | 1、任务导入 网络设备模拟器是可以对网络交换机、路由器、PC等设备进行仿真模拟的一种图形化网络仿真平台。通过它可以搭建虚拟的网络，并在这些网络中利用第三方网络数据报文分析工具Wireshark和虚拟机，实现数据报文的获取与分析，直观感受到数据包的流动并理解网络协议的原理。 由于网络技术涉及到的网络设备种类繁多、价格高昂，对于学习网络技术的人来说，很难接触到所有的网络设备。因此使用网络仿真工具平台模拟出不同型号的网络设备，既能帮助我们理解和学习网络技术，又是一种低成本、方便快捷的学习方式。在后续一部分内容的学习中，我们会使用eNSP网络设备模拟器来对网络设备进行配置并验证结果。 2、任务分析 我们在做计算机网络实验时，往往需要对路由器和交换机等网络设备进行配置，一般学习者很难接触到所有真实的网络设备。为此，我们可以通过在网络仿真平台上搭建网络拓扑结构，对网络设备进行配置和验证。 eNSP 是华为官方打造的网络仿真工具，支持对路由器、交换机、WLAN等网络设备进行仿真处理，能够以图形的形式完美呈现出最真实的实景部署，方便使用者在没有设备的情况下也能开展模拟实验，方便学习和巩固。 本任务需要完成的操作如下。 （1）下载和安装eNSP。 （2）使用eNSP软件。 3、任务实施 1）下载和安装eNSP （1）WinPcap的安装。 （2）Wireshark的安装. （3）VirtualBox的安装。 （4）eNSP的安装。 2）使用eNSP软件 （1）注册网络设备。 （2）搭建简单拓扑。 |  |  |

项目3 连接基本网络硬件设备（12学时）

| 任务 名称 | ## 任务3.1 制作网线 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握RJ-45接口的双绞线的制作方法 - 能够利用网线制作工具制作双绞线 - 掌握物理层的概念 |  |  |
| 思政 目标 | 具备精益求精的工匠精神 |  |  |
| 教学 重点 | 传输介质的分类 |  |  |
| 教学 难点 | RJ-45接口的双绞线的制作方法 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法、引导教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 eNSP模拟器软件的使用方法 二、知识要点 1.物理层 1）概述 2）主要功能 2.传输介质 1）同轴电缆 （1）基带同轴电缆。 （2）宽带同轴电缆。 2）双绞线 （1）双绞线的原理。 （2）双绞线的分类。 （3）双绞线接口。 （4）序列标准。 （5）直通线与交叉线。 3）光纤 （1）光纤收发器。 （2）光模块。 （3）光纤网卡。 4）无线传输介质 （1）无线电波。 （2）微波。 （3）红外线。 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 阳光学校的网络实验室升级扩建，新增加十台计算机，现需要将新添置的计算机连接到实验室的网络中，使其能够与其他计算机正常通信，完成实验教学任务。为此，我们需要制作10根合格的网线将计算机和实验室的局域网进行物理连接。 2、任务分析 本任务将要制作T568B标准的直通双绞线，首先要了解T568B标准的线序，然后要明确双绞线的制作工艺，需要准备的材料和工具如下。 （1）五类或超五类非屏蔽双绞线、RJ-45水晶头。 （2）网线压线钳、网线测线仪。 3、任务实施 （1）准备。 （2）剥线。 （3）理线。 （4）剪线。 （5）插线。 （6）压线。 （7）重复。 （8）测试。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务3.2 安装信息模块 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握信息模块的制作方法 - 能够制作并安装信息模块 |  |  |
| 思政 目标 | 激发创新热情 |  |  |
| 教学 重点 | 制作信息模块的方法 |  |  |
| 教学 难点 | 制作信息模块的工艺 |  |  |
| 教学 方法 | 角色扮演法、激励法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 1.物理层主要功能 2.传输介质分类 3.双绞线分类 二、知识要点 （一）综合布线系统概述 综合布线系统采用的是星型结构，主要由6个子系统构成，而这6个子系统每一个都可以独立的、不受其他影响的进入到PDS（综合布线系统）终端中，这6个子系统分别是： 1）工作区（终端）子系统 2）垂直干线子系统 3）水平布线子系统 4）管理子系统 5）设备间子系统 6）建筑群子系统 （二）信息插座 信息插座，实际上就是网线的延长线，为了在延长时，尽量不损失电气性能，而使用的标准化接头。 1）信息模块 2）面板 3）底盒 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 阳光学校网络实验室网络中断，经检查，为墙壁上的信息插座故障，导致同学们无法访问互联网。老师准备带领同学们重新安装信息插座，以确保所有计算机能够重新连接至网络中。 2、任务分析 本任务将要安装信息模块。首先要掌握信息模块的制作方法，然后要明确信息模块的安装工艺，同时要确定采用的线序标准，T568A和T568B两种线序标准都可以使用，但在同一个布线工程中，两者不应混合使用，一般使用T568B，这里我们使用T568B标准。需要准备的材料和工具如下。 （1）一条五类或超五类非屏蔽双绞线，一个RJ-45信息插座。 （2）剥线钳或剥线刀、打线钳、斜口钳。 3、任务实施 （1）剪线。 （2）剥线。 （3）准备。 （4）插线。 （5）压线。 （6）完成。 （7）固定。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务3.3 对等网络配置及网络资源共享 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握对等网络资源共享的方法 - 能够在对等网络中设置文件共享 |  |  |
| 思政 目标 | 激发爱国情怀和民族自豪感 |  |  |
| 教学 重点 | 网络资源共享的方法 |  |  |
| 教学 难点 | 网络资源共享的方法 |  |  |
| 教学 方法 | 引导式教学法、分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 信息模块的安装方法 二、知识要点 1.网卡 1）简介 网卡是一块被设计用来允许联网设备在网络上进行通讯的计算机硬件，广泛存在于联网设备上，比如计算机、交换机（交换机的每一个接口可以视为一个网卡）等。网卡分为有线网卡和无线网卡。 2）功能 （1）数据的封装与解封。 （2）链路管理。 （3）数据编码与译码。 3）接口 计算机主板连接的有线电口网卡的接口为RJ-45标准。 2.共享文件 网络的终极目的就是资源共享，文件作为信息的载体，文件的共享更是资源共享的重要组成部分。 文件共享是分发或提供对数字媒体的访问的做法，例如计算机程序、多媒体（音频、图像和视频）、文档或电子书。常见的存储、传输和分享方法包括可移动媒体、计算机网络上的集中式服务器、基于Internet的超链接文档以及使用分布式对等网络。 在小型网络环境中，Windows的自带文件夹共享功能非常实用。 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司有两台存放机密资料的计算机，一台是台式计算机（办公室人员使用），另一台为笔记本电脑（供外出人员使用 )，为防止泄密，这两台计算机不能连接公司网络，但又经常需要在两台计算机之间传输和共享资料，以达到资料的同步。本任务要解决的是如何不使用任何网络设备，让这两台计算机达到文件资源共享的目的。 2、任务分析 依据任务的需求，我们需要把两台计算机使用交叉网线连接起来，然后通过Windows共享文件夹的方式，来完成两台计算机之间的文件共享。 由于服务器可以理解成为一种高性能的计算机，因此，在任务实施阶段，需要完成的设置主要有： （1）使用两台运行Windows Server 2019操作系统的虚拟机来模拟两台计算机。 （2）将两台虚拟机的虚拟网络连接到同一个LAN区段中来模拟两台计算机的交叉网线连接。 （3）在其中一台虚拟机上创建共享文件夹，用另一台计算机访问该共享文件夹。 3、任务实施 1）创建模板虚拟机 2）用克隆方式使用模板虚拟机创建两台虚拟机 3）将两台虚拟机的网卡添加到同一LAN区段内 4）更改虚拟机的计算机名 5） 在Desktop虚拟机上创建要共享的文件夹 （1）创建要共享的共享文件夹 在需要的位置新建一个文件夹，这里选择在桌面创建，名字命名为share（名字可以是任意符合windows要求的字符）。 （2）为share文件夹增加任何人可以完全控制的权限 6）共享文件夹 7）使用Laptop计算机访问Desktop计算机的share共享文件夹 8）测试 在Laptop虚拟机的桌面上创建一个文本文件“test.txt”，并将该文件复制、粘贴到Desktop计算机的共享文件夹中。 9）验证 在Desktop计算机的共享文件夹中能够查看到上面的文本文件，证明本任务成功完成。 |  |  |

项目4 使用交换机连接局域网（12学时）

| 任务 名称 | ## 任务4.1 认识交换机 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 了解交换机的工作原理 - 掌握以太网数据帧的格式 - 掌握交换机的基本配置方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 培养学生的职业素养 2. 使学生养成细致认真的工作习惯。 |  |  |
| 教学 重点 | 交换机的基本配置方法 |  |  |
| 教学 难点 | 交换机的工作原理 |  |  |
| 教学 方法 | 讲授法、引导法、激发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 连接基本网络硬件设备 二、知识要点 1、认识交换机 1）交换机的定义 2）交换机的重要参数 2、MAC地址 1）MAC地址的由来 2）MAC地址的分类 （1）单播MAC地址 （2）组播MAC地址 （3）广播MAC地址 3、以太网数据帧 4、MAC地址表 5、交换机的工作原理 6、交换机的基本配置 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 阳光学校建设初期办公室有10台计算机，学校为了实现办公自动化，需要组建一个小型局域网。为此公司购入了一台交换机来完成此任务。现在需要查看新购入交换机的配置信息，并且对它进行基础性的配置，为实现校园网络互通打下基础。 2、任务分析 1）使用Console配置线连接计算机和交换机，然后在计算机上安装SecureCRT软件，配置参数，连接至交换机，完成对交换机配置的环境准备。 2）配置交换机的基本操作，包括配置交换机名称、查看交换机版本信息、查看交换机的配置信息、查看MAC地址表、备份配置文件等操作。 3）任务完成后，由同学进行个人自我展示。 3、任务实施 1）配置计算机通过Console口登录到交换机。 2）配置交换机。 （1）配置交换机名称 <Huawei>system-view #从管理员视图进入系统视图 [Huawei] sysname S1 #为设备命名为S1 [S1] exit #返回到用户视图 <S1> （2）查看交换机版本信息 <S1> display version #查看交换机版本信息 Huawei Versatile Routing Platform Software VRP （R） software， Version 5.110 （S5700 V200R001C00） Copyright （c） 2000-2011 HUAWEI TECH CO.， LTD Quidway S5700-28C-HI Routing Switch uptime is 0 week， 0 day， 1 hour， 3 minutes （3）查看交换机的配置信息 <S1>display current-configuration #查看配置信息 （4）查看交换机的MAC地址表 <S1>display mac-address #查看交换机的MAC地址表 < Switch1> save #保存设备配置 < Switch1 > reset saved-configuration 清除已保存的启动配置文件，下次设备重启将恢复出厂配置。 < Switch1 > copy flash：/vrpcfg.zip flash：/cfgbackup.zip 备份配置文件，文件拷贝到 flash （ Flash 是设备的存储器，类似硬盘的概念）的根目录下，名称为 cfgbackup.zip 。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务4.2 配置交换机端口的速率和双工模式 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握配置交换机端口速率的方法 - 掌握配置交换机端口双工模式的方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 培养学生的职业素养 2. 使学生养成西藏认真的工作习惯。 |  |  |
| 教学 重点 | 配置交换机端口的速率和双工模式 |  |  |
| 教学 难点 | 在适当的场合下，配置交换机端口的速率和双工模式 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法、任务驱动法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 交换机的工作原理 二、知识要点 1.交换机的端口速率和双工模式 - 端口速率 交换机接口的速率是指这个接口每秒能够转发的比特数，这个参数的单位是bit/s。 - 双工模式 双工模式是指接口传输数据的方向性。如果一个接口工作在全双工模式（Full-Duplex）下，表示该接口的网络适配器（即网卡或网络接口卡）可以同时在收发两个方向上传输和处理数据。 2.配置交换机的基本信息 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 阳光学校在配置校园网络时，考虑到数据丢包率问题，需要对交换机端口速率和双工模式加以调整，以提高校园网通信质量。 2、任务分析 完成此任务的操作步骤如下： 1）配置接口工作在非自协商模式，避免服务器网卡影响设备接口的最终工作速率。 2）在非自协商模式下强制指定接口双工模式为全双工，避免发生数据丢包现象。 3）在非自协商模式下强制指定接口工作速率为100Mbit/s，避免发生数据拥塞现象。 3、任务实施 1）启动eNSP搭建拓扑结构图。 2）配置网络设备。 （1）创建端口组，并将接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3加入端口组。 <HUAWEI> system-view [HUAWEI] sysname Switch [Switch] port-group portgroup1 #创建永久端口组portgroup1 [Switch-port-group-portgroup1] group-member GE0/0/1 to GE0/0/3 #将接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3加入portgroup1中 （2）批量配置接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3工作在非自协商模式、双工模式为全双工、工作速率为100Mbit/s。 [Switch-port-group-portgroup1] undo negotiation auto //批量配置接口工作在非自协商模式，执行该命令后系统会显示已经执行下面3条命令 [Switch-GigabitEthernet0/0/1] undo negotiation auto [Switch-GigabitEthernet0/0/2] undo negotiation auto [Switch-GigabitEthernet0/0/3] undo negotiation auto [Switch-port-group-portgroup1] duplex full //批量配置接口为全双工模式 [Switch-GigabitEthernet0/0/1] duplex full [Switch-GigabitEthernet0/0/2] duplex full [Switch-GigabitEthernet0/0/3] duplex full [Switch-port-group-portgroup1] speed 100 //批量配置接口速率为100Mbit/s [Switch-GigabitEthernet0/0/1] speed 100 [Switch-GigabitEthernet0/0/2] speed 100 [Switch-GigabitEthernet0/0/3] speed 100 [Switch-port-group-portgroup1] quit 在端口组视图下执行配置命令后，设备会向端口组内的各个端口下发该配置信息。 3）验证配置结果 在交换机的任意视图下执行命令display interface Gigabitethernet 0/0/1，检查接口当前工作速率及双工模式。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务4.3 配置交换机连接简单网络 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 理解VLAN的概念和意义 - 了解VLAN的类型 - 掌握VLAN的基本配置方法 - 掌握VLAN的跨交换机实现 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 培养学生的职业素养 2. 使学生养成细致认真的工作习惯。 |  |  |
| 教学 重点 | VLAN的基本配置方法 |  |  |
| 教学 难点 | VLAN的跨交换机实现 |  |  |
| 教学 方法 | 任务驱动法、启发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 交换机的基本配置方法 二、知识要点 1、VLAN的概念及意义 VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网）就是这样一个技术，它能够将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域。一个VLAN就是一个广播域，同属一个VLAN的设备之间依然是能够直接进行二层通信的，数据的泛洪也被限制在VLAN内。 2、VLAN的跨交换机实现 1）IEEE 802.1Q标准 IEEE 802.1Q标准也叫虚拟桥接局域网（Virtual Bridged Local Area Networks）标准，该标准定义了实现上述“标记”的方法，使得VLAN能够跨交换机实现。IEEE 802.1Q标准也常被称为Dot1Q标准，它对传统的以太网数据帧进行了修改，在数据帧头部中的源MAC地址和类型字段之间插入4个字节的802.1Q Tag（标记）。 2）标记帧与无标记帧 3、链路类型和端口类型 1）Access类型 2）Trunk类型 3）Hybrid类型 4、VLAN的类型 1）基于端口的VLAN 2）基于MAC地址的VLAN 3）基于协议的VLAN 5、VLAN的配置 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 随着阳光学校招生规模逐渐扩大，接入校园网的计算机数量大增，网内数据传输日益增多，网络堵塞现象时有发生，网速变得越来越慢。另外，由于教师在校内频繁流动，经常需要更改办公场所，同一部门的教师可能分布在不同的楼层，不能相对集中办公。 现在需要规划网络配置方案，既能解决网速慢的问题，又可以实现以部门为单位划分区域，让位于不同位置的同一部门教师的计算机处于同一区域。由于原有局域网中学校各个部门之间的信息可以互通，一些重要部门的敏感信息可能被其他部门访问，网络安全问题日益严重。为了提高网络通信速度，实现某些重要部门的信息不能随意被访问，可以采用虚拟局域网技术解决此问题。 2、任务分析 1）在交换机上创建VLAN。 2）配置交换机上连接PC的端口为Access模式，并加入相应的VLAN。 3）配置交换机之间互连的端口为Trunk模式，并配置允许放行的VLAN列表。 3、任务实施 1）搭建拓扑结构。 2）配置交换机接口的类型和vlan的配置。 3）验证结果 4）实验结论：使用ping测试命令测试了各个终端设备之间的网络连通性。从得出的结果可以看出，通过二层交换机连接各个终端设备时，处于同一VLAN内的计算机之间可以通信，而处于不同VLAN的计算机之间无法进行通信。 |  |  |

项目5 使用路由器互联多个网络（16学时）

| 任务 名称 | ## 任务5.1 使用逻辑地址划分网络 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握IP地址的作用 - 了解IP地址的分类 - 掌握计算机IP地址的使用 - 掌握子网编址的方法 |  |  |
| 思政 目标 | 培养学生关注时事热点，树立正确的世界观、人生观、价值观 |  |  |
| 教学 重点 | 计算机IP地址的使用 |  |  |
| 教学 难点 | 子网编址的方法 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法、讲授法、启发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 二层以太网连接技术 二、知识要点 1、IP地址的作用 三层寻址，逻辑地址，不能重复 2、IP地址的组成 - IP地址的层次结构 - IP地址的表示方法 32位2进制组成，用点分十进制表示。网络号+主机号构成，同一个网络内的主机网络号相同。 - IP地址的分类 A、B、C 3类IP地址第一字节的范围和每个网络包含的主机数量 3、特殊的IP地址 - 网络地址 - 广播地址 - 回环地址 4、私网地址 在私网内使用，有3块IP地址空间，分别是：10.0.0.0-10.255.255.255；172.16.0.0-172.31.255.255；192.168.0.0-192.168.255.255 - 私网地址的概念 - 私网地址的特点 5、子网编址 - 子网编址方法 - 子网地址和子网广播地址 对一个C类网络划分子网 由于这个C类地址最后一个字节的3位用作划分子网，因此子网中的主机号只能用剩下的5位来表达。在这5位中，全部为“0”的表示该子网网络，全部为“1”的表示子网广播，其余的可以分配给子网中的主机。 - 子网表示法 对于标准的IP地址而言，网络的类别可以通过它的前几位进行判定。而对于子网编址来说，联网设备怎么知道IP地址中哪些位表示网络和子网，哪些位表示主机部分呢？ 为了解决这个问题，子网编址使用了子网掩码（或称为子网屏蔽码）。对应IP地址的32位二进制数值，子网掩码也采用了32位二进制数值。IP协议规定，在子网掩码中，与IP地址的网络号和子网号部分相对应的位用“1”表示，与IP地址的主机号部分相对应的位用“0”表示。将IP地址和它的子网掩码相结合，就可以判断出IP地址中哪些位表示网络和子网，哪些位表示主机。 例如，借用B类地址8位主机位表示子网 如果借用该B类IP地址的4位主机号来划分子网，如下图所示，可以得出它的子网掩码为255.255.240.0，IP地址172.16.2.88所处的子网号为0 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司计算机数量比较多，为了防止广播风暴影响网络效率，公司将网络划分了三个VLAN（10，20，30）。为保证该公司各VLAN的计算机能够互相访问，现需要对该公司网络进行三层逻辑网络（IP子网）的划分，其中VLAN 10包含5台计算机，VLAN 20包含260台计算机，VLAN 30包含62台计算机，如果分配给该局域网一个B类私网，作为公司的网络管理员，请写出IP地址分配方案。 2、任务分析 子网规划和IP地址分配在网络规划中占有重要地位，在选择子网号和主机号中应使子网号部分产生足够的子网，而主机号部分能容纳足够的主机。 根据IP地址的规范、子网划分的原理、结合任务需求，假设使用的B类私网为172.16.0.0/16，我们需要在此标准B类网络中按需求划分出3个子网来满足VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30的需要，即容纳5个IP、260个IP和62个IP的3个子网。 子网规划与划分的思路如下： （1）为节省IP地址，采用先多后少的原则，即先对地址需求多的子网进行划分，再依次对地址需求少的子网进行划分； （2）在IP地址数量需求的基础上，需要加上本子网的子网地址和广播地址，即要按需求IP地址数量+2进行计算； （3）为保证本子网的联网设备能够访问其他网络，可按需求至少增加一个网关地址（原理后面会介绍），即要按需求IP地址数量+3进行计算，由此得出，3个子网的地址数量应该为：8、263、65； （4）按照子网编址的方法，计算出每个子网要容纳相应数量的IP地址需要的主机位位数，另主机位位数为N，计算思路为： 2N ≥IP地址数量，N取最小值 ② N≥2 （5）将各参数带入，分别计算出所需子网的网络地址和子网掩码。计算方法为： ① 按所需主机位数得到子网掩码，即“32-主机位数”个1，“主机位数”个0； ② 按照子网掩码分割待划分网络地址，得到新的子网地址。一般子网位从1开始； ③ 如果需要继续划分其他子网，将步骤②得到的子网位+1作为待划分的网络地址，并重复步骤①、步骤②； ④ 由于选择的子网号不同，划分的结果并不唯一。 3、任务实施 1）计算各子网所需IP地址数量 （1）VLAN 10所在子网有2台计算机，所需IP地址最少为5+3=8个； （2）VLAN 20所在子网有260台计算机，所需IP地址最少为260+3=263个； （3）VLAN 30所在子网有62台计算机，所需IP地址最少为62+3=65个。 2）计算各子网容纳该子网的主机数量所需要的主机位位数 （1）VLAN 10所需的IP地址为8个， 23=8 ，N=3，因此VLAN 10需要3位主机位； （2）VLAN 20所需的IP地址为263个， 29≥263，N=9，因此VLAN 20需要9位主机位； （3）VLAN 30所需的IP地址为65个， 27≥65，N=7，因此VLAN 30需要7位主机位。 3）按照主机数先多后少的原则计算各VLAN的网络地址和子网掩码 （1）计算VLAN 20的子网掩码 由VLAN 20的主机地址位数为9位，得到VLAN 20的子网掩码为255.255.254.0，方法如图5-12所示： 图5-12 VLAN 20子网掩码计算方法 （2）计算VLAN 20的网络地址 将172.16.0.0/16作为待划分网络，结合步骤（1）得到的子网掩码，另子网位从1开始，计算出VLAN 20的网络地址为172.16.2.0，过程如图5-13所示。 图5-13 VLAN 20的网络地址计算过程 （3）由步骤（1）和步骤（2）得到VLAN 20的地址规划如表5-3所示： 表5-3 VLAN 20地址规划方案 子网地址; 子网掩码; IP地址范围; 广播地址. 172.16.2.0; 255.255.254.0; 172.16.2.1-172.16.3.254; 172.16．3.255. （4）计算VLAN 30的子网掩码 由VLAN 30的主机地址位数为7位，得到VLAN 30的子网掩码为255.255.255.128，方法如图5-14所示。 图5-14 VLAN 30子网掩码计算方法 （5）计算VLAN 30的网络地址 将VLAN 20的子网位+1，得到172.16.4.0/23，将其作为VLAN 30的待划分网络，结合步骤（4）得到的子网掩码，另VLAN 30的子网位从1开始，计算出VLAN 30的网络地址为172.16.4.128，过程如图5-15所示。 图5-15 VLAN 30的网络地址计算过程 （6）由步骤（4）和步骤（5）得到VLAN 30的地址规划如表5-4所示 表5-4 VLAN 30地址规划方案 子网地址; 子网掩码; IP地址范围; 广播地址. 172.16.4.128; 255.255.255.128; 172.16.4.129-172.16.4.254; 172.16.4.255. （7）计算VLAN 10的子网掩码 由VLAN 10的主机地址位数为3位，得到VLAN 10的子网掩码为255.255.255.128，方法如图5-16所示。 图5-16 VLAN 10子网掩码计算方法 （8）计算VLAN 10的网络地址 将VLAN 30的子网位+1，得到172.16.5.0/25，将其作为VLAN 10的待划分网络，结合步骤（7）得到的子网掩码，另VLAN 10的子网位从1开始，计算出VLAN 10的网络地址为172.16.5.8，过程如图5-17所示。 （9）由步骤（7）和步骤（8）得到VLAN 10的地址规划如表5-5所示 表VLAN 10地址规划方案 子网地址; 子网掩码; IP地址范围; 广播地址. 172.16.5.8; 255.255.255.248; 172.16.5.9-172.16.5.14; 172.16．5.15. |

| 任务 名称 | ## 任务5.2 测试IP网络通信 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 了解完整的ARP工作过程 - 掌握ARP命令的使用 - 了解互联网控制报文协议ICMP - 掌握ping命令的使用 |  |  |
| 思政 目标 | 培养学生关注时事热点，树立正确的世界观、人生观、价值观 |  |  |
| 教学 重点 | ARP命令的使用 |  |  |
| 教学 难点 | Ping命令的使用 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法、讲授法、启发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 IP地址和子网编址 二、知识要点 1、地址解析协议（ARP） - ARP协议的基本原理 - ARP协议的优化 - 完整的ARP工作过程 - ARP命令 2、互联网控制报文协议（ICMP） - ICMP差错控制 - ICMP控制报文 - ICMP请求/应答报文对 - Ping命令 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司新建办公网络，公司规模较小，计划使用192.168.0.0/24网络，现需要对所有计算机进行IP地址的配置并进行测试，拓扑结构如图所示。 2、任务分析 根据题目要求，我们需要创建两台Windows虚拟机，命名为PC1和PC2，并为PC1配置IP地址为192.168.0.1/24，为PC2配置IP地址为192.168.0.2/24。配置完成后使用ipconfig命令验证IP地址的配置，然后使用ping命令验证网络连通性，同时使用arp命令查看arp高速缓存中IP地址所在计算机的mac地址是否正确，如以上都正确完成，即网络配置无误。 3、任务实施 1）克隆虚拟机 2）配置两台虚拟机连接到同一网络 3）为两台虚拟机配置IP地址 4）验证IP地址配置 5）使用“ping”命令测试连通性 6）查看两台计算机的ARP缓存 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务5.3 配置路由器连接直连网络 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 了解IP数据报传输及处理过程 - 掌握路由表的来源和组成 - 掌握路由器的接口配置IP地址的方法 |  |  |
| 思政 目标 | 培养学生关注时事热点，树立正确的世界观、人生观、价值观 |  |  |
| 教学 重点 | 路由选择 |  |  |
| 教学 难点 | 路由选择 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法、讲授法、启发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 Arp命令和Ping命令 二、知识要点 1、IP数据报 - IP数据报的格式 - IP封装、分片与重组 - IP数据报选项 2、路由选择 - 表驱动IP选路 - 标准路由选择算法 一个标准的IP路由表通常包含许多（N，R）对序偶，其中N指的是目的网络的IP网络地址，R是到网络N路径上的“下一个”路由器的IP地址。因此，在路由器R中的路由表仅仅指定了从R到目的网络路径上的一步，而路由器并不知道到达目的地的完整路径。这就是下一步选路的基本思想。 需要注意的是，为了减小路由设备中路由表的长度，提高路由算法的效率，路由表中的N常常使用目的网络的网络地址，而不是目的主机地址。图5-56给出了一个简单的网络互联图，表5-6为路由器R2的IP路由表。 图5-56 通过3台路由器连接的4个网络 表5-6 路由器R2的路由表 - 子网选路——标准路由选择算法的扩充 - 路由表中的特殊路由 （1）默认路由 为了进一步隐藏互联网细节，缩小路由表的长度，经常用到一种称为“默认路由”技术。在路由选择过程中，如果路由表没有明确指明一条到达目的网络的路由信息，就可以把数据报转发到默认路由指定的路由器。 默认路由的目的网络为0.0.0.0，目的网络的子网掩码为0.0.0.0。 （2）特定主机路由 特定主机路由方式可以赋予本地网络管理人员更大的网络控制权，可用于安全性、网络连通性调试及路由表正确性判断等目的。 特定主机路由的目的网络为IP地址，子网掩码为255.255.255.255。 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司为生产部和物流部所属计算机分别分配了两个网络，生产部计算机使用192.168.1.0/24网络，物流部计算机使用192.168.2.0/24网络。因业务需求，需要两个部门的计算机能够互相访问，现需要对两部门的计算机和连接两部门网络的路由器进行配置，以达到互相访问的目的，拓扑图如图所示。 2、任务分析 （1）在学习了路由选择相关概念及路由算法之后，结合任务需求，生产部和物流部分别在两个网络中，而路由器的两个端口分别连接着这两个网络。由此，只要我们对路由器的两个端口分别配置两个网络的IP地址，那么在路由器中，就会自动生成这两个网络的直连路由。 （2）另外，如果生产部的计算机要发送数据给物流部的计算机，需要经过路由器来转发数据，为此，需要告知两个网络的计算机路由器的位置，在本任务环境中，我们需要将路由器连接本网络的接口地址配置为本网络的网关（默认路由）。即如果IP数据报文想要离开本网络到达其他的网络，必须经过网关设备，本任务的网关设备为路由器R。 （3）为此，我们为生产部的计算机配置IP地址为192.168.1.1/24，网关为192.168.1.254（该地址为路由器连接生产部网络的接口地址）；物流部的计算机配置IP地址为192.168.2.1/24，网关为192.168.2.254（该地址为路由器连接物流部网络的接口地址）。 3、任务实施 （1）按任务需求，使用eNSP软件创建拓扑图，并开启设备。 （2）为PCA配置生产部网络的IP地址为192.168.1.1/24，默认网关为192.168.1.254，单击“应用”按钮完成配置。 （3）为PCB配置物流部网络的IP地址为192.168.2.1/24，默认网关为192.168.2.254，单击“应用”按钮完成配置 （4）配置路由器R连接两台PC的接口IP地址。由拓扑图可知，GE0/0/0接口连接生产部的PCA，作为PCA的网关，IP地址应配置为192.168.1.254/24；GE0/0/1接口连接物流部的PCB，作为PCB的网关，IP地址应配置为192.168.2.254/24。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务5.4 配置路由器连接多个网络 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | - 掌握静态路由协议的配置方法 - 了解路由表和路由条目、路由的优先级 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 具备自主学习、主动思考的能力 2. 树立终身学习的观念，具备坚韧不拔的意志 |  |  |
| 教学 重点 | 计算机IP地址的使用 |  |  |
| 教学 难点 | 子网编址的方法 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法、讲授法、启发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 配置直连网络 二、知识要点 1、路由表与路由条目 2、路由信息的来源 - 直连路由 - 静态路由 - 动态路由 3、路由的优先级 4、路由的开销 5、静态路由协议 - 静态路由概述 - 静态路由的特点 - 静态路由的配置 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司为生产部和物流部所属计算机分别分配了两个网络，生产部计算机使用192.168.1.0/24网络，物流部计算机使用192.168.2.0/24网络。因业务需求，需要两部门的计算机能够互相访问。由于两部门的网络距离较远，需要使用两台路由器实现网络连接，现需要对两部门的计算机和连接两部门网络的两台路由器进行配置，以达到互相访问的目的。 2、任务分析 - 配置路由器接口地址。 - 在路由器上配置静态路由。 - 查看路由器的路由表，并测试终端设备之间的连通性。 3、任务实施 1）按任务需求，使用eNSP软件创建拓扑图，并开启设备。 2）为生产部和物流部的计算机配置IP地址、子网掩码和默认网关。 3）为两台路由器的接口配置IP地址和子网掩码。 4）在R1和R2上分别配置指向未知网络的静态路由。 |  |  |

项目6 架设网络服务器（12学时）

| 任务 名称 | ## 任务6.1 架设Web服务器 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解Web服务器的工作原理 2.掌握Web服务器的配置方法 |  |  |
| 思政 目标 |  具备严谨的工作态度 |  |  |
| 教学 重点 | Web服务器的配置方法 |  |  |
| 教学 难点 | 根据实际需求配置Web服务器 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 IP地址的使用和路由器的配置 二、知识要点 1、Web服务器的工作原理 Web服务采用的是典型的客户机/服务器模式运行的，Web服务运行于TCP之上。每个网站都对应一台（或多台）Web服务器，服务器中有各种资源，客户端就是用户面前的浏览器。Web服务的工作原理并不复杂，一般可分为4个步骤，即连接过程、请求过程、应答过程及关闭连接。 2、Web服务相关技术 1）超文本传输协议 2）超文本标记语言 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 阳光学校为了让教师和学生及时了解学校的要闻及通知公告、展示学校风采、传播校园文化，创建了一个学校的门户网站，另外还有几个部门需要使用基于B/S结构的管理系统，因此该学校局域网内需要配置一台Web服务器。 2、任务分析 Web服务是网络中应用最为广泛的服务，它支持网站创建、配置和管理，以及其他Internet功能。使用Windows Server 2019，可以轻松方便地搭建网站，用来发布网站信息等。 互联网信息服务（Internet Information Services，IIS）是Windows Server 2019操作系统集成的服务，在Windows Server 2019中的版本是IIS10.0。IIS是一种Web服务组件，在默认情况下，Windows Server 2019不安装Web服务。 在本任务中，将完成在Windows Server 2019操作系统中搭建简单的Web服务器，并通过浏览器验证Web服务。 需要完成的设置如下。 （1）添加Web角色服务，搭建Web服务器。 （2）创建多个Web站点，满足不同部门的需求。 3、任务实施 1）在VMware Workstation上安装一台Windows Server 2019虚拟机 2）设置虚拟机与主机的网络连接 3）添加IIS服务角色 4）配置默认网站 5）新建网站 6）验证web服务 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务6.2 架设DNS服务器 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解DNS服务器的工作原理 2.掌握DNS服务器的配置方法 |  |  |
| 思政 目标 | 坚定民族自豪感 |  |  |
| 教学 重点 | 配置DNS服务器的方法 |  |  |
| 教学 难点 | DND解析原理 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，角色扮演法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 Web服务器的配置方法 二、知识要点 1、域和域名 域（Domain）指Internet上由地理位置或业务类型而联系在一起的一组主机构成的集合，一个域内可以容纳多台主机，在域中，所有主机由域名（Domain Name，DN）来标识。 域名是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称。为因特网上的服务器取一个有意义又容易记忆的名字，这个名字就称为域名。 2、域名结构 3、域名解析过程 4、正向解析与反向解析 （1）正向解析。正向解析是指域名到IP地址的解析过程。 （2）反向解析。反向解析是指从IP地址到域名的解析过程。反向解析的作用是为服务器的身份验证。 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 为了保证校园网中的计算机能够安全、可靠地通过域名访问本地网络以及互联网资源，阳光学校计划搭建一台域名解析服务器，为学校内部创建一个test.com区域，并为学校的服务器建立主机记录，使用户能使用全限定域名（Fully Qualified Domain Name，FQDN）访问服务器。 2、任务分析 在本任务中，将完成在Windows Server 2019操作系统中搭建简单的DNS服务器，并通过客户机验证DNS服务。 需要完成的设置如下。 （1）添加DNS角色服务，搭建DNS服务器。 （2）创建区域，添加主机记录，实现局域网内部的域名解析。 3、任务实施 1）安装DNS服务器 2）创建区域，添加主机记录 3）客户机验证 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务6.3 架设DHCP服务器 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解DHCP服务器的工作原理 2.掌握DHCP服务器的配置方法 |  |  |
| 思政 目标 |  具备创新创业品质 |  |  |
| 教学 重点 | DHCP服务器的配置方法 |  |  |
| 教学 难点 | DHCP选项的配置 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 DNS服务器的配置方法 二、知识要点7 1、IP地址的分配方法 在使用TCP/IP的网络上，每一台计算机都拥有唯一的计算机名和IP地址。IP地址的配置方法如下所述。 （1）静态分配。手动添加IP地址，设置的IP地址固定不变，即静态IP地址。 （2）动态分配。DHCP服务器自动分配IP地址，即动态IP地址。 动态分配IP地址的优点主要有以下几个方面。 ①避免设置错误。 ②避免IP地址冲突。 ③及时回收，提高IP地址的利用率。 ④如需更改IP地址参数时，在服务器的配置选项中统一修改，客户端可不做任何更改。 ⑤客户端在不同位置移动时，IP地址参数可自动更新，无须人工干预。 2、DHCP的基本术语 3、DHCP的工作过程 1）DHCP客户端发送IP地址租用请求 2）DHCP服务器提供IP地址 3）DHCP客户端选择IP地址租用 4）DHCP服务器确认IP地址租用 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 阳光学校是一所新成立的学校，随着学校规模的扩大，需要连接网络的客户端越来越多，还有不少移动设备，该学校的局域网内没有DHCP服务器，所有计算机都采用手工的方法设置，计算机移动时还需要重新配置IP地址，管理员的工作量大，基于这些问题，阳光学校计划搭建一台DHCP服务器。 2、任务分析 在本任务中，将完成在Windows Server 2019操作系统中搭建简单的DHCP服务器，并通过客户机验证DHCP服务。 需要完成的设置如下。 （1）添加DHCP角色服务，搭建DHCP服务器。 （2）添加作用域，设定自动分配的IP地址范围。 （3）添加排除的IP地址范围，预留给其他服务器使用。 （4）在VMware Workstation中再创建一台虚拟机作为客户端进行验证。 3、任务实施 1）安装DHCP服务器 2）配置DHCP服务器 （1）新建作用域。 （2）设置IP地址范围。 （3）添加排除的IP地址范围。 （4）设置IP地址的租用期限。 （5）配置DHCP选项。 3）DHCP客户端验证 |  |  |

项目7 将局域网接入互联网（12学时）

| 任务 名称 | ## 任务7.1 配置家用无线路由器访问互联网 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解家用无线路由器的选购技巧 2.掌握家用无线路由器的安装、配置和使用方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 具备自主学习、主动思考的能力 2. 树立终身学习的观念，具备坚韧不拔的意志 |  |  |
| 教学 重点 | 家用无线路由器的选购技巧 |  |  |
| 教学 难点 | 家用无线路由器的安装、连接和配置方法 |  |  |
| 教学 方法 | 翻转课堂法，讲授法，演示法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 网络服务器配置方法 二、知识要点 1、家用无线路由器简介 2、家用无线路由器主要性能指标及选择 1）CPU 2）内存 3）有线网络接口 4）无线网络性能 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 时下，家用无线网络已被普及，大家常用的智能手机和笔记本电脑都有连接无线网的功能。大多数用笔记本或者智能手机的人，都希望能直接用WIFI连接上网，方便、省流量。当你具备ISP提供的互联网服务和无线路由器时，安装无线路由器实现家中的有线及无线设备连接互联网就成为一件迫在眉睫的事情。那么家用无线路由器怎么安装调试呢？接下来我们通过本任务来学习家用无线路由器怎么装、怎么配、怎么用，以及家用无线路由器如何进行选择。 2、任务分析 不同品牌、型号的家用无线路由器的安装和配置会有些许区别，但是大同小异。一般情况下，使用有线连接到无线路由器的lan接口，或者手机、笔记本电脑连接到无线路由器的无线网络上均可以进行配置。默认情况下，新设备的WiFi是没有密码安全保护的，可以直接无线连接到路由器上。无线路由器的DHCP功能默认也是开启的，无论是有线还是无线连接，设备都可以自动获取IP地址。 多数无线路由器会在底部标签处标明路由器的管理地址和默认的用户名和密码。连接完成后，在浏览器的地址栏中输入此地址，即可登录路由器进行配置。 3、任务实施 1）设备连接 2）配置台式机网络，连接到无线路由器 无线路由器配置向导 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务7.2 配置路由器访问互联网 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解SNAT的定义 2.掌握SNAT的配置 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 具备自主学习、主动思考的能力 2. 树立终身学习的观念，具备坚韧不拔的意志 |  |  |
| 教学 重点 | SNAT的配置方法 |  |  |
| 教学 难点 | SNAT的原理 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 家用无线路由器的配置方法 二、知识要点 1、SNAT定义 2、SNAT原理 3、SNAT的配置命令 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司在网络边界处部署了一台华为路由器A（RouterA）。公司只向ISP申请了一个公网IP地址（1.1.1.1/24）用于路由器的公网接口和ISP互联。为了使公司私网中192.168.0.0/24网段的用户可以正常访问Internet，需要在RouterA上配置出接口地址方式的源NAT策略，使私网用户直接借用RouterA公网接口的IP地址来访问Internet。网络环境如图所示，其中RouterB是ISP提供的接入网关。 2、任务分析 1）配置接口IP地址，完成网络基本参数配置，并在外网接口G0/0/1下开启NAT功能。 2）在设备上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至ISP的路由器。 3）配置出接口地址方式的源NAT策略，使私网用户直接借用设备的公网IP地址来访问Internet。配置出接口地址方式的源NAT策略时，只需要设置简单参数即可，设备将通过查询路由自动找到对应的出接口地址。 4）在内网主机上配置默认网关，使内网主机访问Internet时，将流量发往网关设备。 3、任务实施 1）创建拓扑结构 2）配置ISP侧路由器 3）配置公司路由器 4）创建访问控制列表 5）开启NAT功能 6）测试 7）结果 本任务中，ISP侧路由器没有配置到达内网地址的路由，同时因为网络结构简单，也没在公司路由器上配置路由信息，只使用路由器的直连网络路由，所以，如果没有在RouterA上成功配置NAT功能的话，内网计算机是无法Ping通Router的G0/0/0接口地址的。 在设备上查询源地址为内网PC的私网地址的表项，查看本次NAT转换的信息。存在该表项，且NAT转换后的IP地址为接口的公网地址，表示NAT策略配置成功。 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务7.3 配置路由器使互联网计算机访问内网服务器 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解DNAT的定义和原理 2.掌握DNAT的配置方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 具备自主学习、主动思考的能力 2. 树立终身学习的观念，具备坚韧不拔的意志 |  |  |
| 教学 重点 | DNAT的配置方法 |  |  |
| 教学 难点 | DNAT的原理 |  |  |
| 教学 方法 | 引导式教学法，案例教学法，启发式教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 SNAT的配置方法 二、知识要点 1、NAT Server定义 2、NAT Server原理 NAT Server工作原理 3、NAT Server的配置命令 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某公司在网络边界处部署了路由器RouterA。为了使私网Web服务器和FTP服务器能够对外提供服务，现需要在路由器上做配置，使外网用户能够访问私网服务器。除了公网接口的IP地址1.1.1.1/24外，公司还向ISP申请了一个IP地址（1.1.1.2）作为内网服务器对外提供服务的地址。网络环境如图所示，其中Router是ISP提供的接入网关。 2、任务分析 1）配置接口IP地址，完成网络基本参数配置，并在接口GE0/0/1下开启NAT功能。 2）配置NAT Server，分别映射内网Web服务器和FTP服务器。 3）在RouterA上配置缺省路由，使内网服务器对外提供的服务流量可以正常转发至ISP的路由器。 4）配置内网服务器的IP地址和默认路由。 3、任务实施 1）创建拓扑结构 2）配置ISP侧服务器 3）配置公司路由器 4）配置NAT Server功能 5）配置内网服务器 6）测试配置 7）结果 当公网用户访问内网服务器时，查询目的地址为内网服务器的公网地址的表项，查看本次NAT转换的信息。存在该表项，且NAT转换后的IP地址为服务器私网地址，表示NAT策略配置成功。 |  |  |

项目8 重识网络（8学时）

| 任务 名称 | ## 任务8.1 整合网络体系结构 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解Wireshark软件的使用方法 2.掌握抓包的方法和对数据包进行分析的方法 3.通过分析数据包，了解网络的各个层次，整合TCP/IP体系结构 |  |  |
| 思政 目标 | 1.具备解决复杂工程问题的能力 2.提升社会责任感 |  |  |
| 教学 重点 | Wireshark软件的使用方法，各层次数据结构的分析 |  |  |
| 教学 难点 | 整合TCP/IP体系结构 |  |  |
| 教学 方法 | 案例教学法，问题教学法，目标教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 网络地址转换的配置方法 二、知识要点 1、Wireshark主界面介绍 2、Wireshark开始抓包示例及过滤器设置 1）抓包过滤器 2）显示过滤器 3、Wireshark过滤器表达式的规则 1）抓包过滤器语法和实例 2）显示过滤器语法和实例 4、对抓取的数据包进行分析 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 通过网络封包分析软件截获服务器与客户端浏览器软件的通信数据，对TCP三次握手内容进行分析，梳理网络各层次、各协议的结构关系。 2、任务分析 1）为使客户机与服务器通过TCP三次握手法建立连接，我们可以在使用Wireshark软件启用抓包后，使用浏览器打开百度网站（https://www.baidu.com）； 2）再在客户机上使用“ping www.baidu.com”，获取百度网站服务器的IP地址； 3）在Wireshark的显示过滤器中按格式输入百度服务器的IP地址（ip.addr == ）,并过滤显示结果； 4）找到TCP三次握手过程数据包，并进行分析。 3、任务实施 1）启动Wireshark软件，选择正在使用的网络适配器并开始抓包 2）在浏览器地址栏中输入“www.baidu.com”，打开百度站点。 3）使用ping命令获取百度站点的IP地址（220.181.38.149），不同地区，不同时段获取的IP可能不同，这里的IP地址仅供参考 4）在Wireshark的显示过滤器中输入“ip.addr == 220.181.38.149”，过滤出客户机与百度服务器的通信内容，一般最早的三个包即为TCP的三次握手包 5）点开第一个数据包，查看传输控制协议的具体内容进行分析，客户端发送一个TCP，标志位为“SYN”，序列号为0，代表客户端请求建立连接 6）点开第二个数据包，查看传输控制协议的具体内容进行分析，服务器发回确认包，标志位为“SYN，ACK”；将ACK确认序号设置为客户ISN加1，即0+1=1 7）点开第三个数据包，查看传输控制协议的具体内容进行分析，客户端再次发送确认包（ACK)：SYN标志位为0；ACK标志位为1；并且把服务器发来ACK的序号字段+1，放在确定字段中发送给对方；并且在数据段放写ISN的+1 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务8.2 排除网络故障 | 计划学时 | 4学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解出现网络故障的可能原因 2.掌握排除网络故障的方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1. 具备自主学习、主动思考的能力 2. 树立终身学习的观念，具备坚韧不拔的意志 |  |  |
| 教学 重点 | 排除网络故障的方法 |  |  |
| 教学 难点 | 不同网络测试命令的输出结果分析 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 使用Wireshark软件进行抓包分析的方法 二、知识要点 1、网络故障的主要现象和原因 1）网络连接 2）配置文件和选项 3）网络协议 4）网络服务故障 2、常用的网络测试工具 1）万用表 2）测线仪 3、常用的网络检测命令 1）ping命令 2）ipconfig命令 3）netstat命令 4）tracert命令 4、排除网络故障的基本步骤 1）重现网络故障 当出现故障时，首先应该重现故障，与此同时应该尽可能全面地收集故障信息，这是获取故障信息的最好办法。在重现故障的过程中还要注重收集以下方面的故障信息。 （1）网络故障的影响及范围。 （2）故障的类型。 （3）每次操作都会让该网络故障发生的步骤或过程。 （4）多次操作中故障是偶然才发生的步骤或过程。 （5）故障是在特定的操作环境下发生的步骤或过程。 重现故障时，还需要网管人员对网络故障具有比较好的判断能力，并做好适当的准备工作。有些故障在重现时，可能会导致网络崩溃，因此在决定进行网络故障重现时要注意这些方面的问题。 2）网络故障分析与定位 重现故障后，可以根据收集的资料对故障现象进行分析。根据网络故障的分析结果确定故障的类型并初步定位故障范围。并对故障进行隔离。从故障现象出发，以网络诊断工具为手段获取诊断信息，确定网络故障点，查找问题的根源。 3）网络故障的排除 确定网络故障原因后，要采取一定的措施来隔离和排除故障。 如果故障影响整个网段，那么就通过减少可能的故障源来隔离故障。例如，将可能的故障源仅与一个网络中的节点相连，除这两个节点外，断开其他所有网络节点。如果这两个网络节点能正常进行网络通信，可以再增加其他节点。如果这两个节点不能进行通信，就要逐步对物理层的有关部分进行检查。 如果故障能被隔离至一个节点，可以更换网卡，重新安装相应的驱动程序，或是用一条新的双绞线与网络相连。如果网络的连接没有问题，那么检查一下是否只是某一个应用程序有问题，使用相同的驱动器或文件系统允许其他应用程序，与其他节点比较配置情况，试用该应用程序。如果只是一名用户出现使用问题，检查涉及该节点的网络安全系统。检查是否对网络的安全系统进行了改变以致影响该用户。 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 办公室网络线路已经连接好，教务处张老师想要通过网络向同部门的李老师发送文件，但是他发现无法完成文件的传输。这是为什么呢？是网络的线路出了问题？或者是哪里没有配置好吗？ 2、任务分析 同一部门的计算机之间无法实现网络通信时，可以遵循以下思路来排查网络故障。 1）对方计算机是否禁止ping操作。 2）物理连接是否有问题。 3）网络协议设置是否有问题。 3、任务实施 按照任务分析中的内容，依次检测计算机的配置，采取以下方法来解决问题。 1）如果计算机禁止了ICMP(Internet控制协议）或者安装了防火墙软件，会造成ping操作超时。建议禁用对方计算机的网络防火墙，然后再使用ping命令进行测试。 2）计算机之间在物理上不可互访，可能是网卡没有安装好、网络设备有故障、网线有问题。在这种情况下使用ping命令时会提示超时。尝试ping局域网中的其他计算机，查看与其他计算机是否能够正常通信，以确定故障是发生在本地计算机上还是发生在远程计算机上。 3）查看本地计算机和远程计算机的网络参数信息，尤其是计算比较两台计算机的网络地址是否一致，如果不一致，则无法直接访问，需要修改IP地址和子网掩码信息。另外如果局域网内有设置多个VLAN的话，处于不同VLAN的计算机只通过二层网络设备也无法直接ping通，此时它们之间的通信就需要借助于三层网络设备。 |  |  |

项目9 树立网络安全意识（6学时）

| 任务 名称 | ## 任务9.1 个人信息防护 | 计划学时 | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解个人信息泄露的途径 2.掌握信息泄露后的补救方法 |  |  |
| 思政 目标 | 提高网络安全意识和法治意识 |  |  |
| 教学 重点 | 个人信息泄露的途径 |  |  |
| 教学 难点 | 信息泄露后的补救方法 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，角色扮演法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 网络故障排除的方法 二、知识要点 1、个人信息包含的内容 个人信息是指以电子或者其他方式记录的，能够单独或者与其他信息结合，用来识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，如个人基本资料（姓名、生日、家庭关系、住址等）、个人生物识别信息（个人基因、指纹、掌纹、面部识别特征等）、联系方式、通信记录和内容、账号密码、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息、上网记录等。 2、个人信息泄露途径有哪些 具体来说，个人信息泄露状况在我们的日常生活中随处可见，比如：酒店住宿记录、航班搭乘记录、信用卡办理记录、移动电话号码办理记录、房屋中介记录，甚至商场活动填写的问卷调查等，都是个人信息泄露的途径。如今，每个人的姓名、电话、住址、电子邮件地址、商品或服务的消费信息等，也正面临着“多渠道、全方位”的泄露风险。 个人信息泄露路径，主要通过人为倒卖信息、手机泄露、PC电脑感染、网站漏洞等途径。 3、个人信息泄露会有什么危害 1）垃圾短信 2）骚扰电话 3）垃圾邮件 4）冒名办卡透支欠款 5）乘虚而入进行诈骗 6）账户钱款不翼而飞 7）个人名誉无端受毁 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 在如今的互联网大数据时代，随着信息技术应用范围的不断扩大和深入，个人信息泄露可以说是轻而易举。信息泄露不仅能从软件方面泄露，还能从硬件或物理空间中泄露。 个人信息一旦泄露，可能会面临垃圾信息、骚扰电话和垃圾邮件不断涌现，冒名办卡透支欠款，案件事故从天而降，账户钱款不翼而飞等各种严重危害。当前，隐私泄露现象层出不穷，个人财产受损情况频繁发生。个人信息的安全防范已成为个人隐私关注的焦点，那如何能做好个人信息安全防护呢？ 2、任务分析 了解了个人信息泄露的危害，接下来，我们来分析个人信息泄露的途径，以便更好的防止个人信息的泄露。 1）人为因素 人为因素，即掌握了个人信息的公司、机构员工受利益驱使主动倒卖信息。 2）手机泄露 通过手机泄露的信息，主要有以下几种途径： （1）手机中了木马； （2）使用了黑客的钓鱼WiFi，或者是自家WiFi被蹭网； （3）手机云服务账号被盗（弱密码或撞库或服务商漏洞等各种方式）； （4）拥有隐私权限的APP厂商服务器被黑客拖库； （5）通过伪基站短信等途径访问了钓鱼网站，导致重要的账号密码泄露； （6）使用了恶意充电宝等黑客攻击设备； （7）GSM制式网络被黑客监听短信。 3） 电脑泄露 电脑感染了病毒木马等恶意软件，造成个人信息泄露。网民在享受互联网来的便利、快捷功能的同时，不经意间感染了病毒木马等恶意软件，造成个人隐私、重要信息泄露。如轻信假淘宝、假机票等购物网站被骗。 4） 黑客入侵 攻击者利用网站漏洞，入侵了保存信息的数据库。从2022年网站安全的攻防实践来看，网站攻击与漏洞利用正在向批量化，规模化方向发展。网站安全直接关系到大量的个人信息数据、商业机密、财产安全等数据。攻击者入侵网站后，一般会篡改网站内容，植入黑词黑链；二是植入后门程序，达到控制网站或网站服务器的目的；三是通过其他方式骗取管理员权限，进而控制网站或进行拖库。 3、任务实施 在了解了常见的个人信息泄露途径后，我们通过以下方式来阻止信息泄露，或做到信息泄露后的亡羊补牢。 1）人为信息泄露的防范 2）伪基站的安全防范 3）钓鱼Wi-Fi的安全防范 4）通信诈骗的安全防范 5）二维码的安全防范 6）充电宝的安全防范 7）淘汰手机的安全处理 8）移动存储介质的安全防范 9）网盘（云盘）的安全防范 10）移动支付安全防范 11）社交网络安全防范 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务9.2 配置Windows Defender防火墙 | 计划学时 | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解防火墙的原理、区域、及安全策略 2.掌握配置Windows Defender防火墙的配置方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1.提高网络安全意识和法治意识 2.做文明守法的网民 |  |  |
| 教学 重点 | 配置Windows Defender防火墙的方法 |  |  |
| 教学 难点 | 防火墙保护网络计算机的原理 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 个人信息泄露的途径 二、知识要点 1、防火墙的定义 2、防火墙的功能 1）网络安全的屏障 2）强化网络安全的策略 3）监控审计 4）防止内部信息的外泄 5）日志记录与时间通知 3、防火墙的基本原理 4、防火墙的基本配置方法 1）接口与安全区域 2）安全策略 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 某小型企业架设了一台WWW服务器用于宣传企业产品、文化，因企业规模较小，没有能力负担昂贵的防火墙设备来保护服务器安全，现需要在服务器上配置Windows防火墙来保护服务器，只允许用户访问规定的WWW服务，而禁止访问其他服务。服务器采用微软Windows Server 2019版本操作系统，WWW服务使用操作系统自带的I 2、任务分析 创建了一个WWW站点，在TCP的8080端口做服务监听，8080端口不是WWW服务的默认端口，即使我们配置了网站，Windows Defender防火墙也不会自动放行此端口的访问，根据任务需求，我们需要给此站点的WWW服务的请求流量做放行动作。即我们要做的是配置Windows Defender防火墙，将所有IP地址对本机的TCP 8080端口的访问放行。 3、任务实施 1）打开windows defender防火墙管理 2）保留默认设置 3）了解入站规则的优先级 4）为IIS服务的8080端口站点创建入站允许规则 |  |  |

| 任务 名称 | ## 任务9.3 使用微软电脑管家保护Windows网络安全 | 计划学时 | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目的 | 1.了解各种电脑管家的功能 2.掌握使用微软电脑管家保护Windows计算机安全的方法 |  |  |
| 思政 目标 | 1.提高网络安全意识和法治意识 2.做文明守法的网民 |  |  |
| 教学 重点 | 使用微软电脑管家保护Windows网络安全的方法 |  |  |
| 教学 难点 | Windows安全隐患及培养安全使用windows的习惯 |  |  |
| 教学 方法 | 引导法，案例教学法，分组教学法 |  |  |
| 教 学 过 程 | 一、复习上节课内容 Windows Define防火墙的配置方法 二、知识要点 1、Windows的安全隐患 1）系统安全漏洞 2）系统安全漏洞产生的原因 3）Windows系统安全漏洞可能产生的后果 震网病毒示意图 4）Windows操作系统漏洞危害的防护建议 2、常见Windows管家类软件介绍 1）微软电脑管家 2）360安全卫士 3）腾讯电脑管家 |  |  |
| 训练 任务 | 1、任务导入 默认情况下，Windows操作系统安装完毕后，内置了很多安全功能，如查杀病毒、漏洞修补等，但很多默认的安全功能并没有打开，有的甚至因为种种原因，用户的一些主动安全功能关闭却没有被察觉到，造成了重大的安全隐患。另一方面，很多非专业的计算机用户，在使用Windows的过程中，经常遇到系统越用越慢，最后无法忍受，只能重装系统来解决问题，浪费了大量时间和金钱。那么我们有没有好办法来简单的管理Windows操作系统的安全与易用性呢？ 2、任务分析 为了能够简单、高效的实现Windows操作系统常规安全配置、系统更新、漏洞修补，我们需要选择一款电脑管家类产品进行使用。在此不对各种产品进行选择，读者可以根据自己的喜好和习惯自行选择。因微软电脑管家为Windows的开发者微软公司开发，而且体量很小，主要调用Windows自身的功能，把分散的功能集中到一个软件中来使用。这里我们以微软电脑管家为例，进行微软电脑管家的安装与常用功能的说明，其他软件的安装、使用大同小异。 3、任务实施 1）下载微软电脑管家安装包 在微软电脑管家官网下载安装包，地址为：https://pcmanager.microsoft.com/cn。 2）运行安装程序 下载完成后，点击打开文件，运行安装程序。 3）快速安装 选择“已阅读并同意最终用户许可协议和隐私协议”复选框，然后单击“快速安装”按钮。 4）完成安装 等待安装完成，并单击“立即体验”按钮，完成安装 5）显示主界面 安装完成后，我们会在屏幕右下角看到微软电脑管家主界面。 6）找到微软电脑管家图标 在系统正常运行状态，我们可以在屏幕右下角的系统托盘中，单击“显示隐藏的图标”按钮找到微软电脑管家的运行程序 7）加速系统 我们可以通过一键加速功能来清除内存和临时文件，以起到加速系统的作用。在主界面上单击“一键加速”按钮即可实现 8）一键优化 在主页面单击“全面体检”选项，可以对系统垃圾文件、系统异常及开机启动项进行优化管理，等待扫描完成后，选中要优化的项目，单击“立即优化”按钮，进行系统一键优化 9）系统存储空间管理 在微软电脑管家主界面单击“系统存储空间管理”选项，可以完成清理系统无用的文件（如占用磁盘空间的临时文件、应用缓存等）、对大文件进行管理、使用应用管理直接对应用程序进行卸载或调用存储感知功能 10）应用进程管理 单击微软电脑管家主界面的“应用进程管理”选项，可以对目前运行的应用程序进行查看和直接关闭不需要的应用程序，以节省系统资源 11）开机启动项管理 单击微软电脑管家主界面的“开机启动项管理”选项，可以管理应用程序是否需要开机自动启动，以减少操作系统启动的等待时间 12）系统保护 单击微软电脑管家主界面的“系统保护”按钮，可以调出Windows的内置安全功能，如病毒的一键查杀、Windows更新程序（系统漏洞修复、打补丁等功能）、浏览器保护和弹窗管理功能， |  |  |