产品三维设计——Creo 6.0实例教程

教案

第二章：二维草绘

课时分配表（参考）

| 章 名 | 章节内容 | 课时分配(学时) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 二元分析法和 Creo 6.0 简介 | 1.1 产品三维设计与二元分析法 | 2 | 6 |
|  | 1.2 Creo Parametric 6.0 简介 | 1 |  |
|  | 1.3 Creo Parametric 6.0 启动与退出 | 1 |  |
|  | 1.4 Creo Parametric 6.0 基本操作 | 2 |  |
| 第2章 二维草绘 | 2.1 二维草绘模式简介 | 1 | 8 |
|  | 2.2 二维草绘三要素 | 1 |  |
|  | 2.3 绘制草绘的基础命令 | 1 |  |
|  | 2.4 编辑图形对象 | 1 |  |
|  | 2.5 标注 | 1 |  |
|  | 2.6 修改尺寸 | 1 |  |
|  | 2.7 几何约束 | 1 |  |
|  | 2.8 解决草绘冲突 |  |  |
|  | 2.9 草绘器诊断工具 |  |  |
|  | 2.10 二维草绘案例 | 1 |  |
| 第3章 空间草绘 | 3.1 空间草绘模式 | 1 | 8 |
|  | 3.2 空间草绘同二维草绘的不同点 |  |  |
|  | 3.3 空间草绘案例 | 3 |  |
|  | 3.4 基准平面 | 2 |  |
|  | 3.5 基准轴 |  |  |
|  | 3.6 基准点 |  |  |
|  | 3.7 基准曲线 |  |  |
|  | 3.8 空间草绘综合案例 | 2 |  |
| 第4章 拉伸建模 | 4.1 拉伸建模思路 | 1 | 8 |
|  | 4.2 拉伸操作界面 |  |  |
|  | 4.3 拉伸基础案例 | 2 |  |
|  | 4.4 分步建模思路 |  |  |
|  | 4.5 拉伸建模综合案例 | 3 |  |
|  | 4.6 模型树和特征 | 2 |  |
|  | 4.7 圆角 |  |  |
|  | 4.8 倒角 |  |  |
| 第5章 旋转建模 | 5.1 旋转建模思路 | 1 | 8 |
|  | 5.2 旋转基础案例 | 2 |  |
|  | 5.3 旋转建模综合案例 | 3 |  |
|  | 5.4 阵列 | 2 |  |
| 第6章 扫描建模 | 6.1 扫描建模思路 | 1 | 6 |
|  | 6.2 扫描基础案例 | 2 |  |
|  | 6.3 扫描建模综合案例 | 3 |  |
| 第7章 混合建模 | 7.1 混合建模思路 | 1 | 6 |
|  | 7.2 混合基础案例 | 2 |  |
|  | 7.3 混合建模综合案例 | 3 |  |
| 第8章 扫描混合建模 | 8.1 扫描混合建模思路 | 2 | 6 |
|  | 8.2 扫描混合建模综合案例 | 4 |  |
| 第9章 曲面建模 | 9.1 “面”建模同“体”建模对比 | 1 | 6 |
|  | 9.2 “面”建模的典型步骤 |  |  |
|  | 9.3 “面”建模基础案例 | 2 |  |
|  | 9.4 “复制”和“粘贴” | 2 |  |
|  | 9.5 “偏移” | 1 |  |
| 第10章 边界混合建模 | 10.1 边界混合建模思路 | 1 | 8 |
|  | 10.2 边界混合操作界面 |  |  |
|  | 10.3 边界混合建面基础案例 | 2 |  |
|  | 10.4 边界混合建模综合案例 | 4 |  |
|  | 10.5 曲面“加厚” | 1 |  |
| 第11章 综合案例 | 11.1 桌面音响建模综合案例 | 2 | 8 |
|  | 11.2 贝壳建模综合案例 | 2 |  |
|  | 11.3 U 盘建模综合案例 | 4 |  |
| 第12章 自顶而下建模 | 12.1 自顶而下建模方法 | 2 | 8 |
|  | 12.2 实例 1：充电宝 | 2 |  |
|  | 12.3 实例 2：面包机 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 86 |

授课教案（1）

| 学校 | XXXXXXX |  | 任课教师 | XXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课 题目 | 二维草绘 |  |  | 授 课 时间长度 | 8 学时 |
| 所用教材 | 杨剑萍、庄良、刘长万主编《产品三维设计—— Creo 6.0 实例教程》航空工业出版社 |  |  |  |  |
| 教学 目标 | 1. 知识目标 （1）熟悉Creo Parametric 6.0三维建模软件基础操作。 （2）熟悉Creo Parametric 6.0三维建模软件中二维草绘模式、二维草绘三要素、绘制草绘的基础命令。 2. 能力目标 （1）能够理解草绘模式的定义和基本思路。 （2）使用Creo Parametric 6.0三维建模软件编辑图形对象、标注、修改尺寸、几何约束、解决草绘冲突、草绘器诊断工具、二维草绘案例。 3. 素质目标 （1）培养学生认真、严谨的工作作风。 （2）通过操作软件，培养发现问题、立足现实进行合理创新的能力。 |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 了解Creo Parametric 6.0三维建模软件草绘模式的特点。 |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 使用Creo Parametric 6.0三维建模软件进行草绘模式的操作。 |  |  |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法。 |  |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材。 |  |  |  |  |
| 教学过程 |  | 主要教学内容及步骤 |  |  |  |
| 课前任务 |  | 教师布置课前任务；学生提前熟悉教材、课程情况。 |  |  |  |
| 考勤 |  | 教师使用APP或者点名等方式进行签到；学生按照老师要求签到 |  |  |  |
| 任务引入 |  | 教师随机提问：“请大家说一说对二维草绘的认识。” |  |  |  |
| 知识讲解 |  | 教师结合PPT对以下知识点进行讲解。 二维草绘是三维建模的基石。在CreoParametric6.0中，软件系统提供了一个专门用来绘制截面几何的“草绘器”。创建“草绘”有两种方式。 （1）草绘模式：创建一个草绘文件来绘制二维图形，文件保存的格式是.sec。 （2）零件模式：三维零件建模过程中进入内部草绘器绘制所需要的特征截面或曲线，文件保存的格式是.prt。 遵循从易到难的规律，本章将从草绘模式进入二维草绘的练习，零件模式将在下一章中重点练习。 2.1草绘模式简介 2.1.1 创建草绘文件的典型的步骤 步骤1：启动CreoParametric6.0软件，设置工作目录到指定的本地文件夹。 步骤2：新建草绘文件。 在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮，在“新建”对话框的“类型”中勾选“草绘”，文件名输入新草绘名称（建议按照主题命名），如图2-1-1所示。单击“确定”按钮，进入“草绘”模式的界面。 CreoParametric6.0的草绘界面功能区采用图标式设计，每个图标直观地表达设计意图。草绘模式界面由标题栏、功能区、绘图区域、状态栏和导航区等部分组成，同零件模型下的界面类似。本章主要学习功能区的“草绘”“编辑”“约束”和“尺寸”模块， 步骤3：创建草绘截图（画一条直线）。 在“草绘”模块单击“线”按钮，在绘图区域指定直线的第1点，拖动鼠标指定第2点，从而绘制一条直线段，单击鼠标中键，结束画该直线操作。再次单击鼠标中键，系统自动标注尺寸（浅蓝色尺寸是系统自动标注），如图2-1-3所示。 步骤4：保存“草绘”文件。 单击“保存”按钮，草绘文件存在工作目录设定的位置，如图2-1-4所示。在文件夹中，保存了一个后缀名为“.sec”的文件。 2.1.2 草绘的常用术语 为了更高效地学习草绘模式中绘制截面几何， 需要了解和掌握以下常用术语和对应的图标，如图 2-1-5 所示。 图元：截面几何的任何元素，如直线、圆弧、矩形、圆、样条等，在“草绘”组中有创建的相应图标。 尺寸：图元或图元之间关系的测量值，如距离、角度、长度等，在“尺寸”组中标注的相应图标。 约束：定义图元几何或图元几何之间关系的条件。约束符号都有特定的意义，出现在应用约束的图元旁边，如平行、相等、垂直等，在“约束”组中有约束的相应图标。 弱尺寸和强尺寸：弱尺寸是系统自动生成的尺寸测量，默认是浅蓝色的尺寸。设计者手动标注的尺寸或者修改过的弱尺寸会变成强尺寸，默认是深蓝色（颜色一般在系统conﬁg文件里设置）。 冲突：两个或多个强尺寸或强约束之间互相矛盾或有多余条件。出现这种情况时，可通过判断移除一个不需要的约束或尺寸解决。 2.1.3 草绘环境及相关设置 在实际设计中，用户可以根据设计需要对草绘环境等进行设置，例如设置草绘器首选项和设置拾取过滤等。 1.设置草绘器首选项 在草绘模式下，从功能区的“文件”选项卡中选择“选项”命令，弹出“CreoParametric选项”对话框，从左窗格中选择“草绘器”类别，接着可以在右区域设置草绘器的相关首选项，包括设置对象显示、草绘器约束假设、精度和敏感度、拖动截面时的尺寸行为、栅格、草绘器启动、线条粗细、图元线型和颜色、草绘器参考和草绘器诊断等的选项，如图2-1-6所示。如果要使草绘器的相关首选项恢复为系统初始默认值，那么单击“恢复默认值”按钮即可。 2.设置拾取过滤 在绘图设计中可以根据实际情况设置拾取过滤条件，以方便绘图。在右下角的草绘器窗口状态栏中设置草绘器选取过滤器，如图2-1-7所示。在草绘器选取过滤器列表框中，可供选择的选项有“所有草绘”“草绘几何”“尺寸”“约束”。 2.1.4 “图形”显示切换 进入草绘器中时，“图形”工具栏中提供了图2-1-8的草绘显示过滤器按钮，其中包括5个实用的按钮。 “尺寸显示”：切换草绘器对象尺寸显示的开或关。 “约束显示”：切换约束显示的开或关，即显示或隐藏所有约束符号。 “栅格显示”：切换栅格的开或关，即显示或隐藏草绘栅格。 “顶点显示”：显示或隐藏草绘顶点。 “锁定显示”：显示或隐藏图元显示。 2.2草绘三要素 在二维草绘中创建特定的图形，必须定义结构线、尺寸和约束三要素，如图2-2-1所示。 结构线：绘制图形（截面）几何，完成截面绘制，系统自动添加尺寸（默认浅蓝色的弱尺寸）和约束。 尺寸：根据设计要求，标注图元尺寸（默认深蓝色的强尺寸）。 约束：根据设计要求，定义图元约束条件。 |  |  |  |
| 任务实训 |  | 教师组织学生分组开展以下实训活动，讲解实训内容及要求 2.3 绘制草绘的基础命令 2.3.1 绘制线 2.3.2 绘制中心线 2.3.3 绘制矩形类图形 2.3.4 绘制圆 2.3.5 绘制圆弧与圆锥曲线 2.3.6 绘制椭圆 2.3.7 绘制点与坐标系 2.3.8 绘制样条曲线 2.3.9 绘制圆角与椭圆角 2.3.10 绘制二维倒角 2.3.11 偏移与加厚 2.3.12 创建文本 2.4 编辑图形对象 2.4.1 删除段 2.4.2 拐角 2.4.3 分割 2.4.4 删除图元 2.4.5 镜像图元 2.4.6 修改 2.5 标注 2.5.1 创建线性尺寸 2.5.2 创建直径尺寸 2.5.3 创建半径尺寸 2.5.4 创建角度尺寸 2.5.5 创建弧长尺寸 2.5.6 创建椭圆或椭圆弧的半轴尺寸 2.5.7 标注样条 2.5.8 标注圆锥 2.6 修改尺寸 2.6.1 快捷修改单个尺寸 2.6.2 使用“修改尺寸”对话框来修改选定的尺寸 2.7 几何约束 2.7.1 创建约束 2.7.2 删除约束 2.7.3 几何约束范例 2.8 解决草绘冲突 2.9 草绘器诊断工具 2.9.1 着色封闭环 2.9.2 突出显示开放端点 2.9.3 重叠几何 2.10 二维草绘案例 2.10.1 草绘案例1：直线 2.10.2 草绘案例2：直线加圆弧 |  |  |  |
| 课堂小结 |  | 教师简要总结本节课的要点 本章详细介绍了草绘三要素各个命令的具体操作，包括绘制草绘图元、编辑草绘图元、标注尺寸、设置约束、解决草绘冲突和使用草绘诊断器等，还介绍了两个草绘综合案例，引导设计者综合应用基本操作命令，学以致用，举一反三，本章的学习将为后面的三维建模等知识打下坚实的基础。 学生总结回顾知识点 |  |  |  |
| 作业布置 |  | 完成软件操作对应部分。 |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |