产品三维设计——Creo 6.0实例教程

教案

第四章：拉伸建模

课时分配表（参考）

| 章 名 | 章节内容 | 课时分配(学时) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 二元分析法和 Creo 6.0 简介 | 1.1 产品三维设计与二元分析法 | 2 | 6 |
|  | 1.2 Creo Parametric 6.0 简介 | 1 |  |
|  | 1.3 Creo Parametric 6.0 启动与退出 | 1 |  |
|  | 1.4 Creo Parametric 6.0 基本操作 | 2 |  |
| 第2章 二维草绘 | 2.1 二维草绘模式简介 | 1 | 8 |
|  | 2.2 二维草绘三要素 | 1 |  |
|  | 2.3 绘制草绘的基础命令 | 1 |  |
|  | 2.4 编辑图形对象 | 1 |  |
|  | 2.5 标注 | 1 |  |
|  | 2.6 修改尺寸 | 1 |  |
|  | 2.7 几何约束 | 1 |  |
|  | 2.8 解决草绘冲突 |  |  |
|  | 2.9 草绘器诊断工具 |  |  |
|  | 2.10 二维草绘案例 | 1 |  |
| 第3章 空间草绘 | 3.1 空间草绘模式 | 1 | 8 |
|  | 3.2 空间草绘同二维草绘的不同点 |  |  |
|  | 3.3 空间草绘案例 | 3 |  |
|  | 3.4 基准平面 | 2 |  |
|  | 3.5 基准轴 |  |  |
|  | 3.6 基准点 |  |  |
|  | 3.7 基准曲线 |  |  |
|  | 3.8 空间草绘综合案例 | 2 |  |
| 第4章 拉伸建模 | 4.1 拉伸建模思路 | 1 | 8 |
|  | 4.2 拉伸操作界面 |  |  |
|  | 4.3 拉伸基础案例 | 2 |  |
|  | 4.4 分步建模思路 |  |  |
|  | 4.5 拉伸建模综合案例 | 3 |  |
|  | 4.6 模型树和特征 | 2 |  |
|  | 4.7 圆角 |  |  |
|  | 4.8 倒角 |  |  |
| 第5章 旋转建模 | 5.1 旋转建模思路 | 1 | 8 |
|  | 5.2 旋转基础案例 | 2 |  |
|  | 5.3 旋转建模综合案例 | 3 |  |
|  | 5.4 阵列 | 2 |  |
| 第6章 扫描建模 | 6.1 扫描建模思路 | 1 | 6 |
|  | 6.2 扫描基础案例 | 2 |  |
|  | 6.3 扫描建模综合案例 | 3 |  |
| 第7章 混合建模 | 7.1 混合建模思路 | 1 | 6 |
|  | 7.2 混合基础案例 | 2 |  |
|  | 7.3 混合建模综合案例 | 3 |  |
| 第8章 扫描混合建模 | 8.1 扫描混合建模思路 | 2 | 6 |
|  | 8.2 扫描混合建模综合案例 | 4 |  |
| 第9章 曲面建模 | 9.1 “面”建模同“体”建模对比 | 1 | 6 |
|  | 9.2 “面”建模的典型步骤 |  |  |
|  | 9.3 “面”建模基础案例 | 2 |  |
|  | 9.4 “复制”和“粘贴” | 2 |  |
|  | 9.5 “偏移” | 1 |  |
| 第10章 边界混合建模 | 10.1 边界混合建模思路 | 1 | 8 |
|  | 10.2 边界混合操作界面 |  |  |
|  | 10.3 边界混合建面基础案例 | 2 |  |
|  | 10.4 边界混合建模综合案例 | 4 |  |
|  | 10.5 曲面“加厚” | 1 |  |
| 第11章 综合案例 | 11.1 桌面音响建模综合案例 | 2 | 8 |
|  | 11.2 贝壳建模综合案例 | 2 |  |
|  | 11.3 U 盘建模综合案例 | 4 |  |
| 第12章 自顶而下建模 | 12.1 自顶而下建模方法 | 2 | 8 |
|  | 12.2 实例 1：充电宝 | 2 |  |
|  | 12.3 实例 2：面包机 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 86 |

授课教案（1）

| 学校 | XXXXXXX |  | 任课教师 | XXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课 题目 | 空间草绘 |  |  | 授 课 时间长度 | 8 学时 |
| 所用教材 | 杨剑萍、庄良、刘长万主编《产品三维设计—— Creo 6.0 实例教程》航空工业出版社 |  |  |  |  |
| 教学 目标 | 1. 知识目标 （1）熟悉拉伸产品造型的种子和轨迹。 （2）熟悉拉伸三维建模的基本类型。 2. 能力目标 （1）能够理解拉伸建模的定义和基本思路。 （2）熟悉拉伸建模案例，练习拉伸的基本操作，理解拉伸建模的原理。 （3）掌握拉伸三维建模的基本类型：拉伸长材料、拉伸切材料、拉伸薄壳 3. 素质目标 （1）培养学生认真、严谨的工作作风。 （2）通过操作软件，培养发现问题、立足现实进行合理创新的能力。 |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 了解拉伸建模的特点，熟练拉伸的基本操作。 |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 结合案例理解产品在三维空间中的位置关系，学习典型案例中拉伸的基本操作 |  |  |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法。 |  |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材。 |  |  |  |  |
| 教学过程 |  | 主要教学内容及步骤 |  |  |  |
| 课前任务 |  | 教师布置课前任务；学生提前熟悉教材、课程情况。 |  |  |  |
| 考勤 |  | 教师使用APP或者点名等方式进行签到；学生按照老师要求签到 |  |  |  |
| 任务引入 |  | 教师随机提问：“请大家说一说对拉伸建模的认识。” |  |  |  |
| 知识讲解 |  | 教师结合PPT对以下知识点进行讲解。 本章将以二元分析法为切入点，分析拉伸产品造型的种子和轨迹，介绍拉伸三维建模的基本类型：拉伸长材料、拉伸切材料、拉伸薄壳。再结合案例介绍产品在三维空间中的位置关系，并通过图文并茂的形式，结合典型案例来重点练习拉伸的基本操作，帮助设计者理解拉伸建模的原理。 4.1拉伸建模思路 4.1.1拉伸二元法分析 在进入拉伸建模之前，先从二元分析法来分析拉伸建模的种子和轨迹特点。 手绘拉伸产品如图4-1-1（a）所示。从产品的主体造型可以分析出，该产品是由五边形沿着直线扫描而成的。种子如图4-1-1（b）所示，轨迹就是一条直线，扫描出来的三维造型如图4-1-1（c）所示。 再来分析实际产品的拉伸建模种子和轨迹的特点。桌面加湿器主体拉伸种子是圆，轨迹是直线。测温仪主体拉伸种子是方形，轨迹是直线。电吹风主体拉伸种子是圆，轨迹是直线。播放器主体拉伸种子是侧边多边形，轨迹是直线。 4.1.2拉伸三步骤 （1）分析拉伸的种子和轨迹，定义拉伸方案。 （2）绘制拉伸的种子-造型的形状。 （3）确定拉伸的轨迹-直线的数值。 教师组织实训活动，带领学生拉伸建模的操作 4.2拉伸操作界面 4.3拉伸基础案例 4.3.1 拉伸实例1：拉伸L形产品 4.3.2 案例2：拉伸切L形产品 4.3.3 案例3：拉伸加厚产品 4.4 分步建模思路 在三维产品设计中，一般很少有产品是一步建模就可以造出产品，通常都是分步建模。通过叠加材料或者切除材料的方式可以设计相对复杂的产品，同时又可以简化设计过程。下面还以L形产品为例讲解分步建模的思路。 方式1：在案例1中采用的是一步建模的方式，用一步拉伸特征直接创建了L形产品。模型树只有一步“拉伸1”特征，如图4-4-1所示。 方式2：案例2创建的L形产品采用的是拉伸切材料的方案，模型树有“拉伸1”和“拉伸2”两步特征，如图4-4-2所示。 方式3：拉伸叠加创建L形产品。先创建一个长方体拉伸，再创建一个叠加的长方体，模型树有“拉伸1”和“拉伸2”两步特征，如图4-4-3所示。 提示：分步建模的思路是三维造型分析的基石，在启动软件建模前，需要分析好建模的思路。同一个产品的建模思路可以是多种方式，可以选择自己喜欢的方案。 本节将通过两个拉伸产品的综合案例练习，巩固拉伸建模二元分析法和分步建模基本操作。 4.5拉伸建模综合案例 4.5.1 综合案例1：摄像机主体 4.5.2 综合案例2：充电宝造型 4.6模型树和特征 “模型树”定义： 以“树”形式显示模型特征结构，默认情况下模型树在CreoParametric界面的左侧导航区，其根对象（零件或者装配组件）位于树的顶部，附属对象（特征或者零件）位于下部。 零件模型树：树根是零件名称，树干是零件模型中创建的“特征”，如图4-6-1所示。 装配模型树：树根是装配组件名称，树干是组装的零件，并在零件名称下可以设置显示零件的特征，如图4-6-2所示。 模型树选项： 在导航区模型树的上方，单击“设置”按钮，进入模型树选项下拉菜单，可以设置模型树的“树过滤器”“树列”和保存模型树等，如图4-6-3所示。 （1）设置“树过滤器”：选择“树过滤器”命令，如图4-6-4所示“模型树项”对话框，在“显示”框中勾选需要在模型树中显示的项目。 （2）设置“树列”：该命令用于设置“模型树列”的显示选项。在“模型树列”对话框中，在“不显示”选项组的类型中选择某个将要显示的列项目，例如选择“信息”类型下的“特征状况”，单击“添加列”按钮 ，从而将该列项目移动到“显示”选项组的列表框中，如图4-6-5所示。单击“应用”按钮，则该项目显示在模型树的右侧区域，如图4-6-6所示。 特征： 特征是零件模型记录参数信息的载体。CreoParametric是参数化设计的工程软件，在模型中创建每一特征，在模型树的树干上依次产生一条记录。本节以零件模型为例介绍模型树和特征关系。设计者使用模型树可以更好地管理特征，处理各特征之间的次序和父子关系。 4.7圆角 圆角特征在零件设计中经常用，主要用于产品的造型细节和改善零件工艺等。选择圆角对象有三种方式，如图4-7-1所示。 本小节以实例操作介绍常用的圆角创建方式。打开本章案例的“4-7倒圆角”，如图4-7-2所示。 4.7.1创建恒定圆角 4.7.2创建可变圆角 4.7.3创建由曲线驱动的圆角 4.8倒角 在模型中创建倒角特征有时是为了造型特征，有时可以合理地减少零件尖锐的边。倒角有两种类型：边倒角和拐角倒角，如图4-8-1所示。 4.8.1边倒角 4.8.2拐角倒角 |  |  |  |
| 任务实训 |  | 教师组织学生分组开展以下实训活动，讲解实训内容及要求 4.2 拉伸操作界面 4.3 拉伸基础案例 4.3.1 拉伸实例1：拉伸L形产品 4.3.2 案例2：拉伸切L形产品 4.3.3 案例3：拉伸加厚产品 4.4 分步建模思路 4.5 拉伸建模综合案例 4.6 模型树和特征 4.6.1 模型树 4.6.2 特征 4.7 圆角 4.7.1 创建恒定圆角 4.7.2 创建可变圆角 4.7.3 创建由曲线驱动的圆角 4.8倒角 4.8.1 边倒角 4.8.2 拐角倒角 |  |  |  |
| 课堂小结 |  | 教师简要总结本节课的要点： 在CreoParametric三维建模基础操作中，拉伸建模是最基础也是最常用的命令。本章结合两个产品造型建模综合案例，练习了拉伸基础操作和分步建模应用的难点，而且通过加入“抽壳”“倒圆角”“倒角”等工程组的命令，细化产品的造型，旨在引导设计者理解建模的基本思路，同时注重产品的细节设计。通过本章的学习，设计者将能对常见的产品造型进行拉伸建模。 学生总结回顾知识点 |  |  |  |
| 作业布置 |  | 完成软件操作对应部分。 |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |