项目一：数控车床实训基础题库

一、单选题:

1、违反安全操作规程的是()。

A、自己制订生产工艺                     B、贯彻安全生产规章制度

C、加强法制观念                         D、执行国家安全生

2、符合着装整洁文明生产的是()。

A、随便着衣        B、未执行规章制度       C、在工作中吸烟     D、遵守安全技

3、不爱护工、卡、刀、量具的做法是()。

A、	正确使用工、卡、刀、量具       B、工、卡、刀、量具要放在规定地点

C、随意拆装工、卡、刀、量具          D、按规定维护工、卡、刀、量具

4、数控车床润滑装置是()需要检查保养的内容。

A、每天             B、每周             C、每个月           D、一年

5、遵守法律法规要求（   ）。

A、积极工作    B、加强劳动协作   C、自觉加班   D、遵守安全操作规程

6、关于道德规范的说法中，正确的是（   ）。

A、道德规范是没有共同标准的行为规范   B、道德规范只是一种理想规范

C、道德规范是做人准侧                 D、道德规范缺乏约束力

7、不爱护设备的做法是()。

A、定期拆装设备     B、正确使用设备     C、保持设备清洁     D、及时保养设备

8、保持工作环境清洁有序不正确的是()。

A、优化工作环境                    B、工作结束后再清除油污

C、随时清除油污和积水              D、整洁的工作环境可以振奋职工精神

9、当机床出现故障时，报警信息显示2003，此故障的内容是()。

A、—X方向超程      B、—Z方向超程      C、+Z方向超程       D、+X方向超程

10、检查各种防护装置是否齐全有效是数控车床()需要检查保养的内容。

A、每年             B、每月             C、每周             D、每天

11、数控车床每周需要检查保养的内容是()。

A、主轴皮带       B、滚珠丝杠       C、电器柜过滤网      D、冷却油泵过滤器

12、数控车床润滑装置是()需要检查保养的内容。

A、每天             B、每周             C、每个月           D、一年

13、数控车床主轴孔振摆是()需要检查保养的内容。

A、每天             B、每周             C、每个月           D、六个月

14、数控机床电气柜的空气交换部件应（   ）清除积尘，以免温升过高产生故障。

A、每日          B、每周           C、每季度           D、每年

15、在更换数控车床(    )时一定要在系统供电的状态下进行；

A、卡盘          B、尾座           C、电池            D、刀具

16、润滑质量提高，可以提高数控车床机械故障的(    )。

A、发生概率      B、最小无故障时间    C、最大无故障时间    D、平均无故障时间

17、当机床尾座进行一级保养时，应拆洗尾座内的丝杆、螺母、轴套，保持内外(    )。

A、整齐        B、光洁            C、润滑充分         D、清洁

18．下列报警中属于数控系统的报警信息的是     。

A、程序错误报警       B、操作错误报警       C、驱动报警      D、都是

19、在使用     灭火器时，要防止冻伤。

A、二氧化碳        B、化学        C、机械泡沫        D、干粉

20、数控机床如长期不用时最重要的日常维护工作是（     ）。

A、清洁       B、干燥        C、通电        D、刷防锈油

二、多选题

1、在(　　)情况下，需要手动返回机床参考点。

A、按复位键后

B、机床电源接通开始工作之前

C、机床停电后重新接通数控系统的电源时

D、机床在急停信号或超程报警信号解除之后，恢复工作时

E、加工完毕，关闭机床电源之前

2、造成数控机床主轴回转误差的因素有(　　)等。

A、各轴承与轴承孔之间的同轴度

B、壳体孔定位端面与轴线的垂直度

C、轴承的间隙

D、锁紧螺母端面的跳动

E、滚动轴承滚道的圆度和滚动体的尺寸形状误差

3、(　　)是气压系统故障现象。

A、元件动作失灵                     B、气压过低

C、气体泄漏                         D、气压表损坏

E、工作台反向间隙增大

4、零件加工尺寸不稳定或不准确的原因有(　　)。

A、滚珠丝杠支撑轴承有损坏           B、滚珠丝杠反向器磨损

C、传动链松动                       D、反向间隙变化或设置不当

E、滚珠丝杠的预紧力不适当

5、数控车床几何精度的检验内容包括(　　)。

A、床身导轨的直线度

B、主轴端部的跳动

C、精车端面的平面度

D、精车螺纹的螺距精度

E、刀架纵向移动对主轴轴线的平行度

6、关于数控机床切削精度检验，下面说法正确的是(　　)。

A、机床的切削精度是在重力、夹紧力、切削力、各种激振力和温升综合作用下的精度

B、机床的切削精度是一种动态精度

C、机床的几何精度检验合格，则机床的切削精度一定合格

D、数控机床切削精度的检验是在切削加工条件下对机床几何精度和定位精度的一项综合考核

E、机床的切削精度是在空载运行条件下对机床动态精度的综合检验

7、设备检查通常分为(　　)。

A、日常检查             B、周末检查             C、定期检查

D、精度检查             E、法定检查

8、数控机床的(　　)是贯彻设备管理以防为主的重要环节。

A、调换散热装置                     B、精心维护

C、定期更换零件                     D、正确使用

E、尽量少开动

9、导轨运动部件运动不良的原因有(　　)。

A、滚珠丝杠与联轴器松动             B、导轨镶条与导轨间间隙调整过小

C、导轨面研伤                       D、导轨里落入脏物

E、导轨润滑不良

10、关于机床的几何精度检验方法，下面说法正确的是(　　)。

A、检测时要尽量避免检测方法带来的误差

B、机床在使用过程中，也要定期检查

C、检测工具必须定期检查

D、首先进行安装水平的检查与调整

E、关联项目检验时要检验一项，调整一项

三、判断题：

1、在系统断电时，用电池储存的能量来维持RAM中的数据。更换电池时一定要在数控系统通电的情况下进行。（   ）

2、由于数控机床具有良好的抗干扰能力。电网电压波动不会对其产生影响。（   ）

3、数控系统出现故障后，如果了解了故障的全过程并确认通电对系统无危险时，就可通电进行观察、检查故障。（   ）

4、衡量数控机床可靠性的指标有平均无故障工作时间、平均排除故障时间及有效度。（   ）

5、企业的发展与企业文化无关。（   ）

6、培养良好的职业道德修养必须通过强制手段执行。（   ）

7、遵纪守法指的是每个从业人员都要遵守纪律和法律，尤其要遵守职业纪律和与职业活动相关的法律法规。（   ）

8、爱岗敬业就是对从业人员工作态度的首要要求。（   ）

- 从业者要遵守国家法纪，但不必遵守安全操作规程。（    ）

- 每年检查主轴驱动皮带，按要求调整皮带的松紧程度。（   ）

11、每年检查或更换直流伺服电动机碳刷，检查换向器表面，去除毛刺、吹净碳粉，及时更 换磨损过短的碳刷。（    ）

12、每年检查润滑恒温油箱，清洗过滤器、油箱，更换润滑油。（    ）

13、每月检查滚珠丝杆，清洗丝杆上旧的润滑脂，涂上新油脂。（    ）

14、每年检查液压平衡系统，平衡压力指示正常，快速移动时平衡阀工作正常。（    ）

15、在夏天，为了使控制系统超负荷长期使用，常用的散热方法是降低控制系统的外部环境温度。（    ）

16、职业道德的主要内容包括：爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会。（    ）

17、在加入冷却润滑液前，必须清除车床导轨及冷却润滑盛盘中的垃圾。（   ）

18、数控车床长期不用时，为保证电子元件性能稳定可靠，不应经常给数控通电；（   ）

19、当机床进行一级保养时，应清洗丝杆，清洗机床附件，清洁无锈蚀，放置整齐。（    ）

20、当出现故障报警时，如按动系统复位键，报警仍不消除这可判断为硬件故障。（    ）

项目一答案：

单选题：

1~5  ADCCD         6~10   CABCD         11~15     CCDBC        16~20  DDDAC

判断题：

1~5  TFTTF         6~10   FTTFF           11~15    TTFFT         16~20  TTFTT

多选题：

1、BCD

2、ABCDE

3、ABCD

4、ABCDE

5、ABE

6、ABD

7、ADE

8、BD

9、ABCDE

10、ABCD