《数控车床综合技能实训》教案

| 章节 | 实训项目10 中等复杂零件加工训练 轴类零件加工训练 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 课时（480min） |  |
| 教学目标 | 知识目标： - 熟悉中等复杂零件外轮廓数控车削技术。 - 掌握中等复杂零件外轮廓数控车削的编程和加工方法。 - 熟悉中等复杂零件内轮廓数控车削加工工艺。 - 掌握中等复杂内轮廓数控车削的编程和加工方法。 - 熟悉综合零件、配合件数控车削的编程和加工方法。 技能目标： - 能根据例图正确编制中等复杂零件外轮廓加工程序。 - 能根据例图对中等复杂零件结构特点选择合适的数控车削加工刀具、夹具和量具。 - 能正确加工中等复杂零件外轮廓。 - 能对所加工零件进行质量分析。 - 能根据例图正确编制中等复杂零件内轮廓加工程序。 - 能根据例图对中等复杂零件结构特点选择合适的数控车削加工刀具、夹具、量具。 - 能正确加工中等复杂零件内轮廓。 - 能对所加工零件进行质量分析。 - 能根据例图正确编制综合零件、配合件加工程序。 - 能根据例图对综合零件、配合件选择合适的数控车削加工刀具、夹具、量具。 - 能正确加工综合零件、配合件。 - 能对所加工零件进行质量分析。 素质目标： 根据国家职业技能标准，应培养良好的职业素养、工作的适应能力和就业竞争能力；培养环保意识、质量意识和工匠精神；培养创新思维和团队协作能力；培植安全意识和劳动精神，坚定爱岗敬业、持之以恒、守正创新的职业操守。 |  |
| 教学准备 | - 投影仪与PPT课件（实训项目10 中等复杂零件加工训练）。 - 数控车床实训车间。 - 车刀 - 外径千分尺 - 内径千分尺 - 游标卡尺 - 相关加工毛坯 |  |
| 教学设计 | 第一节课：考勤（2min）→课堂实操（35min）→作业布置（3min）→教学反思 第二节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第三、四节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第五节课：考勤（2min）→传授新知（32min）→疑难解答（3min）→作业布置（3min）→教学反思 第六节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第七、八节课：考勤（2min）→课堂实操（65min）→疑难解答（5min）→作业布置（3min）→课堂小结（5min）→教学反思 第九、十节课：考勤（2min）→课堂实操（73min）→疑难解答（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第十一、十二节课：考勤（2min）→课堂实操（68min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→课堂小结（5min）→教学反思 |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 第一节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （35min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件， 该零件由外圆柱面、圆锥面、燕尾槽、螺纹等要素组成。毛坯尺寸为φ55×90mm。零件总长86mm。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 加工时先装夹φ55mm，加工右端外轮廓；再掉头装夹φ36 mm，加工左端外轮廓，如下图所示： - 加工顺序。按φ55×90 mm 下料；加工右端外轮廓。用G71 、G70指令粗精加工工件外轮廓→用G01指令车φ23×5mm的螺纹退刀槽和φ40mm的燕尾槽→用G92 指令加工M27×1.5 外螺纹；零件掉头加工左端外轮廓，车左端面并对刀，同时保证零件的总长。用G71、G70 指令粗精加工工件外轮廓→用G01 指令切φ23×5mm 的螺纹退刀槽→用G92 指令加工M27×1.5 外螺纹。 - 选择合理切削用量。 - 选择工、量、刀具 - 工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正； - 量具选择：外径用外径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；螺纹用螺纹环规测量； - 刀具选择：外圆选用90°偏刀车削，螺纹退刀槽用切槽刀车削，螺纹选用外螺纹车刀车削。 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试说明复杂外轮廓零件的加工方法和加工工艺； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第二节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务10.1 中等复杂外轮廓车削加工” - 讲述加工程序的两个方面？包括： - 零件右端加工程序； - 零件左端加工程序。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 - 确定零件右端加工程序： - 确定零件左端加工程序： | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 零件右端加工程序如何编写？ - 零件左端加工程序如何编写？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第三、四节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约60mm左右，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、切槽刀、螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03号刀位。安装螺纹车刀时。可借助角度样板使刀头垂直于工件轴。 - 对刀： 三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位。 - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确。 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，外圆尺寸、螺纹尺寸的控制同前面的课题。 - 零件检测 选择相应的量具对工件进行测量，环规检测螺纹。 - 加工结束 清理车床 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 中等复杂外形轮廓车削的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目10.1 中等复杂外形轮廓车削加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“中等复杂外形轮廓车削加工”、“编写中等复杂外形轮廓车削加工程序”、以及“中等复杂外形车削的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第五节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （32min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，该零件要完成内圆柱面，内螺纹等要素的加工。 毛坯尺寸为φ55×56mm。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。该零件需要两次装夹才能完成加工，掉头时用百分表找正。 先用φ24mm 的麻花钻，在零件上钻出通孔φ24mm。 最后掉头加工零件的右端内轮廓。 - 确定加工工序。 按φ55×56mm 下料，先用φ24mm 麻花钻头，在零件上钻出通孔； 加工左端内轮廓。用G71、G70指令粗精镗内轮廓零件掉头加工左端外轮廓； 掉头装夹φ55mm，加工右端内轮廓。用G71、G70指令粗精镗内轮廓→用G01指令加工内退刀槽→用G92 指令加工内螺纹。 - 选择合理切削用量 - 选择工、量、刀具 工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正； 量具选择：内径用内径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；螺纹用螺纹环规测量； 刀具选择：内圆选用90°偏刀车削，螺纹退刀槽用切槽刀车削，螺纹选用外螺纹车刀车削。 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课堂作业。 - 试说明中等复杂内轮廓零件的加工方法和加工工艺； - 【学生】认真思考，并仔细完成课后作业。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第六节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工” 讲述加工程序的两个方面？包括： - 零件左端内轮廓加工程序； - 零件右端内轮廓加工程序。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 - 零件左端内轮廓加工程序 - 零件右端内轮廓加工程序 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 中等复杂零件左端内轮廓加工程序？ - 中等复杂零件右端内轮廓加工程序？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第七、八节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （65min） | - 【教师】带领同学们进行中等复杂内轮廓车削加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约30mm左右，用划线盘校正并夹紧，在车尾座安装麻花钻； - 装夹刀具。把镗刀、内切槽刀、内螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03号刀位。安装螺纹车刀时。可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线。 - 对刀： 先用麻花钻在零件上钻出通孔，然后三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位点。 - 空运行及仿真： 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。 - 零件自动加工： 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，注意内圆尺寸及螺纹尺寸。控制方法同前面的课题。 - 零件检测： 选择游标卡尺和内径千分尺测量各内圆直径和长度。用螺纹塞规测量M27×1.5 螺纹。 - 加工结束 清理车床 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 中等复杂零件左端内轮廓加工程序？ - 中等复杂零件右端内轮廓加工程序？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 课堂小结 （5min） | - 【教师】总结课程“实训项目10.2 中等复杂内轮廓车削加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“中等复杂内轮廓车削加工的工艺分析”、“中等复杂内轮廓车削加工的参考程序”，以及“中等复杂内轮廓车削的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第九、十节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （73min） | - 【教师】带领同学们进行中等复杂内轮廓车削加工； 加工步骤如下： 【实操训练1】 - 零件几何特点： - 零件毛坯尺寸为φ55×90mm - 零件内、外轮廓由圆柱面、圆锥面、螺纹等要素组成 - 确定装夹方案： - 用三爪自定心卡盘装夹。零件内外轮廓均要加工，零件左右两端的轮廓不能同时加工， 需要掉头装夹； - 加工左端顺序按由内到外的原则确定，先用φ24mm 钻头钻出左端底孔，再粗、精加工内轮廓；然后粗、精加工左端外轮廓。 - 加工右端时，先粗、精车外圆再切螺纹退刀槽，最后加工螺纹。 - 确定加工工序： - 按φ55×90 mm 下料； - 加工零件左端内外轮廓，先用φ24mm 麻花钻钻出底孔。用G71 、G70 指令 粗精加工内轮廓→用G01 指令车φ32×5mm 的内螺纹退刀槽→用G92 指令加工M27×1.5 内螺纹→用G71、G70 指令粗、精用加工外轮廓； - 加工零件右端内外轮廓，零件掉头，车端面，对刀，同时保证零件的总长。用G71、G70 指令粗、精用加工外轮廓→用G01 指令切φ23×5mm 的螺纹退刀槽→用G92指令加工M27×1.5 外螺纹。 - 选择切削用量 - 选择工、量、刀具： 工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正； 量具选择：外径用外径千分尺测量、内径用内径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；外螺纹用螺纹环规测量、内螺纹用螺纹塞规测量； 刀具选择：内、外圆选用90°内、外偏刀车削，退刀槽用切槽刀车削，内、外螺纹选用内、外螺纹车刀加工。 - 【教师】带领同学们进行综合零件加工参考程序分析； - 零件左端内外轮廓加工程序： - 零件右端内外轮廓加工程序 - 【教师】带领同学们进行综合零件加工参考程序分析； - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约50mm左右，用划线盘校正并夹紧，在车尾座安装麻花钻； - 装夹刀具。把镗刀、内切槽刀、内螺纹刀、外圆车、外切槽刀、外螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03、T04、T05、T06 号刀位。安装螺纹车刀时可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线。 - 对刀： 先用麻花钻在零件上钻出通孔，然后三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位点。 - 空运行及仿真： 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。 - 零件自动加工： 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，内、外圆尺寸的控制同前面的课题。螺纹尺寸控制是将螺纹车刀设置一定的磨损量，停车用螺纹环、塞规检测。根据螺纹旋合松紧程度调小刀具磨损量，重新运行加工程序段，直至尺寸符合要求为止。 - 零件检测： 选择游标卡尺和内径千分尺测量各内圆直径和长度。用螺纹塞规测量M27×1.5 螺纹。 - 加工结束： 清理车床 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 说明综合零件的加工方法和加工工艺？ - 简述综合零件加工的参考程序？ - 简述综合零件的实操加工过程？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十一、十二节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （68min） | - 【教师】讲述“任务10.3 综合零件车削加工” - 【教师】带领同学们进行配合件车削加工工艺分析。 - 零件几何特点： - 零件1毛坯尺寸为φ50×65mm； - 要加工外螺纹，内孔、外圆柱面等内外轮廓； - 零件2毛坯尺寸为φ50×60mm； - 要加工内螺纹、球形外轮廓等。 - 确定装夹方案： - 用三爪自定心卡盘装夹。零件内外轮廓均要加工，零件左右两端的轮廓不能同时加工， 需要掉头装夹； - 先加工零件2的左端内、外圆； - 再加工零件1 的左端内、外圆； - 然后掉头加工零件1 的右端外圆； - 最后把已加工了左端的零件2 装配在零件1 上，加工零件2 的右端外圆 - 确定加工工序 - 首先加工零件2左端内外轮廓 - 按φ50×60 mm 下料，先用φ24mm 麻花钻出底孔； - 用G71、G70指令粗、精车内轮廓→G01指令切φ31mm×4mm的内螺纹退刀槽→G92指令加工M27×1.5内螺纹→用G71、G70指令粗、精车外轮廓。 - 首先加工零件1左端内外轮廓 - 按φ50×65 mm 下料，先用φ24mm 麻花钻出底孔； - 用G71、G70 指令粗、精车左端内轮廓→用G71、G70 指令粗、精车左端外轮廓。 - 掉头装夹，加工零件1右端外轮廓 - 用G71、G70 指令粗、精车右端外轮廓→ G01 指令切φ23×5mm 的螺纹退刀槽→ G92 指令加工M27×1.5 外螺纹； - 加工零件2 右端外轮廓（配合做）； - 将零件2 直接安装在零件1 上，用G71、G70 指令粗、精车外轮廓。 - 确定切削用量： - 选择工、量、刀具： 工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正； 量具选择：外径用外径千分尺测量、内径用内径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；外螺纹用螺纹环规测量、内螺纹用螺纹塞规测量； 刀具选择：内、外圆选用90°内、外偏刀车削，外螺纹退刀槽用切槽刀车削，内螺纹退刀槽用内钩槽刀车削，内、外螺纹分别选用内、外螺纹车刀车削加工。 - 【教师】带领同学们学习配合件车削参考程序。 1. 零件2左端加工程序： 2. 零件1左端轮廓： 3. 零件1右端轮廓加工程序： 4. 零件2右端轮廓加工程序： - 【教师】带领同学们进行配合件车削实操加工。 - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约50mm左右，用划线盘校正并夹紧，在车尾座安装麻花钻； - 装夹刀具。把镗刀、内切槽刀、内螺纹刀、外圆车、外切槽刀、外螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03、T04、T05、T06 号刀位。安装螺纹车刀时可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线. - 对刀： 六把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位点。 - 空运行及仿真： 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。 - 零件自动加工： 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测： 选择25~50mm的内、外径千分尺测量内、外圆直径，环、塞规检测内、外圆螺纹。 - 加工结束 清理车床。 | 中等复杂零件的编程和加工，是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试必考题，也是数控机床操作员、数控编程员职业岗位必备的专业技能。本项目零件选自“数控车工中级操作技能考核”和“数控车削职业技能竞赛实操试题。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试着编制如下图所示的配合件的加工程序： - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 课堂小结 （5min） | - 【教师】总结课程“实训项目10.3 综合零件车削加工”的知识体系和内容提纲。简要概述 “综合零件和配合件的工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“加工综合零件和配合件的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |