《数控车床综合技能实训》教案

| 章节 | 实训项目3 数控车床零件装夹训练 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 课时（80min） |  |
| 教学目标 | 知识目标： - 了解轴类零件常用夹具的种类及特点。 - 掌握轴类零件常用夹具的使用方法。 - 了解盘套类零件常用夹具的种类及特点。 - 掌握盘套类零件常用夹具的使用方法。 技能目标： - 能根据轴类零件的形状、大小、精度的不同，选择合适的装夹方法。 - 能正确使用各种常用的轴类零件的夹具。 - 能根据盘套类零件的形状、大小、精度的不同，选择合适的装夹方法。 - 能正确使用各种常用的盘套类零件的夹具。 - 能正确装夹盘套类零件。 素质目标： 根据国家职业技能标准，应培养良好的职业素养、工作的适应能力和就业竞争能力；培养环保意识、质量意识和工匠精神；培养创新思维和团队协作能力；培植安全意识和劳动精神，坚定爱岗敬业、持之以恒、守正创新的职业操守。 |  |
| 教学准备 | - 投影仪与PPT课件（实训项目3 数控车床零件装夹训练）。 - 数控车床实训车间。 - 夹具 - 轴类零件 - 实训报告电子版。 |  |
| 教学设计 | 第一节课：考勤（2min）→传授新知（32min）→疑难解答（3min）→作业布置（3min）→教学反思 第二节课：传授新知（30min）→疑难解答（5min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 第一节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （10min） | - 【教师】讲述“任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹” - 讲述夹具的概念：其是为使工件的表面能达到图纸规定的尺寸、几何形状以及与其他表面的相互位置精度等技术要求 ，加工前必须将工件装好（定位）、夹牢（夹紧）。加工过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置的装置。 其是起定位原件、夹紧装置、对刀引导原件、分度装置、连接原件和夹具体的作用。 - 介绍轴类零件常用夹具的两种类型，包括卡盘夹具装夹和中心孔定心装夹； （1）卡盘类装夹有划分为三爪自定心卡盘、四爪自定心卡盘和卡爪，分别介绍： - 三爪自定心卡盘 - 特点； - 适用加工的零件； - 夹紧的两种方式（机械式和液压式）； - 工作步骤： 放在卡爪间，位置要正，轻轻夹紧→开动车床，使主轴低速旋转，检查工件有无偏摆，若有偏摆应停车，用小锤轻敲校正，然后紧固工件。紧固后，必须取下扳手→移动车刀至车削行程的左端。用手旋转卡盘，检查刀架是否与卡盘或工件碰撞。 - 四爪自定心卡盘 - 特点； - 适用加工的零件； - 装夹步骤：在数控车床上使用四爪单动卡盘进行工件装夹时，必须进行工件找正，保证被加工工件轴心线与主轴轴心线重合。 - 卡爪 三爪自定心卡盘、四爪单动卡盘的卡爪都可装成正卡爪或反卡爪，反卡爪用于装夹直径较大的工件。 （2）中心孔定心装夹有划分为在两顶尖之间装夹和用卡盘和顶尖装夹，分别介绍： - 两顶尖之间装夹 - 适用加工的零件； - 工作方式 - 特点 - 用卡盘和顶尖装夹 - 适用加工的材料； - 工作方式； - 特点 - 介绍使用轴类零件常用夹具的重要事项。包括两类，分别是①使用卡盘装夹工件的注意事项；②使用中心孔定心装夹工件的注意事项。 | 通过由浅入深的讲述过程，让同学们更好理解和接受新的知识；通过反复强调需要注意的问题，使同学们的记忆过程更加清晰。 数控车床主要用于轴类回转体零件的多工序加工，车削加工前，必须将工件放在车床夹具中定位和夹紧，使工件在整个切削过程中始终保持正确的位置。这是数控车床操作员和工艺员的必备技能。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】随堂提问 - 数控车床常用夹具有哪些？ - 如何在数控车床不同夹具中安装工作？ - 【学生】回答老师的问题 - 【教师】记下回答问题学生的姓名，并作为平时成绩 | 通过随堂讨论，可以“趁热打铁”，让同学们巩固所学的知识，教师也能及时掌握学生的学习情况。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传实训报告电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第二节课 |  |  |
| 传授新知 （30min） | - 【教师】讲述“任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹” - 讲述盘套类零件的技术要求有哪些？ - 外表面对内孔轴线的跳动度或内外表面的同轴度要求较高； - 零件端面对内孔轴线的垂直度、两端面相互平行度要求较高； - 孔的圆度、表面粗糙度、轴线的直线度、端面的平面度等要求较高 - 讲述盘套类零件的常用装夹方法。包括两类，分别是外圆装夹和心轴装夹。 - 外圆装夹包括三爪卡盘装夹和花盘类装夹。两种装夹类型在进行不同零件的加工时的加工方式不同。 - 三爪卡盘装夹 - 当加工小型盘套类零件时，常采用三爪卡盘装夹工件，尽量在一次装夹下加工出较多表面或全部表面，既减小装夹次数及装夹误差，并容易获得较高的位置精度。 - 当加工外圆直径较大、内孔直径较小、定位长度较短的工件时，一般应用软卡爪装夹工件。 - 花盘类装夹 - 适用加工的零件； - 功能 - 应注意的事项（平衡） - 心轴装夹共包括四种装夹方法。其使指套类工件，通常在内孔精加工完成后，以内孔为定位基准，用心轴装夹 - 圆柱心轴定位夹具 加工套类工件时，常用工件的孔在圆柱心轴上定位，孔与心轴常采用H7/h6 或H7/ g6配合。 - 小锥度心轴定位夹具 将圆柱心轴改成锥度很小的锥体，其锥度Ｃ＝１∶5000 ~ １∶1000，就成了小锥度心轴。 - 圆锥心轴定位夹具 当工件的内孔为锥孔时，可用与工件内孔锥度相同的锥度心轴定位。 - 螺纹心轴定位夹具 当工件内孔是螺孔时，可用螺纹心轴定位夹具。 - 讲述适用盘套类零件常用夹具的注意事项。 | 因盘套类工件的主要加工表面是内孔、外圆和端面。这些表面有较高的形状精度和位置精度要求。因此，应选择合理的装夹方法。本任务在练习盘套类零件数控加工时，选择合适的装夹方式，对盘套类零件进行正确的装夹，以保证其精度要求。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 盘套类零件常用夹具有哪些？ - 如何在加工盘套类的夹具中安装工件？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目3 数控车床零件装夹训练”的知识体系和内容提纲。简要概述“数控车常用的夹具种类”、“如何在数控车床常用的夹具中安装工作”、“盘套类常用夹具有哪些”、“如何在加工盘套类的夹具中安装工件“，并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |