《数控车床综合技能实训》教案

| 章节 | 实训项目6 轴类零件加工训练 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 课时（640min） |  |
| 教学目标 | 知识目标： - 熟悉轴类零件外轮廓数控车削加工工艺。 - 掌握G00、G90、G01指令格式及应用。 - 熟悉轴类零件内轮廓数控车削加工工艺。 - 掌握G71、G70、G02、G03指令格式及应用。 - 掌握G75、M98指令格式及应用。 - 掌握子程序应用。 - 掌握沟槽类零件加工的编程方法及加工方法。 - 掌握中等复杂轴类零件的数控车削加工工艺。 - 掌握刀尖圆弧半径补偿的使用。 - 掌握数控车削常用指令的综合应用。 技能目标： - 能运用相关指令编制轴类零件外轮廓加工程序。 - 能完成轴类零件外轮廓加工。 - 能对所加工零件进行质量分析。 - 能根据图样正确编制轴类零件内外轮廓加工程序。 - 能正确加工轴类零件内、外轮廓。 - 能对所加工零件进行质量分析。 - 能根据图样正确编制沟槽零件的加工程序。 - 能根据沟槽零件特点选择合适的数控车削加工刀具、夹具、量具。 - 能正确加工沟槽零件。 - 能对所加工的零件进行质量分析。 素质目标： 根据国家职业技能标准，应培养良好的职业素养、工作的适应能力和就业竞争能力；培养环保意识、质量意识和工匠精神；培养创新思维和团队协作能力；培植安全意识和劳动精神，坚定爱岗敬业、持之以恒、守正创新的职业操守。 |  |
| 教学准备 | - 投影仪与PPT课件（实训项目6 轴类零件加工训练）。 - 数控车床实训车间。 - 游标卡尺 - 千分尺 - 刀具 - 相关加工毛坯 |  |
| 教学设计 | 第一节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第二节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第三、四节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第五节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第六节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第七、八节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第九节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第十节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第十一、十二节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第十三节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第十四节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第十五、十六节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 第一节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务6.1外轮廓加工” - 讲述相关的编程指令？包括： - 快速定位G00的指令格式和作用； - 直线插补G01的指令格式和作用； - 内、外圆切削循环G90的指令格式和作用。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ50×90mm。目的是要加工φ48mm、φ40mm、φ30mm、φ20mm 四个圆柱面。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ50×90 mm 下料→用G90、G00、G01 指令加工外轮廓→切断保证总长→去毛刺→检验 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试着说明内、外圆循环指令G90的加工线路图特点； - 编制如下图所示林木关键外轮廓的加工程序； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第二节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务6.1 外轮廓加工” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第三、四节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02号刀位。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择0~150mm 游标卡尺测量各外圆直径 - 加工结束 清理车床 |  |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 轴类工件的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目6.1 外轮廓加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“相关编程指令”、“工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“轴类零件的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第五节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务6.2 内轮廓加工” - 讲述相关的编程指令？包括： - 内、外径粗车循环指令G71，包括指令格式和作用； - 精车循环指令G70，包括指令格式和作用； - 圆弧插补G03.G03，包括指令格式和作用。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ50×90mm。目的是要加工φ48mm、φ40mm、φ30mm、φ20mm 四个圆柱面。 - 确定零件的装夹方案。该零件采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ50×110 mm 下料→用φ24mm 的钻头钻底孔，孔深75mm →用G90 加工外轮廓→ 用G71、G70 指令加工内轮廓→切断保证总长→去毛刺→检验。 - 确定切削参数。 - 选择工具、量具和刀具。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课堂作业。 - 试说明内、外径粗车循环指令G71、G70的加工路线图特点； - 编制如图所示零件内轮廓的加工程序。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第六节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务6.2 内轮廓加工” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第七、八节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类内轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02号刀位。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择0~150mm 游标卡尺测量各外圆直径 - 加工结束 清理车床 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 轴类工件的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目6.2 内轮廓加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“相关编程指令”、“工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“轴类零件的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第九节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务6.3 沟槽加工” - 讲述相关的编程指令？包括： - 切槽循环指令G75的指令格式和作用； - 子程序调用指令M98 P___X X X的指令格式和作用； - 子程序的返回M99的指令格式和作用； - 暂停键G04的指令格式和作用 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ60×160mm。本零件需加工外圆、沟槽。沟槽宽度各不相同，包括4mm、3mm、15mm，要加工的外圆面为φ58mm、φ56mm、φ42mm。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ60×160 mm 下料→用G90指令加工各外圆柱面→用G01、G75、子程序加工各槽→切断工件→去毛刺→检验。 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试着说明内、外圆循环指令G90的加工线路图特点； - 编制如下图所示林木关键外轮廓的加工程序； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务6.3 沟槽加工” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十一、十二节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、3mm 切槽刀、4mm 切槽刀，依次装入T01、T02、T03号刀位。 - 对刀： 三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择25~50mm 千分尺测量外圆直径，环规检测螺纹。 - 加工结束 清理车床 |  |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 轴类工件沟槽类加工的实操步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目6.3 沟槽加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“相关编程指令”、“工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“加工沟槽的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十三节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务6.4 综合练习” - 讲述相关的编程指令？包括： - 刀尖圆弧的概念和使用方法； - 刀尖圆弧半径的补偿指令，包括G40、G41和G42； - 圆弧刀尖半径补偿作用。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ60×160 mm，本零件需加工外圆、沟槽。沟槽宽度各不相同，包括4mm、3mm、15mm，要加工的外圆面为φ58mm、φ56mm、φ42mm。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ60×160 mm 下料→用G90 指令加工各外圆柱面→用G01、G75、子程序加工各槽→切断工件→去毛刺→检验。 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 如何判断左右刀补； - 编制如下图所示外轮廓的加工程序； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十四节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务6.4 综合练习” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 轴类零件是无尽轴类 零件是五金配件中经常遇到的典型零件之一，它主要用来支承传动零部件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十五、十六节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、3mm 切槽刀、内孔车刀，依次装入T01、T02、T04 号刀位。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择0~150mm 的游标卡尺，25~50mm 外测千分尺，50~75mm 内测千分尺测量各相应尺寸。 - 加工结束 - 清理车床 | 正确分析轴类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 在数控车床上加工出合格零件。这是数控程序员、数控工艺员岗位的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 综合练习的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目6 轴类零件加工训练”的知识体系和内容提纲。简要概述“外轮廓加工”、“内轮廓加工”、“沟槽加工”，以及“综合练习”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |