《数控车床综合技能实训》教案

| 章节 | 实训项目7 轴类零件加工训练 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 课时（640min） |  |
| 教学目标 | 知识目标： - 熟悉盘套类零件外轮廓数控车削加工工艺。 - 盘套类零件外轮廓数控车削指令G72、G94格式及其应用。 - 熟悉中心孔、钻孔的方法。 - 掌握盘套类零件内轮廓数控车削加工工艺。 - 熟悉盘套类零件沟槽的数控车削加工工艺。 - 掌握盘套类零件沟槽数控车削指令G01、G04、G75格式及其应用。 - 熟悉盘套类零件数控车削加工工艺。 - 掌握盘套类零件数控车削常用指令的正确使用。 技能目标： - 能根据图样正确编制盘类零件外轮廓加工程序。 - 能根据盘类零件结构特点选择合适的数控车削加工刀具、夹具、量具。 - 能正确加工盘类零件外轮廓。 - 能对所加工零件进行质量分。 - 能根据图样正确编制盘套类零件内轮廓加工程序。 - 能根据盘套类零件结构特点选择合适的数控车削加工刀具、夹具、量具。 - 能正确加工盘套类零件内轮廓。 - 能对所加工零件进行质量分析。 - 能根据图样正确使用编程指令，编制盘套类零件沟槽加工程序。 - 能根据零件沟槽结构特点选择合适的刀具、量具、工具、夹具并正确使用。 - 能正确加工盘套类零件的沟槽。 - 能对所加工沟槽类零件进行质量分析。 - 能根据图样正确编制盘套类零件加工程序。 - 能根据盘套类零件结构特点选择合适的数控车削加工刀具、夹具、量具。 - 能正确加工盘套类零件。 - 能对所加工零件进行质量分析。 素质目标： 根据国家职业技能标准，应培养良好的职业素养、工作的适应能力和就业竞争能力；培养环保意识、质量意识和工匠精神；培养创新思维和团队协作能力；培植安全意识和劳动精神，坚定爱岗敬业、持之以恒、守正创新的职业操守。 |  |
| 教学准备 | - 投影仪与PPT课件（实训项目7 盘套类零件加工训练）； - 数控车床； - 车刀； - 外径千分尺； - 游标卡尺； - 相关加工毛坯材料。 |  |
| 教学设计 | 第一节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第二节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第三、四节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第五节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第六节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第七、八节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第九节课：考勤（2min）→传授新知（15min）→疑难解答（3min）→课堂实操（17min）作业布置（3min）→教学反思 第十节课：课堂实操（32min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第十一、十二节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第十三节课：考勤（2min）→课堂实操（35min）作业布置（3min）→教学反思 第十四节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第十五、十六节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 第一节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务7.1外轮廓加工” - 讲述相关的编程指令？包括： - 端面车削单一循环指令G94的指令格式和作用； - 端面车削复合循环指令G94的指令格式和作用； | 盘套类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 加工出合格零件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，目的是要加工φ80mm、φ120mm的圆柱面和两个圆锥面。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ160×100 mm下料→用G94指令加工右端面→用G72和G70粗、精车外轮廓→去毛刺→检验 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试着说明试说明外圆粗车循环G71 指令和端面粗车G72 指令的特点。 - 本任务中的零件外轮廓用G71指令如何加工。 - 编制如图下所示的零件外轮廓的加工程序。 - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第二节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务7.1 外轮廓加工” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 盘套类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 加工出合格零件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第三、四节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸，按φ100×30 mm 下料，装夹φ100 外圆； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀装入T01号刀位。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择相应的量具对工件进行测量 - 加工结束 清理车床 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 轴类工件的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目7.1 外轮廓加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“相关编程指令”、“工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“轴类零件的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第五节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务7.2 内轮廓加工” - 讲述盘套类零件孔加工特点； - 讲述盘套类零件孔的加工方法，包括： - 钻孔；②扩孔；③铰孔；④车镗孔 - 讲述盘套类零件孔加工的工艺方法。 | 盘套类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 加工出合格零件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ55×75mm。零件的外轮廓已加工，内轮廓由圆柱面、内圆锥面等组成R3圆弧及倒角等组成。 - 确定零件的装夹方案。该零件采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ55×75 mm 下料→钻中心孔→钻底孔φ20×60mm→用G71 、G70指令粗、精车内轮廓→用G01 指令切断工件→去毛刺→检验。 - 确定切削参数。 - 选择工具、量具和刀具。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课堂作业。 - 试说明内轮廓加工工艺方法； - 不通孔车刀与通孔车刀有什么区别； - 编制如下图所示的零件内轮廓的加工程序。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第六节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务7.2 内轮廓加工” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 盘套类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 加工出合格零件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第七、八节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类内轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把内孔车刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02号刀位。中心钻和麻花钻装夹在尾架套筒中。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，尺寸控制通过设置刀具磨损量及加工过程中试切、试测来保证。根据测量结果， 设置刀具磨损量，运行精车内孔程序，直至符合尺寸要求为止。 - 零件检测 选择0~150mm 游标卡及25~50mm的内径分尺测量各外圆直径 - 加工结束 清理车床 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 轴类工件的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目7.2 内轮廓加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“盘套类零件加工的特点、加工方法和加工工艺方法”、“工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“盘套类类零件的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第九节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （15min） | - 【教师】讲述“任务7.3 沟槽加工” - 讲述沟槽加工的方法，包括内沟槽和外沟槽的加工； - 讲述沟槽加工的工具选择，包括车槽刀刀位点的确定和切槽刀各相关尺寸的确定； - 讲述加工刀具的安装程序； - 讲述常用的编程指令。 | 盘套类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 加工出合格零件。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂实操 （17min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 【实操训练1】外沟槽的加工 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ50×50mm。材料为45#钢。它的外圆有一槽宽为12mm 的矩形槽，属于宽槽。需要加工φ48mm 外圆，φ25mm 内孔，两处倒角及外沟槽。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ50×50 mm下料→钻中心孔→钻孔φ23×40mm→用G90、G01指令粗、精车φ48 外圆并倒角→用G90、G01 指令粗、精车内孔φ25，倒内角→用G75 指令切外沟槽→用G01指令切断工件→去毛刺→检验。 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成加工程序的内容。 - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试着说明内试说明径向槽粗车循环指令G75 加工时刀具轨迹特点。 - 说明沟槽加工方法及工艺。 - 编制如右图所示的零件的加工程序。 - 车槽刀选择和装夹时的注意事项有哪些？ - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十节课 |  |  |
| 课堂实操 （32min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 【实操训练2】内沟槽的加工 - 分析零件的几何特点，如上图所示的零件，毛坯尺寸为φ80×83mm。需要加工φ40mm、φ30mm 内孔，φ48×5 mm 内外沟槽，倒角等。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ80×83mm 下料→钻中心孔→钻孔φ28×45mm →用G71、G70 指令粗、精车内孔并倒内角→用G01指令切内沟槽至要求尺寸→去毛刺→检验。 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 - 工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正； - 量具选择：内孔用内测百分尺测量，长度用游标卡尺测量，内沟槽用样板检测； - 刀具选择：选择主偏角大于等于90°的盲孔车刀 - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成加工程序的内容。 - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序； | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十一、十二节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： 【实操训练1】外沟槽的加工 - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、内孔车刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02、 T03 号刀位。 - 对刀： 三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择选择0~150mm 的游标卡尺、0~25mm 的内径千分尺测量各相应尺寸。 - 加工结束 清理车床 【实操训练2】内沟槽的加工 - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02号刀位。中心钻和麻花钻装夹在尾架套筒中。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选择选择0~150mm 的游标卡尺、25~50mm 的内径千分尺测量各相应尺寸。 - 加工结束 清理车床 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 盘套类类工件沟槽类加工的实操步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目7.3 沟槽加工”的知识体系和内容提纲。简要概述“沟槽的加工方法、工具选择、加工刀具的安装和常用的编程指令”、“工艺分析的内容”、“加工程序的步骤和参考程序”，以及“加工沟槽的实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十三节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （35min） | - 【教师】组织同学们进行实操训练，完成工艺分析的内容。 - 分析零件的几何特点，隔套的外轮廓尺寸为φ54×15mm，内孔直径为φ20；各加工表面粗糙度均为3.2， 尺寸精度只是内孔有公差要求，其他要求较低；材料为45#钢，毛坯为φ60×25mm棒料。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。按φ60×25 mm下料→钻孔φ18×20mm→用G72、G70粗、精车外轮廓→用G90粗、精车内孔φ20×18 至要求尺寸，倒内角→切断长度至尺寸15mm。 - 确定切削参数。 - 选择工、量、刀具。 - 工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正； - 量具选择：内径用内测百分尺测量、长度用游标卡尺测量； - 刀具选择：选择主偏角小于90°内孔车刀、宽度b=4mm的切槽刀、中心钻、麻花钻。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 如何判断左右刀补； - 编制如下图所示林木关键外轮廓的加工程序； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十四节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务7.4 综合练习” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 盘套类零件的结构特点和工艺要求，制定数控车削加工工艺，编写加工程序， 加工出合格零件。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第十五、十六节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 课堂实操 （70min） | - 【教师】带领同学们进行轴类雷静外轮廓的实操加工； 加工步骤如下： - 加工准备： - 检查毛坯尺寸； - 开机、回参考点； - 输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床； - 装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧； - 装夹刀具。把外圆刀、内孔车刀、 切槽刀，依次装入T01、T02、T03号刀位。中心钻和麻花钻装夹在尾架套筒中。 - 对刀： 两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用. - 空运行及仿真 对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确 - 零件自动加工 选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。 - 零件检测 选选择0~150mm 的游标卡尺，5~30mm 的内测百分尺测量各相应尺寸。 - 加工结束 清理车床 | 加工盘套类工件是是数控程序员、数控工艺员岗位必备的职业技能；也是数控车铣加工1+X 职业资格证书考试需掌握的技能。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 综合练习的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目7 盘套类零件加工训练”的知识体系和内容提纲。简要概述“外轮廓加工”、“内轮廓加工”、“沟槽加工”，以及“综合练习”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |