《数控车床综合技能实训》教案

| 章节 | 实训项目9 非圆曲线车削加工训练 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 课时（320 min） |  |
| 教学目标 | 知识目标： - 了解非圆曲线车削的加工原理。 - 掌握宏程序控制指令的格式及功能。 - 掌握宏程序的编程方法。 - 熟悉非圆曲线零件数控车削加工工艺。 - 掌握宏程序的编程方法。 技能目标： - 能描述数控编程中应用宏程序编程技术。 - 能在数控车削加工中应用宏程序编程技术。 - 能根据图样正确编制非圆曲线零件的加工宏程序。 - 具有操作数控车床进行宏程序加工的能力。 - 能对所加工零件进行质量分析。 素质目标： 根据国家职业技能标准，应培养良好的职业素养、工作的适应能力和就业竞争能力；培养环保意识、质量意识和工匠精神；培养创新思维和团队协作能力；培植安全意识和劳动精神，坚定爱岗敬业、持之以恒、守正创新的职业操守。 |  |
| 教学准备 | - 投影仪与PPT课件（实训项目9 非圆曲线车削加工训练）。 - 数控车床实训车间。 - 车刀 - 游标卡尺 - 相关加工毛坯 |  |
| 教学设计 | 第一节课：考勤（2min）→传授新知（32min）→疑难解答（3min）→作业布置（3min）→教学反思 第二节课：传授新知（35min）→疑难解答（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第三节课：考勤（2min）→传授新知（32min）→疑难解答（3min）→作业布置（3min）→教学反思 第四节课：传授新知（35min）→疑难解答（3min）→作业布置（2min）→教学反思 第五节课：考勤（2min）→传授新知（30min）→疑难解答（5min）→作业布置（3min）→教学反思 第六节课：传授新知（5 min）→课堂实操（28min）→疑难解答（5min）→作业布置（2min）→教学反思 第七、八节课：考勤（2min）→课堂实操（70min）→疑难解答（3min）→课堂小结（3min）→作业布置（2min）→教学反思 |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 | 设计意图 |
| 第一节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （32min） | - 【教师】讲述“任务9.1 宏程序的认知” - 首先介绍变量的表示。 （1）变量由变量符号“#”和后面的变量号组成； （2）当用变量时，变量值可用程序或由MDI设定或修改。 - 介绍变量的使用。 （1）在程序中使用变量值时，应指定后跟变量号的地址； （2）改变引用变量的值的符号，要把负号（-）放在# 的前面； （3）当引用未定义的变量时其值为空，变量及地址都被忽略； （4）不能引用变量的地址符有：程序号O，顺序号N，任选程序段跳转号/，字母L、P。 - 介绍变量的种类。 （1）用户变量：包括局部变量和公共变量，用户可以单独使用，系统作为处理资料的一部分。 （2）系统变量：用于系统内部运算时各种数据的存储。 - 介绍变量的赋值。 （1）直接赋值：赋值是指将一个数据赋予一个变量。 （2）赋值规律： - 赋值号“=”两边内容不能随意互换，左边只能是变量，右边可以是代表式、数值或变量。 - 一个赋值语句只能给一个变量赋值，整数值的小数点可以省略。 - 可以多次给一个变量赋值，新变量值将取代原变量值（即最后赋的值生效）。 - 赋值语句具有运算功能，它的一般形式为：变量= 表达式。 - 赋值表达式的运算顺序与数学运算顺序相同。 - 辅助功能（M代码）的变量有最大值限制。 （3）引数赋值：宏程序体以子程序方式出现，所用的变量可在宏调用时在主程序中赋值。 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 试说明变量的表示方法； - 试说明变量如何使用； - 试说明变量的种类； - 试说明变量的赋值方法； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第二节课 |  |  |
| 传授新知 （35min） | - 【教师】讲述“任务9.1 宏程序认知” - 讲述变量的运算，包括： （1）宏程序具有赋值、算术运算、逻辑运算、函数运算等功能，其运算指令在运算过程中相似于数学运算，仍用各种数学符号来表示。 - 算术运算： - 函数运算： - 逻辑运算： - 进制运算 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 算术运算包含哪些，如何运算？ - 函数运算包含哪些，如何运算？ - 逻辑运算包含哪些，如何运算？ - 进制运算如何运算？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第三节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （32min） | - 【教师】讲述“任务9.1 宏程序认知“ - 讲述控制指令的种类，包括： （1）无条件转移： ① 转移（跳转）到标有顺序号n（即俗称的行号）的程序段。当指定1~9999 以外的顺序号时，会触发P/S 报警No.128。 ② 其格式为：GOTO n；n 为顺序号（1~9999） （2）条件转移（IF语句） ① 语句一：IF[< 条件表达式>] GOTO n。 表示如果指定的条件表达式满足时，则转移（跳转）到标有顺序号n 的程序段。如果不满足指定的条件表达式，则顺序执行下个程序段， ② 语句二：IF[< 条件表达式>] THEN。 如果指定的条件表达式满足时，则执行预先指定的宏程序语句，而且只执行一个宏程序语句。 （3）循环（WHILE语句） 在WHILE 后指定一个条件表达式，当指定条件满足时，则反复执行从DO 到END 之间的程序。否则，转到END 后的下一个程序段。 - 识别号：m是指定程序执行范围的识别号，可使用1、2、3，若用其他数字系统会出现报警。 - 嵌套：在DO~END 循环中的识别号1~3 可根据需要多次使用。但当程序有交叉重复，循环 DO 范围的重叠时，系统出现报警。主要有5 种情况，如下图所示。 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 控制指令有哪些分类？ - 无条件转移的语句格式，并举例说明； - 条件转移的语句格式，并举例说明； - 循环指令的格式，并举例说明。 - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第四节课 |  |  |
| 传授新知 （22min） | - 【教师】“任务9.1 宏程序认知“ - 讲述宏程序的调用步骤。 （1）放在主程序体中 …… N50 #100=30.0； N60 #101=20.0； N70 G01 X#100 Y#101 F500； …… （2）作子程序来调用 ① 指令格式 ② 当指定G65 时，以地址P 指定的用户宏程序被调用，数据自变量能传递到用户宏程序主体中。 - 讲述宏程序教学基础。 （1）常见曲线的标准方程和参数方程 （2）进行实操训练 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【学生】积极询问老师关于自己对于上述内容不懂、难懂的知识点。 - 【教师】耐心解答并扩展引申更对内容。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体 系，使同学们更快、更 完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目“9.1 宏程序的认识”的知识体系和内容提纲。简要概述宏程序认识的 “变量的表示、使用、种类、赋值和运算”；“控制指令的种类，包括无条件转移、条件转移和循环”；“宏程序调用的步骤”，以及“宏编程的教学基础”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课堂作业。 - 试说明三角形圆柱内螺纹加工的加工工艺分析步骤。 - 【学生】认真思考，并完成课堂作业。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第五节课 |  |  |
| 传授新知 （35min） | - 【教师】讲述“任务9.2 非圆曲线加工” - 讲述非圆曲线加工的工艺分析？ - 分析零件的几何特点，如下图所示的零件。目的是要加工由抛物线组成的内曲面和右端。 - 确定装夹方案。上图零件应采用三爪自定心卡盘装夹。零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。 - 确定加工顺序。本零件加工外圆，根据零件图样要求。用G94 指令加工右端面→用宏程序编程粗、精车内轮廓。 - 确定切削参数。 - 刀具选择。 T01选用93°硬质合金右偏外圆车刀，T02选用93°硬质合金右偏内圆车刀。 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 疑难解答 （2min） | - 【教师】询问同学们对上述内容的理解是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （3min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第六节课 |  |  |
| 传授新知 （5min） | - 【教师】讲述“任务9.2 非圆曲线加工” - 讲述加工程序的两个步骤？包括： - 确定工件坐标系； - 介绍参考程序。 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 课堂实操 （28min） | - 【教师】介绍在开始程序前需要注意的事项； - 【学生】认真听课并进行实操。 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。实操教学能够满足职业学校培养人才的需要，在学习设计中重视理论和实践的统一，在教学中合理规划时间，合理安排实践活动。 |
| 疑难解答 （5min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 工件坐标系如何建立？ - 在程序运行时需要注意的关键点？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |
| 第七、八节课 |  |  |
| 考勤 （2min） | - 【教师】清点上课人数，记录好考勤 - 【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律 性，掌握学生的出勤 情况 |
| 传授新知 （70min） | - 【教师】讲述“任务9.2 非圆曲线加工” - 开机、松急停、回零，检查车床。 - 装夹并找正工件。 - 刀架一号位装93°外圆车刀，二号位装93°内圆车刀。采用手动试切对刀法对刀。 - 输入加工程序，校验程序。 - 自动加工零件。 - 零件检测 选择0~150mm 的游标卡尺测量零件各尺寸。 | 用户宏程序作为数控设备的一项重要功能，由于允许使用变量算术和逻辑运算以及各种条件转移等命令，使得在编制一些加工程序时与普通方法相比显得方便和简单。其使得加工非常方便，也提高了加工的可靠性。 |
| 疑难解答 （3min） | - 【教师】询问同学们上述内容是否有问题？ - 【学生】提出问题，并等待老师解答，认真做好笔记 - 【教师】提问同学们问题： - 非圆曲线的实操加工步骤？ - 【学生】积极回答问题，并提出自己的疑问； - 【老师】评价同学们回答问题的情况，并给予解答。 | 通过“查缺补漏”可以 完善同学们的知识体系，使同学们更快、更完整的接受新知识。 |
| 课堂小结 （3min） | - 【教师】总结课程“实训项目9.2 三角形圆柱内轮廓加工”的知识体系和内容提纲。简要概述非圆曲线的 “工艺分析的内容”、“加工程序”，以及“实操加工步骤”并向同学们说明其重要性。 | 通过总结归纳，可以 帮助同学们理清知识脉络，分清解题思路。 |
| 作业布置 （2min） | - 【教师】布置课程作业。 - 将随堂提问的问题整理、并书写与作业本上； - 在班级群里上传 “实训报告”电子版，告诫同学们打印并手写，下次上课前连同作业本一并交至班干部。 | 同学们通过老师课后布置作业的学习，可以提升实训本领，培养良好的习惯。 |
| 教学反思 | - 【教师】 - 教师课后反思在讲述过程中思路是否清晰、逻辑是否明确；所有重要知识点和注意事项是否点出，并做了重点强调；是否存在漏讲、错讲等问题；总结并整理可以提高的位置。 | “吾日三省吾身”，严于律己，可以让教师的教学水平持续提高，并对教材知识有更为透彻的了解。 |