一、选择题

1. B     2. B     3. C     4. B     5. B     6. B     7. A      8. B      9. C     10. D     11. A     12. C    13. C

二、填空题

1. 0°～320°

2. 不均匀

3. Ra

4. 太大

5. 万分之几

6. 套筒压入

7. 生产计划

8. 钢件比铸件稍大

9. 前刀面

10. 副后角

11. 摩擦力矩

12. 控制扭矩法

13. 齿侧间隙

14. 垂直

15. Ra0.025

16. 毛坯资料

17. 工艺卡

18. 小于或等于

19. 定向

20. 装配

21. 基准部件

22. 分组件

23. 装配

24. 装配过程

25. 装配单元系统图

26. 基准件

27. 时间定额单

28. 装配

29. 优质

30. 装配程序

31. 定位销

32. 垂直

33. 很小

34. 离心

35. 镀锡

36. 保证严格传动比

37. 控制

38. 增压器

39. 压力控制回路

40. 油箱散热不良

41. 四杆机构

42. 变化的

43. 心轴

44. 相对位置

45. 分离

46. 润滑装置

47. 一般

48. 操作

49. 人为

50. 平尺

三、简答题

1. 使用砂轮机时用注意那些事项？

答：（1）砂轮的旋转方向应正确；砂轮启动后待转速正常后再进行磨削；

（2）磨削时防止刀具或工件对砂轮产生剧烈撞击或过大压力；

（3）及时用修整器修整砂轮；调整搁架与砂轮间的距离，使其保持在3mm以内；

（4）磨削时，操作者应站立在砂轮的侧面或斜对面。

2. 什么叫研磨？研磨的功能有那些？

答：用研具及研磨剂从工件表面研掉极薄一层金属，这种精加工方法称为研磨。

研磨的功能主要有：（1）可提高工件的尺寸精度，降低工件表面粗糙度值（尺寸公差等级达到IT6以上，表面粗糙度值Ra0.16～0.012μm）；

（2）可以改变工件的几何形状。

3. 怎样把断丝锥从螺孔中取出来？

答：在攻螺纹过程中，如果操作不慎会发生丝锥折断，这时应根据丝锥折断的情况采取相应的办法，从螺孔中把折断的丝锥取出来。

（1）当丝锥折断部分露出孔口，可用钳子拧出，或用尖錾、样冲抵在断丝锥的容屑槽中，顺着退出的切线方向轻轻敲击；

（2）当丝锥断在近孔口处，可用自制的旋取器将丝锥取出。也可用钢丝插入丝锥断屑槽内将断丝锥旋出；

（3）如上述方法仍不能取出断丝锥时，可用电火花将断丝锥熔掉，也可在丝锥断面上堆焊弯杆或螺母，然后搬动堆焊物取出断丝锥；

（4）在工件允许退火的情况下，对断丝锥加热退火，然后将断丝锥取出。

4. 使用塞尺时应注意那些问题？

答：（1）不能用力过大，以防塞尺弯曲或折断；

（2）塞尺插入工件的深度不应少于20mm，并应在工件的全长上多处检查；

（3）塞尺用完后应擦干净，收回到夹板中保存。

5. 常见的尺寸基准有哪几种？

答：（1）以两个互相垂直的平面为基准；

（2）以一个平面和一条中心线为基准；

（3）以两条互相垂直的中心线为基准。

6. 提高扩孔质量的措施有那些？

答：（1）采用合适的刀具几何参数，合适的切削用量，并选用合适的切削液；

（2）钻孔后，在不改变工件和机床主轴相互位置的情况下，立即换成扩孔钻进行扩孔；

（3）扩孔前，先用镗刀镗削一段直径与扩孔钻相同的导向孔，改善导向条件；

（4）利用夹具导套引导扩孔钻扩孔。