一、选择题

1. C     2. B     3. D     4. B     5. B     6. C     7. A     8. D     9. D     10. A     11. C     12. A     13. D     14. C     15. C

二、判断题

1. √；2. ×；3. ×；4. ×；5. ×；6. √；7. √；8. √；9. ×；10. ×；11. ×；12. ×；13. ×；14. √；15. √；16. √；17. √；18. ×；19. ×；20. √；21. √；22. ×；23. ×；24. √；25. √；26. √；27. ×；28. √；29. √；30. √；31. √；32. √；33. √；34. √；35. ×；36. √；37. √；38. √；39. √；40. ×；41. √；42. √；43. √；44. √；45. √；46. √；47. ×；48. √；49. ×；50. √；

三、简答题

1、冷冲模装配的基本要求有哪些？

答：（1）保证冷冲模的尺寸精度。即保证各种定位、导向零件的形状精度和各零件之间的位置精度，以此来保证冷冲模尺寸的正确性；

（2）保证冷冲模间隙的合理均匀。在安装凸模和凹模时，必须仔细校正他们之间的相对位置，达到四周间隙均匀，且符合图样规定的尺寸要求；

（3）保证导柱、导套等导向部分的导向良好；

（4）定位尺寸及档料尺寸应正确；

（5）卸料装置和预料装置应正确和灵活。

2.简述夹具装配测量的一般程序。

答：（1）合理选择装配基准件；

（2）在选择测量和校正基准面时，尽可能符合基准统一原则；

（3）测量和校正基准面若超差，应进行刮削至符合技术要求；

（4）按装配程序对各个零件进行边装配、边测量、边修配调整；

（5）夹具装配完毕后，需对夹具进行实物鉴定。

3. 补偿件的选择原则是什么？

答：（1）应选择便于装拆的零件做补偿件；

（2）避免选用装配尺寸链的公共环做补偿件；

（3）应选择形状简单、修配面小的零件做补偿件。

4. 夹具常用的量具和量仪的选择应遵循哪些原则？如何正确选择夹具量具量仪？

答：（1）量具和量仪的精确度应符合夹具装配测量的精度要求；

（2）量具和量仪的选择应适应装配测量场所的环境条件；

（3）量具和量仪的选择要适应夹具的结构特点。

选择量具和量仪时，在满足夹具装配测量精度的前提下，宁低不高；对结构而言，宁简单不复杂，尽可能选用本企业现有的量具量仪。

5. 夹具装配测量的主要项目有哪些？

答：（1）位置精度。如平行度、垂直度、同轴度、对称度、圆跳动、全跳动；

（2）形状精度。如直线度、平面度；

（3）装配间隙。