一、选择题

1.  A     2. B     3. A     4. C     5. B     6. A     7. B     8. A     9. C     10. B     11. B     12. A     13. C      14. A     15. B

二、填空题

1. 多数零件

2. 零件

3. 技术文件

4. 更换键

5. 过盈值

6. 装配基准

7. 时间定额

8. 产品生产类型

9. 生产类型

10. 装配工艺过程

11. 装配单元

12. 零件

13. 产品

14. 装配顺序

15. 检测工具

16. 大批量

17. 装配工步

18. 产品加工方法

19. 生产类型

20. 生产类型

21. 工作

22. 装配精度

23. 考虑各组成环的尺寸及加工难易程度

24. 分组数。

三、问答题

1. 常见的尺寸基准有哪几种？

答：（1）以两个互相垂直的平面为基准；

（2）以一个平面和一条中心线为基准；

（3）以两条互相垂直的中心线为基准。

2. 何谓粘结？它有那些特点？

答：借助粘结剂形成的联结称为粘结。

粘结的特点是：工艺简单、操作方便，粘结处应力分布均匀、变形小，此外还有密封、绝缘、耐水、耐油等特点。

3. 什么叫塑性变形？为什么矫正与弯曲都必须是塑性好的材料才能进行？

答：在外力作用下，材料发生变形，但外力超过一定的数值后，去掉外力，材料不能复原，这种变形称为塑性变形。矫正和弯曲都是对塑性变形而言，只有塑性好的材料，才能进行矫正和弯曲。

4. 提高扩孔质量的措施有那些？

答：（1）采用合适的刀具几何参数，合适的切削用量，并选用合适的切削液；

（2）钻孔后，在不改变工件和机床主轴相互位置的情况下，立即换成扩孔钻进行扩孔；

（3）扩孔前，先用镗刀镗削一段直径与扩孔钻相同的导向孔，改善导向条件；

（4）利用夹具导套引导扩孔钻扩孔。

5. 试述铰孔时造成孔径扩大的原因。

答：（1）饺刀与孔的中心不重合。饺刀偏摆过大；

（2）进给量或饺削余量太大；

（3）饺削速度太高；

（4）饺刀直径不符合要求。

6. 大型工件划线，在选择划线的尺寸基准时，应选择哪一种基准最合理？

答：大型工件划线时，应尽可能选择设计基准为划线的尺寸基准，这样最为合理，可以减少划线的尺寸误差和换算手续。

7. 修配装配法的特点是什么？

答：（1）能获得很高的装配精度，而零件的制造公差却可以放宽；

（2）不便于组织流水作业，而且修配的工作质量依耐于工人的技术水平。

8. 在工具制造中，最常用的立体划线方法是哪种？它有什么特点？

答：在工具制造中，最常用的立体划线方法是直接翻转零件法。

用直接翻转零件法划线的优点是便于对工件进行全面检查，并能在任意平面上划线。

用直接翻转零件法划线的缺点是工作效率低，劳动强度大，调整找正较困难。

9. 攻螺纹时造成螺纹表面粗糙的原因有哪些？

答：（1） 丝锥前、后面表面粗糙度值大；

（2） 丝锥前、后角太小；

（3） 丝锥已磨损；

（4） 丝锥切削刃上粘有积屑瘤；

（5） 攻螺纹过程中，未采用合适的切削液。

10. 工具钳工怎样来修整凸凹模型面？

答：常采用压印修锉法，即按划线和样板精加工好一个模子（如凹模），作为压印基准件，然后将已半精加工并留有一定余量的凸模放在凹模上，用压床或锤子锤击施加压力，使凸模上多余的金属被凹模挤出，在凸模上出现凹模的印模，再根据印痕将多余的金属锉去。

11. 手工研磨运动轨迹有哪几种？试述各类型的主要特征及用途。

答：（1）直线研磨运动轨迹：轨迹易重复，被研工件表面质量差，但几何精度高，一般用于有台阶狭长平面的研磨；

（2）摆动式直线研磨运动轨迹：被研工件表面几何精度高，表面质量好，一般用于双斜面直尺，样板角尺圆弧测量面的研磨；

（3）螺旋形研磨运动轨迹：被研工件表面的平面度误差小，表面质量好；

（4）8字形或仿8字形研磨运动轨迹：被研工件的平面几何精度和表面质量都很好，一般用于小平面研磨。