一、选择题

1. B     台虎钳规格以钳口的宽度来表示，一般为100mm、125mm、150mm三种。

2. B     只允许⽤⼿扳紧⼿柄夹紧⼯件，不得⽤⼿捶敲击⼿柄或套上长管⼦扳⼿柄，以免丝杆、螺母或钳⾝因受⼒过⼤⽽损坏。

3. B     碳化硅砂轮的磨粒硬度比氧化铝砂轮的磨粒高，性脆而锋利，并且具有良好的导热性和导电性，适用刃磨硬质合金。 其中常用的是黑色和绿色的碳化硅砂轮，而绿色的碳化硅砂轮更适合刃磨硬质合金车刀。

4. C

5. C

6. B

7. C

8. C

9. D

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. D    测量头与被测表面接触时，测量杆应预先有0.3~1 mm的压缩量，以便保持测量头与被测表面之间有一定的初始测力，可提高示值的稳定性，并保证可测得负偏差。

二、判断题

1. ×    小数部分永远是0.02的整数倍，因此不可能出现0.05的读数。

2. √    小指征表示的是整数部分。

3. √    工件硬度越高越耐磨，塑性越差。

4. ×    洛氏硬度用HR表示，布氏硬度用HB表示。

三、简答题

1. 用台虎钳夹紧工件时应注意那些问题？

答：用台虎钳夹紧工件时，只允许依靠手臂的力量搬动手柄进行夹紧，绝不允许用锤子敲击手柄或用管子或其它工具随意接长手柄进行夹紧。

2. 使用砂轮机时用注意哪些事项？

答：使用砂轮机应注意以下几点：

（1）砂轮的旋转方向应正确；砂轮启动后待转速正常后再进行磨削。

（2）磨削时防止刀具或工件对砂轮产生剧烈撞击或过大压力。

（3）及时用修整器修整砂轮；调整搁架与砂轮间的距离，使其保持在3mm以内。

（4）磨削时，操作者应站立在砂轮的侧面或斜对面。