一、选择题

1. A     钻床的一级保养包括：外保养；传动保养；润滑保养；冷却保养；电器保养。

2. A

3. B     直槽丝锥适用于切削呈粉末状的材料以及攻丝深度短的通孔、盲孔；左旋螺旋槽丝锥攻丝时切屑向下排，适合于通孔；右旋螺旋槽丝锥攻丝时切屑向上排出，适合于盲孔。

4. C

5. B     螺纹千分尺又称中径规，专门测量螺纹的中径。

6. A

公法线千分尺

螺纹公法线测量示意图

7. B

8. A     用量针检测螺牙中径的方式称三针法。检测时，在螺牙凹槽内置放具备一样直径D的三根量针，然后用适度的量具（如千分尺等）来检测规格M的尺寸，以验证所制作加工的螺牙中径是不是准确。

9. C

10. B

二、判断题

1. √

2. ×    把蜗轮轴装入箱体后，蜗杆轴位置已由箱体孔决定，要使蜗杆轴线位于蜗轮轮齿对称中心面内，只能通过改变蜗轮调整垫片厚度方法来调整。

3. ×    齿轮在轴上固定，当要求配合过盈很大时，应采用液压套合法装配。

4. √

5. ×    当过盈量及配合尺寸较小时，一般采用压入法装配。

三、填空题

1. 双螺母锁紧属于附加摩擦力防松装置。

2. 分组装配法是通过放大组成环公差，及对应零件组分别进行装配，来满足零件加工及装配精度要求。

3. 组成装配尺寸链至少有增环，减环和封闭环。

4. 产品装配的常用方法有完全互换装配法、选择装配法、修配装配和调整装配法。

5. 轴承定向装配的目的是为了抵消一部分相配尺寸的加工误差，以提高主轴旋转精度。

四、简答题

1. 凸凹配件的四个工艺孔作用是什么？

答：清根，将凹进去的内角位置多切去一部分，防止和配合件产生干涉或者和加工工具发生干涉（若没有工艺孔，则锉刀加工不到直角位置）。此外，能减少尖角处应力集中。

2. 凸凹配件的加工过程中，为什么先选择加工凸件？

答：锉配时由于外表面比内表面容易加工和测量,易于达到较 高精度,故先加工凸件。