一、选择题

1. C

2. B     平面划线要选择二个基准，一般有三种类型：（1）以两个相互垂直的平面（或直线）为基准；（2）以两条相互垂直的中心线为基准；（3）以一个平面和一条中心线为基准。

3. A

4. C

5. C

6. A

7. B

8. A

二、判断题

1. ×     一般情况下，若某些箱体内壁不需加工，只需找正箱体外表面的部位即可划线，不需要考虑内表面。然而，在某些箱体内壁不需加工，而装配齿轮等零件的空间又较小，则在划线时要特别注意找正箱体内壁，以保证加工后顺利装配。

2. √

3. √

4. √

5. ×     首先，划线平板的工作面要擦拭干净，在确认没有问题的情况下使用。其次，在使用过程中，一定要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞，防止损坏平板的工作面。最后，工件的重量不可以超过平板的额定载荷，否则会造成工作质量降低，还有可能损坏划线平板的结构，甚至会造成变形，使之损坏，无法使用。

6. √

7. √

三、简答题

1. 划线的作用有那些？

答：（1）通过划线，确定零件加工面的位置及余量，使其在下道工序加工时有明确的尺寸界限。

（2）能及时发现毛坯的各种质量问题。当毛坯误差不大时，可通过划线借料予以补救。对形状或位置误差较大，无法补救的毛坯件，则不转入下道工序，从而避免不必要的加工浪费。

2. 大型工件划线时，合理选定第一划线位置的目的是什么？合理选定第一划线位置一般有哪些原则？

答：大型工件划线时，合理选定第一划线位置的目的，是提高划线质量和简化划线过程。一般原则是：

（1）尽量选定划线面积较大的这一位置，作为第一划线位置，即让工件的大面与划线平板工作面平行。这样可把与大面平行的线先划出，因为校正工件时，校大面比校小面准确。

（2）应尽量选定精度要求较高的面或主要加工面作为第一划线位置。这是为了保证有足够的加工余量，经加工后便于达到设计要求。

（3）应尽量选定复杂面上，需要划线较多的一个位置作为第一划线位置，以便于全面了解和校正，并能划出大部分的加工线。

（4）应尽量选定工件上平行于划线平板工作面的加工线，作为第一划线位置，这样可提高划线质量和简化划线过程。

3. 为什么要选定划线基准？

答：划线工作必须按基准进行，否则将使划线误差增大，有时甚至使划线产生困难和工作效率降低。

4. 拉线法与吊线法应用于何种场合?

答：拉线法与吊线法应用于重量和体积都比较大且吊装校正比较困难的大型零件的划线。