一、选择题

1. B     30.42mm的小数部分为0.42mm，由于游标卡尺的精度为0.02mm，0.42/0.02=21，因此游标卡尺第21格与主尺刻线对齐。

2. C     注意区分游标卡尺中的深度尺和游标高度尺。

游标高度尺

3. B     圆锉多用于锉内圆弧，因此要标注直径，便于工作时选择。如：想锉半径为5mm的圆弧，不能选半径大于5mm的圆锉。注意：方锉刀的尺寸规格一般会加入方形尺寸表示；圆锉刀的尺寸规格一般会加入半径尺寸表示；其他锉刀则一般以锉身长度表示。

4. B

5. D    单齿纹是指锉刀上只有一个方向的齿纹。适用于锉削软材料。双齿纹是指锉刀上有两个方向排列的齿纹。适用于锉硬材料。

6. A

二、填空题

1. 锉刀在使用时不可作撬杠和手锤用。

2. 当锉刀锉至约3/4行程时，身体停止前进，两臂则继续将锉刀向前锉到头。

3. 锉配是指锉削两个相互配合的零件的配合表面，使配合的松紧程度达到所规定的要求。

4. 锉配时，一般先锉好其中的一件再锉另一件。通常先锉外表面工件，再锉内表面工件。

三、判断题

1. √     市场上的平板锉刀钢材多是由碳素工具钢T12A、T13A等锻制，然后经退火磨削校正制成。T12A碳素工具钢含碳量约为1.2%，硬度一般为HRC62~67左右。

2. ×     用带深度尺的游标卡尺测量孔深或高度时，应使深度尺的测量面紧贴孔底，而游标卡尺的端面则应与被测件的表面接触，且深度尺要垂直，不可前后左右倾斜。

3. √     见选择题第二题

4. √

5. ×    锉削速度以40次/分钟为宜。

6. √

7. ×    铿削时，不可以加油加水。

8. √    锉配时“凸件”先锉削加工、“凹件”后配锉的加工原则。配合部分以凸件尺寸来配锉凹件以控制配合间隙。

四、简答题

1. 用外径千分尺测量工件时，应如何操作？

答：用外径千分尺测量工件时，外径千分尺要放正，先使测砧接触工件后再转动微分筒。当测微螺杆端面接近工件时，转动测力装置，并使之轻轻摆动，找准理想的测量位置，直到棘轮发出“咔嚓”声为止。

2. 试述锉刀的选用原则。

答：（1）锉刀的断面形状应根据被锉削工件的断面形状来选择；

（2）锉刀齿粗细应根据被锉削工件余量大小、加工精度和材料的性质来选择；

（3）锉刀尺寸规格应根据被加工工件的尺寸大小和加工余量选择；

（4）锉刀齿纹要根据被锉削工件的性质来选择。