一、选择题

1. C     钻头上绕有长的铁屑时要停车清除，可以用铁钩或者刷子清除，严禁用手拉或者嘴吹气。

2. B     Z525立钻是市面上最常见的立式钻床之一，主要用于工件的钻孔工序。

Z525立钻

3. B     标准麻花钻主要用于钻孔，但也可以用来扩孔。

4. B     W18Cr4V为钨系高速钢，具有高的硬度、红硬性及高温硬度。其热处理范围较宽淬火不易过热，热处理过程不易氧化脱碳，磨削加工性能较好，常用于各种切削刀具。

5. B     镗削是一种用刀具扩大孔或其它圆形轮廓的内径切削工艺，其能较好地纠正原来孔轴线的偏斜。

6. D    一般工件钻直径超过30 mm的大孔，可分2次钻削，先用0.5~0.7倍孔径的钻头钻孔，然后再用要求孔径一样的钻头钻孔。

二、填空题

1. 钻床运转满 500 h 应进行一次一级保养。

2. 钻头 副后角 为零，靠近切削部分的棱边与孔壁的摩擦比较严重，容易发热和磨损。

3. 钻小直径孔、钻深孔或钻硬材料时，应经常退出钻头，排除铁屑，防止钻头过热和因铁屑卡死折断钻头。

4. 标准麻花钻由钻柄、颈部和工作部分组成。

5. 钻孔时，工件的夹持有手握持、平口钳夹持、压板固定、V形铁固定、角铁装夹、三爪卡盘固定等方式。

三、判断题

1. √

2. √

3. ×     用接长麻花钻钻深孔时，要经常退出钻头以排出切屑和进行冷却，防止接口出现形变。

4. √

5. ×     钻相交孔时，应先钻大孔后钻小孔；长孔先钻，短孔后钻。

6. ×     标准麻花钻的顶角为118°。

7. √

8. ×     群钻的使用寿命比普通麻花钻高。

9. ×     钻小而深孔时，为避免钻削时抗力大，使孔位偏斜和钻头折断，应选用较高的转速。

10. √

11. ×    切削用量是切削时各运动参数的总称，包括切削速度、进给量和背吃刀量（切削深度）等。钻深孔时，存在不能直接观察到刀具的切削情况、切屑热不易传散、切屑不易排出、工艺系统刚性差等情况，因此，一定要改变钻削孔时的切削用量。

12. √

12. ×    扩孔是半精加工

四、简答题

1、钻削直径φ = 3mm以下的小孔时，必须掌握哪些要点？

答：（1）用精度较高的钻床，钻头装夹后与钻床主轴的同轴度误差要小；

（2）选用较高的转速，高速钢麻花钻钻削中、高碳钢的最佳切削速度范围为20～25 m/min；

（3）开始时进给量小，以防钻头折断。通常采用钻模钻孔，也可先钻中心孔后再钻削；

（4）需退钻排屑，并在空气中冷却或输入切削液。

2. 钻削的切削用量包括那些内容？

答：钻削的切削用量是指钻头在钻削加工过程中，切削速度、背吃刀量（切削深度）和进给量的总称。

3. 试说明麻花钻外缘处变蓝的原因。

答：钻头棱边处的副后角为零，靠近切削部分的梭边与孔壁的摩擦比较严重，容易发热和磨损，温度较高，导致外缘处变蓝。

4. 试说明钻孔时，孔壁粗糙的原因。

答：1. 钻头不锋利；

2. 进给量太大；

3. 切削液性能差或供给不足；

4. 切屑堵塞螺旋槽。