一、选择题

1. B     在钻直径较大的孔时（D ≥30 mm），常先用小钻头（直径为孔径的0.5~0.7倍）预钻孔，然后再用相应尺寸的扩孔钻扩孔，这样可以提高孔的加工质量和生产效率。但扩孔的精度一般为IT11~IT10级，表面粗糙度Ra12.5~6.3，达不到题目所示要求。要达到IT8级精度、表面粗糙度Ra1.6的孔，一般后续需经过粗铰和精铰工序。

2. A

3. C    锪孔主要分为柱形锪孔、锥形锪孔和端面锪孔。

4. C

5. D

二、判断题

1. √

2. √

3. ×     对于工件孔路径上存在硬度不同的两种材料，需要从较硬的材料一方铰入，保证铰孔的中心轴线精确。

4. ×     在对孔的精度要求不高时，扩孔可以作为孔的最终加工。

5. ×     由于手用铰刀需要定心和导向，手用绞刀工作部分较长，因此手用绞刀的切削部分比机用绞刀长。

6. √

7. √

三、填空题

1. 铰锥孔，为使铰孔省力，锥铰刀一般制成 二至三把一套，其中一把是精铰刀，其余是粗 铰刀。

2. 攻螺纹时，丝锥切削刃对材料产生挤压，因此攻螺纹前底孔直径即钻削孔径必须稍大于螺纹内径的尺寸。

3. 攻螺纹时，应按头锥、二锥的顺序攻至标准尺寸，保证螺纹有良好的旋入性。

4. 攻螺纹过程中，调换丝锥时要用手先旋入，直到不能再旋转时，才能用铰手转动，以免损坏螺纹和产生乱牙。

5. 攻盲孔螺纹时，为加工出完整的螺纹牙型，钻孔深度应大于所要求的螺纹深度，其数值为0.7倍的内螺纹大径。

四、简答题

1. 试述铰孔时造成孔径扩大的原因。

答：（1）铰刀与孔的中心不重合。铰刀偏摆过大；

（2）进给量或铰削余量太大；

（3）铰削速度太高；

（4）铰刀直径不符合要求。

2. 为什么要对铰刀进行研磨？常用的饺刀研具有哪几种？

答：工具厂制造的标准圆柱饺刀均留有研磨余量，使用前应根据工件的扩张量或收缩量对饺刀进行研磨。磨损的饺刀通过研磨可以用于饺削其他配合精度的孔。

常用的饺刀研具有以下几种：

（1） 径向调整式研具；

（2） 轴向调整式研具；

（3）整体式研具。