课程教案（三）

| 授课 题目 | 项目三 汽车清洁 | 授 课 时间长度 | 8 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所用教材 | 刘凯，刘茹主编《汽车美容与装饰图解教程》 北京：航空工业出版社，2023.12 |  |  |
| 教学 目标 | 知识目标 - 了解汽车外部清洁的重要性。 2. 掌握汽车外部清洁注意事项。 3. 了解汽车室内清洁的主要作用。 4. 掌握汽车室内清洁的主要内容和清洁方法。 技能目标 1. 能正确选用汽车外部清洗用品及工具。 2. 能使用不同设备对汽车室内进行清洁。 素养目标 - 具备团队协作能力和责任心，认真负责，严于律己。 2. 具有良好的职业道德和职业素养、工作态度和责任感。 3. 关注客户体验，及时解决服务过程中的问题。 |  |  |
| 教学 重难点 | - 1.会正确使用清洗设备。 2.会合理选用室内清洁工具及用品。 |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法 |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  |  |
| 课前任务 | 【教师】布置课前任务 【学生】提前熟悉教材、课程情况 |  |  |
| 考勤 | 【教师】使用互联APP或者点名等方式进行签到 【学生】按照老师要求签到 |  |  |
| 新课预热 | 【教师】自我介绍，与学生简单互动，介绍课程内容、考核标准等 【学生】聆听、互动 【教师】讲述现实案例，解释学习本课程的作用 【学生】聆听、思考、理解 |  |  |
| 知识讲解 | - 任务一 汽车外部的清洁 - 一、汽车外部清洁 1. 汽车外部清洗的重要性 汽车在使用过程中，其表面会受到风吹、日晒、雨淋等自然侵蚀，使表面逐渐沉积灰尘和各类污物。如果这些污垢不及时清除，不仅影响汽车的外观，还会诱发锈蚀和损伤。因此，汽车清洗对保持车容美观、延长车辆使用寿命有着重要作用。 2. 汽车车表污渍的形成及其危害 汽车车表污渍主要有外部沉积物、润滑材料的残留物、碳化沉积物、锈蚀物、积碳和老漆层的残留物等。这些污渍各有自己的不同性质，因此，清除它们的难易程度也不同。同时，污垢具有很高的附着力，牢固地附着在车体表面。如果不及时清理，会造成车身漆面的严重锈蚀、龟裂、松脱等严重后果，不但影响汽车的外观美观性，还会对漆面产生严重损伤。 （1）外部沉积物 外部沉积物可以分为尘埃、沉积物和油腻沉积物。大气中经常含有一定数量的尘埃，在运动着的车辆附近，当尘埃的颗粒度为 5~30 mm 时，尘埃的含量就达到0.05 g/m3 左右。当尘埃颗粒的含量增加时，它在金属表面的凝聚和沉积也就加快。 在潮湿的空气中，由于吸附的水膜会提高尘粒间的附着力，从而使尘粒加速凝聚，尘粒固着在表面上牢固程度取决于表面的清洁程度、尘粒的大小和空气的湿度。 （2）润滑材料的残留物 润滑残留物是发动机最常见的污垢。在使用汽车时，润滑油经受急剧变化，发生“老化”过程、氧化和聚合。但要从长期工作的润滑油介质中的零件表面上清除润滑油残留物是比较困难的。 （3）碳化沉积物 产生在发动机上的碳化沉积物可以分为：积碳、类漆沉积物和沉淀物。积碳是坚硬的碳化物，它集聚在发动机零件上。类漆沉积物是在活塞环区域内构成的薄膜，同时也出现在活塞裙部和内壁上。沉淀物是沉积在壳体壁、曲轴颈、齿轮、机油泵、滤清器和润滑油道中的油泥凝结物。在发动机内产生碳化沉积物的主要原因是由于碳氢化合物的热氧化作用。随着润滑油和燃油氧化程度的增长，氧化产物中的含氧酸、碳质沥青和碳化物的数量也随之增加。 （4）积碳 积碳的构成主要是由于燃油和润滑油在高温区燃烧而形成硬的、没有黏性的炭粒。在温度较低的区域内，润滑油氧化和浓缩的变化不是很剧烈，此时形成黏稠的高分子化合物。这些化合物沉积在零件上呈薄薄一层漆膜，燃烧后的燃油和润滑油的碳粒子附着在其表面上。这些粒子的逐渐凝结就构成碳化沉积物（积碳），积碳大部分由不溶的或难溶的成分组成，所以难以清除。 （5）锈蚀物 锈蚀物是由于金属和合金的化学或电化学破坏而形成的。在钢铁零件表面上很容易形成微红褐色的薄膜——氧化铁的水化物（铁锈）。氧化物的水化物能溶于酸中而只能微溶于碱和水中。铝件同样会生锈，它的产物呈灰白色薄膜，即氧化铝或氧化铝的水化物。 二、清洁用品及工具的选用 1. 海绵 海绵在洗车作业中用于擦拭车身，具有良好的弹性及吸水能力，有利于保护漆面和提高作业效率。对洗车作业中使用的海绵有特殊的要求，应在具备上述特点的同时，还具有一定的韧性、抗拉强度和耐磨性。 2. 毛巾和浴巾 毛巾和浴巾是洗车中易耗品，主要用于擦拭车身。为保证清洗效果，在擦拭过程中不应有细小纤维的脱落，为此普通毛巾和浴巾就难以满足要求。在洗车中应用的毛巾和浴巾，最好选用无纺布制品。 3. 麂皮 麂皮在洗车作业中使用广泛，主要用于擦干车表面。它之所以有这样大的使用市场，不仅因为它质地柔软，有利于漆面的保护，更主要的原因是它具有良好的吸水能力，尤其是对车身表面及玻璃水膜的清除效果极佳。但在洗车作业中宜先用毛巾或浴巾对车表面擦干后，再用麂皮进一步擦干，这样有利于延长麂皮的使用寿命。另外，在选用麂皮时，尽可能选择较厚的，其皮质韧性好、耐磨性好。 4. 板刷 板刷主要用于轮胎、挡泥板等处附着泥土垢的清除。由于上述部位泥土附着较厚，不易冲洗干净，所以要在洗车时有针对性地进行刷洗。板刷选用鬃毛刷最佳，鬃毛板刷不但具有较好的韧性和耐磨性，还可以减轻刷洗作业对橡胶、塑料件产生的磨损。 三、清洁设备介绍 1. 高压清洗机 高压清洗机可分为高压热水清洗机和高压冷水清洗机两种。主要用于清洗汽车外观，发动机表面以及底盘等部位的灰尘及油污，是汽车美容必备工具之一。 油污较多的发动机等部位用高压热水清洗机 ( 见图 3-5) 效果较好，因为高压热水清洗机出水压力大，温度高，所以清洗效率高。车辆外部清洗可用高压冷水清洗机。 （1）高压热水清洗机 高压热水清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱塞泵经三级加压后，再经过加热器加热，最后由高压喷枪喷出。它将图中的全部装置配备在一个封闭的箱形小车上，主要由供水机构、供油机构、加热机构、动力机构、控制机构和车体等部分组成。 （2）高压冷水清洗机 高压冷水清洗机主要由柱塞式高压水泵、电机、机架、喷射胶管、吸水胶管、喷枪等部分组成。 电机驱动高压水泵，水泵的偏心轴旋转而带动连杆、柱塞做直线运动，柱塞向后运动，出水阀关闭，进水阀打开，腔内吸入低压水；柱塞向前运动，出水阀打开，进水阀关闭，腔内压出高压水。出水压力的高低由调压阀控制，当关闭出水口时，由于瞬间的高压给卸荷阀一个压力脉冲， 卸荷阀工作，将高低压腔接通产生卸荷，从而使泵处于低功耗运行状态。 喷枪被设计成手枪式，握紧扳机，使喷枪的阀门开启，高压液流经喷射胶管，从喷枪喷出；松开扳机，阀门在弹簧的作用下关闭，即可停止清洗作业。喷枪可做远距离冲洗也可做近距离冲洗，做远距离冲洗时，可旋动调节套向后，高压液流通过螺旋槽，形成扩散雾状从喷嘴喷出。 2. 泡沫清洗机 泡沫清洗机利用压缩空气在设备内部产生一定的压力，通过设备配置的系统，将设备内调配好的清洗液以泡沫状喷射到需要清洗的汽车车身表面，通过化学反应，起到去尘和去污的作用。 3. 空气压缩机 空气压缩机分为单级式和双级式两种，其主要性能指标有：空气压力、每分钟的压缩空气量和消耗功率。单级式的输出压力为 0.7~0.8 MPa，而双级式则达到 1~3 MPa。 空气压缩机在汽车美容护理方面应用范围很广，主要用于泡沫清洗机、各种气动工具、车身油漆喷涂、发动机和变速器免拆清洗以及轮胎充气等。 4. 水枪和气枪 水枪和气枪分别是与高压清洗机和空气压缩机配套使用的重要清洗设备。其种类很多：有的带快速接头，可作快速切换；有的带长短接杆，使用时方便快捷。 由于水枪和气枪承受的工作压力高，使用频繁，因此比较容易出现泄漏和损坏。如图所示为高压水枪和高压气枪。 四、汽车清洗注意事项 虽然汽车清洗作业简单易行，但在操作过程中必须按照规范操作，以提高工作效率。在汽车清洗过程中应注意以下几点。 ①车身清洗应使用净水，不能用雨水、工业废水，否则会腐蚀漆面和金属。若采用循环水时，应对各环节严格把关，确保水质。 ②应使用专用洗车液，严禁使用洗衣粉、洗洁精、肥皂水等。 ③清洁漆面应使用专用洁具，不可随意使用粗布、刷子等， 并注意清洁用具自身的清洁。 ④高压冲洗前，须检查车窗、前后盖板是否关闭良好。 ⑤高压冲洗时，水压不宜过高，一般不高于 7 MPa，且先用散雾状水流清洗全车，湿润后再用集中水流冲洗。对于调压式清洗机，在冲洗底盘时水压可调高一些，车身清洗时 , 水压调低一些。若水压和水流过大，污物颗粒会划伤漆面 , 而且水会经缝隙渗入车身内部，腐蚀部件。 ⑥使用调温式清洗机时，注意水温不宜过高，以免损伤漆面。 ⑦在对车身静电、交通膜或旧蜡去除清洗时，清洗剂或开蜡水要在车身表面停留一段时间，时间长短，按使用说明规定执行。 ⑧若遇车身表面机油、沥青及特殊污物时，应使用专用清洗剂，切不可随意使用酸性或碱性清洗剂处理。 ⑨勿在烈日下或在发动机罩盖很热的情况下擦车身。一来车表水分蒸发快，干涸的水滴会留下斑点，影响清洗效果； 二来，热胀冷缩会使车漆变形、开裂。 ⑩不要在严寒中洗车，以防水滴在车身上结冰，造成漆层开裂。 五、汽车常用清洗方法 1. 一般清洗法 所谓“一般清洗法”就是路旁洗车或自己动手洗车的统称，清洗步骤如下。 ①先使用清水冲洗全车车身上所附着的污泥。先从车顶开始冲洗，使污物由上往下流出。 ②冲完车顶后再冲前、后挡风玻璃上的污物，再冲左右两侧玻璃门窗。 ③用高压水枪清洗车轮挡泥板内侧及凹缘处，并用手或布擦、挖凹缘内的积泥。 ④使用高压水枪清洗减振器上的积泥。 ⑤用刷子及清水清洗前、后保险杠上的污泥，包括清洗后保险杠下方裙角、保险杠下方的气坝等。 ⑥用布或刷子或海绵清洗轮圈护盖上的污泥。 ⑦用高压水枪彻底清洗前挡泥板上的污泥。 ⑧清洗后挡泥板、后保险杠与车身的接缝处。 ⑨清洗后视镜与车窗接合处。 ⑩用高压水枪喷洗后视镜及后车窗。 ⑪用高压水枪清洗车身底盘下各车轴等处。 ⑫清洗车轮时务必清除胎纹沟内的小石子，以免损坏轮胎。 ⑬用毛巾配合清洗剂从车顶开始擦洗。 ⑭全车用毛巾擦洗完后，用高压水枪全车冲洗干净，再用半湿性毛巾，由车顶、前挡风玻璃至后车窗擦干。 ⑮擦干前发动机盖板，即完成清洗步骤。 2. 电动清洗法 电动清洗法分为半自动与全自动电动洗车两种，半自动和全自动清洗机如下图所示。两者共同点为：驾驶员将待洗的汽车驶入洗车机的车道中，将发动机熄火，拉起手制动，驾驶员可离开车内也可留在车内，紧闭车门、车窗。不同点为半自动电动洗车需要人工操作洗车机上的功能按钮；全自动电动洗车只需洗车场工作人员或驾驶员按下机器上的启动按钮即可。 （1）注意事项 ①将汽车驶入洗车道中所设计的位置。 ②无论是半自动还是全自动洗车机，除应将车门、车窗紧闭外，车内最好不要有人滞留（因为有些车的防渗水功能不良，容易在清洗过程中渗水进入车内，人员易溅湿）。 ③在未开始清洗前，先告诉清洗场人员，要不要加水蜡一起清洗。 ④如果时间来不及用手工或机器打蜡，或因价位问题，建议用水蜡一次清洗解决。 ⑤营业性质的自动洗车场，其收费方式有很多种，大致可分为：大车或小车；车身的清洗或车身加室内的清洗；车身水蜡或车身手工打蜡或车身电动打蜡；车身美容或室内美容等多种方式。因各种洗车的价位差别很大，所以在洗车前要先问清楚。 ⑥因刚洗完车，车轮还是有水分，所以刚洗完的车子在刚启动行驶时应慢速行驶，使水分被地面逐渐吸收后再高速行驶，才不致使灰尘再度附着在车轮上。 ⑦电动洗车的清洗媒介物不是我们常见的布、棉等质软、不易刮伤的工具，而是一种类似塑胶的长丝条。根据经验，长期使用电动洗车机来洗车，易使车身漆面损伤。所以目前这种洗车方式渐渐少了，大多改用人工洗车，一来可清除一些电动洗车无法清除的地方，如车轮弧内及凹缘；二来可发现一些受损的小痕迹，可立即补救，避免后遗症。 ⑧使用电动洗车机时，因洗车机的清洗位置与汽车的高度有关，像出租车顶上的标牌高度，与后行李厢上的扰流板，须有人员加以照管。 （2）电动洗车步骤 ①寻找汽车的脏污部分。 ②开始准备清洗（分人工及机器清洗）。 ③人工清洗完毕后，汽车进入洗车机的内部。 ④洗车机开始喷水，喷完水后，滚刷开始运转。 ⑤滚刷清洗车身后右侧、左侧及上侧。 ⑥清洗完成后开始喷水蜡，洗车机将水蜡来回擦拭在汽车表面上。 ⑦最后将车风干，即完成一次洗车。 3. 冲洗法 （1）液流冲洗 清洗汽车、部件总成、零件以及上漆前表面脱脂和组装前清除零件上的工艺污垢（灰尘、刨屑、油膏等），都采用表面冲洗处理。液流冲洗就是洗涤液对污垢表面起机械理化的作用。液流的机械作用是指用液流冲击表面，此时，液流冲击区的污垢发生变形，从而由于切向应力的作用导致污垢层的破坏和冲落。在液流沿表面流动时，洗涤液将污垢粒子从清洗区带走。 提高洗涤液的温度能使污垢的强度降低，从而也提高了清洗效率。在洗涤剂液流的作用下，表面张力下降，由此降低了污垢对表面的吸附能力，也就加快了它们的乳化、分散和胶溶作用的理化过程。根据冲洗的用途和方法，三种作用方式（机械的、热的和理化的）可以同时采用。 （2）蒸汽冲洗 蒸汽冲洗法是指用温度为 90~100 ℃、压力为 0.5~2 MPa 的蒸汽流冲洗被清洗的表面。高温、大容量的洗涤液及液流冲击表面时产生的湍流运动，保证达到有效的清洗目的。这种方法可以彻底清洗尘埃及路上污泥的沉积物、润滑脂、润滑油及其分解物和残留覆盖层，同时也可清洗被化合物玷污的表面。蒸汽冲洗装置的效率取决于液流的能量。此能量表现为冲击到被清洗表面上的液流压力及量的大小，同时也取决于液流的温度和洗涤剂的活性。 （3）高压冲洗 高压冲洗是采用高压热水冲洗表面的方法。这种方法比蒸汽冲洗的效率更高，它具有清洗质量高及成本低，同时能保护漆层的特点。用高压冲洗表面的方法可以避免使用化学药品和试剂，因而能保护周围的环境。由于机械能量高度集中在液流中，所以不用化学药品和高温就能获得较好的效果。高压清洗装置是由水泵和传动机构组成的泵组，全部机组安装在二轮或四轮车架的刚性梁上。为了取得高压液流，装置一般采用柱塞泵。装置用水一般可以由自来水供应，有时也可以由水池供应。高压液流的清洗效率取决于清洗对象、清洗表面的特征和污垢的形式，同时也取决于液流的压力、供给液体的量和温度以及液流的形状。现代的清洗装置备有各种专门的水加热、洗涤剂供给、防腐剂供给、液流压力调节和供液量调节等系统，且备有自动控制和保护系统，同时还装备有各种不同形式液流的全套喷嘴。这些装置可以完成冷热水、加洗涤剂和不加洗涤剂、低压和高压等各种作业。 4. 浸入式清洗法 在汽车清洗中，浸入式清洗的方法主要是针对外形复杂并具有不同污垢的零件。 主要是为了清除车架、驾驶室、钣金件和车身上的老漆（零件脱去防护层）以及清洗细小零件和标准件等。 在用冲洗法清洗时，洗涤剂溶液的起泡性会使合成洗涤剂的使用受到限制。洗槽时可以使用能起泡的溶液。此外，清洗时可以使溶液加热到 100 ℃，而在这种情况下如果用冲洗法，由于在离心泵内会产生气蚀现象，因此温度必须控制在一定范围内，即 85~90 ℃。浸入式清洗法包括用压缩空气活化溶液清洗、用螺旋桨活化清洗、超声波式清洗等。 5. 机械清洗法 （1）碎骨清洗法 为了冲洗零件表面上的牢固污垢（积碳、水垢和油漆沉淀），在汽车美容企业中大量采用碎骨吹洗表面的方法。表面清洗在喷砂设备中进行，用速度为 30~50 m/s的压缩空气把碎骨喷向需清洗的表面，此时碎骨很容易破碎并除下油污，但又不会损伤被清洗的表面。 碎骨按其尺寸分为三种等级——粗的、中等和细的。粗的碎骨用来除去最坚固的污垢（积碳、水垢），而中等的和细的碎骨则用于除去其他所有污垢。 为了保证装置正常工作并预防碎块破碎，应有体积分数 15%~20% 的含水量。用碎骨清洗，零件应预先进行一般的清洗以清除易于去除的污垢，并干燥，这对于保持碎块的温度和松散性是重要的。 注意：零件上的沟槽和空腔必须用塞子堵住以防碎块把它们堵住。 （2）用机具清洗 机械方法清洗表面，特别在采用手工工具清洗时，是最简单和最容易做到的。它们适用于清除积聚的污泥、锈蚀产物、水垢和积碳。在小型修理中，刮片、金属刷、模块等手工工具，得到较为广泛的应用。 任务二 汽车室内的清洁 一、汽车室内清洁的主要内容 车内的物件大多由塑料、橡胶、皮革和纤维等材料组成，在使用过程中会出现一系列的变化，如塑料用品会因为氧化龟裂而失去光泽，皮革制品会出现老化、磨损、褪色，纤维织物会氧化褪色和污染等，影响汽车美观和乘坐舒适性。因此，每隔一段时间要对汽车车内做除尘、清洗、上光护理和车内杀菌消毒的车内清洗。 汽车室内清洁护理的基本内容如下。 ①室内除尘。 ②仪表板和方向盘的清洁。 ③座椅的清洁。 ④车身顶棚的清洁。 ⑤车内地毯的清洁。 ⑥空调系统的清洁。 ⑦车内消毒。 二、汽车室内清洁的主要作用 1. 美化内饰环境 驾乘室作为车内人员活动的空间，舒适与否会对人产生重要的生理及心理影响， 美化汽车内饰能创造一个舒适的驾乘环境。 2. 有助于健康 汽车内饰中的地毯、座椅、空调风口、后备厢等处，经常接触潮湿的空气，在特定的环境中，这些地方最易滋生细菌，使内饰霉变，散发出异味。这不但影响了室内空气环境，更重要的是会对健康产生威胁。 3. 延长内饰件使用寿命 驾乘室的清洁、杀菌、除臭可以有效地防止各种污物对内饰件（如地毯、真皮座椅、纤维织物等）的侵蚀，加上通过使用专门的护理品，对塑料件、真皮及纤维制品进行清洁上光保护，可大大延长内饰件的使用寿命。 三、汽车室内清洁用品的选用 汽车室内污渍主要有：水溶性污渍，如果汁、血迹及黏性液体等；非水溶性污渍，如泥、霉菌等；油脂污渍，如涂料、油彩等。 针对不同污渍，应选用专用清洗剂。汽车室内清洗用品除了清洗汽车内饰件外，还能对汽车内饰件起到保护作用。常用清洗剂有万用清洗剂、车内仪表板清洗剂、多功能清洁柔顺剂、多功能泡沫清洗剂等几种。 1. 万用清洗剂 （1）产品特性 万用清洗剂能够除去各种玻璃、漆面及金属制品上的污垢，清洗过后不会损伤制品，在使用过程中不会滴流。 （2）使用方法 将清洗剂喷涂到脏污表面上，使泡沫停留1 min 左右，然后用干净的抹布擦拭干净。主要应用于汽车风窗玻璃，在使用过程中，不要等到泡沫全部干后才擦拭。 2. 车内仪表板清洗剂 （1）产品特性 车内仪表板清洗剂能够保持车内人造革及真皮的光泽，不易沾染灰尘，一般含有柠檬香味，不会破坏漆面。 （2）使用方法 将清洗剂喷涂到物体表面上，然后用软布擦净。主要适用于车门、仪表板，车内合成橡胶、塑料件，真皮制品。 注意：此清洗剂为易燃物，不要靠近火源、热源，不可喷涂到转向盘、座椅支 撑处。 3. 多功能清洁柔顺剂 （1）产品特性 多功能清洁柔顺剂能对汽车室内及后备厢各部位进行清洗翻新， 并且去污力强，尤其对丝绒及地毯表面可起到清洁、柔顺、还原颜色、杀菌等作用。 （2）使用方法 可手工喷洒适量清洁柔顺剂至需要清洗部位，然后用软布轻轻擦拭。 4. 多功能泡沫清洗剂 （1）产品特性 多功能泡沫清洗剂泡沫丰富，去污能力强；能迅速分解油污，快速清除油渍； 可有效清洁人造革、丝绒、纤维，以及电镀制品等表面的污渍，使汽车顶棚、内壁、仪表板、座椅、地毯等内饰表面光洁如新。 （2）使用方法 适用于手工清洗、擦拭，可用于车内皮革、绒毛表面、仪表台、转向盘、车内侧等部位的清洗护理。使用前应摇匀，在距离清洗部位10~20 cm 处均匀喷洒，同时让喷洒的泡沫在被清洁的表面作用30~40 s，然后用干净的湿布、海绵等擦拭，最后用干净的软布擦净即可。 （3）注意事项 用多功能泡沫清洗剂清洁丝绒、纤维等有可能褪色或耐酸碱性较差的物品时， 应先在隐蔽部位试用，以检测是否会褪色或出现斑点。用多功能泡沫清洗剂清洁玻璃、金属等表面时，应在泡沫干透之前进行擦拭，否则将会出现斑点，如泡沫已经干透或出现斑点，应用清水清洁干净。 5. 真皮清洗护理剂 真皮清洗护理剂主要用于皮革制品的清洁与护理，清除污垢的同时能在皮革制品表面形成一层保护膜，起到抗老化、防水、防静电作用，延长皮革制品的使用寿命。真皮座椅的清洗如下图所示。 6. 风窗玻璃清洗剂 （1）风窗玻璃清洗剂的性能 ①清洗性能。 风窗玻璃清洗剂由多种表面活性剂及添加剂复合配制而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能，能起到清洗去污的作用, 同时能够溶解极性较强的润滑油、润滑脂、汽油、柴油等大分子油脂类物质，还可以在汽车玻璃表面形成保护膜， 保持玻璃透明度。 ②防冻性能。 清洗剂中的酒精、抗冻成分能显著降低液体的凝固点，从而起到防冻的作用， 能很快溶解冰霜。 ③抗静电性能。 用风窗玻璃清洗剂清洗后，吸附在玻璃表面的物质能消除玻璃表面的电荷，起到抗静电的作用。 ④润滑性能。 风窗玻璃清洗剂中含有醇类化合物，黏度较大，可以起到润滑作用，减小刮水器与玻璃之间的摩擦，防止产生划痕。 ⑤防腐蚀性能。 风窗玻璃清洗剂中含有多种缓蚀剂，对各种金属腐蚀性低，对汽车面漆、橡胶件等安全。 （2）使用方法 先将该清洗剂摇晃均匀，然后直接喷于风窗玻璃表面，再用洁净的海绵进行擦拭，或喷于海绵上直接擦拭。 四、汽车室内清洁设备的选用 1. 真空吸尘器 吸尘器是一种能将尘埃、脏物及碎屑吸集起来的电器设备。用吸尘器可将内壁、地毯、 座椅及缝隙中的浮尘和脏物快速吸去。 （1）结构 吸尘器种类颇多，其基本结构都是由抽风机、储尘器（集尘袋）、吸尘管、吸风口等构成。汽车专用吸尘器如下图所示。 （2）作用 汽车美容装饰中用的吸尘器需要吸取车内较大的废物、纸屑、泥土，因此要求功率较大，吸力较强，以达到清除异物、尘土的目的。 （3）使用方法 ①在首次使用吸尘器时，应先将使用说明书仔细阅读，然后对照说明书检査各种附件是否齐全，再按说明书中讲述的步骤和方法将吸尘器各部件组装好。 ②吸尘器在启动前，应先核对一下电源的电压和频率，当确认相符后，即可接通电源试用。试用中不应有异常噪声，使用10 min 左右电动机没有过热现象，方可投入正常使用。 ③每次用完以后，先断开电源，然后将集尘袋中的灰尘清除干净，最后将各零件拆开并清理干净。 （4）注意事项 ①不要用吸尘器吸集金属碎屑，以防电动机损坏。 ②吸尘器在清理灰尘时，不要将手放在吸风口附近，以免发生危险。 ③吸尘器电线的绝缘保护层要保护好，以免发生触电事故。 ④吸尘器每次使用完毕后，都要将集尘袋中的灰尘、杂物清理干净。有灰尘指示器的吸尘器，不能在满刻度状态下工作，若发现指示器接近满刻度，要停机清灰。 2. 地毯脱水机 （1）结构 地毯脱水机主要由内筒、外筒、支座、传动系统和控制板等构成。 （2）作用 地毯脱水机以地毯清洗和脱水为主，对其他待清洗物品，如座套、头套等，在清洗后也可用它脱水处理。 （3）使用方法 ①打开滚筒盖将洗过的湿地毯放进滚筒内。 ②关闭盖门，放下外罩，启动脱水机工作。 ③滚筒转动，使地毯脱水，脱出的水经排水管排到下水道或回水池中（排水管一般采用透明材料制作，方便观察水是否排净）。 ④脱水完成后，按动控制板上的停止按钮即可停机。 ⑤停机后，先打开外罩，再打开滚筒盖门取出地毯，然后再关上滚筒盖门，盖上外罩。至此，便完成了地毯的脱水。 3. 车用光触媒机 在光照射下，光触媒能吸收带隙能量以上的光能，使其表面受到激励而产生电子和空穴。而这些电子和空穴具有很强的还原和氧化能力，能与水或容存的氧反应， 产生羟基自由基和超氧阴离子，因此可以将各种有害物质、恶臭物质分解或无害处理。来达到净化空气、抗污除臭的作用。 4. 高温蒸汽清洗机 高温蒸汽清洗机是通过高温蒸汽对汽车室内进行清洗的设备，可对丝绒、化纤、塑料、皮革等不同材料进行清洗。 （1）结构 高温蒸汽清洗机主要由电源开关、手柄、附件卡槽、水箱（蒸汽壶）、滚轮、蒸汽软管等组成。 （2）作用 蒸汽清洗机不仅具有较强的去污功能，而且还具有杀菌消毒的作用，可以清除顽固污渍、油渍等污物。 （3）使用方法 ①注水：利用量筒或漏斗向蒸汽壶中注入适量的水，注水量应在0.6~1.5 L 之间。 ②预热：插上电源，开启开关按钮，预热10 min 左右，待工作指示灯亮起后便可使用。 ③清洗：选择适合车内结构的蒸汽喷头，并用半湿毛巾包裹，选择合适的温度， 然后将蒸汽喷嘴对准需清洁的部位，按下扳机即可进行清洗。 ④关机：关闭清洁机时，先松开扳机，然后切断电源即可。 （4）注意事项 蒸汽清洗机在操作时应根据内饰件的不同材料选择不同温度，一般情况下，清洗车内物品温度调到80℃左右就已经够用，无须太高。在清洗塑料、皮革等耐热性较差的物品时，温度应适当调低。 五、室内除尘 其主要步骤如下。 ①启动吸尘器，选用专用吸嘴，用吸尘器吸汽车顶棚灰尘及压条缝隙处的 脏物。 ②用吸尘器吸汽车仪表板、出风口、杂物箱、烟灰缸等处脏物和玻璃与仪表板的连接处，如下图所示。 ③使用吸尘器吸汽车座椅表面及缝隙内的脏物，如下图所示。 ④用吸尘器吸汽车门置物槽、开关槽、门缝隙和车窗玻璃缝隙的脏物，如下图所示。 ⑤用吸尘器吸汽车地毯上下脏物及踏板缝隙脏物，如下图所示。 吸尘结束后，可根据不同部位或不同材质，合理选择清洁用品，进行护理操作。 六、仪表板和方向盘的清洁 仪表板的表面分布着很多开关、孔洞、凹槽以及凸缘等，形状复杂，非常容易残留污物， 滋生细菌，应认真清洁。 清洁方法一般是先用湿毛巾擦拭，如果个别部位积垢太多，无法清除时，可以喷洒皮革清洁剂，然后用毛巾擦除，再用沾有清水的毛巾擦拭，最后用麂皮吸去其上的水分。 仪表板上还附有许多塑料、电镀或桃木之类的装饰件，不同的材料要选用不同的清洁剂。仪表板清洁后可喷涂一层皮草（或塑料）保护剂，3~5 min 后再用绒布擦拭，即能起到很好的保护作用。最后喷涂一层上光剂，能保持表面光亮，也不容易沾染灰尘，并且容易擦拭。 方向盘因为经常用手握，很容易弄脏，如果黏手就会影响驾驶心态，清洁时只要用水擦拭就可以了。如果再加一点清洁剂就更加容易去污，但注意要用毛巾擦洗干净。 七、座椅的清洁 1. 织物面料的座椅 为了保持座椅表面干净，可以使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器配合，一边刷座椅表面一边用吸尘器的吸口把污物吸出来，接缝处是灰尘容易堆积的地方，可用手拨开再用吸尘器吸。对于个别严重脏污的部位，可重点喷涂清洁剂，用软刷轻轻擦拭，然后再用干毛巾或麂皮吸干，也可用蒸汽机进行高温消毒。 2. 皮革面料的座椅 皮革的表面比较光滑，用湿毛巾擦拭后，看起来似乎很干净，但是真皮表面分布有许多毛孔，人造革的表面分布有许多细纹，其上积聚的油污和细菌是无法擦掉的。 在清洗的时候应合理选用清洗剂，如错用清洗剂可能会造成皮革表面褪色和老化，甚至龟裂。 清洗完成后再喷涂一层渗透力强的皮革保护剂，能起到很好的保护颜色、恢复柔软、防止龟裂的作用，喷涂后3~5 min 再用绒布擦干即可。最后喷涂一层光亮剂，使座椅的色泽更为鲜艳。 八、车身顶棚的清洁 车身顶棚多用毛料或纤维绒布制作，沾染的油污不多，主要是吸附了较多的灰尘、人体的汗渍、烟味和细菌，因此，对顶棚要经常用鸡毛掸掸去灰尘。在清洁车身顶棚时，应先用吸尘器进行大面积清洁，然后根据顶棚的材料选择清洁剂进行清洁。必须注意的是顶棚内的填充物是辐热吸音材质，具有很强的吸水能力，清洁时一定要用稍干一些的擦布，污染严重时可用丝绒清洗剂进行清洗，再用蒸汽机进行消毒，最后喷涂丝绒保护剂和光亮剂。 九、车身地毯的清洁 1. 可拆卸地毯的清洗护理 地毯取下后用泡沫清洗液或专用地毯清洗液清洗，再用清水冲洗干净，然后置于专用脱水机内，脱水后放回车内即可。 2. 固定地毯的清洗护理 首先使用吸尘器对地毯全面除尘，然后对沾有油渍、果汁等顽固污渍部位采用专用清洗剂进行处理，再将多功能泡沫清洁剂均匀喷洒在地毯上，约等30 s 后用吸尘器进行清理即可。 注意：固定地毯不能用水清洗。因为固定地毯大多固装在底板上，无法拆卸晾晒， 若用水清洗很难干燥。因此，固定地毯不能用水清洗，应采用专用清洁剂进行干洗。 十、空调系统的清洁 空调系统的进出风口和控制面板均为塑料制品，清洁时，要先了解车辆进出风口和进气滤网（有的车型无进气滤网）的位置，用真空吸尘器对各进出风口吸尘，然后取下进气滤网，拍去灰尘，用湿毛巾擦去进出风口的灰尘和污垢。对于个别沾有油污的部分，可喷涂塑料清洁剂后用毛巾或海绵擦拭。 完成对空调系统的清洁后，应启动发动机，开启空调系统，将控制开关置于内循环和最大出风量，在进出风口处喷洒空气消毒剂进行杀菌和除异味，最后再喷洒空气清新剂。 十一、车内消毒 1. 化学消毒 主要是利用一些消毒剂对汽车部件进行喷洒和擦拭，通过化学作用达到除去病菌的目的，这种杀菌方法操作简单易行，病菌杀灭比较彻底。目前市场上常见的化学消毒液主要有过氧乙酸和84 消毒液。用这种方法消毒后车舱内会留有气味，需要开窗通风一段时间。 2. 臭氧消毒 利用一个能迅速产生大量臭氧的汽车专用消毒机来消毒。臭氧是一种高效快速的杀菌剂，可以杀灭多种病菌和微生物，当其达到规定浓度后，消毒杀菌可以迅速完成。 臭氧还可以通过氧化反应除去车内有毒气体。与化学消毒不同，利用臭氧消毒杀菌不会残存任何有害物质，臭氧杀菌消毒后很快就分解成氧气，因而不会对汽车造成二次污染。消毒后车舱里会留有一些臭氧气味，只要将车窗打开通风一段时间气味即可消失。 臭氧消毒操作起来很简单，将一根接着汽车专用消毒机的胶管伸入车舱内并打 开汽车空调，利用空调的空气循环将高浓度臭氧送到车内的每个角落，即可达到消毒的目的。 3. 蒸汽消毒 先用普通清洁剂对车辆进行清洁，并用保护剂或干洗护理剂擦拭、清洁地毯、脚垫、座套等，然后在车内喷清洁剂、杀菌剂，最后用高温蒸汽进行消毒。杀菌剂内部含有能产生分解臭源的酶，从而能清除异味和防止细菌的滋生。 4. 离子消毒 主要是通过购买车载氧吧释放离子达到车内空气清新的目的，它只是一种清新和净化空气的方式，优点是使用简单，缺点是空气净化过程缓慢，杀菌不彻底。 5. 光触媒消毒 光触媒也叫光催化剂，是一种具有光催化功能的半导体材料的总称，具有代表性的光触媒材料是二氧化钛。二氧化钛是一种光催化剂，它见光后可以产生正电荷和电子，其中正电荷与空气中的水分子结合产生具有氧化分解能力的羟基自由基， 而电子则与空气中的氧结合成超氧阴离子。羟基自由基和超氧阴离子均具有强效杀菌能力，对于车内常见的甲醛、氨和苯等化合物具有分解作用，同时还可以清除车内的部分细菌。此种消毒法消毒效果比较持久。 6. 活性炭消毒 活性炭消毒对车主来说是目前最有效、最安全，也是最容易实现的办法。活性炭具有孔隙多的特点，对甲醛等有害物质具有很强的吸附作用，颗粒越小吸附效果 越好。 十二、汽车内部清洁注意事项 1. 使用适当的清洁剂 2. 切勿随意混合或加温使用内饰清洁用品 3. 对不熟悉的产品应先试用 4. 不要用水冲洗车身内部 |  |  |
| 课堂小结 | 1.教师简要总结本节课的要点。 2.学生总结回顾知识点。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |