课程教案（二）

| 授课 题目 | 项目二 汽车美容护理用品、工具与设备 | 授 课 时间长度 | 6 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所用教材 | 刘凯，刘茹主编《汽车美容与装饰图解教程》 北京：航空工业出版社，2023.12 |  |  |
| 教学 目标 | 知识目标 1. 熟悉各清洗剂的用途。 2. 掌握各种车蜡的用途及使用方法。 3. 掌握美容设备的构造及使用方法。 技能目标 1. 能根据车身材质的不同合理选择清洗剂。 2. 会根据漆面磨损情况合理选择车蜡。 3. 会解析美容工具的作用。 素养目标 1. 遵守国家标准、树立环保意识，保持严谨的工作态度。 2. 严格遵守物品存储标准和使用操作规程，确保存储和使用过程中的安全。 3. 严格遵守工具与设备安全操作规程，确保工作过程中的安全。 |  |  |
| 教学 重难点 | - 1. 能使用各种美容工具。 - 2. 会使用常用美容设备。 |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法 |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  |  |
| 课前任务 | 【教师】布置课前任务 【学生】提前熟悉教材、课程情况 |  |  |
| 考勤 | 【教师】使用互联APP或者点名等方式进行签到 【学生】按照老师要求签到 |  |  |
| 新课预热 | 【教师】自我介绍，与学生简单互动，介绍课程内容、考核标准等 【学生】聆听、互动 【教师】讲述现实案例，解释学习本课程的作用 【学生】聆听、思考、理解 |  |  |
| 知识讲解 | - 任务一 汽车美容护理用品 一、汽车清洗剂 1. 汽车清洗剂的种类 （1）汽车外饰清洗剂种类 ①浓缩洗车液。 浓缩洗车液如下图所示，浓缩洗车液由表面活性剂、有机碱、有机溶剂组成，同时添加少量硅油增加手感，洗车液要求有较好的去污力，同时，要有适宜的起泡性和消泡性。起泡性用来提高产品的去污力、洗车的可视性；消泡性保证省水，易冲洗。 ②洗车液伴侣。 洗车液伴侣如下图所示，洗车液伴侣是蜡的乳化液产品，作用以上光为主，增加洗车液的驱水性，减少反复擦拭对车漆的损伤。适合电脑洗车用。洗车液伴侣的储存条件很关键，要在 0℃以上储存，严禁受冻。蜡液被冻后容易破乳，影响使用性能。 ③洗车液（水蜡型）。 洗车液（水蜡型）如下图所示，洗车液（水蜡型）可以实现洗车、上蜡一步完成，特别适合喜欢自己动手的客户。泡沫适中，易擦拭，光泽度高，手感好。 （2）汽车内饰清洗剂种类 ①丝绒清洁保护剂。 丝绒清洁保护剂如下图所示，此类产品主要用于对毛绒、丝绒、棉绒等织物进行清洁和保护。具有泡沫丰富、去污力强、洗后留有硅酮保护膜、可恢复绒织物原状、防止脏物侵入等特点。使用时，先将产品在瓶内轻轻摇晃均匀，然后喷在需要清洁的表面，再用清洁干布将泡沫擦净，污渍明显处应反复喷涂擦拭。 ②化纤清洗剂。 化纤清洗剂如下图所示，此类产品在多功能清洗剂的基础上特别增加了具有清洗内饰化纤制品功能的化学原料，对车用地毯、沙发套等化纤制品上的油泥和沾上时间不太长的果汁、血迹等具有很好的清洗效果，而且不会伤害化纤制品。 ③塑胶清洁上光剂。 塑胶清洁上光剂如下图所示，此类产品主要用于塑料及橡胶制品的清洁与护理，清除污垢的同时还能在塑胶制品表面形成一层保护膜，具有翻新效果。 ④真皮清洁护理液。 真皮清洁护理液如下图所示，此类产品主要用于皮革制品的清洁与护理，清除污垢的同时还能在皮革制品表面形成一层保护膜，起到抗老化、防水、防静电作用，延长皮革制品的使用寿命。 ⑤多功能内饰光亮剂。 多功能内饰光亮剂如下图所示，此类清洗剂不仅可对化纤、皮革、塑料等不同材料的内饰物品进行清洗，而且可起到上光、保护、杀菌等作用。使用也很方便，只要一喷一抹，即可光洁如新，并有防止内饰部件老化、龟裂及褪色的功效。 （3）发动机清洗剂种类 ①燃油喷射系统清洗剂。 燃油喷射系统清洗剂如下图所示，该清洗剂大多直接加注到油箱内，溶解到汽油中，随着汽油的流动清除供油系统及燃油喷射装置中的焦油等沉积物，并通过燃烧分解作用清除燃烧室内的积碳，从而改善发动机的燃烧情况。 向油箱中添加燃油喷射系统清洁剂之前，必须确认油箱清洁，无沉积物。否则，部分清洁剂会首先分解油箱中长期积累的焦油、泥污等沉积物，导致油箱中的汽油混浊而堵塞油泵滤网和油路管道。 ②发动机外部清洗剂。 发动机外部油污较重时，需用发动机外部清洗剂清洗。此类清洗剂被称为去油剂，一般呈碱性，含有缓蚀剂成分，能快速腐化、分解、去除油污，对机体没有腐蚀作用，且水溶性好，易用水冲洗，无残留物。它具有极强的去油能力，主要用于发动机外部的清洗。市场上的去油剂大致有三类。 ●水质去油剂：具有安全、无害、成本适中的优点，但去油能力有限。 ●石化溶剂型去油剂：具有去油能力强、成本低等优点，但易燃、有害。 ●天然溶剂型去油剂：不仅去油能力强，且无害，但成本高，一般不采用。 ③散热器清洗剂。 散热器清洗剂如下图所示，该产品可以有效去除冷却系统中的油脂、胶质层以及散热器、缸套和管道中的水垢与锈蚀，恢复系统的冷却功能，解决因水垢过多引起的发动机过热和散热器开锅等问题。散热器清洗剂有酸性和碱性两种。这两种清洗剂对散热器、软管、密封垫和铝制缸体都没有腐蚀作用，清洗后系统不需要中和，适用于所有的水冷却系统，并且与所有种类的防冻冷却液兼容。 ④发动机润滑系统清洗剂。 发动机润滑系统清洗剂如下图所示，该产品在发动机不解体的情况下，通过专业设备和直接添加的方式来清洁润滑油路系统，改善润滑油的抗氧化性能，减小活塞环与气缸壁的摩擦，有效降低发动机噪声和油耗，提高发动机的动力性和经济性，延长发动机的使用寿命。 （4）车窗清洗剂种类 车窗清洗剂产品从原料上来分，有健康型、普通型两种，健康型车窗清洗剂为非甲醇原料。在北方地区使用车窗清洗剂比较普遍。 车窗清洗剂具有优异的快速去污性能、防腐性（对挡风玻璃、雨刮器、漆面无腐蚀）、优异的挥发性。 （5）空调清洗剂 空调的洁净程度对空调的制冷效果有一定的影响。空调使用一段时间后，空调冷凝器外部和进、出风系统可能会覆盖一层灰尘、毛絮等污物，甚至堵死部分进气通道，降低散热效率。同时汽车空调可能会滋生霉菌、细菌等，并产生异味。 空调清洗剂采用环保配方，对人体和环境无害，在清洗过程中能产生丰富的泡沫深入空调内部，轻松去除空调内风扇、蒸发器上的灰尘和污垢，并杀灭细菌、消除臭味。使用时，从进气口加入。 2. 汽车清洗剂的作用 （1）实现快速高效清洗 清洗剂去污能力强，可大大提高清洗速度，并可将清洗与护理合二为一，减少美容工序，提高工作效率。 （2）确保清洗质量 使用清洗剂不仅可彻底清除各种污渍，而且还不损伤漆面，对车身表面具有很 好的保护作用。 （3）节省清洗费用 使用清洗剂清洗油垢，可减少溶剂的消耗量，降低清洗费用。 （4）有利于保护环境 采用环保型清洗剂清洗汽车，可减少对环境的污染。因此，应尽量使用清洗剂清洗汽车，以确保汽车的清洗质量。 3. 清洗剂的主要成分 （1）表面活性物质 表面活性物质是一类能显著降低液体表面张力的物质，是清洗剂中不可缺少的成分。汽车清洗剂中的表面活性物质主要有软肥皂和合成清洗剂。 除软肥皂和合成清洗剂外，常用的表面活性物质还有油酸、三乙醇胺、醇类等。 （2）水玻璃 水玻璃的化学名称叫硅酸钠，它在清洗剂中的主要作用是使溶液的 pH 值基本维持不变，并能降低清洗剂的消耗量。水玻璃具有很好的悬浮能力及稳定悬浮系统的能力。这一能力是水玻璃和活性物质同时使用时能提高去污能力的重要因素。 （3）磷酸盐 磷酸盐常见的有磷酸三钠、磷酸氢二钠和缩合磷酸钠等多种。在清洗剂配方中以缩合磷酸盐最为重要。磷酸三钠又称正磷酸钠，它的 1% 溶液在室温下的 pH 值为12。由于它的碱性太强，在清洗剂中用量不能太多。 （4）碱性物质 碱性物质使溶剂的表面张力降低，油和溶剂完全接触，溶剂可以渗透到油的内部，油脂膨胀并被溶剂润湿，从而使它和金属间的附着力减小，最后发生乳化变成微小的颗粒分散在溶剂中。 （5）溶剂 溶剂是表面清洗剂的主体，它连同表面活性剂等添加剂一起，共同与污垢起化学反应，达到清洗除垢的目的。 （6）摩擦剂 摩擦剂是增加与清洗表面接触、摩擦的物质，如硅藻土等。 4. 汽车清洗剂的特性及除垢机理 （1）汽车清洗剂的特性 汽车表面污垢主要分为以下两类。 ①水溶性污垢，主要包括泥土、砂料、灰尘等。 ②水不溶性污垢，主要包括炭烟、矿物油、油脂、胶质物、铁锈、废气凝结物等。 第一类污垢能溶于水中，因此很容易用水将其冲洗掉。第二类污垢不溶于水，一般用清洗剂清洗。清洗第二类污垢的清洗剂应具备以下特性。 ①表面活性：在汽车表面清洗过程中，清洗剂应能使固体污垢悬浮，使液体污垢形成悬浮液以便于将其从汽车表面上冲洗掉。 ②分散性：可以使固体污垢的颗粒在水等介质中分散成细小质点或胶状液体。 ③润湿性：对污垢的湿润能力，即使固体污垢容易被水浸湿形成浓稠的泡沫增加清洗效果。 （2）清洗剂的除垢机理 ①润湿。 ②吸附。 ③增溶。 ④悬浮。 ⑤去污。 二、汽车护理用品 1. 车蜡 （1）车蜡的作用 车蜡的主要成分是聚乙烯乳液或硅酮类高分子化合物，并含有油脂和其他添加成分。这些物质覆盖在车身表面具有以下作用。 ①防水作用。 汽车属于室外用品，运行环境复杂，容易受到有害气体、灰尘及水分等物质的侵蚀，以水分为例，空气中的水蒸汽冷凝后形成水滴存留在车身表面，在强烈阳光照射下，每个小水滴就是一个凸透镜，在它的聚焦作用下，焦点处温度可达800~1000 ℃，会造成漆面暗斑，极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外，有害气体和灰尘会造成车漆变色和老化，严重影响美观。 车蜡可在车漆与大气之间形成一层保护层，将车漆与有害气体、灰尘有效地隔离，起到一种“屏蔽”的作用。车蜡可使车身表面的水滴附着减少 60%~90%，高档车蜡还可使残留在漆面上的水滴进一步平展，呈扁平状，最大限度地减少水滴对阳光的聚焦，大大降低了车身遭受侵蚀的可能性，使车漆得到有效保护。 ②上光作用。 汽车的车身面漆等于汽车的外衣，一辆车看上去是新是旧，很大程度上取决于它的车漆，因此对车漆的护理十分重要。车蜡是用来保护车漆，同时又可美化车漆的护理用品。打蜡可以改善车辆表面的光亮程度，使车身增添亮丽的光彩。 ③抗高温作用。 车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射，防止入射光使面漆或底漆老化变色，延长漆面的使用寿命。 ④防静电作用。 汽车静电主要有两个来源：一是纤维织物，如地毯、座椅、衣物等的摩擦；二是汽车在行驶过程中，空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦。无论是哪种原因产生的静电，都给乘员带来诸多不便，甚至造成伤害。 车蜡防静电作用主要体现在车表静电防止上，其作用原理是隔断尘埃与车表金属的摩擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同，它的防静电作用有一定的差别，一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面摩擦的能力方面优于普通车蜡。 ⑤防紫外线作用。 车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的。在日光中，由于紫外线的特性决定了紫外线较易于折射进入漆面，防紫外线车蜡充分地考虑了紫外线的特性，使其对车表的侵害得以最大限度地降低。 ⑥研磨抛光作用。 当汽车出现刮擦事故，漆面出现浅划痕时，可使用研磨抛光车蜡。如果划痕不是很严重，抛光和打蜡工作可一次完成。车蜡除了具有以上作用外，还具有防酸雨、防雾等功能。 （2）车蜡的种类 ①按物理状态分类。 车蜡按其物理状态可分为固态蜡、半固态蜡、液态蜡和喷雾蜡四种。这些车蜡的黏度越大，光泽越艳丽、持久性越强，但去污性越弱，而且打蜡操作越费力。相反，黏度越小的车蜡越便于使用，但持久性越弱。在日常作业中，液体蜡应用较广泛。 ②按生产国别分类。 车蜡按其生产国，可大体分为国产蜡和进口蜡。目前国内汽车美容行业中使用的中高档车蜡，绝大部分为进口蜡。常见进口车蜡多来自美国、英国、日本、荷兰等。 ③按其作用分类。 车蜡按其作用，可分为防水蜡、防高温蜡、防静电蜡及防紫外线蜡等多种。 ④按装饰效果分类。 车蜡按其装饰效果可分为无色上光蜡和有色上光蜡。无色上光蜡主要以增光为主，有色上光蜡主要以增色为主。 ⑤按其功能分类。 车蜡按其主要功能分为上光蜡和抛光研磨蜡两种。国产上光蜡的主要添加成分为蜂蜡、松节油等，其外观多为白色和乳白色，主要用于喷漆作业中表面上光。国产抛光研磨蜡主要添加成分为地蜡、硅藻土、氧化铝、矿物油及乳化剂等，颜色有浅灰色、灰色、乳黄色及黄褐色等多种，主要用于浅划痕处理及漆膜的磨平作业，用以清除浅划痕、橘纹、填平细小针孔等。 （3）常用车蜡用品 ①美容粗蜡。 对于车身漆面的尘粒、橘皮纹、涂料、砂纸痕、漆面失光、光泽减退、汽油痕迹、水斑点和酸雨滴等缺陷，经过修饰研磨后，配合使用本类产品，可使漆面恢复光泽。美容粗蜡如霞图所示。 ②抛光蜡。 抛光蜡含有细微、柔和的研磨材料，可有效去除车表面污渍，消除车表面细小划痕，能除锈防锈，形成的坚固蜡膜能防水防尘，延缓车漆老化，适用于车辆漆膜修复护理。使用方法是先清除车表灰尘，然后用海绵均匀涂抹抛光蜡于车漆上，待表面稍干后换用干净擦布擦净即可，也可配合抛光机对车漆进行抛光处理。抛光蜡如下图所示。 ③镜面抛光蜡。 镜面抛光蜡能渗透漆面，有效保护汽车漆面，耐高温，耐化学腐蚀，可以使车表光泽如镜，长久保持，适合于中高档汽车的漆膜护理，具有色彩增艳的效果。使用方法是首先清除车表灰尘并保持干燥环境，将适量镜面抛光蜡置于干净海绵或擦布上均匀涂抹于漆面，待干后换用干燥洁净擦布擦净即可。 ④镜面釉蜡。 镜面釉蜡内含高分子特殊树脂，能形成一层坚硬光亮的保护膜。使用方法是使用优质抛光剂进行抛光后，清除漆面残留物，将镜面釉蜡均匀涂在漆 面上，待 2~3 min 后，再手工或用抛光机进行抛光。镜面釉蜡有较强的耐清洗、抗磨能力，可以增加漆面光泽度，还可抵抗高温和酸性物质对漆面的损坏，使汽车历久常新。 ⑤增艳蜡。 增艳蜡如下图所示，内含超细研磨剂、天然蜡及镜面光蜡成分，使汽车车身漆面能很快地去污、去氧化膜、去水渍，并且很快覆盖上一层光滑、强韧的保护膜，使汽车漆面亮丽光滑，并可防紫外线、静电粉尘，减少水渍与酸雨等对漆面的影响。使用方法是使用特级软质海绵抛光盘进行抛光。 ⑥表板蜡。 表板蜡适用于仪表台、保险杠、胶条等塑胶、皮革制品的清洁翻新。它能使表面形成一层有效的保护膜，防污、防老化、防静电。在使用时直接将表板蜡喷于硬表面上，用干布擦匀即可。 ⑦去污蜡。 去污蜡具有很强的去污能力，不损伤漆面，能有效全面地清洁车身上的污渍、水痕、沥青及氧化膜等污物，可以在车漆表面形成坚固的蜡膜，延缓车漆老化，保持漆面光亮鲜艳。 去污蜡适用于车身表面的清洁护理，使用方法是首先清除车表面大颗粒灰尘并保持干燥环境，再将适量去污蜡置于干净海绵或擦布上并均匀涂抹在漆面上，然后换用干燥洁净擦布擦净即可。 ⑧水晶蜡。 水晶蜡是一种光泽蜡，是保护漆色的基本车蜡，是一种可以迅速恢复车漆光亮度的车蜡，并且具有一定的抗腐蚀、抗氧化、去划痕、增加透明度、持久等综合的效果。使用方法是在干燥环境下，将车身彻底清洗干净后，用适量水晶蜡均匀涂抹于车漆表面，等待几分钟后用擦纸擦净即可。 ⑨棕榈蜡。 棕榈蜡如下图所示，是在椰子中提取的一种天然蜡的名字，其最大的特色是光泽自然。使用方法是用特级软质海绵蘸少量棕榈蜡均匀地擦涂，经过一段时间待蜡呈现白色（即开始干燥）时，再用软布擦拭干净。 （4）车蜡的选用 ①根据漆面的质量来选择。 对于中高档轿车，其漆面的质量较高，宜选用高档进口车蜡；进口轿车最好选用进口车蜡；对于普通轿车或其他车辆，可选用珍珠色或金属漆系列车蜡。 ②根据车身漆面的新旧来选择。 新车或新喷漆的车辆，应选用上光蜡，以保持车身的光泽和颜色；对于旧车或漆面有漫射光痕的车辆，可选用研磨蜡对其进行抛光处理。 ③根据运行环境和车蜡的作用来选择。 由于车辆平常所处的运行环境不一样，有的在城市，有的在农村，有的在干旱地区，有的在多雨地区等。在这些不同的环境及气候条件下，汽车漆面所要承受的外界刺激就不相同，这样，就应该有针对性地为车辆选择最佳保护效果的车蜡。沿海地区应选用防盐雾功能较强的车蜡；化学工业区应选用防酸雨功能较强的车蜡；多雨地区应选用防水性能优良的车蜡；北方地区风沙比较大，宜选用汽车油蜡或汽车水彩蜡，这两种蜡都能在漆面上形成一层坚韧的保护膜；南方一些城市宜选用钻石镜面害；夏季一般光照较强，宜选用防紫外线能力强的车蜡。 ④根据操作条件选择。 如果操作时间比较充裕，则可以选用固态蜡；如果觉得固态蜡使用不方便，则可选用半固态蜡或液态蜡。 ⑤根据颜色选择。 选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色的适应性，一般深色车漆选用黑色、红色、绿色系列的车蜡，浅色车漆选用银色、白色、珍珠色系列的车蜡。 2.汽车研磨、抛光及还原用品 汽车漆面研磨、抛光、还原三道工序，是对车漆进行的深层护理。研磨是去除车漆原有的缺陷；抛光是去除研磨遗留的痕迹；还原是找回车漆的本来面目。研磨、抛光及还原用品主要有研磨剂、抛光剂和还原剂三大类。这三类用品中都含有某种摩擦材料，但是摩擦材料的颗粒大小不同，其在护理作业中的作用就不同。颗粒大的用于粗磨，颗粒小的用于细磨，颗粒微小的用于精磨，以满足不同护理作业的需要。 （1）研磨剂的分类 ①按切割方式划分。 研磨剂根据切割方式可以分为物理切割方式的研磨剂、化学切割方式的研磨剂和多种切割方式的研磨剂。物理切割方式的研磨剂有浮土型和陶土型两种；化学切割方式的研磨剂有微晶体型；多种切割方式的研磨剂主要是中性研磨剂。 ●浮土型研磨剂和陶土型研磨剂的特点。 ●微晶体型研磨剂的特点。 ●中性研磨剂的特点。 ②按使用范围划分。 按使用范围不同，可分为普通型研磨剂和通用型研磨剂。 ●普通型研磨剂。 ●通用型研磨剂。 （2）抛光剂的分类 抛光剂其实是一种研磨剂，是一种含更细颗粒的摩擦材料的研磨剂，其类型有强力抛光剂、漆面还原抛光剂、快速抛光剂、玻璃抛光剂、多功能抛光剂等。 ①强力抛光剂。 ●特性：强力抛光剂能去除漆面较厚的氧化层、划痕及喷漆时出现的麻点、垂流等，不含硅和蜡，可用于喷涂车间和汽车美容店。 ●使用方法：均匀涂抹于汽车漆面，使用抛光机抛光。 ●注意事项：用前先小试，配合抛光机使用。 ②漆面还原抛光剂。 ●特性：漆面还原抛光剂比强力抛光剂的研磨颗粒更细一些，能去除漆面中度氧化层和轻度划痕。它不含硅和蜡，可用于喷漆车间，是美容店做汽车漆面翻新的主要用品。其中所含油分在漆面抛光的同时渗入漆内补充油漆失去的油分，起到护理增亮作用。 ●使用方法：配合抛光机涂抹于汽车漆面。 ●适用范围：汽车漆面。 ③快速抛光剂。 ●特性：快速抛光剂比漆面还原抛光剂的研磨颗粒更细一些，具有去除轻微氧化层和上蜡护理的双重功效。作为抛光的最后一道工序，可用手工来完成，弥补机器抛光不匀、产生光环等现象，有增艳效果，又称增艳剂。 ●使用方法：手工均匀涂抹于汽车漆面。 ④玻璃抛光剂。 ●特性：能去除玻璃表面上沾染的柏油、油脂、昆虫尸体、污渍和发乌的氧化层等难以清洗掉的污垢。 ●适用范围：常用于挡风玻璃、后视镜等部位。 ⑤多功能抛光剂。 ●特性：多功能抛光剂能去除金属电镀表面、玻璃等硬质表面的发乌氧化层，使其恢复原有的光泽，并形成一层极光亮的保护膜，也可用在汽车漆面，使用快捷，特别适合新车售前准备。 ●适用范围：各类金属电镀表面、玻璃等硬质表面及汽车漆面。 （3）还原剂 漆面还原是介于抛光与打蜡之间的一道工序，还原剂可使研磨和抛光等工作成果再上一个台阶。还原剂中有些产品又称增光剂。 还原剂与抛光剂本质上的区别在于还原剂含蜡（上光剂），而抛光剂不含蜡（上光剂）。它们二者间在使用上的区别如下。 ①因抛光剂不含蜡，使用抛光剂可切实地检验出拋光的质量。 ②因还原剂加入了蜡，在抛光功效上比纯抛光剂要差些。 ③还原剂实际上是一种集抛光和打蜡为一体的产品，可以缩短工作时间。 ④还原是上蜡前的最后一道工序，可以进一步完善抛光的效果。 ⑤还原剂虽然有蜡的效果，但还原剂一般保持时间不长，接触几次水后就会流失。要取得长久保持的效果，还原剂上还应再加一层高质量的蜡。 任务二 汽车美容工具与设备 一、防锈工具 1．刮刀 刮刀是工件表面精加工刀具，具有锋利的 刃口。多采用碳素钢或滚动轴承钢制成，有的镶有硬度合金的刀头。一般分平面刮刀和曲面刮刀两种，应根据加工工件的表面准确选用。 刮刀的安全使用注意事项如下。 ①刮刀应装有牢固光滑的手柄。因为在刮削时用力较大，如果把柄部脱落或断裂，会给人造成伤害。特别是在用挺刮法时，刮刀尾部应装配光滑、接触面较大的把柄，以防伤害作业者的腹部或身体的其他部位。 ②刮刀在不使用时，应放在不易坠落的位置，以防掉落时伤人及损坏刮刀，且不要将刮刀同其他手工工具放在一个工具袋中，应单独妥善保管。 ③被刮削的工件一定要稳固牢靠，高度位置适宜人员的操作，在刮削时，被刮 削的工件不能出现移动的现象。 2．扁铲 扁铲的用途很广泛，在汽车护理工序中，维修工通常用其铲除旧漆膜和旧腻子。而个别的维修人员用扁铲来做调合腻子的专用工具。值得注意的是，不应该将刚用过的扁铲在没清洗干净时就用来调合腻子，这将影响腻子的黏度。 3．钢丝刷 钢丝刷可以用来清除零件外表面的污迹、蓄电池柱头的氧化物及车身底盘的积垢，是必不可少的工具之一。使用钢丝刷时，注意不要用它碰触比较精密的配合面及汽车的装饰表面。 4．锉刀 锉刀是用碳素工具钢 T13 或 T12 制成的，淬火后的硬度为 62~ 64 HRC。 锉刀分为普通锉、特种锉和整形锉三类。 锉刀的安全使用注意事项如下。 ①锉刀必须装柄后才可使用，否则锉刀的尾尖有可能扎伤手及手腕或身体的其他部位。 ②要正确地使用锉刀。一般用右手握紧锉柄，左手握住或扶住锉刀的前边，两只手均匀用力推进锉刀。在使用断面比较小的锉刀时，施力不要过大，以免使锉刀折断。锉削速度不要过快，一般在每分钟20~60 次为宜。 ③锉刀和锉柄要防止油脂污染，正在锉削的工件表面也不宜被油脂污染，防止锉刀打滑造成事故。 ④锉削时不要用嘴吹切屑，以防切屑飞入眼内；也不要用手去清除切屑，以防切屑扎破手指和手掌，应该使用刷子清扫。 ⑤锉刀使用后，应妥善放置，不应重叠摆放，以免损坏锉齿。放在操作台上时， 不要露出台面，以防掉下伤脚。 ⑥严禁将锉刀作其他工具使用，比如不能当扁铲、撬棍使用，以防折断伤人。 5．砂纸 砂纸是用黏合剂把磨料贴在特制的纸或布上制成的。砂纸用磨料粒度数码表示， 数码越小，磨料越粗。磨料粒度不同，用途也不同。 二、刮涂工具 1．钢片刮板 钢片刮板由弹性极好的薄钢片制成，其特点是弹性好、刮涂轻便、效率高，刮后的腻子层平整，既可用于局部刮涂，也可用于全面刮涂。比较适用于小轿车、大型客车等表面的腻子刮平。钢片刮板及拿法如下图所示。 2．刮刀 刮刀又称油灰刀。它是由木柄和刀板构成的，木柄由松木、桦木等制成，刀板由弹性较好的钢板制作。按刀头宽度分规格有多种。刮刀及拿法如下图所示。成品刮刀的规格多，弹性好，使用方便。 宽刮刀有 100 mm 宽和 75 mm 宽两种，适于木车厢、客车大板等平整大物面腻子刮涂或基层清理。中号刮刀的宽度多为 50~65 mm，主要用于调配腻子、小面积腻子补刮及清除旧漆等。窄刮刀多用于调配腻子或清理腻子毛刺等。 3．橡胶刮板 橡胶刮板采用耐油、耐溶剂和膨胀系数小的橡胶板制成，外形尺寸和形状根据需要确定，橡胶刮板弹性极好，刮涂方便，可随物面形状的不同进行刮涂，以获得平整的腻子层。尤其对凸形、圆形、椭圆形等物面，使用橡胶刮板刮涂质量更优。适于刮涂弧形车门、翼子板等。橡胶刮板及拿法如下图所示。 4．牛角板 牛角板由优质的水牛角制成，牛角板及拿法如下图所示。牛角板使用方便，可来回刮涂（左右刮涂），主要用于原子灰的补刮等。牛角板使用后，应清理干净置于木夹上存放，以防变形影响使用。 三、打磨工具 1．手工打磨工具 汽车车漆修补时用的手工打磨工具主要是砂布包垫板，常用的垫板由木头或硬橡胶做成。垫板可选用长 180~200 mm，宽50~60 mm，厚 25~30 mm 的木制垫板或橡胶制垫板。 2. 机械打磨工具 机械打磨工具的种类繁多，按动力装置不同可分为气动打磨工具和电动打磨工具。常用的电动打磨工具有打蜡机、研磨抛光机，常用的气动打磨工具有封釉振抛机等。 （1）打蜡机 ①打蜡机的特点。 打蜡机是把车蜡打在漆面上，将其抛出光泽的设备。打蜡机以椭 圆形旋转，类似卫星绕地球的旋转轨道，故又称轨道打蜡机。轨道打蜡机具有重量轻、做工细、转盘面积大、操作便利等特点。 打蜡机型号和样式不一，大致可分为普通打蜡机和离心式打蜡机。普通打蜡机一般在非专业汽车美容场所使用，存在转盘较小，使用材料较差，把手位置设计不容易达到良好的平衡状态等缺点。离心式打蜡机的动作是靠—种离心式的、无规律的轨道旋转来完成的，这种旋转方式模拟了人工打蜡的细致动作，但它比手工操作要快得多，因而受到专业汽车美容店的青睐。 打蜡机的配套材料主要有打蜡盘套和抛蜡盘套。 ●打蜡盘套。 打蜡盘套是由外层的毛巾套和底层的皮革构成的，其中皮革起防渗作用。打蜡盘套的用途是把蜡涂在车体上。 ●抛光盘套。 抛光盘套有全棉的、全毛的、混纺的或海绵的，目前使用的以棉抛光盘套为主。抛光盘套的作用是将蜡抛出光泽。 ②打蜡操作步骤。 ●汽车清洗。 为了保证打蜡效果，在使用打蜡机打蜡前应对车辆进行彻底清洗。 ●上蜡。 首先将车蜡涂在打蜡机盘套上，然后按一定顺序往复直线涂抹，每道涂抹应与上道涂抹区域有 1/5~1/4 的重合度，以防止漏涂并保证均匀涂抹。另外，还得注意在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面。若不使用机械上蜡而采用手工上蜡的方法 , 则首先将适量的车蜡涂抹在海绵（专用打蜡海绵）上，接下来的具体涂抹过程和使用打蜡盘套相同。但要注意不要以圆圈的形式进行打蜡，这样会使车漆表面产生同心圆状光环的效果。两种方法相比，手工上蜡简单易行，机械上蜡效率高。 ●抛光。 等涂在漆膜表面的车蜡凝固后即可进行抛光。打开打蜡机，将其轻放在车体上横向（或纵向）进行覆盖式抛光，直至光泽令人满意。抛光时应遵循先上蜡先抛光的原则，确保抛光后的车表不受污染。 （2）研磨抛光机 ①结构特点。 研磨抛光机是一种集研磨和抛光为一体的设备，安装研磨盘时可进行研磨作业，安装抛光盘时可进行抛光作业。研磨抛光机是通过旋转研磨盘或抛光盘来平滑或抛光漆面，以除去微小的漆面缺陷，提高光亮度。 研磨抛光机主要由壳体、电动机、控制机构及配套装置组成。配套装置主要有研磨盘和抛光盘，其材料分为全毛、混纺毛、海绵三种，每种盘所用的研磨和抛光材料有明显区别。 ②使用方法。 ●研磨抛光机开机或关机时不能接触工作表面。 ●作业时，右手紧提直把，左手紧提横把。由左手向作业面垂直用力，转盘与作业面保持基本平行，如下图所示。 ●在研磨抛光机完全停止转动之前，不要放下研磨抛光机。 ●不要太靠近边框、保险杠和其他可能“咬住”转盘外沿的部位进行作业。 ●应时刻注意研磨抛光机的电线，防止将电线卷入机器内。 ●抛光时应注意不要让灰尘飞到脸上和眼镜里，作业时要戴口罩和防护眼镜。 （3）封釉振抛机 封釉振抛机是封釉的专用电动或气动工具，它可以通过振抛机的高频振动与快速转动，与漆面摩擦产生热量，使漆面局部产生一定程度的扩张，于是釉剂通过振动均匀地挤压渗透到漆面中，再配合红外线灯的照射，使其形成如同网状的牢固保护膜。釉的内部富含紫外线防护剂，可以大大降低紫外线对车漆的损伤，并能对酸、碱等化学成分的腐蚀起到一定的抵抗作用，可以有效地保护和美化漆面。 封釉振抛机的使用与抛光机相似。封釉振抛机一般采用吸盘式封釉波纹海绵轮与封釉振抛机的托盘相连，以使封釉效果较佳。 四、涂刷工具 1．漆刷 漆刷有很多种类，按形状可分为圆形、扁形和歪脖形三种，按制作材料可分为硬毛刷和软毛刷两类。硬毛刷主要用长猪鬃、马鬃制作，软毛刷用狼毫、猫毛、绵羊和山羊毛等制作。按制作尺寸可分为 12 mm、19 mm、25 mm、38 mm、50 mm、65 mm、75 mm 等。 注意：在选购毛刷时，通常以毛直、口齐、刷斗与刷柄组合牢固、刷毛中无脱毛现象为上品。 2. 毛笔和画笔 毛笔和画笔在涂装作业中用来描字、画线，涂刷不易涂到的部位和局部补漆用。常用画笔主要为长杆画笔，毛笔以狼毫为好。 五、仪器设备 1. 压缩空气供给设备 （1）空气压缩机 空气压缩机是空气供给系统的心脏，通称气泵，它将空气的压力从普通的大气压压缩到预定的压力值。按气泵的结构可分为活塞式、膜片式和螺旋式，按缸数可分为单缸、双缸和三缸，按工作方式分为一级压缩式和二级压缩式。 ①活塞式空气压缩机的结构。 活塞式空气压缩机由曲柄连杆机构、冷却系统、润滑系统和自动调节系统四大部分组成。曲柄连杆机构主要包括活塞、连杆、曲轴、曲轴箱、缸体、缸盖、进排气阀等部件；冷却系统有风冷式和水冷式。风冷式主要靠缸体和缸盖上的散热片散热；水冷式的冷却器是靠冷却液来进行散热；润滑系统一般采用飞溅式润滑，在每个连杆的大头盖上装有油勺，当连杆运动时，油勺随之划开油面，将润滑油溅至各摩擦部位。 ②工作原理。 当打开电源开关时，电动机带动压缩机，压缩机曲轴回转时带动活塞连杆组做上下来回运动。当活塞下降时，缸内压力降低，借大气压力推压弹簧阀打开进气阀，空气进入气缸；当活塞运行到下止点时，缸内充满空气，与大气压相同，借弹簧的弹力关闭进气阀。 随着活塞的上升，空气被压缩，缸内压力增加到超过气缸外气体压力时，排气阀打开，压缩空气进入储气筒。当活塞上升到上止点时，排气阀被关闭，如此反复运动，储气罐内空气压缩到一定的空气压力。 ③空气压缩机的检查。 ●使用前检查油面的高度，如油面过低要及时加油。 ●空气压缩机工作过程中要检查压力表的压力是否正常，各连接处有无漏气、漏油、漏水等现象，发现故障及时排除。 ●每天应排放储气筒内的油水沉淀物 1~2 次，每两个月更换一次润滑油，每三个月清洗一次空气滤清器的滤网。 ●启动空调压缩机时要注意运转方向，发现倒转或抱曲轴应立即停机检修。 ●水冷式空气压缩机启动前，应接通冷却水，并注意冷却水流通是否正常。 ●关闭减荷阀，使空气压缩机处于空负荷下启动。 ●启动后打开减荷阀，让空气压缩机负荷运转，并注意观察运转情况。 （2）储气罐 储气罐用来储存空气压缩机生产出来的压缩空气。 储气罐的大小应根据用气量及空气压缩机的产气量来决定，储气罐的容积越大则空气压缩机两次启动间的间隔时间越长，储气罐的工作压力必须大于车间工具所需压力，以确保生产需要。 配备良好的储气罐可有效减少压缩机的工作时间，减少压缩机的频繁启动，从而减少压缩机的磨损和维修工作。因此，储气罐是所有工业厂家的必备品，同样建议一般修理厂也能配备，以减少开支，提高效率。 储气罐的作用如下。 ①储存一定压力和体积的压缩空气。 ②排水。 ③保持气压和气流量的平衡。 ④避免空气压缩机的频繁启动。 注意：储气罐属高压容器，客户在购买时，必须选择符合国家规定并具有安检报告的厂家并由专业技术人员安装。 （3）调节装置 空气压缩机上装有自动调节空气压力的调压阀和安全阀，以保证空气压缩机正常、安全地工作。 ①调压阀。 ●调压阀的功能。 调整空气压缩机输送的空气压力，并使其恒定在规定的范围以内。 ●调压阀的工作原理。 调压阀内装有溢流阀，当输出压力超过调整压力时，压缩空气将溢流阀顶开自动排气，此时空气压缩机空负荷运转，压力不再升高。当储气筒内的压力低于工作压力 0.1~0.2 MPa 时，溢流阀自动关闭，此时空气压缩机又进气负荷运转，继续向储气筒供气。旋转调整调压器手柄，可使平衡弹簧的作用力发生变化。当调整杆旋入时，中间弹簧、平衡弹簧被压缩并迫使气阀杆下移，进气阀被推开使输出端压力也相应提高，直至平衡气室的压力与平衡弹簧相平衡为止，输出端的压力再次恒定在一个新调高的压力上。反之，当调整阀杆旋出时，平衡弹簧的作用力也相应减弱，平衡气室的压力相对低一些，使其可将进气阀关闭，从而达到了调低输出端气压的目的。 ②安全阀。 安全阀是保证空气压缩机安全运行的装置。当储气筒内的气体压力超压时，安全阀就自动打开排气，以保证储气筒内壁不因受压太高而爆裂。 （4）过滤装置 为了保证喷涂质量，空气压缩机所提供的空气必须是纯净、干燥的气体。但由于空气中存在水分，经压缩机压缩后的气体中还会带有水汽，这些水分和油气随漆雾喷涂到工作表面上，会使涂膜表面产生水泡和麻点，影响喷涂质量，严重的还会造成返工或报废。为了保证用于喷涂的空气无尘干燥，在空气压缩机上装有过滤装置。 常用的过滤装置是油水分离器。 2. 多功能清洗设备 多功能清洗设备采用自动控制，对汽车整车外表面进行清洗。可清洗各种货车、挂车、油罐车、公共汽车、中型车辆、小型货车、小客车和轿车等各类车辆。 （1）基本结构 该设备由输送线、滚刷及辅助刷子、滚子百叶窗板、喷水清洗系统、排水系统及控制装置等组成。该设备的清洗宽度有 1.2 m 和 1.8 m 两种，清洗长度可按车身长度无限延长。清洗高度有 3.5 m、4 m 和 4.5 m 三种。这种清洗自动线具有快速、安全、清洗质量好和节水、节电、节省人力等诸多优点。 （2）清洗过程 清洗时，汽车开上自动输送线，然后输送线将汽车送入清洗通道。操作人员根据车型、污垢分布及用户对清洗的要求，通过控制装置设置高速清洗系统的清洗方式、水流速度、压力大小、水流形状等对汽车进行清洗。清洗后还可根据需要对汽车作以下附加处理：局部重点清洗（车身侧面、车窗、底盘等局部清洗处理）、车身清洁处理、上柔软剂、打蜡上光等。 3. 轮胎拆装机 轮胎拆装机是一种半自动设备，适用于一般小车及轻型货车的轮胎拆装。它采用带气压自动中心正位锁定机构的正反旋转盘，用两个（或三个）来分别控制夹紧和正、反旋转操作，结构简单、操作容易且占空间小，是汽车美容必备的设备之一。其附件包括清洁毛刷、撬棍和轮胎充气压力表。如下图所示为气动式轮胎拆装机。 4. 车轮动平衡仪 车轮动平衡仪一般由驱动、传感器、显示三部分组成。它适用于装在汽车上的车轮不平衡量的检测。它的工作原理为由车轮不平衡引起的振动，而振动速度的有效值正比于不平衡量的大小。速度传感器将车轮不平衡量转换为电信号，由数字显示不平衡量的大小，用频闪白光观察预先加在车轮上的白色标记，确定不平衡量的相位。 5. 四轮定位仪 四轮定位仪用于测试汽车的车轮定位参数，并与原厂的设计参数进行对比，指导使用者对车轮定位参数进行相应的调整，使其符合原设计要求，达到理想的汽车行驶性能。 （1）软件系统 软件系统主要包括客户信息管理数据库，国内外各类汽车生产厂、年代及型号的原始定位参数，车辆预检查及其定位故障诊断，标定调校程序等。程序运算、执行、数据存储和输出通过高档计算机、CD-ROM 及打印设备。 （2）硬件系统 硬件系统主要包括车轮倾角检测用的传感器和配套安装夹具，调整标定设备、光学传感器、遥控操作器等。 对于不同四轮定位设备，起关键性作用的是测量传感器是否精确，软件功能是否完善。 六、调色设备 1．调漆机 调漆机又称油漆搅拌机，各大油漆公司都有调漆机和其配套产品，有 32、38、59、108 等各种规格的调漆机。调漆机配有发动机、搅拌桨，利用这种工具很容易混合倒出涂料。涂料中的树脂、溶剂及颜料经过一段时间就会分离，这是因为它们的密度不同。因此，涂料在使用以前需要充分混合。 2．电子秤 电子秤又称配色天平，是一种称涂料用的专用天平，可以帮助计算适当的混合比，由托盘秤、电子显示器、集成电路板组成。常用的电子秤量程可达7500 g，精确度为 0.1 g，由明亮的发光二极管作为显示器，安装在托盘上方，使用方便，属于专为汽车修补漆称量用的配套产品。 电子秤的操作程序如下。 ①水平放置电子秤，避免高温、振动。 ②打开电子秤总电源开关，按下电子秤电源处，暖机 5 min。 ③按下归零键，将被秤物轻置于秤板中心，依序操作。 ④使用完毕后，按下电子秤电源关闭键，关闭电子秤电源总开关。 3．阅读机 根据查阅油漆配方的工具不同，目前国内有胶片调色和计算机调色。胶片调色即通过阅读机阅读菲林片、查配方。因这种方式成本低、操作简单，所以目前采用较多。计算机调色即计算机中存有所有色卡配方，用户只需将自己所需漆号和分量输入计算机就可以直接查阅计算好的配方数据，快捷、方便、准确，而且数据更新，是一种先进的调色方法。目前各大油漆公司都具有完善的计算机调色系统。 阅读机操作程序如下。 ①打开阅读机总电源开关。 ②拉开置片板，将微缩胶片依正确方向置入置片板上。 ③推回置片板后，打开机座底部电源开关。 ④检视微缩胶片，查出颜色配方。 ⑤使用完成后，关闭机座底部白色开关，拉出置片板，取出微缩胶片，推回置片板。 ⑥关闭阅读机总电源开关。 4．计算机调色机 计算机调色机如下图所示。计算机调漆就是利用计算机中的程序查阅配方、计算配比量。目前市场使用的调漆软件较多，但基本功能没有多大差别。某些计算机调漆系统将电子秤与计算机相连，这样在调漆时，一旦某一色母漆加多，计算机则自动重新计算配比量，从而保证调漆的精度。 七、喷涂设备 喷涂设备主要指喷枪。喷枪的作用是将油漆和其他液态材料喷涂到被涂物表面上。要做好喷涂工作，保证喷涂质量，就必须正确使用和维护喷枪。 1．喷枪的类型 （1）吸力式喷枪 吸力式喷枪是使用最普遍的一种喷枪。油漆置于罐内，扣动扳机，压缩空气冲进喷枪，气流经过气帽开口时形成局部真空，罐中的油漆被真空吸往已开启的针阀，形成雾状喷射流。 涂料供给方式：油漆罐安装在喷嘴下方，仅用吸力供应油漆。 优点：喷枪工作稳定，便于向油漆罐加油漆或变换颜色。 缺点：喷涂水平表面困难；黏度变动会导致排量变化；油漆罐重力大，因而操作者较易疲劳。 （2）重力式喷枪 重力式喷枪是利用油漆自身重力流入喷嘴进行雾化喷射的。这种喷枪适用于较稠的涂料（如车身填料）的喷涂。 涂料供给方式：油漆杯安装在喷嘴上方，用重力及喷嘴尖的吸力供应油漆。 优点：油漆黏度不变，所以喷量不会变化；油漆杯的位置可按喷漆件的形状变更。 缺点：由于油漆杯安装在喷嘴上方，反过来就会影响喷枪的稳定性；油漆杯容量小，不适合喷射较大的表面。 （3）压送式喷枪 压送式喷枪是利用压缩空气进入油漆罐中推动油漆从细管进入喷嘴的。 涂料供给方式：用压缩空气罐或泵给油漆加压。 优点：喷涂大型表面时不必停下来向油漆罐加油漆。也可使用高黏度油漆。 缺点：不适合小面积喷漆，变换颜色及清洗喷枪需要较长时间。 2．喷枪的结构 喷枪主要由气帽、喷嘴、针阀、扳机、气阀、调节钮和手柄等组成。 气帽引导压缩空气撞击涂料，使其雾化成有一定直径的漆雾。气帽上有 3 个小孔，为中心雾化孔、辅助雾化孔、侧面控制孔。中心雾化孔位于喷嘴末端，产生喷出涂料所需要的负压。辅助雾化孔可促进涂料的雾化，喷出空气量的多少与涂料雾化好坏有很大关系。侧面控制孔喷出的气流可控制喷雾的形状，当扇形调节旋钮关上时，喷雾的形状是圆形的，当调节旋钮打开时，喷雾的形状 3．喷枪的调整与操作 （1）喷涂模式的调整 ①空气压力调节。 喷枪喷嘴处的压力对于得到合适的喷雾扇形有明显的影响。空气压力的调节一般可通过调压器来调节，但由于空气从调压器经过输气软管到达喷枪还受到摩擦力作用，因此存在压降。调压器处测得气压与喷枪处测得气压的差值取决于输气管的长度和直径，一般来说孔径越大压降越小，管长越短压降越小，但管长一般不超过 10 m。 因此，应该在喷枪处测量气压值，而且文中所提到的压力值都是指喷枪处的气压。测量气压最可靠的方法是使用一块插在喷枪和输气管接头之间的气压表。有些喷枪本身就带有气压表，可用来检查和调节喷枪处的压力值，而大多数喷枪的气压表是可选件。建议在生产实际中使用气压表。 ②喷雾扇形调节。 通过调节喷雾扇形控制旋钮可以调节喷雾直径的大小。调节喷雾形状时，将扇形控制旋钮旋紧到最小，可使喷雾的直径变小，喷涂到板件上的形状变圆；将扇形控制旋钮完全打开，可使喷雾形状变成宽的椭圆形。较窄的喷雾可用于局部修理，而较宽的喷雾则常用于整车喷涂，如下图所示的是扇形控制旋钮从旋紧到最小到完全打开时喷雾形状的变化。 ③涂料流量调节。 调节涂料控制旋钮可调节适应不同喷雾形状所需的涂料流量。逆时针转动涂料控制旋钮可增大出漆量，而顺时针转动将减小出漆量。 最佳的喷涂压力是指获得适当雾化、挥发率和喷雾扇形宽度所需的最低压力。压力过高会产生过多弥漫的喷雾，从而导致用料量增加，而涂层流动性降低，因为在涂料到达喷涂表面之前已有大量的溶剂被蒸发掉了，易产生“橘皮”等缺陷。如果压力过低，会使涂层的干燥困难，因为大多数溶剂都保留下来了，因此容易起泡和产生流挂现象。 （2）喷涂试验 设定好空气压力、喷雾扇形、出漆流量后，就可以在遮盖纸或报纸上进行喷雾形状测试。喷涂清漆类涂料时喷枪与测试纸相距为 15~20 cm，而喷涂磁性漆时则相距 20~25 cm。试验应在瞬时内完成，将扳机完全按下，然后立即释放。喷射出来的涂料应在纸上形成长而窄的形状，然后旋转喷雾扇形旋钮，使试样高度达到一定高度为止。一般情况下，进行局部修理时，试样高度从底部到顶部应达到 10~15 cm；进行大面积或全身修理时，试样高度从底部到顶部应达 23 cm 左右（通常情况下，试样高度在 15~20 cm 即可）。如果涂料颗粒粗大，可以旋进涂料流量控制旋钮 1/2 圈以减少流量；如果喷得太细或过干则旋出涂料流量控制旋钮 1/2 圈，以达到增大涂料喷出 量的目的。 （3）喷涂操作要领 ①喷枪与工件表面的角度（喷涂角度）。 喷枪与工作表面必须保持垂直，绝对不可由手腕或手肘做弧形的摆动。 ②喷枪嘴与工件表面的距离（喷涂距离）。 正常的喷涂距离应与喷枪的气压、喷枪的扇面调整大小以及涂料的种类相配合。一般喷涂距离为 15~20 cm（可按涂料供应商提供的工艺条件操作）。实际距离可通过对贴在墙上的纸张试喷而定。 ③喷枪的移动速度（喷涂速度）。 喷枪的移动速度与涂料干燥速度、环境温度、涂料的黏度有关，约以 30~60 cm/s的速度匀速移动为宜。喷枪移动过快会导致涂层过薄，而喷枪移动过慢，会导致出现流挂的现象。 ④喷涂压力。 正确的喷涂气压与涂料的种类、稀释剂的种类、稀释后黏度和喷枪的类型有关，一般调节气压 2.0~2.5 Pa，或按试喷而定。压力过低极有可能雾化不好，会使稀释剂挥发过慢，涂料像雨淋一样喷涂到工件的表面，容易产生“流泪”、针孔、气泡等现象。而压力过高则有可能过分蒸发，严重时形成所谓干喷现象。 ⑤喷枪扳机的控制。 扳机扣得越紧，液体流速越大。传统走枪，扳机总是扣死，而不是半扣。为了避免每次走枪行程结束时所喷出的涂料堆积，有经验的漆工都要略略放松一点扳机，以减少供漆量。 扣扳机的正确操作一般分四步：先从遮盖纸上开始走，扣下扳机一半，仅放出空气；当走到喷涂表面的边缘时，完全扣下扳机，喷出涂料；当走到另一头时，松开扳机一半，涂料停止流出；反向喷涂前再往前移动几厘米，然后重复上述操作步骤。 在“斑点”修补或者新喷涂层与旧涂层的边缘润色加工时都要进行“收边”操作。 收边法喷涂：通过手腕部移动，喷枪按月牙形轨迹离开修补表面，利用这种喷枪移动方法，漆层厚度会随着喷枪移开而逐渐变薄。 ⑥喷涂方法、路线的掌握。 喷涂方法有纵行重叠法、横行重叠法、纵横交替喷涂法。喷涂路线应以从高到低、从左到右、从上到下、先里后外顺序进行。在行程终点关闭喷枪，喷枪第二次单方向移动行程与第一次相反，喷嘴与第一次行程的边缘平齐，雾形的上半部与第一次雾形的下半部重叠，重叠幅度应为第二层与上一层重叠 1/3 或 1/2。 ⑦走枪的基本动作。 汽车修补涂装中，被涂物的情况不同，喷漆走枪的手法也不同，以下叙述几种常用的喷漆走枪手法。 ●构件边缘的走枪手法：一般由右至左喷涂，并采用纵喷（喷出涂料呈垂直方向）。 ●构件内角的走枪手法：一般由下而上，再由上而下喷涂，并采用横喷（喷出涂料成水平方向）。 ● 小 而 直 立 的 构 件 平 面 的 走 枪 手 法： 由 上 而 下 的 行 程 进 行（1 → 2）， 然 后 左 至 右（2 → 3）， 再 由 下 而 上 进 行（3 → 4）， 依 次 完 成（4 → 1 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9）。 ●长而直立的构件平面的走枪手法：喷涂长而直立的构件平面时也是由上而下行程进行，再由左而右，依次沿横向行程，每行程 45~90 cm，次序“9”以后行程重叠 10 cm。 ●小圆柱、中圆柱体构件的走枪手法：喷涂小圆柱构件时，由圆顶自上往下再自下往上，分 3~6 道垂直行程喷完。 ●大圆柱构件的走枪手法：喷涂大圆柱体时，则由左至右再由右至左，水平行程，依次喷完。 ●棒状构件的走枪手法：喷涂较长的、直径不大的棒状构件 时，最好将雾束调窄一些与之配合。然而很多漆工为了省事，不愿经常调整喷枪，而是将喷枪雾束的方位与棒状构件相适应，这样也可达到既完全覆盖又不过喷的目的。 ●大型水平表面的走枪手法。 喷涂大型表面如发动机盖、车顶、后盖等，可以采用长而直立构件平面的走枪手法。即由左至右移动喷枪至临近基材表面时扣扳机，继续移动喷枪至离开基材表面时放开喷枪。这样可以获得充分润湿的涂层，而不过喷或干喷。 在喷枪使用上，最好使用压送式喷枪。如果采用的是吸力式喷枪，当需要倾斜喷枪时，千万小心，不要让油漆滴落到构件表面上。为了防止油漆泄漏、滴落，在喷杯中油漆不要装得太满，整个操作过程要平稳、协调，随时用抹布或纸巾擦净泄漏出来的油漆。 八、干燥设备 1. 对流式干燥设备 对流式干燥设备是利用热源以对流方式传递的原理制造的，通常由箱体、电热丝、电炉板、排雾管、小钢轨及活动推架组成。 对流式干燥设备具有以下特点。 ①对流式烘干设备加热均匀，能保证涂层的颜色不变。 ②烘干温度范围较大，基本能满足一般类型涂料烘干温度要求。 ③设备使用管理和维修较为方便，使用费用较低。 ④热量的传导方向和溶剂蒸发的方向相反。漆层的表面受热后干燥成膜，使漆层下面的溶剂蒸气不易跑出，干燥速度变慢。如果溶剂蒸气的压力克服了漆膜的阻力，冲破膜表面而产生针孔，漆膜质量会因此受到影响。 ⑤烘干时，必须将烘室内的空气加热，热量消耗大。 ⑥由于空气和涂层的导热性差，故对流式干燥的速度较慢。 2．辐射式干燥设备 辐射是热传递的一种方式，这种加热方法是将热能转变为各波长电磁振动的辐射能，其过程称为热辐射。以红外线为辐射源的干燥设备，称为红外线干燥设备。 红外线干燥设备是由红外加热器、控制器、风扇温湿度传感器、排气口、热交换器、排气管、控制面板以及其他辅助部件组成的。 红外线干燥设备特点如下。 ①干燥速度快：由于它是使漆层自内层向外干燥，油漆溶剂易于挥发，因而可大大缩短干燥时间。一般可提高效率 2~5 倍。 ②干燥质量好：漆层干燥均匀，可避免或大大减少由于溶剂蒸发而产生的针孔、气泡现象。 ③热损耗小：由于辐射不需要中间媒介，可直接将热源传到被加热的物体上，故没有因存在中间媒介引起的热损耗。 ④升温迅速：大大地减少烘干时间。 ⑤设备结构简单：节约设备投资和占地面积。 ⑥具有方向性：可调节，可用于局部加热。 九、烤漆房 1. 通风系统 烤漆房有两种形式：一种是单室式的（常称为“喷漆房”），只具有喷漆功能；另一种是双室式的，同时具有喷漆和烘干功能。 风机和过滤器都设置在烤漆房外。换气系统应达到每小时全换气两次或更多次的要求。如果喷漆区在冬季温度比较低，冷空气对冷物料喷成的冷面层会带来不利的影响，此时，在空气供给系统中应增加恒温装置，以提供温度适宜的空气来满足喷漆的需要。 目前，换气系统有三种形式：正向流动喷漆棚、反向流动喷漆棚和下向通风喷漆棚。 （1）正向流动喷漆棚 如下图所示为正向流动换气喷漆棚的补气情形。汽车从空气进口进入，沿着气流方向走向喷漆棚另一端的空气出口并离开，气流是从汽车后部向前吹的。 （2）反向流动喷漆棚 反向流动气流是从前向后的，即汽车是以倒车的形式进入喷漆棚的。不少反向流动喷漆棚的汽车是从后面迎着气流方向驶入的。 （3）下向通风喷漆棚 目前，烤漆房最普遍采用的空气流动系统是下向通风式。从天花板向下流动的空气在走向排出坑的过程中经过汽车表面时形成一道包围层，把沉 积在新喷漆表面上的污染物和过多的漆雾清除掉，保证喷漆作业较为清洁。这个系统还有利于防止过喷。 2．空气过滤系统 烤漆房最重要的安全设施是过滤系统，其作用主要是将混杂在烤漆房空气中的油漆粒子和其他污染物过滤掉，使排出的气体不致污染大气。另一方面，进入烤漆房的空气也要过滤才能保证喷漆的质量。目前使用的过滤系统有两种，即干过滤系统和湿过滤系统。 （1）干过滤系统 干过滤系统就像一个筛子，在气流通过时，将油漆粒子和污物截住，只允许干净的气体通过。目前向下通风式烤漆房在进风口处安装有进风口棉， 过滤空气中较大的尘埃粒子（15 μm 以上），从而使进入烤漆房的空气中的尘埃不至于过早地充满和堵塞顶棉，保证烤漆房有足够的风压；顶棉安装于烤漆房的顶部，为烤漆房做最后的过滤系统以保证喷漆作业顺利进行，收集 10 μm 以上的细小尘埃微粒；在底处安装有底棉或“V”形喷漆过滤纸来收集烤漆房在作业时产生的过量喷漆游离粒子，使排放的气体达到环境保护的要求。 “V”形喷漆过滤纸的特点：可替代烤房底棉，替代干过滤喷漆柜所用的过滤棉，也可用其配备干吸式喷漆过滤系统后替代水帘柜使用。 “V”形喷漆过滤纸的优点：过滤效果较其他过滤产品稳定，使用寿命长，而且经济、高效、环保。 （2）湿过滤系统 典型的下向通风喷漆棚采用水过滤系统（湿过滤系统）。棚内污浊空气经过水幕的冲洗，将油漆粒子和其他杂物带走，由排污水系统收集。经过清洗的空气再由排风机排到大气中。 3．喷漆的操作方法与日常维护 （1）喷漆 ①根据环境温度确定是用升温喷漆还是用常温喷漆。 ②当环境温度低于 10 ℃时，先将温控仪温度设定在20 ℃，接通电源，将喷漆开关打到升温喷漆，使漆房的温度保持在 20 ℃，处在最佳喷油温度状态。 ③当环境温度高于 20 ℃，常温就可喷漆，漆房内不需升温，只需要通风。 （2）烤漆 ①调节好烤漆时所需要的温度及时间，打开风机开关，再打开烤漆开关，即开始烤漆。 ②新鲜空气经加热器被加热后进入烤漆房使温度升高。当温度升至设定温度后15 秒左右，风机自动关闭。漆房保持在设定温度范围进行烤漆。 ③当温度降到比设定温度低 4 ℃ ~5 ℃时，风机自动工作，使漆房内温度保持相对恒定。 ④当烤漆时间到达设定时间时，烤漆房自动关闭，烤漆结束。 （3）烤漆房的日常维护 ①定期清洗房墙、地板和挂在墙上的空气控制装置，除去灰尘和油渍。例行的保洁工作应在每次喷漆完毕之后进行，为下一次喷漆做好准备。也可以用烤房防漆保护液喷或刷在烤漆房墙上，形成一层防护层，并定期清洗和刷新。 ②在房内不要存放零件、油漆、废料包装物或工作台，因为这些物品会累积污物，最终影响喷漆质量。 ③不要在房内用砂纸打磨车身表面或者抛光，以免尘粒弥漫，影响空气质量。所有待喷漆的准备工作，如整车的打磨清洁、油漆的调制等都要在房外进行，尽可能避免污染源的出现。 ④烤漆房除了大扫除可用少量水擦拭清洗，一般不提倡用水。清洁地沟或进出风口时，都必须用吸尘器及时清除粉尘和漆渣。 ⑤对于干式过滤系统，必须定期检查和更换过滤器。应每天使用气压计测量气压，若空气流动阻力增大，流动太慢，会造成房内空气质量变坏，形成过喷及其他缺陷。烤漆房底棉或“V”形喷漆过滤纸要定期更换。一般说来，干式过滤系统应按厂商推荐的空气流动速度运转才能获得良好效果。 ⑥定期检查房周边可能漏气的缝隙是否被密封，以免外部尘粒进入房内。 ⑦汽车在进入房内之前必须清洗干净。污物一般隐藏在汽车的裂隙、保险杠背面、发动机室，以及汽车底部不易被发现的地方。如不清除干净而带入房内，喷漆时在强大气流作用下，这些污物必然影响喷涂质量。一般应在房外用高压气流将这些部位的附着物清除干净。 ⑧喷漆用的辅助物件，如喷枪、胶纸、油漆罐、带子、车轮套、空气调节器、软管、工作服、防毒面罩、擦布等都可能集纳尘污，应将它们存放在密闭和通风的储藏室中，防止它们带来的污物落入喷漆面层之内。 ⑨定期对排风扇和电动机进行维护保养。 |  |  |
| 课堂小结 | 1.教师简要总结本节课的要点。 2.学生总结回顾知识点。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |