课程教案（五）

| 授课 题目 | 项目五 汽车外部装饰 | 授 课 时间长度 | 10 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所用教材 | 刘凯，刘茹主编《汽车美容与装饰图解教程》 北京：航空工业出版社，2023.12 |  |  |
| 教学 目标 | 知识目标 1. 掌握车身大包围的安装步骤。 2. 熟悉后视镜的结构原理及更换步骤。 3. 熟悉车轮装饰盖及晴雨窗罩的装饰。 技能目标 1. 能独立按照要求安装车身大包围。 2. 会根据不同车型合理选择车灯装饰。 3. 会操作车身彩条装饰的粘贴步骤。 素养目标 1. 具备良好的服务态度和沟通技巧，能够与客户进行有效的沟通。 2. 对工作成果负责，确保服务质量和安全。 |  |  |
| 教学 重难点 | - 1.能独立安装导流板及扰流板。 2.会合理选用汽车天窗，并学会安装步骤。 |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法 |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  |  |
| 课前任务 | 【教师】布置课前任务 【学生】提前熟悉教材、课程情况 |  |  |
| 考勤 | 【教师】使用互联APP或者点名等方式进行签到 【学生】按照老师要求签到 |  |  |
| 新课预热 | 【教师】自我介绍，与学生简单互动，介绍课程内容、考核标准等 【学生】聆听、互动 【教师】讲述现实案例，解释学习本课程的作用 【学生】聆听、思考、理解 |  |  |
| 知识讲解 | 任务一 车身大包围装饰 一、大包围的组成 车身大包围由前包围、侧包围、后包围组成。 前、后包围有全包围式和半包围式两种形式：全包围式是将原来的保险杠拆除，然后装上大包围，或是将大包围套在原保险杠表面，覆盖原保险杠；半包围是在原来保险杠的下部附加装饰件，这样可不用拆除原保险杠。侧包围又称侧杠包围或侧杠裙边。 二、大包围的设计原则 一款汽车大包围是否美观，主要视其整体是否平衡协调，前、后包围和侧包围的设计是否融为一整体。 大包围的主要设计原则有如下几点。 1. 整体性原则 要将车前后左右各包围件当作一个整体来设计。拿半包围和全包围进行比较，进行全包围可能会去除原有保险杠，但其设计时可以把大包围按照一个整体进行设计并安装，半包围虽然在安全上已经考虑到，但它可能更多的是使装饰件更好地配合原车的轮廓，因而整体性可能略差。 2. 协调性原则 各包围件的造型与颜色要与车身相协调，车身包围件应该与车身紧密配合并且颜色尽量与车体颜色不要有太大色差，可以根据下列色彩的几个决定性因素进行搭配。 （1）色彩的进退性 根据人们视觉距离的不同可分为前进色和后退色，例如红色和黄色近距离看效果好些，而蓝色和绿色远点看会好些。 （2）色彩的胀缩性 色彩根据人们视觉体积的不同可以分为收缩色和膨胀色，例如蓝色和深绿色看起来要比实际的小，而黄色和白色则相反。 （3）色彩的明暗性 色彩根据人们视觉亮度的不同可以分为明色和暗色，例如红色和黄色为明色，这类物体看起来觉得大一些，而蓝色和绿色则为暗色，效果相反。 （4）色彩的反差性 不同的颜色进行合理搭配，形成色差，其视认性和注目性将大大改善。一般情况下，前进色应该与后退色搭配，膨胀色应该与收缩色搭配，明色应该与暗色搭配。 3. 安全性原则 汽车安装包围后决不能影响整车的性能和行车安全，设计要考虑路面状况，所有饰件离地应保持一定距离。例如加装大包围不当，虽然达到了美观的目的，但不符合空气动力学原理，不仅可能使原车的动力性能下降增加油耗，还可能减弱行车稳定性，造成事故。另外离地一定距离可以使汽车更好地驶过不平的路面。 4. 标准性原则 设计的大包围组件要符合国家有关规定。 三、制作大包围的材料 大包围的制作材料有塑料和玻璃钢（FRP）两种。 1. 塑料制作的大包围的特点 塑料件具有细微成分和性能可进行调整，且成形性好等特点。用塑料制成的大包围套件的质量相对较高，是各名牌汽车改装厂生产大包围的主要材料。但塑料对成形所需的模具和生产设备要求较高，所以产品售价也较高。 2. 玻璃钢制作的大包围的特点 玻璃钢（FRP）件在细腻程度等方面不如塑料件，但因制作方便，且对模具和生产设备要求不高，所以多数生产商首选玻璃钢作为生产大包围的材料。 四、大包围的安装 大包围的安装过程相对来说比较简单，前包围、后包围、侧包围的安装步骤基本相同，安装步骤如下。 ①准备好安装所需的工具和材料。一般常用的工具有手电钻、锤子、螺丝刀、活动扳手、钳子等，准备好大包围及其附属零件并按照安装说明做好各种处理工作。 ②将大包围的安装部位进行清洗和擦拭，去除油污和泥土，使之清洁、干燥。 ③在车身上安装大包围的相应部位贴上保护用的皱纹纸，防止在安装过程中碰坏车身油漆。 ④将大包围在车身上相应位置试放一下，观察两者的贴合程度。注意安装侧包围时应该把车门打开，安装后包围时注意排气管。 ⑤取下大包围，按照试放的效果对大包围进行修整，给大包围修边角和去毛刺。然后按照安装要求在车身下端钻好安装孔，并去掉孔周围的毛刺。 ⑥安装大包围，施力时应注意技巧，避免用力过猛损坏车身或者大包围。安装后要使两者达到紧密的贴合，必要时可以在大包围内侧与车身贴合的位置涂上专用的胶水。 ⑦拧上固定螺钉，最好在螺帽上涂上油漆，使之与车身颜色协调。 至此，大包围的安装过程基本完成。安装后的效果如图 5-8 所示。 五、安装大包围的利弊 1. 优点 ①一般车身大包围包括前保险杠和后保险杠的扰流气坝，还有车身两侧的导流裙脚，以及后行李厢上方的尾翼几个部分。而前保险杠下方的导流板主要是让气流从车身正面下方的底盘快速通过，让车身下方形成一个接近真空的地带，使车身可以牢固地被吸附在路面上，而经过发动机盖上方的气流经过后行李厢的尾翼后，会因速度的不同造成不同数值的下压力，这样自然就会让轮胎与地面之间的附着力更大；而左右两侧的扰流裙脚主要是让车身下方两侧的乱流尽快地清除，或者将气流引到后轮的刹车系统以达到降温的目的。可见加装大包围以后能利用空气动力学原理增加其效率，而且还能增加安全性。 ②车身投影面积相同的情况下，车身外形不同或车身表面处理不同造成空气动压值有差别，其空气阻力系数也完全不同。由于空气阻力与空气阻力系数成正比关系，空气阻力系数的降低有利于节省燃油，现代汽车为减少空气阻力，必须考虑降低空气阻力系数。 ③大包围可使车身加长，重心降低，给人以安全、稳健、踏实、庄重的感觉。 ④安装大包围后，可以使车身的曲线更柔顺，棱角更分明，造型更优美，给人以整体和谐的愉悦感受，外形改变，极显个性。 2. 缺点 ①目前市场上大包围大多为美观而设计，如果大包围的设计不良反而会造成车身处有更大乱流的产生，反而使车速降低并且增加油耗。 ②安装后汽车只能在平坦良好的道路上行驶，否则影响其通过性。 六、安装大包围的注意事项 ①大包围总成是关键，只要选好了总成的型号和颜色，能与原车配套、协调，达到整体和谐，就为大包围的装饰成功奠定了基础。 ②汽车是否加装大包围，要根据汽车经常行驶的道路情况而定。加装了大包围的汽车只适合在平坦和良好的道路上行驶，如果你的汽车经常要在不平的路面上行驶，那就不要加装了，以免影响汽车的通过性。 ③应选用高质量的产品。大包围安装在车上，也就与车成为一个整体，日常的磕碰就在所难免。如果包围材质脆弱，刚性过大，就很容易碎裂，那样不仅增加更换成本，也增添了不少麻烦。 ④最好不要选用需要拆掉原车保险杠才能安装的大包围，因为大包围所用的材料的抗撞击能力不如原车保险杠，而选用将原杠包裹其中的大包围不会影响车辆的牢固性。但如果一定要选用拆杠包围，可将原杠中的缓冲区移植到大包围中，以起到保护作用。 ⑤加装大包围应该到有经验的改装店，因为这些改装店有制作维修各种大包围的能力，大都会免费为车主修复不慎碰坏的包围。 ⑥安装好应索要保修卡，以备在使用过程中出现问题时协商保修。 任务二 车身外部安全装饰 一、汽车保险杠的装饰 1. 保险杠的结构组成 汽车保险杠外板和缓冲材料用塑料制成，如图 5-9 所示。横梁用厚度为 1.5 mm左右的冷轧薄板冲压而成的 U 形槽，外板和缓冲材料附着在横梁上，横梁与车架纵梁用螺丝连接，可以随时拆卸下来。这种塑料保险杠使用的塑料，大体上是聚酯系和聚丙烯系两个系别，采用注射成型法制成。 2. 保险杠的种类 按保险杠所用材料可分为钢板保险杠、塑料保险杠、铝合金保险杠和镜钢保险杠等。 （1）钢板保险杠 之前，轿车前后保险杠是以金属材料为主，用厚度为 3 mm 以上的钢板冲压成 U 形槽钢，表面处理镀铬，与车架纵梁铆接或焊接在一起，与车身有一段较大的间隙，好像是一件附加上去的部件，此即钢板保险杠。现在钢板保险杠主要用于货车上。 （2）塑料保险杠 塑料保险杠不但具有固有的保护功能，而且还能与车体保持和谐、统一，使车身轻量化。这种保险杠具有很好的强度、刚性和装饰性。从安全上看，汽车发生碰撞事故时能起到缓冲作用，保护前后车体；从外观上看，可以很自然地与车体结合在一块，浑然一体，具有很好的装饰性。塑料保险杠也成为装饰轿车外形的重要部件，多用于轿车。 （3）铝合金保险杠 铝合金保险杠是由铝合金构成的管状保险杠，这种保险杠具有造型多、美观、气派等特点，多用于越野车和小型客车。 （4）镜钢保险杠 镜钢保险杠由钢管制成，并经电镀处理，具有美观、庄重等特点，多用于小型客车。 按安装位置可分为前保险杠、后保险杠和车门保险杠等。 前、后保险杠是防护车身前、后部的安全装置，在现代汽车上是不可缺少的。安装车门保险杠是为汽车防侧撞所采取的安全措施。 汽车设计者从交通事故中发现，汽车发生侧面碰撞的案例比较多，尤其是在路面湿滑或车速较快的情况下，因各种原因造成汽车拦腰碰撞的可能性大大增加。轿车上实行防侧撞的安全措施有两种常见方法：一种是从设计上改进轿车车厢的结构，使其能起到分散侧撞冲击力的作用；另一种是安装车门保险杠，增强车门的防撞击能力。后一种方法实用、简单，对车身结构的改动不大，已经普遍推广使用。 安装车门保险杠，就是在每扇车门的门板内横置或斜置数条高强度的钢梁，与车前、车后保险杠具有相同的作用，做到整部轿车前、后、左、右都有保险杠保护，使得轿车乘员有一个最大限度的安全区域。 3. 保险杠的作用 保险杠具有多种作用。从安全上看，汽车发生低速碰撞事故时能起到缓冲作用，保护车体，在与行人发生事故时可以起到一定的保护行人的作用；从外观上看，具有装饰性，已经成为装饰轿车外形的重要部件；同时，汽车保险杠还有一定的空气动力学作用。 4. 保险杠的选择和安装 目前在售后市场上，汽车用品生产厂家针对不同款式的车型量身定做了多种保险杠，车主可以根据自己的喜好进行选择。值得注意的是专用车型保险杠不可在不同车型之间套用。保险杠应该与整车协调，不能改变车子原有的配置，切实起到防撞的作用。一些塑胶防撞架往往只是一个好看但并不实用的摆设，不仅不能有效防撞，而且一般都不装在汽车大梁或主结构架上，而仅以塑胶螺钉固定在原来的保险杠上，减少了接近角和离去角等。所以，它们根本不符合防撞架的要求。 安装过程中注意保持它与翼板和前隔栅的距离相等，两边对称。如果需要，可以在保险杠和装配托架之间加设填隙片以调整保险杠对准，拧紧螺钉。用力摇动观察是否牢固，此时振动是越小越好。 二、导流板和扰流板的装饰 1. 导流板和扰流板的定义 导流板是指车身前端保险杠下方抛物形连接板，如下图蓝色框区所示；扰流板是指车身行李厢盖上端突出物，如下图蓝色框区所示。 2. 导流板和扰流板的作用 （1）改善车型外观 扰流板的造型使车身的流线型更加突出，车身外部更加美观。 （2）提高汽车行驶稳定性 过去，国内汽车很少重视导流板和扰流板的安装，因为道路狭小、车辆拥挤、车速不高，它们的减阻省油作用不够明显。随着城市的高架路、高速公路等大批投入使用，车速相应提高，汽车车轮与地面的附着力降低，车轮漂浮，车身稳定性下降，对行车安全带来隐患。因此，在汽车车身的前、后端安装导流板和扰流板，可以提高车轮的附着力，提高车身的稳定性，从而保证汽车的安全行驶。 3. 导流与扰流的原理 根据气体动力学原理分析，我们知道汽车在行驶过程中会遇到空气阻力，这种阻力可分为纵向、侧向和垂向三个方向的作用力，并且空气阻力与车速平方成正比，所以车速越快，空气阻力就越大。一般情况下，当车速超过 60 km/h 时，空气阻力对汽车的影响就非常明显了。 因为车身上表面的侧面投影的边界线长度较底盘面长很多，空气流过汽车时会产生升力，减小了路面附着力。升力也是空气阻力，称之为诱导阻力。在汽车高速行驶时，这种升力影响汽车性能和行车安全。为了减少轿车在高速行驶时所产生的升力，汽车设计师除了在轿车外形方面做了改进，将车身整体向前下方倾斜而在前轮上产生向下的压力，将车尾改为短平，减少从车顶向后部作用的负气压而防止后轮飘浮外，还在轿车前端的保险杠下方装上向下倾斜的导流板，它与车身前裙板连成一体，中间开有合适的进风口加大气流度，减小车底气压，将轿车行李厢盖上后端做成如同尾一样的扰流板，将从车顶冲下来的气流阻滞一下，形成向下的作用力，增加汽车后轮的附着负荷，抵消一部分升力，控制汽车上浮，使汽车能紧贴着道路行驶，从而提高汽车行驶的稳定性。 目前大多数汽车尾翼都是用玻璃纤维或碳素纤维制成的，也有一些是由铝合金制成的，既轻巧又坚韧，并且它的形状尺寸是经过设计师精确计算确定的，不宜过大也不宜过小。过小的尾翼可能达不到安装的期望，而过大的尾翼可能往往因为车速不够而无法发挥效能，并且增加车重。除此以外，安装尾翼可能导致无法通过年检，所以选择安装时必须注意。 轿车前端在气流作用下，无导流板时受力状态如下图所示，安装有导流板后其受力状态如下图所示。无扰流板时，轿车后端气流和受力状况如下图所示；安装扰流板后，轿车后端气流和受力状况如下图所示。 4. 导流板与扰流板的安装 （1）导流板的安装 ①拆下前保险杠下部的车身板件。 ②在前保险杠的下面换上新导流板，并与两个轮罩对中，还要保证导流板前面的上缘落在前板的里边。 ③用钳夹把导流板的边角夹紧到轮罩上。 ④将前车身板件的安装孔用划线方法转到轮罩上。 ⑤用划线方法将导流板端部的安装孔转到轮罩上。 ⑥用钻头钻 6 个孔，穿过金属薄板和导流板。 ⑦用螺栓将导流板安装到位，检查是否正确对中。 ⑧拧紧 6 个紧固件。 （2）扰流板的安装 扰流板的安装方式主要有粘贴式和螺栓固定式两种。前者可避免破坏行李厢并可防止行李厢漏水；后者固定虽然牢固，但因有钻孔，会破坏行李厢，所以安装不好即密封不严就会发生漏水现象。 下面以螺栓固定式为例，讲解其安装方法。 ①在行李厢盖上找到适合的位置，再与扰流板上的螺栓孔配合，做好记号，在行李厢盖上打贯穿孔。 ②在钻孔位置与扰流板接合处注上硅胶以防漏水。 ③将固定螺栓由行李厢内侧往外再固定锁紧。 ④要想减少漏水情况，可在固定后在固定架周围注入透明硅胶。 三、车灯装饰 1. 车灯装饰的作用 （1）使汽车更加美观 目前市场上有许多装饰车灯，外形各异，制造精美，每当夜幕降临，打开装饰灯，能给人一种强烈的视觉冲击感。 （2）提高照明质量，保证行车安全 一般国产车的原厂车灯出厂时的色温为 3000 K，经过一年使用会降到 2500 K，甚至 2000 K，如果继续使用，会明显影响照明质量。采用新型的车灯能够提高亮度，放宽视野，从而提高夜间行车的安全性。 2. 装饰车灯的种类 （1）竞技灯和探射灯 竞技型车灯又叫辅助型车灯，它既可以作为装饰来扮靓爱车，更是提高能见度的有力工具。安装辅助型车灯后，无论天气如何变化，车主都能轻松地应对。目前这些辅助型车灯可供选择的功能较多，有超白光型、聚光型、雪雨雾灯型等。车主可以根据自己行车时常处的环境，选择不同功能的辅助型车灯。探射灯其实也可以归类于辅助型车灯，不过由于它的用户定位较窄，一般车主不会安装。探射灯的射程极远，安装在车顶上，能 360°旋转，它的光线能够从一个山头照到另一个山头，主要用于越野车和一些工程车。 （2）高强度放电灯 高强度放电灯的结构与传统钨丝灯泡不同，它没有灯丝，玻璃灯泡内有一个电极，并充满介质气体，依赖高压电击穿灯内的气体介质以产生放电电弧的形式发出灿烂的高色温光芒。 3. 车灯的选用与安装 选购和安装车灯时应注意以下事项。 ①购买灯泡时要注意灯泡型号，如果型号不对，将无法安装。 ②安装灯泡时 , 不要直接用手接触灯泡玻璃，以免人手分泌的油质沾在玻璃管上，留下指纹、油膜，导致灯泡点亮后受热不均，造成玻璃表面热膨胀程度不同而导致破碎。如果车主不小心让脏物沾在玻璃管上，应该用酒精将油污等擦净并待其干燥挥发后方可使用。 ③更换灯泡应在干燥的室内进行，请勿在阴雨天或室外换灯泡。并且注意将灯罩防水衬套严密装回，避免水气进入，影响灯泡的寿命及效果。 ④与所有电器一样，更换灯泡前，请先把电源关掉。灯泡刚熄灭时，千万不能接触，以免烫伤。 ⑤灯泡的玻璃部分非常薄，而且内填压力气体，注意避免将废灯泡到处乱扔，造成带有危险性的玻璃四散。 ⑥换装灯泡时最好能左右灯同时更换，一方面可避免两侧灯泡消耗电量不一，造成线组烧毁的意外；另一方面也可以避免日后发生左右灯泡寿命不均，或是色泽一的情况。 四、后视镜装饰 1. 后视镜的种类 （1）按后视镜的安装位置分类 按后视镜的安装位置可分为外后视镜和内后视镜。外后视镜一般汽车左、右两 侧都有，其功能主要是让驾驶员观察汽车左、右两侧的行人（包括上、下车人员）、车辆以及其他障碍物的情况，确保行车及倒车安全。内后视镜主要供驾驶员观察车室内乘员及物品的情况，内后视镜还具有在夜间防止后续车辆的前照灯光线引起眩目的功能。 （2）按镜面角度调整方式分类 按镜面角度调整方式可分为手动后视镜和电动后视镜。手动后视镜的镜面可绕镜框后的球形铰接转动，调整量为上下、左右各 20°~25°，通过人工进行调整。电动后视镜在镜片后部装有驱动部件，驾驶员可以在车内操纵按钮开关，对镜面的角度进行上下、左右的调节，调节范围为 20°~30°，操作方便。 （3）按后视镜镜面的形状分类 按后视镜镜面的形状可分为平面镜、凸面镜和棱形镜。平面镜可以得到与目视相同大小的映像，常用来做内后视镜；凸面镜反映的映像较目视小，但它的视野范围较平面镜大，常用来做外后视镜和下视镜；棱形镜常用来做防眩目型内后视镜。 （4）按后视镜反射膜材料分类 按后视镜反射膜材料可分为铝镜、铅镜、银铜镜、银镜和铬镜等。 2. 电动后视镜的结构和工作原理 电动后视镜总成结构如图所示，后视镜总成由 2 个可逆电动机、减速齿轮、蜗轮、螺旋枢轴、折叠机构等组成。带有螺旋的枢轴与安装在蜗轮上的夹箍啮合，当施加于后视镜一侧的力量很大时，枢轴的螺旋便使夹箍扩张并脱开，使大力量不至于传递到后视镜上。万一电动机出现故障，后视镜也能用手动进行调整。工作时，动力从电动机螺旋枢轴蜗轮（夹箍）减速齿轮蜗轮（轮齿）进行传递。由于螺旋枢轴的末端被嵌入后视镜的基座里，所以它不能转动，只能随蜗轮的旋转在其上面作前或后的移动。这种移动经枢轴传送给后视镜基座，使后视镜绕其中心轴旋转，从而作垂直或水平方向的调整。下图所示即为后视镜遥控开关及其选择开关的实物及电路图。 遥控开关具有上、下、左、右 4 个位置，选择开关装于遥控开关内部，专供选择后视镜所处的理想位置，并可加以调节（左或右）；在空挡位置上设有标记，在此位置时遥控开关不起作用，即后视镜不向任何方向移动。 3. 电动后视镜的更换 车外后视镜一般都是安装在车门玻璃旁或前方发动机盖旁的翼子板上，现以车门玻璃旁的后视镜安装为例，讲解车外后视镜的更换步骤。 ①使用工具从车内将塑胶板固定螺钉拆下。 ②取下塑胶板，将后视镜与车门之间的固定螺钉卸下。 ③将新后视镜从窗外装入，连接好电源线。 ④拧紧车门固定螺钉，装上塑胶板并锁紧其安装螺钉。 任务三 车窗装饰和天窗装饰 一、汽车车窗装饰 1. 车膜的作用 （1）隔热降温 车膜可以减小光线照射强度，起到隔热效果。汽车防爆太阳膜的隔热率可达50%~70%，从而有效地降低汽车空调的使用频率，节省燃油，提高空调效率。 （2）防止爆裂 当汽车发生事故时，防爆车膜可以防止玻璃爆裂飞散，避免事故中玻璃碎片对司乘人员造成伤害，提高汽车安全性。 （3）保护肌肤 阳光中的紫外线对人体肌肤具有一定的侵害力，长期受紫外线照射易造成皮肤疾病，车膜可有效地阻挡紫外线，对肌肤起到保护作用。 （4）保护内饰 阳光中的红外线可将热量保留在椅垫和仪表盘等内饰件中 , 长期受红外线照射会引起内饰件老化褪色，车窗贴膜后对内饰具有较好的保护作用。 （5）改变色调 五颜六色的车膜可以改变车窗玻璃全部都是白色的单一色调，给汽车增添美感。 （6）单向透视 车膜的单向透视性可以遮挡来自车外的视线，增强隐蔽性，起到保护隐私的作用。 2. 车膜的分类 车膜按颜色不同可分为自然色、茶色、黑色、天蓝色、浅绿色和变色等品种；按产地不同可分为进口和国产车膜；按等级不同可分为普通膜、防晒太阳膜、防爆膜和隔热膜等。 （1）材料 防爆膜是在基膜上电镀金属、紫外线吸收剂等制成的，而普通太阳膜只是在基膜上涂了一层颜色，还有些普通防爆膜则是铝粉镀膜，所以在反光材料上有很大区别。 （2）防爆性 防爆膜能起到防爆作用，也许一些车主会认为和自己利害相关的前挡风玻璃已是双层结构，不需要画蛇添足了。但是一旦事故发生，不少的车主仍然会被细小的玻璃碎片扎伤。贴了防爆膜，由于它是多层塑料胶合而成，黏张力极强，因此能大大减少玻璃破碎机会。换成普通太阳膜，多为单层结构，所以防爆性较弱。 （3）抗紫外线率 目前市场上多数品牌防爆膜的抗紫外线率达到了 98% 以上，而普通太阳膜的抗紫外线率极低，仅有防爆膜的十分之一。 （4）隔热率 这是车主最易感受到的防爆膜的功能，所以它成为车主鉴别防爆膜质量好坏的标准之一。普通太阳膜的隔热能力很有限，防爆膜的隔热率却达到 80%。 （5）透视性 透视性高的防爆膜，能见光度高，车主安装后无须为视线不佳而烦恼。优质车膜在夜间的清晰度应在 6 m 以上，而劣质膜清晰度差，尤其在夜间，两侧及后挡风玻璃视线不清。 （6）耐磨性 在经常洗车的情况下，一般的太阳膜，很容易留下刮痕，而好的防爆膜由于经过硬化处理，耐磨性强，所以不易被刮花。 （7）颜色 因为材料的不同，在使用过程中，铝粉镀膜易氧化、变黑，而金属膜能够在较长的时间内，保持颜色相对稳定。 3. 车膜的结构 汽车贴膜已成为广大车主的需求，真正的高档汽车隔热防爆膜的生产工艺极为复杂，以某种汽车隔热膜为例，它由 8 层功能各异的汽车膜层（透明基材、胶膜层、感压式黏胶层、紫外防护基层、低反光膜层、强化胶膜层、C.S.Film 安全隔热基材和耐磨外层）层叠组合而成，具有隔热、防爆、耐磨和美观等属性。 4. 车膜的选用和鉴别 市面上的隔热防爆膜品种繁多，质量和性能参差不齐。优质隔热防爆膜使用寿命远远超过普通膜，当然价格也相对要高一些。与此同时，隔热防爆膜市场上假货很多，这给隔热防爆膜的选购带来了很大的困难。如何才能选择一款合格的隔热防爆膜呢？消费者可以从以下几个方面去考虑。 （1）清晰度和透明度 不论颜色的深浅，透明度都要很高，不能有雾蒙蒙的情况。车窗膜，尤其是前排两侧窗的膜，透光度在 85% 以上较为适宜。这样，侧窗膜无须挖孔且不影响视线，夜间行车时还能把后面来车大灯照射在后视镜的强烈眩光反射减弱，提高行车的安全性。此外，在雨夜行车、倒车、调头时也能保证视线良好。 （2）手感 优质膜摸上去有厚实平滑感，而劣质膜手感薄而脆，而且比较软，容易起皱和老化。 （3）颜色 优质膜的颜料是溶合在车膜中的，经久耐用，不易变色，在粘贴过程中经刮板涂刮也不会脱色。而劣质膜的颜色在胶中，撕开车膜的内衬后用指甲刮一下，颜色就掉了，膜片被指甲刮过的地方会变得透明。在贴膜过程中，当用刮板刮膜时，有时颜色会自行脱落，这种膜当年就会变色，一年后褪色更为明显。 （4）气泡 当撕开车膜的塑料内衬后，再重新复合时，劣质膜会起泡，而优质膜复合后完好如初。 （5）隔热性能 隔热性能是太阳膜的一个重要指标，而这一点仅凭肉眼和手感是很难鉴别的。可以通过一个简单的测试方法来作比较：在一个碘钨灯上放一块贴着车膜的玻璃，用手感觉不到一丝热的是优质膜，而立即有烫手感觉的则表明其隔热性能有问题，是劣质膜。 （6）防爆性能 这也是涉及安全的又一重要性能。一般太阳膜或劣质防爆膜的材质与真正的防爆膜不同，其膜片很薄，手感发软，缺乏足够的韧性，不耐紫外线照射，易老化发脆，当遇意外碰撞或外物打击时，膜片很容易断裂，不能把玻璃黏牢在一起。 （7）紫外线阻隔率 高质量的膜紫外线阻隔率指标一般不低于 98%，最高可达 99%。高紫外线阻隔率能有效防止车内的人被过量的紫外线照射，灼伤皮肤，还能保护车内音响等，使其不会被晒坏。而劣质膜很多没有这项指标，或者远远低于 98% 的标准。 （8）保质期 看其是否有质量保证卡，好的膜保质期通常为 5 年，可长达 10 年。在保质期内正常使用，隔热膜不褪色，金属层不脱落，膜层不脱胶。 5. 车膜的装贴 隔热防爆膜的装贴步骤如下。 （1）清洁玻璃 用干净不掉毛的抹布蘸上清洁液从上到下彻底地清洁玻璃，然后用干净的湿抹布再擦拭一遍，清除玻璃上的所有污物，使玻璃清洁干燥，为贴膜做好准备。 （2）曲面的预定型 利用前后挡风玻璃的外侧面，对隔热防爆膜进行加热预定型。预定型的方法是将隔热防爆膜的保护膜朝外，铺于曲面玻璃的外侧，在膜和玻璃之间洒上水，采用温度可调的电吹风对太阳膜进行加热，一边加热一边用塑料刮刀挤压玻璃上的气泡和水，使隔热防爆膜变形，直至与玻璃的曲面完全吻合。需要特别留意的是，加热要均匀，不要过分集中，否则温度太高有可能造成玻璃开裂。 （3）贴膜 先在清洁的玻璃的内侧喷洒清水，然后撕去隔热防爆膜的保护膜，在涂胶的表面也喷上清水，便可以将隔热防爆膜贴于玻璃上，再用塑料刮刀进行挤压，去除隔热防爆膜内的气泡和多余的水分。对于曲面玻璃来说，如个别部位不吻合，还可用电吹风加热，使其变形，达到完全吻合，然后用干净的毛巾擦去多余的水分。待隔热防爆膜干燥后，便能牢固地黏附于玻璃上。由于隔热防爆膜上是压敏胶，刚粘贴上去黏度不大，所以在两周之内不要摇窗或用力擦拭。 （4）检查 仔细检查粘贴是否牢固，有没有褶皱、气泡以及划痕等。 隔热防爆膜注意事项如下。 ①要选择无尘贴膜工作室，因为贴膜最怕灰尘和沙砾，街头作业很难做到环境清洁。 ②观察一下膜的背面是否有防伪标志，正规品牌的背面都印有防伪标志。 ③选膜时，要注意搭配，膜与车身颜色要和谐，贴前后挡风玻璃不能开刀，一定要整张贴，否则会降低防爆性，而且影响美观。 ④粘贴过程要防止灰尘、毛发等黏到贴膜或车窗上。 ⑤膜面出现污渍，不要用化学溶剂擦拭，最好用清洁的湿毛巾、纸巾蘸水或棉布配合洗洁精清洗。 ⑥车主不要为了美观将一些吸盘或黏性物体吸附在贴膜上，这样容易造成膜脱落。 二、汽车天窗装饰 1. 天窗的种类 （1）外倾式天窗 外倾式天窗开启时向外向后倾斜。有大小不同的尺寸。采用的材料是绿水晶玻璃，可阻隔 99.9% 的紫外线和 96% 以上的热能，分电动和手动两种。具有防夹功能和自动关闭功能。配有可拆式遮阳板，目前此类天窗主要安装在中低档轿车上。 （2）内藏式天窗 内藏式天窗开启时天窗有不同的弧度。采用的材料是绿水晶玻璃，可阻隔 99.9%的紫外线和 96% 以上的热能。具有防夹功能和自动关闭功能。配有独立的内藏式太阳挡板。目前此类天窗主要安装中、高档汽车和一些商务车上。 （3）敞篷式天窗 敞篷式天窗开启时天窗完全打开。由三层高品质的特殊材料组合而成。具有防紫外线和隔热的效果，目前主要应用在高档轿车上。 2. 天窗的换气原理 车厢换气包括进气和排气，没有天窗的汽车进气是由进风口采用鼓风等方法实现的，排气是利用行车时车体内外产生的正负压差，使车厢内气体通 过缝隙和排气孔排出。 天窗换气利用的是负压原理，打开天窗时首先将车内的空气抽出，而不是直接进风。污浊的气体被抽走后，从进气口补充进来经过过滤的新鲜空气。采用这种先排气后进气的换气方式，可加快空气的更新速度，对空调的影响也很小。 3. 天窗的组成 （1）滑动机构 电动天窗滑动机构主要由导向块、导向销、连杆、托架和前、后枕座等构成。 （2）驱动机构 电动天窗的驱动机构主要由电动机、传动机构和滑动螺杆等组成。 ①电动机。 电动机通过传动装置为天窗的开闭提供动力。此电动机能双向转动，即通过改变电流的方向以改变电动机的旋转方向，实现天窗的开闭。 ②传动机构。 传动机构主要由蜗轮蜗杆传动机构、中间齿轮传动机构（主动中间齿轮、过渡中间齿轮）和驱动齿轮等组成。齿轮传动机构接受电动机的动力，改变旋转方向，并减速增矩将动力传给滑动螺杆，使天窗实现开闭，同时又将动力传给凸轮，使凸轮顶动限位开关进行开闭。主动中间齿轮与蜗轮固装在同一轴上，并与蜗轮同步转动。过渡中间齿轮与驱动齿轮固装在同一输出轴上，被主动中间齿轮驱动 , 使驱动齿轮带动滑动螺杆传动。 ③滑动螺杆。 滑动螺杆的作用是将驱动齿轮传来的动力，传给滑动机构的后枕座，使滑动机构带动天窗玻璃开闭。 （3）控制系统 控制系统是一个数字控制电路，并设有定时器、蜂鸣器和继电器等。其作用是接受开关输入的信息，通过数字电路进行逻辑运算，确定继电器的动作，以控制天窗开闭。 （4）开关 电动天窗的开关由控制开关和限位开关组成。 ①控制开关。 主要包括滑动开关和斜升开关。滑动开关有滑动打开、滑动关闭和断开（中间位置）3 个挡位。斜升开关也有斜升、斜降和断开（中间位置）3 个挡位。通过操纵这些开关，令天窗驱动机构的电动机实现正反转，使天窗实现不同状态的工作。 ②限位开关。 限位开关主要是用来检测天窗所处的位置，犹如一个行程开关。限位开关是靠凸轮转动来实现断开和闭合的，凸轮安装在驱动机构的动力输出端。当电动机将动力输出时，通过驱动齿轮和滑动螺杆减速带动凸轮转动，于是凸轮周缘的突起部位顶动开关使其开闭，以实现对天窗的自动控制。 4. 天窗的选用和安装 （1）天窗的选用 天窗规格和款式种类繁多，在选用时应与汽车相匹配，所以在选购天窗时应考虑以下问题。 ①看产地。 由于天窗对技术、材料和加工工艺的要求很高，在选择天窗时需谨慎，务必选择质量好、工艺成熟的国内外知名品牌。 ②看价格。 不同种类的天窗价格相差很大，目前加装天窗价格在 1800~14000 元之间。手动天窗和电动天窗由于使用材料的不同，在价格方面有一定的差异。 ③看质量。 天窗的质量是保证正常使用的关键，挑选时应从天窗的外观、框架刚度、机械结构及电控装置等方面认真判别，高质量的天窗应具有外观光滑平顺、框架刚度较好、机械结构合理、工艺精致、使用顺畅等特点。 ④看款式。 天窗的种类繁多，一般每一款天窗都可以搭配几种车型，顾客可根据自己喜欢的驱动方式和所驾驶的车型选择适合的天窗。 ⑤看规格。 对于不同规格的天窗，在选用时建议选偏大一点的，这样安装天窗后边框离纵梁较近，安全稳定性较高。 （2）天窗的安装 选购好的天窗，还必须进行高质量的安装。如安装质量较差，使用一段时间后，便会出现天窗开启不灵，车顶渗水等现象。 安装天窗对设备、技术和工艺要求很高，必须在专业场所才能实施，一般汽车装饰店无法保证安装质量，因此安装前应对安装店仔细考察。 安装天窗的关键工序是开天窗口，必须使用专用电剪进行施工。内藏式天窗一般在边框上有 4~6 个固定支撑点，用螺钉固定在车门纵梁上，无 须车顶承重。外倾式天窗，安装后要保证天窗的内外框架用 12~16 个螺钉夹紧在车顶上，使天窗与车顶基本连成一体。 注意：轿车加装天窗时应考虑本车车身的结构因素，开天窗的轿车车身必须具有安全加固、防腐和密封措施。一些轿车在原设计中没有把开天窗的加固等因素考虑在内，又没有可靠的防腐和密封等措施，开天窗后，车顶的整体结构被破坏，不仅会影响到车身质量，而且对天窗的可靠性也有影响。 任务四 其他外部装饰 一、车身彩条装饰 1. 车身彩条装饰的种类 车身彩条装饰有两种类型：一种是没有可撕离表层的贴膜（见图 5-28），它由彩条层和背纸层组成，彩条层正面是彩条图案，背面是黏性贴面；另一种是有可撕离表层的贴膜，它由背纸层、彩条层及外保护层组成，彩条层也有彩条图案和黏性贴面两面。 2. 彩条的材质 市场上的彩条装饰所用材料绝大部分是塑料和金属，以塑料居多。由于汽车工业的飞速发展，装饰配套件厂也随之发展起来了，配套装饰产品层出不穷，为车主选购装饰件提供了便利条件。 3. 粘贴要求 ①粘贴彩条装饰只能在 16~27 ℃之间进行。温度过高，会导致贴膜变大，湿溶液迅速蒸发；温度过低，会影响贴膜的柔性，从而影响附着效果。 ②粘贴前要使用水和中性清洗剂将车身表面彻底清洗干净。为了使彩条装饰正常粘贴，车身表面必须没有灰尘、蜡和其他脏物。必要时，还应进行抛光处理。 4. 车身彩条装饰的粘贴方法 （1）直线形粘贴 以没有可撕离表层的贴膜为例，其直线形粘贴的步骤如下。 ①测量所需贴膜的长度。将贴膜拉直，剪下比所需长度长几厘米的贴膜。 ②清洗车身，保证车身表面清洁。 ③将贴膜的背纸撕去，并将前几厘米贴在待贴位置。 ④抓住贴膜松驰的一端，要注意避免手指触碰到贴膜，以免弄脏。 ⑤小心地拉紧贴膜，但注意不要拉长。如果在粘贴时贴膜被拉长，以后就会起皱。 ⑥利用车身的轮廓线作对齐的参考线，仔细检查贴膜是否对齐。 ⑦彩条对齐后，贴到车身表面上。一个长条要一次完成粘贴，不能分段粘贴，以保证直线度。 ⑧再次检查彩条对齐情况，如果彩条不够直，小心地把贴膜撕开，再试一次。 ⑨用橡皮滚子或软布压、擦贴膜。 ⑩贴膜末端可使用小刀或单刃刀片切割，注意动作要轻，切勿划破车身表面涂层。 （2）曲线形粘贴 当粘贴复杂的曲线时，应借助底图的帮助（如曲线板）或用画线笔绘制导向图。 以没有可撕离表层的贴膜为例，曲线形粘贴的步骤如下。 ①剪下足够长度的贴膜。 ②用右手画出曲线弧，在曲线成形后，用左手的食指把贴膜按压在车身上。 ③不要撕去过多的背纸。为避免弄脏附着表面，手持贴膜处的背纸不要撕去。 ④保持两手沿固定的曲线运动。曲线运动过程当中需要适度拉紧，但应尽可能避免拉长。 ⑤如果第一次操作失败，小心地撕开贴膜再试一次。在某些不好操作的情况下，可两手交替进行粘贴。 ⑥曲线贴膜贴好后，将其压紧，以获得持久的附着性能。 ⑦其他操作项目与直线形粘贴相同。 二、车轮装饰盖 普通的汽车轮胎钢圈在使用中经常被刮坏，车轮装饰盖可以将钢圈表面彻底遮盖。外形各异的装饰盖安装简单，略显个性，是汽车外装饰的理想选择。 三、晴雨窗罩的装饰 晴雨窗罩的装饰安装后，汽车在下雨天行驶时，轻微开窗可导入大量空气，避免窗户结雾，而且雨水不会直灌车内。高速行驶时轻微开窗不会灌入狂风。晴天，可防止阳光直射。安装简单方便。 四、汽车货架装饰 汽车货架安装在车子的顶部或者是后部，用于放置货物，如图 5-34 所示。汽车货架按照位置不同可以分为车顶货架以及后背式专用货架等。汽车货架一般采用铝合金制作，表面比较光滑、安装方便、坚固耐用。 五、车灯眼线装饰 车灯眼线装饰也称眼眉，是贴在前车灯上表面部位的装饰件，它使车灯显得很有个性。车灯眼线装饰大多是类似彩条的不干胶制品，应选择质地好、 寿命长、颜色饱满、粘贴牢固的材料。粘贴时注意左右两个车灯应该对称，粘贴前先将粘贴位置清洁干净，粘上去后应避免有皱纹和气泡。 六、底盘装甲装饰 1. 底盘装甲的作用 底盘装甲，其实质是底盘防撞防锈隔音涂层，是为汽车底盘喷涂 3~5 层特殊的防锈胶，在各种路况行车时，会有效地保护车辆底盘，可以防锈，增加底盘弹力、耐磨性，还可以起到隔音防噪的作用。 2. 底盘装甲用品 （1）底盘装甲的工具 底盘装甲专用喷枪需要用压缩空气将保护胶吹成颗粒状，所以还需要有空气压缩机和供气管路。 （2）底盘装甲产品的种类及特点 底盘装甲产品主要有沥青基车底胶、合成橡胶基车底胶、石蜡基车底胶和水基车底胶四类产品。根据车底胶防腐、降噪的工艺要求，高质量的车底胶应具备以下特性。 ①高度的稳定性，施用时绝无垂滴现象。 ②耐冲击，耐磨损。 ③绝无干裂脱落。 ④与金属、防锈底漆和 PVC 塑料底盘护板等黏合性极佳。 ⑤形成弹性触感的保护膜。 ⑥冷热环境下，性能恒定。 ⑦无刺激性气味或气味小。 ⑧施工时飞雾小。 下面分别介绍四种底盘装甲产品。 ①沥青基车底胶。 沥青基车底胶是由优质合成树脂、 腐蚀抑制剂、不含 CFC 的溶剂和改性沥青制成的底盘防腐降噪产品。沥青基车底胶的一个重要优点是可以保持长久的柔韧性，因而可以有效地降低底盘嗓音。其美中不足之处是干燥速度较慢（需要 1~2 h），表面干燥后不能盖漆，因而不适于汽车下裙边等需要再盖漆部位的喷涂。但是由于部分厂家使用稀释后的劣质沥青充当车底胶，造成附着力低下、喷涂时垂滴、施工后不干燥等问题。劣质沥青制成的车底胶甚至会腐蚀汽车底盘。 ②合成橡胶基车底胶。 合成橡胶基车底胶由于其干燥速度快（20~30 min），也称快干车底胶。其特点如下。 ●柔性合成橡胶产品，不含沥青成分，干燥后可盖漆。 ●高度的稳定性（一次施用厚度可达 2 mm），施用时无垂滴现象。 ●与底盘金属和 PVC 塑料护板长效附着，无龟裂、脱落现象。 ●黏度适中，配合原厂专业喷枪，可覆盖各种细微部位。 ●弹性橡胶保护层，可有效防止砂石溅击，降低底盘噪声。 ●快速干燥，防水防锈，耐酸耐碱，耐腐蚀。 ●施工时飞雾小，无刺激性气味。 ●可形成无毒、无味、耐汽油、不易燃的底盘装甲。 ③石蜡基车底胶。 石蜡基车底胶的特点如下。 ●与 PVC、沥青和蜡层有非常好的黏接性。 ●快干，使用后不会垂流。 ●对橡胶、漆膜和塑料无侵害。 ④水基车底胶。 水基车底胶以水作溶剂。施工时气味小。缺点是干燥速度慢，附着力不强，而且由于是水基产品，所以在仓储过程中，如遇到冷热交替的季节，可能会改变其性质，影响其功能，对产品的稳定性有一定的影响。因此，此类产品使用较少。 3. 底盘装甲操作工序 一般来讲，底盘装甲有以下几个常规的步骤。其不同产品在施工细节方面有所差别，施工过程中应仔细阅读说明书。 （1）初步清洗 将施工车辆开进洗车房进行全车清洗。重点冲去底盘下部、轮胎上方等部位的大块泥沙，擦干车辆外部水分。 （2）拆除附件和清洗底盘 首先用举升机将汽车升高，拆除车轮和内翼子板保护胶板。 用高压水枪冲洗底盘，去除底盘上黏结的油泥和沙子，还可以用常见的铁丝网刷，把车底附着的泥沙、油污、腐锈和其他杂物刮掉，直到露出金属的本色为止。 （3）彻底清洁除锈，风干除油 将车辆举升至一定高度，将四轮内衬里面、底板下面的死角进行彻底清洁，生锈的部位用砂纸抛光，再用高压水冲洗，确保无尘土、无锈。之后先用毛巾擦拭，再用风枪风干。毛巾要经常清洗，保持干净。然后，用除油剂将施工部位均匀擦拭一遍，确保无油、无蜡。 （4）局部包裹和密封 底盘装甲并非底盘全部装甲，像发动机底壳、变速器外壳、进排气歧管、排气管、减震弹簧、减震器、方向轴等部位，在喷涂时都要拿遮盖纸进行包裹，避免防锈材料喷在上面。由于发动机底壳、变速器外壳需要散热，如果防锈材料喷在它们上面，会影响散热；更加不能喷在排气管上，车辆行驶时排气管的高温会将表面的附着物烤焦而发出难闻的臭味。所以，必须先用遮盖纸将这些部位遮盖，尤其注意车身上的传感器和减震器要遮盖好。 （5）仔细喷涂 底盘彻底被清理干净并且吹干后，仔细包裹好关键部位，便可开始最为关键的一道工序——喷底盘防锈胶（树脂）。底盘防锈胶经高压喷枪喷出，均匀覆盖在车辆底盘上。一般来说，底盘装甲的厚度在 1~5 mm 之间。 注意：第一次喷涂的时候，该喷的地方一定要全部喷到。 为了增强隔音和防撞的效果，必须要进行二次喷涂处理，两次喷涂中间要间隔 20 min，等第一层喷涂干燥之后再进行第二次喷涂。 在第二层喷涂前，一定要仔细检查，如有不均匀的地方，要重新进行喷涂处理。 （6）干透后装件，完工 如果天气晴朗干燥，汽车喷涂 2~4 h 后就能投入使用， 但完全干燥还需要等待 3 天，在这 3 天内最好不要用高压水枪对底盘进行清洗。干燥后的保护膜可以很好地黏附在清洁的汽车底盘上，具有极强的耐磨性和抗腐蚀性。 |  |  |
| 课堂小结 | 1.教师简要总结本节课的要点。 2.学生总结回顾知识点。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |