课程教案（六）

| 授课 题目 | 项目六 汽车内部装饰 | 授 课 时间长度 | 22 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所用教材 | 刘凯，刘茹主编《汽车美容与装饰图解教程》 北京：航空工业出版社，2023.12 |  |  |
| 教学 目标 | 知识目标 1. 掌握地胶的安装流程。 2. 了解汽车视听装饰的作用。 3. 掌握汽车香品的选用方法及使用注意事项。 技能目标 1. 会按照流程来铺设地胶。 2. 能独立完成汽车视听装饰的安装。 3. 能理解汽车香品的功用。 素养目标 1. 遵守职业道德和操守，树立良好的职业形象。 2. 根据实际情况进行分析和判断，找出最佳的操作方案。 |  |  |
| 教学 重难点 | - 掌握地胶的安装流程。 2. 会选用汽车香品。 |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法 |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  |  |
| 课前任务 | 【教师】布置课前任务 【学生】提前熟悉教材、课程情况 |  |  |
| 考勤 | 【教师】使用互联APP或者点名等方式进行签到 【学生】按照老师要求签到 |  |  |
| 新课预热 | 【教师】自我介绍，与学生简单互动，介绍课程内容、考核标准等 【学生】聆听、互动 【教师】讲述现实案例，解释学习本课程的作用 【学生】聆听、思考、理解 |  |  |
| 知识讲解 | 任务一 汽车座椅及地胶的装饰 一、汽车座椅的装饰 1. 汽车座椅的功能 （1）提高舒适性 柔软的汽车坐垫使身体与座椅更服帖， 可减缓汽车颠簸产生的振动，减轻旅途疲劳。 （2）改善透气性 夏季使用的硬塑料或竹制品坐垫具有良好的透气性，给人以凉爽的感觉，有降温消汗功效。 （3）增强保健性 汽车保健坐垫可通过振动按摩或磁场效应，改善乘员局部新陈代谢，促进血液循环，减轻紧张疲劳，达到保健目的。 2. 汽车座椅的种类 （1）真皮座椅 ①真皮座椅的优缺点。 真皮座椅的优点如下。 ●容易清洁。 ●更易散热。 真皮座椅的缺点如下。 ●表面易损。 ●坐感过滑。 ②皮质的分类和特点。 ●黄牛皮。 黄牛皮也就是我们常说的 A 级皮，是所有汽车真皮座椅中最为常见的使用材料。表面细腻，手感柔软，几乎看不到毛孔，质地结实又非常具有韧性，因而加工出的座 椅极为美观。 ●水牛皮。 水牛皮也被称为 B 级皮，同黄牛皮相比，优势是结实耐磨，缺点是不够柔软、手感差、韧性差、表面粗糙、毛孔清晰，加工出的座椅同黄牛皮相比外观稍差。 除了以上两种皮质以外，在市面上还经常能见到一种 C 级皮，也就是黄牛和水牛的二层皮。 C 级皮，同 A 级皮和 B 级皮相比，无论是质量、美观性、价格还是使用年限，都要相差很多。因此不主张客户使用 B 级以下的皮质加工座椅。 在正常情况下，A 级皮和 B 级皮加工出来的座椅一般都能使用 5 到 8 年，甚至 8年以上。 无论是好皮、次皮，关键在于养护。如果日常养护不当，使用寿命不过一两年。为此，建议一个月要养护一次，三个月要清洗一次。 就如皮鞋要经常打鞋油保养一样，真皮座椅养护要用皮革上光剂（一种油质剂），可以给真皮座椅加一层保护膜，使皮面看起来更加油滑光亮，防止皮革干涩、脱皮。车主可以要求汽车美容店做，也可以自己动手。 ③五招辨识优劣。 ●第一招——看。 首先是看，好皮皮面光滑，皮纹细致，色泽光亮，都有细小的毛孔。 ●第二招——摸。 这是最有效的办法。好皮手感质地柔软、滑爽有弹性。若皮面颗粒多、板硬或发黏均为下品。 ●第三招——烧。 合成皮虽然也是皮，但在加工过程中会添加一些胶类化学物质，烧后会有一些焦状物，真皮就没有。 ●第四招——擦。 用潮湿的细纱布在皮面上来回擦拭 9 次，若有脱色现象，则说明质量不过关。 ●第五招——拉。 两手拉起皮子向两边拉，若皮面出现缝痕或露出浅白底色，则说明皮子的弹性及染色工艺不过关。 ④真皮座椅的清洁与养护。 ●汽车真皮座椅要尽量远离热源和强太阳光，所以要给汽车贴膜、加窗帘、套坐垫等。平时停车也应尽量选择阴凉处，避免长时间暴晒在太阳光下而导致皮革褪色干裂。 ●经常实施清洁保养。皮革应定期上油保养，从而保持皮质的柔软和弹性，保养期可以间隔 3~6 个月，需视实际使用情况而定。建议每周使用吸尘器吸一次尘灰。 ●使用当中，要尽量避免践踏、水擦或是尖锐物品对皮革的伤害 , 尤其是浅色的皮革更应使用皮革专用清洁液擦洗。 ●在清洁时，不要用吹风机快速吹干皮革，要做到自然风干。真皮的表皮之下仍然有水分 , 以保持皮质柔软。皮革吸到水之后其纤维会松软。为防止水分蒸发后皮革变质 , 应该把皮革置于通风处阴干或风干。之后再打上保养油。 ●真皮座椅的消毒是一项汽车内部的保养。它可以保养汽车的皮椅，还可以减少室内细菌的滋生。真皮座椅上的残留物含有许多细菌 , 如果不注意除菌，也会使真皮座椅成为螨虫滋生的载体 , 危害乘车人的健康。 （2）绒布座椅 ①绒布座椅的优缺点。 绒布座椅的优点有表面不易破损，寿命长；防滑，坐感稳固；价格低；重量轻，透气性好等。 绒布座椅的缺点有容易藏污纳垢，不易清洁；散热性差。 ②绒布座椅清洁与养护。 （3）儿童座椅 ①儿童座椅的安装。 儿童座椅的安装方式是否正确，对于儿童座椅能否发挥应有的保护功效至关重要。 ●步骤一。仔细阅读制造商提供的使用说明书，并严格遵照要求进行座椅安装。如果使用说明书丢失，咨询制造商并再索要一份。 ●步骤二。尽可能把儿童座椅安装在汽车后座。 ●步骤三。儿童座椅拴紧在汽车座椅上后，应稍微使劲将座椅压到汽车座位上再绑紧，以确保固定。 ●步骤四。座椅皮带不应该有任何松弛。 ●步骤五。任何情况下都不要擅自对儿童座椅或汽车安全带的设计进行任何改动，以使一个原本不适合的儿童座椅能够安装到你的汽车上。 ●步骤六。如果经常拆装儿童座椅，需在每次安装后仔细检查是否安置妥当。即使是长期安装在汽车上，也需经常进行检查，以确保安装牢固。 ●步骤七。如果觉得自己的安装有任何不妥的地方，务必请相关人员检查，不要留下安全隐患。 ②儿童座椅的使用。 不管行程有多短，在每次带孩子驾车出行时，都应该使用儿童座椅。 ●步骤一。起步前，花些时间检查孩子是否被皮带可靠而且舒适地绑住。确保用于拉紧孩子的皮带被调整到最适当的长度 , 以在孩子的胸部和皮带之间只能塞进两个手指为宜。 ●步骤二。不要把拉紧皮带的扣夹放在孩子的肚子上。 ●步骤三。腿部的皮带从骨盆附近（而不是从胃部）通过，从一侧髋骨到另一侧髋骨；斜拉的皮带应该缚在孩子的肩上，而不是颈部（有些座椅设有一个扣夹来帮助固定皮带）。切忌把座椅皮带塞在孩子的臂部或者背部。 ●步骤四。确保将安全带按照正确的方法穿过安全座椅。有些座椅提供了可替代的穿引通道，以便在汽车安全带较短，不能从主通道穿过时使用。 二、汽车地胶的装饰 1. 汽车地胶的作用 汽车买来的时候，地面一般是绒面地毯。如果脚垫尺寸不准，或者下雨天乘客或司机的鞋带入大量的水后，水分容易渗到绒面上去，而且绒面也容易吸附垃圾和灰尘。由于汽车本身并不是长时间开窗通风的，而绒面又在脚垫下面，即使通风也不能形成很好的对流，这样时间长了容易滋生细菌或者发霉。 汽车地胶的作用主要是隔音、阻燃、防锐、防磨损和防脏。安装地胶有如下好处。 ①保护原车地毯，让车辆保值。车辆使用几年后去掉地胶，轿车地毯仍旧像新车的一样。 ②容易清洗，毛巾一擦就可以把地胶上的污物擦干净。 ③有效防止油类、水类、咖啡渍、口香糖等污染，原有毛毯若沾上这些污物不好清除。 ④比原车更环保。原车地毯是使用饱和树脂黏上去的，而树脂挥发会产生苯、甲醛等有害甚至致癌气体；而地胶可有效防止原车地毯下有毒气体的散发，且成型地胶所用原料都是由植物提炼的物质发泡而成，相对而言比原车地毯环保得多。 ⑤更经济实惠。如果不铺地胶，原车地毯 1~2 年就需要更换，原车地毯较为昂贵。而成型地胶在 5 年左右更换时，由于其价位的合理性，降低了车辆维护保养费用。 ⑥美观性好。地胶经过专业的施工铺装在车辆上后，使车辆看起来更整洁，更美观。 2. 汽车地胶的选购 （1）汽车地胶的分类 汽车地胶分为手缝地胶和成型地胶两种。板型、手工活都好的手缝地胶能有效防止灰尘和脏物渗入地毯，但防水能力差一些。成型地胶是一次性压制成的，中间无缝，防泄漏性好，但遇凹凸大的车内地面时，铺出来的美观性就差一些。一般地胶是用 3 mm 厚的橡胶制品做成的，颜色有灰色、米色和黑色。另外地胶的铺装水平也是非常重要的，铺得不好，周边容易翘，中间不平整，整体感观很不舒服，所以一定要选择水平好的师傅铺装。 （2）地胶和脚垫的区别 汽车地胶一般是到汽车改装店现裁现做的，分不同的档次，质量不好的会有胶味。一次成型的地胶是专车专用的，根据不同的车型配不同的型号。而汽车脚垫大部分是通用的。面料有一种是绒的，有厚有薄；还有一种是塑料的或者橡胶的，有透明和不透明的。这种脚垫便于车内卫生的清洁。一般是先铺一套普通的绒垫，再铺一套透明的塑料或橡胶垫的。选透明垫要选软且没有异味的。 铺地胶的时候要先把座椅全部拆下来，不管是手缝的还是成型的，铺到车上之后都是一个整体。汽车脚垫就不一样了，一般都是 5 片，如图 6-8 所示，现在流行的脚垫都是专车专用的，也就是说，一般情况下，要先铺一层地胶，然后再买一套脚垫铺上。脚垫体积小巧，拆卸起来非常方便，脏了时只要直接拿下来清洗就可以了。同时脚垫对汽车改装地胶或汽车地毯还有保护作用。 （3）地胶的选用方法 ①看厚度。 汽车地胶的厚度将直接影响到它的耐磨性，好的汽车地胶应该厚度均匀，边缘和中心厚度一致，背面的衬布层网格均匀，衬布层和塑胶层结合紧密。 ②看颜色。 汽车地胶常用的颜色有灰色、米黄色等，好的汽车地胶应该质地均匀、没有色差、表面花纹一致。 ③试手感。 地胶生产厂家在生产地胶的过程中，都要在塑胶中添加一定比例的填料，添加填料的比例决定了成品的柔韧性。汽车地胶的柔韧性好，不仅铺装时比较容易，而且使用寿命也比较长。检查时可先剪下一小条汽车地胶，用手将其上下来回对折几次，如果很快就出现裂纹则说明地胶中填料过多，属于劣质产品。 ④闻气味。 好的汽车地胶应该没有刺激性气味，这样才能保证车内乘员的人身健康。 注意：轿车选用地胶是值得考量的事情，地胶使用时间长，性价比高，建议不要贪图便宜选择质量较差的地胶，那会在以后的使用过程中产生很多烦恼。 3. 汽车地胶的铺装流程 地胶的铺装流程如下。 ①为了能顺利地铺装汽车地胶，需拆掉全车座椅，取出原车脚垫和后备厢内的备胎。②为了便于安装和固定地胶的边缘部分，需要拆下车门槛密封条，然后拆下车门槛饰板和 B 柱下饰板。 ③清洁车内地板，然后取出地胶，开始铺装。将地胶在车上展平并基本定位，先铺好驾驶员位置的地胶，将地胶前部塞入仪表台下，然后铺装副驾驶员侧、中央通道和后排座椅部位的地胶。 ④处理后备厢，装好隔音减震棉，然后将地胶铺在后备厢地板处，整理压平。 ⑤铺上地胶后安装车门槛饰板和左右 B 柱下饰板，将地胶边缘扣入饰板内并压平，然后恢复车门槛密封条。 ⑥将座椅抬入车内，用原车螺栓装好，然后放入前排座位和后排座位的脚垫。 任务二 仪表板的装饰 一、仪表板的性能要求 二、仪表板的种类 1. 金属仪表板 金属仪表板主要是用薄的钢板和铝合金板冲压而成。按总成的方式可分为整体式和组合式两种。 整体式仪表板，整体不大，基本上属于中型或小型，而形状较为简单，采用冲压技术制造出来。冲压完成后，还要对主体进行防锈、防腐蚀喷涂处理，以提高其装饰性。大部分的整体式仪表板表面粘贴了一层皮革或纺织物，有的还用真皮来装饰，这可以提高装饰的效果。 组合式仪表板比整体式仪表板要大，有的形状也比较复杂。从生产加工的角度来考虑，把其分块生产，然后再把各部分焊接在一体。在表面处理方面它基本上与整体式仪表板一样。 2. 塑料仪表板 塑料仪表板的材料是塑料。塑料仪表板按总成的方式也可分为整体式和组合式两种。 由于塑料比金属有更加良好的成型性，使得整体式塑料仪表板可以用吸塑方法制造出复杂的形式，且表面有花纹，其装饰效果良好。 组合式塑料仪表板也是从生产加工的角度来考虑，把整体尺寸比较大的塑料仪表板分成几部分来分块制作，然后再用塑料焊接或胶黏法把各部分焊接起来，使其成为一个整体。 3. 复合仪表板 汽车上常常使用复合材料的零部件，包括仪表板、门护板、顶盖内护板等。 复合材料基本上是由表皮层（塑料、编织物、地毯等）、隔音减振部分（泡沫或纤维材料）和骨架等部分组成的。由这种材料制成的零件除了能够满足一定的使用功能需求外，还能使人感觉舒适美观。此外复合材料生产工艺简单，原材料价格便宜，因而发展很快，是汽车内部装饰用材的发展方向之一。 硬质仪表板中常用的塑料材料包括聚丙烯（PP）、聚苯醚（PPO）、增强型 AS （即增强玻璃纤维）、超耐热 ABS，以及 ABS/PC 等。而软仪表板则多选用 ABS 和改性 PVC 片材，这些材料不仅具有出色的回弹性，能够吸收 50%~70% 的冲击能量，从而确保高安全性，还具备优良的耐寒、耐热性能，使其坚固耐用。 三、仪表的装饰 装饰仪表板时我们要注意以下几点事项。 ①结合车辆的实际情况来进行装饰，确保装饰风格与车辆档次相匹配，避免低档车进行过于豪华的装饰和高档车进行低水平的装饰。 ②要与车内的其他内饰协调，绝不能影响到整个内饰的装饰效果。 ③装饰过程中要选用合适的黏结剂，仔细地阅读各种黏结剂的使用说明书，然后根据实际需要选用满足使用条件的黏结剂。 下面主要讲解市面上选用最多的真皮和桃木两种仪表板的装饰。 1. 用真皮对仪表板进行装饰 当今的市场上，用真皮来装饰仪表板属于一种高级装饰，多用在豪华轿车上。目前用得多的是黄牛皮装饰。真皮装饰仪表板的步骤及方法如下。 （1）拆下原来的仪表板表皮 根据原仪表板的情况和车型，选择合适的方法把原仪表板表皮拆下。以原表皮是粘贴式为例，先用热喷枪对表板边缘处进行加热，使黏胶软化，然后用通用尖嘴钳拉出人造革边，逐步向中间加热，并不断地拉起旧的人造革，直到把旧的人造革全部拆下。此外，在拆下仪表板之前，还应该把仪表板上各种仪表和装饰拆下，并对其进行必要的清洗，以备安装时使用。 （2）缝制仪表板真皮 一般来说缝制一张新的仪表板大体分三步。第一步是选择合适的表皮材料，通常根据原来的表皮材料来选择，选择与原表皮材料同类型同规格的材料即可。如车主要求提高车的档次，可选用高级的材料。第二步，裁剪并缝制新表皮。这时也要参照原表皮的尺寸。如要把表皮裁剪好，还需要裁剪师具有相当的经验。第三步，在完成新表皮的裁剪和制作后，必须进行检查。检查的方法就是对新表皮进行试贴，看其是否能够很好地贴合。 （3）粘贴仪表板表皮 粘贴仪表板时，要注意选择合适的黏结剂。粘贴方法是先在仪表板的填充层表面均匀地涂一层黏结剂，等到用手触摸其表面不黏手时，便可将仪表板的表皮对准，从中部开始向两边逐渐展开，一手拉着表皮，一手轻压表皮使其与填充层表面接触，贴服无缝隙时，再用手压表皮与填充层表面，压实填平，并把边缘转折到内侧粘贴牢固。要达到表皮粘贴位置正确、无气泡、无皱纹、表面光滑、平整无划痕的要求时，才算粘贴成功完毕。 （4）安装仪表板 当粘贴后的仪表板完全固化后，按拆下时的反向工序，把仪表板固定在车身上，然后装上各种仪表和其他附件、装饰件等，完成安装。安装完成后还要进行清洗护理，清洗护理的方法与汽车美容部分完全一样。 2. 用桃木装饰仪表板 桃木质地细腻，软硬适当，花纹清晰美观，是装饰材料中优质的选材。目前，市场上有很多汽车采用桃木进行汽车内饰的装饰，特别是用在仪表板装饰中，能凸显回归自然的特色。国内外，均有多款车型采用桃木来装饰仪表板。 其装饰方法比真皮装饰的方法稍微简单一点，首先，先将旧的装饰条拆下，然后将桃木装饰条装上即可。 任务三 汽车视听的装饰 一、汽车视听装饰的作用 长途行驶汽车时，可减轻乘客和驾驶员的疲劳程度；在一些交通路线较复杂的地区，可提供交通信息，及时提醒驾驶员避开交通拥堵路段，还可提供行车安全信息等；减轻停车等待时的烦躁心理，提高行车乐趣。 二、汽车视听装饰的要求 1. 应使用直流电源 一般的音响和电视机都使用交流电源，便携式音响使用干电池，而汽车视听装饰的电源是用汽车上的直流 12 V（或 24 V）蓄电池供电，因此必须使用直流电。 2. 抗干扰性能要强 由于汽车发动机点火装置及其他电器共用一个汽车蓄电池，对 AM/FM（调幅 / 调频）接收会产生很大的干扰，因此必须采用抗干扰性能强的电路和元器件。一般汽车音响的电源都有电流扼流圈，外壳必须采用全密封的接地铁壳进行隔离。 3. 抗震性能要好 汽车在各种不同的路面上行驶，对汽车视听装置的振动很大，要求元器件焊接装配要牢固，引脚尽量折弯焊接。 4. 天线应采用外置式 为了减小汽车发动机对收音机的干扰，天线一般采用机外拉竿天线。当天线损坏时，收音部分将收不到电台广播。 5. 应有防尘措施 汽车行驶时，尘埃很多，故视听装饰需进行必要的封装，防止或减少尘埃的影响。 6. 要选用耐热元件 由于汽车内温度较高，视听装饰散热困难，因此选择的视听装饰要采用耐热性好的元件。 7. 接收灵敏度要高 汽车驾驶室有屏蔽作用，加上汽车快速行驶，有时离发射台较远，故要求接收灵敏度要高。 8. 采用电感式调谐 为了防止汽车在行驶中振动对调谐的影响，汽车收放机应采用电感式调谐，即在一塑料固架上绕一定匝数的线圈，在滑块上固定若干磁芯，用调谐杆推动磁芯在固定通道内旋进旋出，从而改变电感量的大小，达到调谐目的。 9. 采用低阻抗大功率扬声器 为了获得较大的功率，除功放级采用 BTC 方式外，扬声器采用 1.6~4.0 Ω 的低阻抗大功率扬声器，并用很粗的扬声器引线。扬声器口径多为 10~15 cm。高级汽车音响采用同轴 2 分频或 3 分频的 15~20 cm 扬声器。 10. 具有夜光照明功能 汽车在夜间行驶时，为了收音和放音的方便，按键应透光。设计这种照明装置时，不能影响 LCD（液晶显示器）数字显示效果。 11. 体积应较小 由于汽车受到内部空间的限制，视听装饰的体积应尽量设计得小些，因此选择的各种机械配件和电子元器件都应该体积小、散热好。 三、汽车视听装饰的组成 1. 音源 汽车音响系统的音源相当丰富多样。早期汽车音响系统常见的音源主要是通过插入 CD 或 DVD 碟片来播放音乐或视频。目前汽车的音响源主要包括 USB 接口、蓝牙连接、AUX 接口、SD 卡插槽等。此外，随着技术的发展，现代汽车音响系统还可能支持更多新型音源，如高清音频格式、车载 Wi-Fi 等。在选择音响系统时，车主可以根据自己的需求和喜好，选择支持多种音源的音响系统，以获得更丰富的音乐体验。同时，还需要注意音响系统的兼容性和易用性，确保能够方便地连接和使用各种音源设备。 2. 音响主机 音响主机是音响系统的控制中心，提供音源给音响系统，好的音源可使系统播放出来的声音更好听。汽车上的音响主机一般是带液晶显示屏的 CD、DVD 唱机或带导航系统的 CD、DVD 唱机。 3. 前级放大器 未经扩大及放大的信号，称为前级信号，一般 RCA 信号线所传达的信号就是前级信号。需要前级放大器将主机输出信号由 0.5 V 放大到 3 V 或 7 V。在音响系统里，前级放大器所发挥的功能并不复杂，它只是负责切换音源、处理讯号与控制音量，这就是音乐信息在进入后级前的最后一道处理程序。它的连接位置介于讯源器材与后级放大器之间，故前级放大器的作用是整理与调整讯号。 4. 功率放大器 功率放大器简称“功放”，其作用是将前级信号放大电压及电流至可以推动喇叭的功率。一般依照需求不同，可分为单声道功放、两声道功放、四声道功放、六声道功放等。输出功率一般可为 50 W、75 W、100 W、150 W、300 W……1000 W 或者更高的功率。汽车音响的功率放大器一般安装在前排座椅底下或后备厢内。 5. 电容器 电容器是音响电源辅助器材，其作用是储存电能，快速放电，供应系统所需，过滤电源杂波，降低失真率。依容量可分为 68000 μF、50000 μF、1 F、1.5 F、2 F等。小容量电容器一般应用在前级稳压及杂讯消除上，大容量电容器则应用在瞬间电压辅助上。 6. 电子分频器 电子分频器的基本功能就是划分频率，依照功放连接的喇叭做不同频率范围的分配，一般可分为两音路、三音路和多音路混合式。这些装置连接于主机和功放之间，具有放大前级信号、分割信号或均衡信号等功能。电子分频器连接在前级放大器和功率放大器之间。 7. 扬声器 扬声器俗称喇叭，是音响系统中不可缺少的重要器材。所有的音响系统都是通过喇叭发出声音的，喇叭就像人的咽喉一样，是唯一将电能转变为声 音的器材。喇叭的性能对音响系统的音质起到至关重要的作用。喇叭包括低音单元、中音单元和高音单元，这三种单元负责不同的频率，但它们的工作原理都是相同的。 汽车音响使用的喇叭种类很多，有同轴式、全音域、分离式及超低单元等形式。单元震膜的面积愈小则音高愈高，面积愈大则音高愈低，因此，音响系统必须使用多种大小不同的喇叭，才能将音乐完全还原。 8. 线材 连接各种音响器材需要很多种不同的线，一般可分为电源线、信号线和喇叭线，电源线的线径粗细影响着放大器的表现，而信号线的品质则影响系统的频率响应，喇叭线的粗细与铜线的品质一样影响声音表现。 音响系统之所以可以称为音响，最基本的条件就是有回放声音的功能。一般原车上的汽车音响主要包括主机、扬声器、功放三部分。主机是汽车音响中最重要的组成部分，就好像人的大脑，要发出什么样的声音，得由大脑来控制。 四、汽车视听装饰的选购 1. 音响的选购 （1）车辆情况 （2）经济实力 （3）音响品牌 （4）音响档次 （5）音响匹配 2. 主机的选购 （1）规格 主机外形尺寸分 1DIN（又称作单 DIN 音响机头）和 2DIN 两种规格。单 DIN 音响机头只可以听 FM/AM、CD、MP3 磁带。选择时要根据车型来选配。 （2）音质 音质是我们选择音响最重要的一个因素。它包含音区、音高、音色三方面。一般情况下，越高档的机型音质就越好。 （3）功能 由于汽车特定的聆听空间，对声场、音质都有一定的影响，为了解决这些问题，主机应具有音调的调节、等响度的控制、预置均衡模式、环绕声预置模式、声像定位处理等功能。 （4）性能 性能是决定主机的好坏的重要因素，其主要表现在以下方面。 ①输出功率。 现在的主机所标的功率绝大多数为音乐功率，在 40~60 W 之间，功率越大越好。 ②频率。 人耳所能听到的频率范围在 20 Hz~20 kHz，因此该指标最少要达到这个数值，而且越宽越好。 ③信噪比。 信噪比指的是音乐信号与噪声的比例，单位为分贝（dB），该数值越大越好。一般高档的产品都在 100 dB 以上，清晰度高。 ④谐波失真。 该指标体现声音再现的还原度，数值越小表示还原度越高。 3. 功放的选购 功放又称功率放大器，在选购功率放大器时要综合考虑品牌、技术参数、外观等因素。选择指标主要看输出功率、频率响应、输出阻抗等。为了保证良好的音质和稳定的功率输出，在购买时最好找专业店和名牌产品。 选购功率放大器时，可参考以下因素。 ①在通电后无信号输入时，听一听功率放大器的输出是否有静态噪声。 ②电源电压在 11~14 V 时是否有稳定的功率输出。 ③频响指标是否达到规定值。 ④标称功率是否与实际相符合。 ⑤自身抗干扰性能如何。 ⑥散热是否良好。 4. 扬声器的选购 在选择扬声器时应注意与功率放大器相匹配，主要考虑的指标是：瞬间最大输入功率、频率特性、直径、阻抗、灵敏度等。在汽车上最好选用套装（即高音、中低音分开）的方法，一般在一个 10.16~15.24 cm（4~6 英寸）的中音喇叭的基础上增加一个 2.54~5.08 cm（1~2 英寸）的小高音喇叭，这样方便声场定位。因为高音有指向性，所以高音安装位置应与人耳平行。后面的扬声器尽量选择直径大、低音特性好的，这样整体声音才能显得丰满。现在市面上扬声器品牌繁多，以次充好和假冒产品不少，有些商店为了吸引客户，使用低档的产品，组成低廉的音响系统，这样很难保证质量和使用寿命。所以，要买合格产品，它们都有产地和网址，可以先做调查确认后再购买。 五、汽车视听装饰的安装 很多人为了提升汽车的音响效果，都选择购买安装汽车音响系统，不过安装功放需要的技巧较多，事先了解安装时要注意的事项，可以降低今后汽车音响系统发生故障的概率。 ①准备好要安装的汽车音响器材（包括喇叭、音响主机、功放和线材等）和车门隔音材料。 ②做好隔音。一般原车四个车门只贴了一层薄薄的隔音膜，起不到隔音的作用。为了达到更好的效果，在进行喇叭安装前，先进行四门隔音。隔音能减少噪声影响，使得车门更加厚实，近似于一个箱体，提升喇叭的音响效果。 ③隔音工作完成之后，在喇叭安装处装上喇叭垫，如图 6-28 所示，做好喇叭防水处理。 ④在左右前车门上用自攻螺钉安装低音喇叭，如图 6-29 所示，然后插上喇叭线束，再装好车门饰板。 ⑤安装好前门低音喇叭后，再安装驾驶室前部高音喇叭。高音喇叭一般都是原位安装在仪表台位置或者倒模安装在 A 柱与仪表台相交的三角位置或者直接倒模安装在A 柱上。用得更广泛的是第三种，声音的定位更准、更清晰。 ⑥如果音响系统需要安装的器材包括电子分频器，则需将音响信号线安装到分频器上。 ⑦安装功放。 ●先将其安放妥当，然后标出功放安装支架脚的落地位置，为安装螺栓凿好洞口，然后将功放装好，并确认螺栓旋紧，确保安全。功放本身不要与底盘直接接触，否则会产生噪声，安装时可在支架脚下垫上橡胶垫。 ●在接线前，先断开电池负极电线。 ·接驳电源线。 ·接驳输入信号线。 ·接驳输出信号线。 ⑧加装重低音喇叭。为了得到震撼的音响效果，有的车主要求在后尾厢安装重低音喇叭装置。这时需要制作重低音喇叭倒模，以根据后备厢形状将重低音喇叭安装到合适的位置。 ⑨拆下原车音响主机，接上音响信号输出线，然后装回原车音响主机。如果需要更换原车主机，则需要按照说明书进行正确接线。 接好电池负极电线并重新调校后，即可开始测试功放。接通电源并且打开收音机，功放应开始工作，可听到扬声器发出的声音，此时可进行调整。 若想提高信号清晰度，可将功放输入灵敏度调整到最小，播放 CD 碟片，且调高接收机音量，如果失真，可减小音量直到失真消失，此时系统信噪比达到最佳，同时引擎噪声干扰达到最低。保持这一音量，然后调高功放增益，若出现失真，可逐渐调低增益，直到失真消失为止。 任务四 其他内部装饰 一、汽车车内香品装饰 1. 香品装饰的功能 （1）净化车内空气 （2）营造温馨环境 （3）利于行车安全 （4）兼作车内饰品 2. 车用香品的选用 （1）根据季节气候选用 在寒冷的冬季或炎热的夏季，车内常开空调，这时需选用挥发性强的香品，以便有效地去除空调造成的车内异味及其他异味，达到清新车内空气的目的；而在冷暖适宜的春、秋季，可随意选择自己喜爱的香型。 （2）按驾驶员及乘客的需求选用 驾驶员行车时需要保持平和的心态，车内的环境需要保持温馨、宁静。所以，可选择清甜的鲜花香、清凉的药草香、安神的琥珀香等香型的香品。 （3）按情趣的需求选用 有的驾驶员或乘坐者习惯吸烟，不妨选用浓郁的药草香、新鲜的绿茶香、甜润的苹果香等香型的香品，可以有效去除烟草的刺激气味。最好不要选用气雾型香品，因为气雾型香品易燃。如果喜欢开快车，最好选凝胶型固体香品。 （4）根据性格选用 根据车主的不同性格选用不同的香品。对于性格暴躁的车主，为使驾驶时保持平静的心态，应选用具有镇静功效的车用香品，如清凉的药草香、宁静的琥珀香等。对于喜欢开快车的驾驶员 , 应选用凝胶等固体香品。 （5）根据车辆状况选用 因车辆状况差异很大，如大型货车与高级轿车，车内装饰风格差异很大。所以，在选择车用香品时，还要考虑与车内装饰协调，做到整体和谐。 3. 车用香品的摆放位置 通常将汽车香品摆放在仪表板上，或作挂饰使用。 注意，汽车香品摆放时应放在尽量远离驾驶位的地方，以免刹车或发生突发状况时，带来不必要的麻烦。 也可将香品放在空调的通风口，利用气流的流动，香品的清香在很短的时间里便会充满车内，清除异味的效果好。 4. 车用香品使用注意事项 （1）认真选购 ①在选购车用香品时，应根据香品的选购原则，仔细阅读香品的说明书，检查产品质量，查看包装及密封性。 ②注意产品的生产单位及出厂日期、保质期等。 ③要购买正规生产厂家的产品，避免使用过期产品及伪劣产品。 （2）车用香品的更换 ①合理的更换方法。 当一种香品用尽，或未用尽而更换时，首先将原有香品容器拿走，把车窗打开，使车内的原来香品的气味散尽。待毫无残留时，才可更换另一种车用香品。 ②更换时间。 最好选择在收车之后拿走旧香品容器，在第二天开车一段时间后再换上另一种香品，这样可以有充足的时间散尽旧香品气味，使旧香品气味彻底清除。 二、转向盘装饰 转向盘装饰较为简单，常用的装饰方法为加装转向盘套。转向盘套种类繁多，主要作用为保暖和保护转向盘免受过度磨损。 三、变速杆装饰 变速杆应保证驾驶员能准确可靠地使变速器挂入所需要的任一挡位工作，并可随时使之退到空挡。大多数汽车的变速器布置在驾驶员座位附近，变速器操纵杆由驾驶室底板伸出，驾驶员可直接操纵。 |  |  |
| 课堂小结 | 1.教师简要总结本节课的要点。 2.学生总结回顾知识点。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |