| 章次及 名称 | 绪论 汽车生产过程 |  |  | 学时数 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.掌握汽车制造业的特点； 2.掌握汽车产业结构的演变与发展； 3.掌握汽车制造的新技术新工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点： 1.汽车的生产过程，汽车制造业的特点； 2.汽车制造的新技术新工艺 教学难点：无 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 《汽车车身制造技术》课程是汽车制造与试验技术专业核心课程。本课程的主要内容是汽车零部件的制造工艺和汽车车身的生产过程。 二、汽车车身的发展历史 1886年，德国工程师卡尔本茨 制造出了第一台汽油发动机，他把这台发动机装到了自己家的马车上。这是世界上第一台现代汽车，卡尔本茨被称为现代汽车之父，也是奔驰汽车的创始人之一。这台汽车的车身还谈不上什么 设计，只是在当时的一台马车上安装了汽油发动机。 三、汽车的生产过程 汽车的生产过程是指将原材料转变为汽车产品的全过程。汽车的生产过程包括毛坯的制造、零件的机械加工、热处理、总成的装配和汽车总装等生产过程。此外，为保证生产的正常进行和产品质量，汽车生产过程还包括各生产环节之间的运输、保管、产品的销售及售后服务等服务过程。 汽车是一种复杂的机电产品，它的生产涉及多个行业，比如机械制造行业、玻璃制造行业、橡胶制造行业、电子电器制造行业、石油化工制造行业等。一家汽车制造企业是不可能承担汽车全部零件及总成的生产的，一个汽车制造企业通常只完成生产过程中的主要零部件及总成的生产，如发动机、变速器、驱动桥、车架、驾驶室等总成中主要零件的制造和装配，其他零部件，如橡胶轮胎制品、玻璃制品、电子电器装置，蓄电池、机油、燃油、刹车液等，则由专业的企业来进行生产。 在汽车制造企业内部，一般按产品专业化和工艺专业化的原则，设置铸造、锻造、热处理、发动机、变速器、传动器、驱动桥、转向器等子公司或车间。它们可以制造不同车型的多种零件或总成，以保证产品的质量和降低制造成本。总之，汽车产品的生产过程较为复杂，它需要由社会之间的大协作生产才能完成，不是一个企业所能完成的。 四、汽车车身结构 汽车的制造过程如此复杂，其中一个重要原因就是汽车车身结构的复杂。汽车车身结构主要包括车身壳体、车前板件、车门、车窗、车身外部装饰件和内部装饰件、座椅及通风装置等。在货车和专用汽车上还有货箱和其他装备。 五、汽车材料 1.高强度钢板 高强度钢板是车身的主要材料，就是在低碳钢中加入适当微量元素轧制而成的，其抗拉强度高，是普通低碳钢板的2～3倍；延深性能非常好，可轧制成很薄的板料。常用的类型有含磷冷轧钢板、烘烤硬化冷轧钢板、双相冷轧钢板、镀锌钢板等。高强度钢板广泛用于制造汽车车门、顶盖、发动机盖、行李箱盖、车身底板等部件。 - 2.铝合金 - 同钢材相比，铝合金具有密度小、强度高、耐腐蚀性好、热稳定性好、易成形等优点，目前在汽车车身制造中得到越来越广泛的应用。同传统的钢铁车身相比，全铝车身骨架和外板结构的质量大幅减轻，对汽车轻量化具有重要的意义。 3.镁合金 钛合金 镁合金的密度很小，但其比强度及比刚度高、导热性好、电磁屏蔽能力强、尺寸稳定性好，因此在航空工业和汽车工业中得到了广泛的应用。镁合金可用于制造车门门框和耐碰撞的镁合金骨架、内板等部件。 钛合金具有优良的抗蚀性，仅为钢材密度的60%，但强度和硬度比钢材更大，因此钛合金制造的车身零部件比钢制零部件更轻、更坚固，耐腐蚀性更好。 4.蜂窝夹芯复合板 在两层薄面板中间夹一层厚而且很轻的蜂窝板就制成了蜂窝夹芯复合板。蜂窝常用的材料有纸蜂窝、玻璃布蜂窝、铝蜂窝等。面板一般采用玻璃钢、塑料、钢板、铝板等材料。蜂窝夹芯复合板多用于制造车身外板、车门、车架、保险杠、座椅框架等零部件。 5.泡沫合金板 泡沫合金板是用粉末合金方法制造而成，具有密度小、弹性好等特点，受力压缩变形后，可凭自身弹性恢复原来的形状。泡沫合金面板的种类有泡沫铝合金、泡沫锌合金、泡沫锡合金、泡沫钢板等。目前，泡沫铝合金常用于制造汽车发动机罩、行李箱盖等零部件。 6.工程塑料 同通用塑料相比，工程塑料具有良好的机械性能、电性能、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等，且密度比金属材料小，成形时 能耗少，有助于实现汽车轻量化。工程塑料制造的车身组件 有 车身内外装饰件、散热器面罩、保险杠和车轮护罩等。 - 7.高强度纤维复合材料 - 高强度纤维复合材料是由有机高分子、无机非金属和金属等原材料复合而成。目前，在汽车上应用的高强度纤维复合材料主要有玻璃纤维增强树脂复合材料和碳纤维增强树脂复合材料等。其中，玻璃纤维增强树脂复合材料具有良好的耐磨性、绝缘性及可塑性，所需的成形模具加工工艺简单，制造成本低，因此常用于制造车身覆盖件、前后围覆盖件及货车驾驶室等。 目前，轿车车身的重量及材料消耗量正逐年降低，但钢铁、有色金属等材料仍是轿车的主要材料。其中，为了减轻轿车的重量，在用金属材料的过程中正在考虑，把钢铁的用量不断减少，有色金属材料则在不断增加，尤其是铝和镁，这是发展的方向。 |  |  |  | 2 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1．学习本课程的目的、要求是什么？本课程的特点是什么？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 通过课堂讲授，同学们初步了解了本课程在专业课程体系中的重要性、学习本课程的方法，初步掌握冲压加工工艺过程的相关概念。讲解时，突出采用以下教学方法以提高教学效果： 1．强调不论制造业发展到什么水平，都离不开本课程涉及的工艺理论的基本内容，从而突出本课程的基础性、必要性、重要性。 2．讲解时，做到理解概念，辅以多个案例说明；层级关系用一个树形图阐明，最后举一个综合实例加以巩固。 |  |  |  |  |  |  |