| 章次及 名称 | 模块二 汽车零件锻造技术 任务1 锻造的特点 |  |  | 学时数 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.了解锻造的历史 2.掌握锻造的分类、特点及在实际中的应用 3.学会分析金属的锻造性能 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点： 1.锻造的特点与应用 2.金属的锻造性能 教学难点：金属的锻造性能 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 - 什么是锻造？ - 锻造就是锻打，挤压，就是利用冲击力或者压力使金属产生塑性变形，获得所需要的形状和尺寸的零件。各类钢材和大多数有色金属，还有一些合金材料都有一定的可塑性，所以它们都可以在常温下或在加热后进行锻造加工。 二、锻造的特点与应用 1.锻造的优点 （1）金属材料经过锻造后，内部组织得到改善，提高了金属的力学性能和物理性能。这是因为在经过压力加工过的金属材料，具有细晶粒结构；能使粗大枝晶和各种夹杂物都沿着金属流动的方向被拉长，呈现出纤维组织；并使毛坯在铸造时的内部缺陷（如微裂纹、气孔、疏松等）得以压合，因而提高了金属的力学性能。 （2）锻造时金属材料在塑性状态下发生体积转移，无需切除材料，故锻造时材料利用率高，能节约大量金属材料，同时也节约了切削加工工时。 （3）锻造工艺容易实现机械化、自动化，具有较高的生产效率，提高了劳动生产率。 （4）锻造有很大的灵活性。 2.锻造的缺点 （1）由于锻造过程中金属是在固态时流动，故变形量不可能太大，工件的形状不能太复杂。 （2）锻造设备和模具等投资较大，成本比较高。 （3）用自由锻造的方式获得的产品形状比较简单，生产外形和内腔复杂的零件较为困难，甚至是不可能的。同时，获得的锻件表面质量比较差，对于表面精度要求较高的零件，仍需要进行切削加工。 3.锻造在汽车制造中的应用 三、金属的锻造性能 什么样的金属适合用来锻造，什么样的金属不适合用来锻造呢？这就是金属的锻造性能，又称为金属的可锻性，是金属材料的重要工艺性能之一。简单来讲，金属的塑性好，锻造性能就好；金属的塑性不好，锻造性能就差。金属锻造性能的好坏常用金属的塑性变形能力和变形抗力作为衡量指标。影响金属锻造性能的因素有很多，可以从以下两个方面来分析： 1.金属的化学成分 2.金属的变形温度 |  |  |  | 2 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 汽车零部件中哪些是用锻造工艺生产的？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.锻造就是利用冲击力或者压力使金属产生塑性变形，获得所需要的形状和尺寸的零件。 2.锻造的优点 （1）金属材料经过锻造后，提高了金属的力学性能。 （2）锻造时金属材料在塑性状态下发生体积转移，无需切除材料，故锻造时材料利用率高，能节约大量金属材料，同时也节约了切削加工工时。 （3）锻造工艺容易实现机械化、自动化，具有较高的生产效率，提高了劳动生产率。 （4）锻造有很大的灵活性。 锻造的缺点 （1）由于锻造过程中金属是在固态时流动，故变形量不可能太大，工件的形状不能太复杂。 （2）锻造设备和模具等投资较大，成本比较高。 （3）用自由锻造的方式获得的产品形状比较简单，生产外形和内腔复杂的零件较为困难，甚至是不可能的。同时，获得的锻件表面质量比较差，对于表面精度要求较高的零件，仍需要进行切削加工。 3.汽车发动机中的曲轴、连杆、凸轮轴，前桥中的转向节、转向节臂，后桥中的后车轴、外壳末端，差速器里的主动小齿轮、环齿轮，前悬架中的上悬臂、下悬臂等零部件均采用锻造工艺制造而成。 4.影响金属塑性变形的因素，主要有金属的化学成分、金相组织、变形温度和变形速度等几个方面。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 模块二 汽车零件锻造技术 任务2 锻造的生产方法 |  |  | 学时数 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ( )试验课 ( )实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 掌握自由锻造、模型锻造、胎模锻造的主要工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点： 1.自由锻造 2.模型锻造 3.胎模锻造 难点：三种工艺方法的比较选择 考核点：自由锻造、模型锻造、胎模锻造 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 锻造的生产方法多种多样，根据被锻造金属变形时的温度可分为热锻、温锻和冷锻；根据工作时所受作用力的来源可分为手工锻造、机器锻造；根据所用设备和工具的不同可分为自由锻造、模型锻造、胎模锻造和特种锻造。 二、自由锻 自由锻是采用简单的通用工具，在设备上或者下砧铁之间对坯料实施外力，让其成型来获得所需几何形状的方法，加工出来的成品被称为自由锻件，比较适合加工批量不大且可采用锻锤与液压机等锻造设备对坯料进行成型加工的锻件。一般采用热锻方式。 1.自由锻的基本工序 自由锻是锻造常用的生产方法，自由锻工序分为基本工序、辅助工序和精整工序。基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、弯曲、切割、扭转、错移等。在实际生产中，一个锻件往往要经过以上几种生产方法的组合才能完成。 （1）镦粗。 （2）拔长。 （3）冲孔。 （4）切割。 （5）弯曲。 （6）扭转。 （7）错移。 自由锻的辅助工序包括压钳口、倒棱、压肩等。自由锻的精整工序是对已成形的锻件表面进行平整，清除毛刺、校直弯曲、修整鼓形等。 2.自由锻的特点及应用 自由锻所用的工具、设备简单，通用性大；工艺灵活，锻件的质量范围大，锻件质量可以从几百克到几百吨不等。但是，自由锻是依靠人工来控制锻件的形状和尺寸，故锻件的形状和尺寸精度低，后续的加工余量大，且劳动生产效率低，劳动强度大，对工人操作技术要求高。因此，自由锻适用于结构形状简单锻件的单件小批量生产。但是，对于大型锻件，如大型发电机的叶轮主轴、多拐曲轴、水轮机叶片、火车轮轴等，自由锻仍是唯一的锻造方法。 自由锻分为手工锻和机器锻两种。其中，手工锻只能生产小型锻件，生产 - 自由锻零件的结构工艺性 （1）锻件尽量设计成方形、圆柱形结构，避免楔形、曲线形、锥形等结构，以减少专用工具的使用。 （2）锻件表面交接处尽量设计成平面与圆柱体交接或平面与平面交接，以保证平滑过渡。 （3）锻件上不得带有加强筋或表面凸台，通常采用增加壁厚的方式来提高强度。 （4）锻件横截面变化应平缓，当形状较为复杂时，可分解成几个简单形状的锻件，再通过焊接等方式组合为一个整体。 三、模锻 1.模锻的分类 2.模锻的特点及应用 与自由锻相比，模锻的生产效率高，机械加工余量小，材料消耗低，操作简单，易实现机械化和自动化；锻件表面粗糙度值小，尺寸精确，加工余量小，节省了金属材料，材料利用率高；减少了切削加工的工作量，有些可作为零件直接使用；能锻造形状较为复杂的锻件。另外，在模锻过程中，因坯料受到锻模的挤压改善了材料性能，提高了锻件质量。但模锻也存在一些缺点，比如:模锻设备投资大，模具费用昂贵，制造成本高;且每种锻模仅能加工一种锻件，模具的互换性小;新锻件的模具设计、制造复杂;能耗大；受锻模设备吨位限制，模锻件质量一般不超过150 公斤。 因此，模锻适用于中小型锻件的成批和大量生产，广泛应用于汽车、拖拉机、飞机、机床和动力机械等行业。 小结： 模锻的优点：能锻造形状较为复杂的锻件；生产效率高；锻件尺寸精度高，表面粗糙度值小，加工余量小，材料利用率高；降低了工人的劳动强度，易于实现机械化，可成批大量生产。 模锻的缺点：模锻设备投资大，模具制造成本高，对材料要求高，模具的互换性小;能耗大；不能制造质量过大的零件。 模锻的应用：适用于中小型锻件的中批量和大批量生产。 3.模锻件的结构工艺性要求 四、胎模锻 胎模锻是在自由锻设备上加用上可方便移动的简单模型生产锻件的工艺方法。这些专门制作的简单模型，简称胎模。胎模是一种不固定在锻造设备上的锻模，其结构较简单，通过组合多个模具可完成不同的锻造工序。胎模锻结合了自由锻与模锻各自的优点，因此在生产中得到较广泛的应用。 与自由锻相比，胎模锻的优点为： （1）胎模锻件的形状和尺寸可由模具来保证，所以对工人的技术要求不高，操作简便。 （2）胎模锻件的形状较准确，尺寸精度高，加工余量小,故既能节约原材料，又可减少后续的切削加工时间。 （3）胎模锻件在胎模内成形，锻件内部组织致密，纤维分布合理,故锻件具有较好的力学性能。 与模锻相比，胎模锻的优点为： （1）胎膜锻造不需要昂贵的模锻设备，用自由锻设备即可,从而扩大了自由锻设备的应用范围。 （2）胎膜锻工艺操作灵活，能够用较小的设备成形较大的锻件。 （3）胎模结构较简单，可以通过多个小型模具的组合来制作不同形状的锻件。 |  |  |  | 2 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1.锻造的特点与应用 2.金属的锻造性能 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | - 汽车发动机中的曲轴、连杆、凸轮轴，前桥中的转向节、转向节臂，后桥中的后车轴、外壳末端，差速器里的主动小齿轮、环齿轮，前悬架中的上悬臂、下悬臂等零部件均是采用锻造工艺制造而成。 - 自由锻，模锻和胎模锻的优缺点 |  |  |  |  |  |  |