| 章次及 名称 | 模块三 车削技术 |  |  | 学时数 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ( )试验课 ( )实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 了解车削技术的历史，熟悉车削技术的特点、分类，掌握车削技术的过程、特点及应用，熟悉机床卡盘的种类和特点，掌握车削工件的装夹方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：判别汽车的车削零件的构造与车削技术要求，掌握车削技术的过程、特点及应用。 教学难点：机床卡盘的种类和特点，掌握车削工件的装夹方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 任务1 车削基础知识（2课时） 一、课程引入 在机械制造中，车削是使用最广泛的一种加工方法，主要用于加工各种回转表面，如车削内外圆柱面、圆锥面、环槽及成形回转面，也可以车削端面、车削螺纹，还可以进行钻孔、扩孔、铰孔和滚花等工作。车削加工是在车床上利用工件相对于刀具旋转对工件进行切削加工的方法。车削加工的切削能主要由工件而不是刀具提供。车削是最基本、最常见的切削加工方法，在生产中占有十分重要的地位。 二、切削加工知识 1.车削是一种切削加工工艺，所以在学习车削工艺之前，先了解什么是切削加工。 切削加工是指采用切削工具将坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑，使工件获得所需形状、尺寸和表面质量的加工方法。切削加工分为钳工和机械加工。 2.切削运动 切削运动是机床为实现加工所进行的刀具和工件间的相对运动。切削运动按照其在切削过程中的作用不同可分为主运动和进给运动。 3.刀具材料 在切削加工过程中、刀具的切削部分承受着冲击、振动、很高的温度和应力、剧烈的摩擦等。因此刀具材料必须具备高的硬度和耐磨性、高的耐热性、足够的强度和韧性以及良好的工艺性和经济性等。 三、车削基础知识（知识视频3-1 车削加工片段） 车削是指在车床上利用工件的旋转和刀具的移动来改变毛坯形状和尺寸，将其加工成所需零件的一种切削方法。 1.车削的加工范围 车床除了车外圆以外，还可以车圆锥面、车端面、车槽、切断、钻孔、钻中心孔、镗内孔、铰孔、车成形面、滚花、车螺纹和盘绕弹簧等。 2．车床的种类及编号（知识视频3-2 车床的组成） 车床是切削加工的最主要设备，是应用最广泛的机械加工设备之一，其数量占机床总数的20%～35%，其中又以卧式车床的应用最为广泛，占车床类机床的60%左右。车床可分为卧式车床、立式车床、转塔车床、多轴自动和半自动车床、多刀车床、仿形车床、数控车床和车削中心等。 车床依其类型和规格，可按类、组、型三级编成不同的型号。例如，型号C6132中的字母与数字的含义如下： 四、车削加工精度 车削加工的尺寸精度较宽，一般可达IT12～IT7，精细车时可达IT6～IT5；表面粗糙度Ra值的范围一般是6.3～0.8 um。按所获得的加工精度和表面粗糙度的不同，车削加工可分为粗车、半精车、精车和精铣车，它们的经济精度如表3-1所示。 - 五、切削用量三要素的选取原则 切削用量包括切削速度、进给量和背吃刀量（切削深度），俗称切削用量三要素。切削速度（vc）就是刀具相对于工件的主运动速度。进给量（f）就是在单位时间内，刀具和工件沿进给方向相对移动的距离。切削深度（ap）又称为背吃刀量，就是刀具切入毛坯的深度。 （一）粗加工阶段 因为粗加工阶段，不需要考虑加工的表面质量，所以切削用量的选取就只考虑以最快的速度去除工件的大部分的多余材料，也就是考虑加工的效率。选取切削用量时，首先选取背吃刀量，然后选取进给量，最后选取切削速度。 1.背吃刀量的选取 在保证机床动力和整体结构刚度的前提下，尽可能选取较大的背吃刀量。背吃刀量对刀具的使用寿命影响最小，背吃刀量越大，切削加工效率越高。 2.进给量的选取 在保证整体结构刚度和技术条件允许的情况下，尽可能选取较大的进给量。进给量对刀具使用寿命的影响介于背吃刀量和切削速度之间。 3.切削速度的选取 根据刀具的耐用度确定合适的切削速度，切削速度不要选的太大。因为 切削速度对刀具使用寿命的影响最大，切削速度越高，刀具的磨损就越快，使用寿命也就越短。 （二）精加工阶段 精加工时，切削用量的选取就要考虑保证工件的尺寸精度和表面质量了。所以，切削用量三要素的选取需要综合考虑： 1.背吃刀量的选取 根据工件的尺寸精度选取合适的背吃刀量，通常取0.5～1 mm。背吃刀量越大，工件的尺寸精度越难以保证。 2.进给量的选取 根据工件表面质量选取合适的进给量。进给量越小，工件的表面粗糙度越小，表面质量就越高。 3.切削速度的选取 根据刀具的使用寿命选取合适的切削速度。切削速度越高，精度越高，但刀具的磨损也越快，刀具使用寿命就越短。 简单来讲，就是粗加工时背吃刀量和进给量选大一点，加工快一些，精加工时背吃刀量和进给量选小一点，加工质量能得到保证。但实际上是要根据不同材料，不同精度要求，不同设备等综合考虑来选取切削三要素的。有经验的技术工人会根据自己的工作经验来确定这些参数，可以称为经验值。 七、小结 1.了解车削技术的历史; 2.了解车削技术的特点、分类; 3.掌握车削技术的过程、特点及应用； 任务2 车床上工件的安装（4课时） 一、课程引入（知识视频3-3 车床的装夹方式） 车削时为保证加工精度及表面质量，应根据工件的形状及大小，选择合适的装夹方式。 二、三爪卡盘（知识视频3-4 三爪卡盘） 三爪卡盘又称三爪自动定心卡盘，它的三个爪是联动的，能自动定心。三爪卡盘是车床最常用的附件，装夹操作方便，但定心精度不高，工件上同轴度要求较高的表面，应尽可能在一次装夹中车出。 三、四爪卡盘（知识视频3-５ 四爪卡盘） 四爪卡盘也是车床常用的附件，四爪卡盘上的四个卡爪分别通过转动螺杆实现单动，如图4-5（a）所示。根据加工的要求，利用划线盘校正后，能实现较高的安装精度，如图4-5（b）所示。四爪卡盘的夹紧力大，适用于夹持较大的圆柱形工件或形状不规则的工件。 四、顶尖安装（知识视频3-6 顶尖装夹） 较长或加工工序较多的轴类工件，为保证工件同轴度要求，常采用双顶尖的装夹方法，图3-8（a）所示。工件支承在前后两顶尖之间，由卡箍、拨盘带动旋转。前顶尖装在主轴锥孔内，与主轴一起旋转；后顶尖装在尾架锥孔内固定不转。有时亦可用三爪卡盘代替拨盘，如图3-8（b）所示，此时前顶尖用一段钢棒车成，夹在三爪卡盘上，卡盘的卡爪通过鸡心夹头带动工件旋转。 五、花盘（知识视频3-7 花盘装夹） 在车削形状不规则或形状复杂的工件时，三爪、四爪卡盘或顶尖都无法装夹，必须用花盘进行装夹（参见图3-9）。花盘工作面上有许多长短不等的径向导槽，使用时配以角铁、压块、螺栓、螺母、垫块和平衡铁等，可将工件装夹在盘面上。安装时，按工件的划线痕进行找正，同时要注意重心的平衡，以防止旋转时产生振动。 六、中心架和跟刀架的使用（知识视频3-8 中心架与跟刀架） 当车削长度为直径20倍以上的细长轴或端面带有深孔的细长工件时，由于工件本身的刚性很差，受切削力的作用时，往往容易产生弯曲变形和振动，容易把工件车成两头细中间粗的腰鼓形。为防止上述现象发生，需要附加辅助支承，即中心架或跟刀架。 1.中心架 中心架一般用于加工刚性较差的细长轴或直径较粗无法穿入主轴孔、外圆同轴度要求较高、长度较长的工件。 2.跟刀架 对不适宜用调头车削以及不能使用中心架的细长轴，可采用跟刀架支承进行车削。这样可以抵消径向切削力，提高车削细长轴的形状精度，减小表面粗糙度。常用的跟刀架有两爪跟刀架和三爪跟刀架两种，如图3-11所示。 - 七、工件在心轴上的安装（知识视频3-9 心轴） - 精加工盘套类零件时，若孔与外圆的同轴度、孔与端面的垂直度等要求较高时，工件需要安装在心轴上进行加工，如图3-12所示。此时应先加工孔，然后以孔定位安装在心轴上，再一起安装在两顶尖上进行外圆和端面的加工。 八、小结 1.熟悉机床卡盘的种类和特点。 2.掌握车削工件的装夹方法。 |  |  |  | 2 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 任务一 1．车床可以加工哪些项目？ 2.车削三要素是哪些？ 任务二 1．车床可以加工哪些项目？ 2.车削三要素是哪些？ 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 任务一 1.本任务学习了车削基础知识。这次课的重点是车削加工精度和切削用量三要素的选取原则，这也是我们初学者的难点所在。这需要我们在以后的工作中多积累经验，才能做到精确选取，科学选取。 2．讲解时，做到理解概念，辅以多个案例说明；层级关系用一个树形图阐明，最后举一个综合实例加以巩固。 任务二 1.学习了车削工件的装夹方法。这次课的重点是工件夹具的选取，这也是我们初学者的难点所在。这需要我们在以后的工作中多积累经验，才能做到精确选取，科学选取。 2．讲解时，做到理解概念，辅以多个案例说明；层级关系用一个树形图阐明，最后举一个综合实例加以巩固。 |  |  |  |  |  |  |