| 章次及 名称 | 模块四 汽车零件铣削技术 任务1 铣削基础知识 |  |  | 学时数 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.了解铣削加工的特点与应用; 2.了解铣削机床的种类与选用; 3.了解铣削刀具的种类与用途； |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 重点： 1.铣削的特点及加工范围 2.铣床、铣床附件、铣刀 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 铣削加工广泛地应用于汽车制造过程中，例如汽车曲轴、连杆、变速器箱体等零件的加工，汽车车身的冷冲压模具也是通过铣削加工而来的。通过铣削我们能够完成各类平面、槽及复杂曲面的加工，满足零件在尺寸精度、形状精度以及位置精度方面的较高要求，确保零件加工质量。 二、铣削的特点及加工范围 铣削特点主要包括以下几个方面： 1.高效性：铣削可以在较短的时间内完成大量的加工任务，因为它可以同时进行多个切削过程，而且切削速度较快。 2.精度高：铣削可以实现高精度的加工，因为它可以通过控制刀具的位置和方向来控制加工件的形状和尺寸。 3.灵活性强：铣削可以适应不同形状和尺寸的加工件，因为它可以使用不同形状和尺寸的刀具，并且可以在不同的方向上进行切削。 4.表面质量好：铣削可以实现较好的表面质量，因为它可以通过控制刀具的切削参数来控制表面的光洁度和粗糙度。 5.加工范围广：铣削可以加工各种材料，包括金属、塑料、木材等，因此可以应用于多个领域，如航空、汽车、电子等。 铣削具有高效、精度高、灵活性强、表面质量好和加工范围广等特点，因此在机械加工中得到了广泛的应用。 三、铣床 铣床种类很多，主要类型有升降台铣床、龙门铣床、工具铣床、仿形铣床和各种专门化铣床（如键槽铣床、曲轴铣床等）。数控铣床、加工中心是现代化机械加工的主要机床，可以加工形状很复杂的工件，应用也较为普遍。 - 1.升降台铣床 - 升降台铣床应用较为广泛，它的主要特点是有沿床身垂直导轨运动的升降台，工作台可随着升降台做上下（垂直）运动，工作台在升降台上还可以做纵向和横向运动。这类铣床按主轴位置不同，又可分为卧式万能升降台铣床和立式升降台铣床两种。 四、铣床附件 为了扩大加工范围，提高生产效率，常在铣床上配置相应的附件，其中主要的有机床用平口虎钳、回转工作台、万能分度头、立铣头等。 五、铣刀 铣削过程中每个刀齿逐渐切入，形成断续切削，加工中会产生冲击和振动。但是铣刀旋转一圈每个刀齿切削一次，每个刀刃的切削过程是不连接的，刀刃与工件接触时间短，刀体体积较大，冷却条件好，能够获得较高的生产率、刀齿散热较好，减少了铣刀磨损，有利于延长铣刀的使用寿命。 铣刀分类 根据铣刀的安装方式，铣刀可分为带孔铣刀和带柄铣刀两类。 （1）带孔铣刀多用于卧式铣床，应用范围较广泛。常用的带孔铣刀有圆柱铣刀、三面刃铣刀、锯片铣刀、角度铣刀和半圆弧铣刀等。 |  |  |  | 2 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1.铣削的特点是什么？ 2.铣削的加工范围是什么？ 3.常见铣床的类型有哪些？如何正确选用铣床？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.铣削可以加工各种零件的平面、台阶面、沟槽、成形表面、螺旋表面等。 2.铣削具有高效、精度高、灵活性强、表面质量好和加工范围广等特点，因此在机械加工中得到了广泛的应用。 3.铣床种类很多，主要类型有升降台铣床、龙门铣床、工具铣床、仿形铣床和各种专门化铣床（如键槽铣床、曲轴铣床等），数控铣床、加工中心的应用也较为普遍。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 任务2 铣削加工工艺 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ( )试验课 ( )实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.掌握铣削加工的工艺过程、特点及应用； 2.掌握典型铣削类零件结构特点与加工工艺过程。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点： 1.铣削加工工艺 2.加工工序的划分 难点：铣削加工工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 1.由于铣刀是多刃旋转刀具，铣削时多个刀齿同时参加切削，每个刀齿又可间隙参加切削和轮流地进行冷却。因此，铣削可采用较高的切削速度，获得较高的生产率。 2.铣刀种类多，加工范围广，能加工平面、斜面、沟槽、成型面、凸轮、齿轮等。 3.铣刀每个刀刃的切削过程是不连接的，刀刃与工件接触时间短，刀体体积较大，冷却条件好，减少了铣刀磨损，有利于延长铣刀的使用寿命。 4.铣削过程中，同时参加切削的刀刃数是变化的，每个刀刃的切削厚度也是变化的，因此切削力变化较大，工件与刀刃间容易产生振动，限制切削速度的提高，也影响工件的加工质量。 二、铣削的加工范围 比较广，常见的有铣平面、铣斜面、铣沟槽、铣成形面、铣螺旋槽和齿轮加工等。 一、铣平面 铣平面可以在卧式铣床和立式铣床上进行，常用的刀具有镶齿端铣刀、圆柱铣刀、套式立铣刀、三面刃铣刀和立铣刀等。 二、铣斜面 斜面是工件上常见的结构之一，铣削斜面的方法有如下几种： 使用万能铣头铣斜面：转动万能铣头使刀具相对于工件倾斜一定的角度来加工斜面。 利用分度头铣斜面：在一些圆柱和特殊形状的零件上铣削斜面时，可利用分度头将刀具转成所需角度来铣削斜面。 三、铣沟槽 一般传动轴上都有键槽，按照其结构特点可分为封闭式和敞开式两种。其中，铣封闭式键槽一般是在立式铣床上用键槽铣刀和立铣刀铣削。利用键槽铣刀铣封闭式键槽时，应按键槽宽度选择键槽铣刀，然后将铣刀中心对准轴的中心进行铣削；铣敞开式键槽一般是在卧式铣床上用三面刃铣刀铣削。 四、铣成型面 一般都是为特定的工件结构或加工内容专门设计制造的，如圆角面、凹槽、特形孔或特形台等。 - 五、铣削方式及其应用 - 六、铣削用量的选择 铣削用量包括铣削速度、进给量、铣削深度（背吃刀量、侧吃刀量）等。 基本原则：在保证铣削加工质量和工艺系统有足够刚度的前提下，尽可能提高生产率。 选用步骤：从刀具耐用度出发，先选用较大的铣削深度（背吃刀量、侧吃刀量），其次确定进给量，最后确定切削速度。 选择方法：根据加工余量、切削用量手册，并结合实践经验选择。 - 1.铣削深度 - 2.进给量 - 3.铣削速度 - 铣削速度即铣削过程中铣刀切削刃最大直径处的线速度，单位为m/min，其计算公式为 七、加工工序的划分 1.加工阶段的划分 2.铣削加工工序的划分原则 按所用刀具划分 以同一把刀具完成的那一部分工艺过程为一道工序，这种方法适用于工件的待加工表面较多，机床连续工件时间较长，检查难度较大等情况。 按安装次数划分 以一次安装完成的那一部分工艺过程为一道工序，这种方法适用于加工内容不多的工件,加工完成后就能达到待检状态。 按粗、精加工划分 即粗加工中完成的那部分工艺过程为一道工序，精加工中完成的那一部分工艺过程为一道工序。这种划分方法适用于加工后变形较大，需粗、精加工分开的零件,如毛坯为铸件，焊接件或锻件。 按加工部位划分 即以完成相同型面的那一部分工艺过程为一道工序，对于加工表面多而复杂的零件,可按其结构特点（如内形、外形、曲面和平面等）划分成多道工序。 3.铣削加工顺序的安排原则 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： - 铣削加工工序的划分原则。 - 2 .铣削加工顺序的安排原则。 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.常见的有铣平面、铣斜面、铣沟槽、铣成形面、铣螺旋槽和齿轮加工等。针对不同铣削类型能够合理选用刀具。 2. 结合箱体零件的结构特点，详细介绍了铣削加工工艺。 3.按照铣削加工要求，综合考虑铣削加工工序的划分原则，安排加工顺序。尤其要考虑铣削加工工序与其他工序的衔接。 |  |  |  |  |  |  |