| 章次及 名称 | 模块七 汽车车身焊接技术 任务1 什么是焊接 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第1周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.能够描述什么是焊接； 2.掌握焊接的特点、分类； |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：焊接的特点及分类。 教学难点：焊接的特点及分类。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | （一）焊接的定义 被焊工件(同材质或者不同材质)通过加热或加压(或两者并用), 采用或不用填充金属, 使被焊工件达到原子间结合而形成永久性连接的工艺过程，如图7－2所示。焊接应用广泛，既可用于金属，也可用于非金属。 （二）焊接的特点 1.优点 （1）连接性能好，密封性好，承压能力高 ； （2）省料，重量轻，成本低； （3）加工装配工序简单，生产周期短 ； （4）易于实现机械化和自动化。 2.缺点 （1）焊接结构是不可拆卸的，更换修理不便 ； （2）接头的组织和性能发生变化，往往是变坏； （3）产生焊接残余应力和焊接变形； （4）产生焊接缺陷，如裂纹、未焊透、夹渣、气孔等。 （三）焊接的分类 1.熔焊 是焊接过程中，将焊件接头加热至熔化状态，不加压完成焊接的方法。 （1）气焊 （2）手工电弧焊 （3）埋弧焊 （4）气电焊：（气体保护焊）利用保护气体来保护焊接区的电弧焊。 （5）离子弧焊 2.压焊 是焊接过程中必须对焊件施加压力（加热或不加热），以完成的焊接方法。 （1）摩擦焊 （2）电阻焊 3.钎焊 是采用比母材熔点低的金属材料，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头之间间隙并与母材相互扩散实现联接焊件的方法。 （1）烙铁钎焊 （2）火焰钎焊 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1.焊接的定义是什么？2.焊接的主要分类有哪些？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.焊接过程中，工件和焊料熔化形成熔融区域，熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中，通常还需要施加压力。焊接的能量来源有很多种，包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。 2.焊接技术属于连接技术的范畴，被焊接的材料不仅在宏观上建立了永久性的联系，而且在微观上建立了组织之间的内在联系。 3.焊接的方法种类种类繁多，19世纪末之前，唯一的焊接工艺是铁匠沿用了数百年的金属锻焊。最早的现代焊接技术出现在19世纪末，先是弧焊和氧燃气焊，稍后出现了电阻焊。20世纪早期，随着第一次和第二次世界大战开战，对军用器材廉价可靠的连接方法需求极大，故促进了焊接技术的发展。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 模块七 汽车车身焊接技术 任务2 汽车车身常用焊接方法 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 |  | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.能够描述车身焊接工艺； 2.掌握车身焊装程序； |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：车身焊装程序。 教学难点：车身焊装程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | （一）气体保护电弧焊 气体保护电弧焊是用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊方法，简称气体保护焊。焊接时直接从焊枪喷嘴中连续送出的气流，在电弧周围形成局部的气体保护层，使电极端部、熔滴和熔池金属处于保护气罩内，与空气隔绝，从而保证焊接过程的稳定，获得质量优良的焊缝。 （1）氩弧焊 氩弧焊是使用氩气作为保护气体的一种气体保护电弧焊方法。焊接时，氩气流从焊枪喷嘴中连续喷出，在电弧区形成严密的保护气层，将电极和金属熔池与空气隔离。同时，利用电极(钨极或焊丝)与焊件之间产生的电弧热量，来熔化附加的填充焊丝或自动送给的焊丝及基本金属形成熔池，液态熔池金属凝固后形成焊缝。 2）氩弧焊的特点 氩弧焊除了具有气体保护焊共有的特点外，还有如下特点： ①保护效果好，能获得较为纯净及高质量的焊缝。 ②焊接变形与应力小，尤其适宜于焊接很薄的材料。 ③焊接范围很广 3）氩弧焊的分类 氩弧焊根据所用的电极材料不同，可分为钨极(不熔化极)氩弧焊和熔化极氩弧焊。按其操作方式又可分为手工、半自动和自动氩弧焊。根据采用的电源种类，又可分为直流氩弧焊、交流氩弧焊和脉冲氩弧焊等。 （2）钨极氩弧焊 钨极氩弧焊是使用纯钨或活化钨(针钨、钨)为电极的氩气保护焊，简称TIG焊。钨极本身不熔化，只起发射电子产生电弧的作用，故也称不熔化极氩弧焊。 钨极氩弧焊时，由于所用的焊接电流受到钨极的熔化与烧损的限制，所以电弧功率较小，只适用于焊件厚度小于6mm的焊件。 1）钨极氩弧焊的焊接材料 钨极氩弧焊的焊接材料主要是钨极、氩气和焊丝。 （2）二氧化碳气体保护弧焊 CO2气体保护焊是利用CO2作为保护气体的一种熔化极气体保护电弧焊方法，简称CO2焊。其工作原理如图7—8所示，电源的两输出端分别接在焊枪和焊件上。盘状焊丝由送丝机构带动，经软管和导电嘴不断地向电弧区域送给；同时，CO2气体以一定的压力和流量送入焊枪，通过喷嘴后，形成一股保护气流，使熔池和电弧不受空气的侵入。随着焊枪的移动，熔池金属冷却凝固形成焊缝，从而将被焊的焊件连成一体。 （二）电阻焊 电阻焊是压焊中应用最广泛的一种焊接方法，现已在航空、汽车、自行车、地铁车辆、建筑行业、量具、刃具及无线电电器件等工业生产中得到了广泛应用。 （1）点焊 点焊是一种高速、经济的连接方法。由于点焊接头采用搭接形式，所以它主要适用于采用搭接接头，接头不要求气密，焊接厚度小于3 mm 的冲压、轧制的薄板构件。这种方法目前广泛应用于汽车驾驶室、金属车厢复板、家具等低碳钢产品的焊接。在航空航天工业中，多用于连接飞机、喷气发动机、火箭、低合金钢、不锈钢、铝合金及钛合金等材料制成的导弹部件。 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1. CO2气体保护焊的优点和缺点？2..防止熔核偏移的方法？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.二氧化碳气体保护焊的使用范围非常广，因为它所焊接的厚度不受限制，可以进行多层焊接、多道焊接，而最薄的焊接厚度可以达到一毫米左右的焊接板，所以在车身焊接中使用频率最高。 2.电阻焊的成本也比较低，而且操作比较简单，同时这种方法非常节省材料，在对车身进行焊接的时候，常常焊接的部位是车门、车顶以及车架，电阻焊的焊接方法有四种，有点焊、缝焊、凸焊以及对焊的方法。 3.点焊的焊接需要经过预压、通电以及断电锻压过程，预压的阶段是在焊接的时候对汽车板件施加压力，保证接头处于工件良好接触，要保证压力适中，如果过大，就会出现加 热不足的情况，那么就不容易焊透，反之，压力 小的话，就会导致焊点减小，无法焊接。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 模块七 汽车车身焊接技术 任务3 汽车车身焊接工艺 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 |  | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.能够描述什么是焊接； 2.掌握焊接的特点、分类； |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：焊接的特点及分类。 教学难点：焊接的特点及分类。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | （一）车身焊接工艺概述 汽车车身壳体是一个复杂的结构件，它是由百余种甚至数百种薄板冲压件经焊接、铆接、机械连接及粘接等方法联结而成的。 焊接设计的基本要求：尽量减少焊接点数和焊缝长度；不使焊缝过分接近、过于集中，零件的形状与尺寸应便于焊接，零件结构应尽量避免使用复杂的焊接装置，相互重叠的焊合钢板数量应尽量限制在两层。 1.薄板点焊件 2.厚板电弧焊零件 汽车车身零件结构多为薄钢板制件，车身冲压件的材料大都是具有良好焊接性能的低碳钢，焊接成为现代车身制造中应用最广泛的连接方式，表7—3列举了车身制造中常用的焊接方法以及典型应用实例。 汽车车身壳体是一个复杂的结构件，它是由百余种甚至数百种薄板冲压件经焊接、铆接、机械连接及粘接等方法联结而成的。 焊接设计的基本要求：尽量减少焊接点数和焊缝长度；不使焊缝过分接近、过于集中，零件的形状与尺寸应便于焊接，零件结构应尽量避免使用复杂的焊接装置，相互重叠的焊合钢板数量应尽量限制在两层。 （二）车身焊装工艺的特点 车身是具有复杂形面的壳体零件构成的一个完整车体，其中焊接是其主要的连接方法。车身装配焊接具有以下特点： （1）车身薄板冲压件的材料多为具有良好焊接性能的低碳钢。焊接是车身制造中应用最广泛的工艺方法 （2）车身制造中应用最多的是电阻焊，占整个焊接工作量的70%以上，有的几乎全部采用的是电阻焊，其次应用较多的是CO2气体保护焊，主要用于车身骨架总成的焊接。 （3）车身的焊装面几乎都沿空间分布，施焊难度大，故要求使用的焊装夹具的定位要迅速而准确，质量控制手段要完善，要应用先进的自动化生产线和大量焊接机器人，才能满足大批量的生产要求。 （4）车身薄壁板件或薄壁杆件刚性很差，焊装过程中必须使用多点定位夹紧的专用夹具，以保证各零件或合件在焊接处的贴合及相互位置，特别是门窗、孔洞的尺寸等。 （5）为了便于制造，在车身设计时通常将车身划分为若干个分总成，各分总成又划分为若千个合件，合件又是由若千个零件组成。车身焊装的顺序则是上述过程的逆过程。 （6）除了在冲压中要保证车身刚性外，合理的焊接工艺也是保证车身整体刚性的重要手段。在现代汽车制造中，先进的焊接工艺同时也是保证车身安全性的重要手段。 （7）车身焊装的方式与生产批量密切相关。对于单件小批量生产，一般采用手工方式和少量的焊装夹具，在一个或几个工位上完成全部焊装工作。对于大批量生产，焊装工作则转为使用大量焊装夹具和焊接机器人及完善的质量控制手段保证的自动化生产线来完成。 （三）轿车白车身的焊接程序 为了便于制造，车身设计时，通常将车身划分为若干个分总成，各分总成又划分为若干个合件，合件由若干个零件组成。车身焊装是将分总成和合件、零件焊装成车身总成。 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1.焊接设计的基本要求？2.车身焊装工艺的特点？作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.汽车车身壳体是一个复杂的结构件，它是由百余种甚至数百种薄板冲压件经焊接、铆接、机械连接及粘接等方法联结而成的。 2.焊接是车身应用最广泛的联结方式，车身制造中应用最多的是电阻焊，占整个焊接工作量的70%以上。 3.白车身焊接工艺流程是汽车制造中非常重要的一环，它直接关系到汽车的质量和安全性。白车身是指汽车的车身骨架，它是汽车制造的基础，也是汽车的重要组成部分。 |  |  |  |  |  |  |