《工业机器人应用技术》教案

项目5 工业机器人视觉检测分拣作业

| 授课日期 |  | 授课班级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教案主题 | 汽车轮毂视觉检测分拣作业 |  |  |
| 学时分配 | 理实一体化教学8学时 | 主讲教师 |  |
| 教学目标 | 1.知识目标： （1）了解视觉检测系统的工作原理。 （2）了解机器人与视觉系统的基本通信方式。 （3）熟悉套接字的使用方法。 （4）掌握分拣功能的程序编写及调试。 （5）掌握轮毂状态检测的程序编制方法。 2.技能目标： （1）能够设置机器人与视觉系统的通信。 （2）能够编制机器人与视觉系统的通信程序。 （3）能够进行轮毂状态检测的程序编制。 （4）能够实现分拣功能的程序编写及调试。 （5）能够完成视觉系统程序设计。 3.素质目标： （1）养成遇事勤思考、有思路、会分析、能解决的思维方式。 （2）养成严格遵守“7S规范”的操作习惯。 （3）树立绿色环保的理想。 （4）树立行业责任感的理想。 （5）提高团队协作的能力。 （6）提高数据分析的能力。 |  |  |
| 教学重点 | 机器人与视觉系统的基本通信方式。 |  |  |
| 教学难点 | 视觉系统程序设计 |  |  |
| 教学设计 思路 | 一、本单元教学内容重塑 1.重塑原则与方法 （1）原则：紧密围绕工业实际需求，确保学生所学知识与技能能直接应用于工业机器人视觉检测分拣的工作场景。着重培养学生的实践能力、问题解决能力以及创新思维，以适应未来复杂多变的工业环境。遵循学生的认知规律，由浅入深、从理论到实践逐步安排教学内容，帮助学生扎实掌握知识与技能。 （2）方法：打破传统学科界限，将机器人技术、机器视觉、自动化控制等相关知识进行有机整合，构建以工业机器人视觉检测分拣作业为核心的知识体系。引入实际项目案例，以项目任务驱动学生学习，让学生在完成项目的过程中掌握知识和技能，培养团队协作和自主学习能力。 2.内容结构 （1）基础理论 工业机器人基础：工业机器人的结构、分类、运动学原理。 机器视觉基础：视觉检测系统的组成、图像采集原理。 自动化控制基础：PLC 控制原理、传感器应用基础。 （2）视觉检测技术 工业相机标定：相机标定的目的、方法及实现步骤。 图像识别与分析：基于模板匹配、深度学习等方法的目标识别，缺陷检测与分析。 （3）分拣作业编程 机器人编程基础：工业机器人编程语言及指令系统。 视觉分拣编程实现：结合视觉检测结果，编写机器人分拣动作程序，实现精准分拣。 （4）系统集成与调试 系统搭建：工业机器人、视觉检测设备、输送线等硬件的连接与集成。 系统调试与优化：调试过程中的常见问题及解决方法，优化系统性能，提高分拣效率与准确率。 二、教学资源 1.教学视频 针对关键知识点和实践操作环节，制作一系列自建视频。如工业相机标定实操演示、机器人视觉分拣编程全过程展示、系统集成与调试步骤讲解等，这些视频更具针对性，紧密结合实际教学需求，能有效辅助学生理解和掌握重难点内容。 2.案例库 收集实际工业生产中不同类型产品的视觉检测分拣案例，如电子零件分拣、食品包装检测分拣等。详细分析案例背景、项目需求、解决方案以及实施过程中的经验教训，引导学生从实际案例中学习知识和方法。 3.习题库 题型设置：涵盖选择题、填空题、简答题、编程题和案例分析题等多种题型。选择题和填空题主要考查基础知识的掌握情况；简答题用于检测学生对重要概念和原理的理解；编程题要求学生运用所学编程语言实现特定的视觉检测分拣功能；案例分析题则培养学生分析和解决实际问题的能力。 4.实验项目库 基础实验：如 “工业机器人基本操作实验”“机器视觉图像采集与处理实验”，帮助学生熟悉工业机器人和机器视觉设备的基本操作，掌握图像处理的基本方法。 综合实验：“工业机器人视觉检测分拣综合实验”，要求学生将视觉检测与机器人分拣动作相结合，完成一个完整的分拣任务，培养学生的综合应用能力。 拓展实验：“基于深度学习的视觉检测分拣优化实验”，鼓励学生探索前沿技术在工业领域的应用，提升学生的创新能力。 三、教学流程及方法 1.教学流程 （1）课程导入：通过播放实际工业生产中工业机器人视觉检测分拣作业的视频，展示其高效、精准的工作场景，引发学生兴趣，提出问题，引导学生思考视觉检测分拣作业的实现原理和关键技术。 （2）知识讲解：结合 PPT、动画、视频等多种教学手段，系统讲解工业机器人视觉检测分拣作业的基础理论、技术方法和编程知识。讲解过程中注重理论与实际案例相结合，帮助学生理解抽象概念。 （3）案例分析：选取典型的 CBL 和 PBL 案例进行深入分析，引导学生从案例中学习解决实际问题的思路和方法，培养学生的工程思维能力。 （4）实践操作：学生在实验室进行实验项目操作，按照从基础实验到综合实验再到拓展实验的顺序，逐步提升实践能力。教师在实践过程中巡回指导，及时解决学生遇到的问题。 （5）总结评价：学生对实验结果进行总结汇报，分享学习收获和遇到的问题及解决方法。教师对学生的学习成果进行评价，总结课程重点知识和技能，强调注意事项，为后续学习和实践提供指导。 2. 教学方法 （1）讲授法：讲解理论知识，确保学生掌握基本概念和原理。 （2）案例教学法：通过实际案例，加深学生对知识的理解和应用。 （3）小组合作学习法：培养学生团队协作和沟通能力。 （4）项目驱动法：以实际项目为载体，提升学生综合实践能力。 四、学习评价 1.评价方式 采用学生自评、小组互评、教师评价相结合的多元评价方式。 2.评价表 任务; 内容; 评分标准; 配分; 得分; 小计. 汽车轮毂视觉检测分拣作业; 数字素养; 信息收集方法; 5. 信息收集情况; 5. 工匠素养; 能够认真负责的推进任务; 5. 能够开展有效的团队合作; 5. 遇到问题能够努力解决; 5. 技能素养; 按下程序运行，视觉可以分拣不同的标签; 15. 根据标签进行判断，进入分拣不同料仓; 10. 机器人能够正常取料; 10. 机器人能够正常放料; 10. 机器人移动过程中速度与转弯半径符合要求; 10. 机器人运行过程中未发生碰撞; 10. 机器人能够按照要求回到原点; 10. 考核 主体; 分值; 得分; 存在的问题; 解决办法. 指导教师评价; 100. 企业教师评价; 100. 小组互评; 100. 自评成绩; 100; 增量评价（10~20分）：. 总评; 100; 总评分成绩=（指导）教师评价×35%+企业教师评价×35%+小组互评×15%+自评成绩×15%+增量评价. |
| 教学过程 | 一、任务导入（2学时-90分钟） 1.情境引入（15分钟） 教师活动：播放一段包含多种产品分拣场景的工业生产视频，如电子产品制造车间中，工业机器人通过视觉检测快速准确地将不同型号的芯片分拣到对应的料盒；食品加工厂里，机器人对不同品质的水果进行分拣。播放结束后，引导学生观察并思考工业机器人在分拣过程中是如何快速且准确地识别和抓取不同物品的。 学生活动：认真观看视频，积极思考教师提出的问题，部分学生可主动分享自己在视频中观察到的机器人分拣特点。 2.任务布置（30分钟） 教师活动：展示本次任务的具体要求，设定一个模拟的电商仓库包裹分拣场景。要求学生利用工业机器人视觉检测系统，对传送带上不同形状、颜色和标签的包裹进行识别，并将其分拣到指定的区域。详细说明任务的关键指标，如分拣准确率需达到 95% 以上，每分钟至少分拣 10 个包裹等。同时，介绍此任务与实际工业生产中物流分拣环节的紧密联系，让学生明白任务的实际意义。 学生活动：仔细聆听任务内容，记录关键信息，如任务场景、分拣对象特征、任务指标等。对任务有初步认知后，思考完成任务可能面临的挑战，如如何准确识别不同特征的包裹、怎样控制机器人快速且精准地抓取和分拣等。 3.小组讨论（35分钟） 教师活动：将学生分成若干小组，每组 4 - 5 人。鼓励学生围绕任务展开讨论，提示从机器人视觉检测的原理、分拣流程规划、可能用到的技术和工具等方面进行思考。在各小组讨论过程中，教师巡回观察，适时参与小组讨论，给予引导和启发，确保讨论方向的正确性。 学生活动：小组内成员积极交流想法，共同探讨完成任务的初步方案。例如，讨论如何利用颜色识别、形状识别或标签文字识别来区分包裹，以及机器人的运动路径规划等。每个小组安排一名记录员，记录讨论过程中的重要观点和遇到的问题。 4.总结引导（10分钟） 教师活动：召集各小组代表发言，分享小组讨论的成果和遇到的疑问。对各小组的讨论情况进行总结，梳理出学生们普遍关注的问题，如视觉检测算法的选择、机器人与检测系统的协同工作等。强调这些问题将在后续的新知解析环节中逐步得到解决，激发学生对新知识的渴望。 学生活动：认真倾听各小组发言和教师总结，对比自己小组与其他小组的思路，进一步明确自己的疑问和学习重点，为接下来的学习做好准备。 二、新知解析（2学时-90分钟） 1.工业机器人视觉检测基础（15分钟） 教师活动：运用 PPT 和动画，详细讲解工业机器人视觉检测系统的组成部分，包括工业相机、镜头、光源、图像采集卡以及图像处理软件等。结合实际案例，说明各部分的作用和相互关系，如光源如何为相机提供合适的照明条件以获取清晰图像，图像采集卡如何将相机采集的图像数据传输给计算机进行处理。同时，介绍视觉检测系统的工作原理，从图像采集、图像预处理、特征提取到目标识别的整个流程。 学生活动：认真观看 PPT 和动画演示，结合教师讲解，理解视觉检测系统的组成和原理。对于难以理解的部分，及时向教师提问，确保对基础知识的清晰掌握。 2.图像处理与识别技术（30分钟） 教师活动：深入讲解图像处理的基本算法，如灰度化、滤波、边缘检测等，通过实际图像的处理演示，让学生直观感受每种算法的效果和作用。介绍基于模板匹配、特征点匹配等常见的目标识别方法，分析它们的优缺点和适用场景。例如，对比模板匹配在简单形状目标识别中的优势以及在复杂场景下的局限性。同时，提及深度学习在图像识别中的应用现状和发展趋势，拓宽学生的知识面。 学生活动：观察教师的图像处理演示，思考不同算法在实际任务中的应用可能性。对于各种目标识别方法，结合之前的任务需求，分析哪种方法可能更适合包裹的识别。积极参与课堂互动，与教师和同学交流自己的想法。 3.工业机器人分拣编程基础（45分钟） 教师活动：介绍工业机器人常用的编程语言和编程环境，以本次任务可能使用的编程语言为例，讲解与机器人运动控制、I/O 控制相关的基本指令。通过简单的编程示例，演示如何控制机器人的关节运动、实现抓取和放置动作，以及如何与视觉检测系统进行数据交互，如获取视觉检测结果并根据结果执行相应的分拣动作。 学生活动：学习编程语言的基本指令和编程逻辑，跟随教师的示例理解机器人编程与视觉检测系统结合的方式。尝试在笔记本上记录关键指令和代码结构，为后续的编程实践做准备。 4.总结与答疑（10分钟） 教师活动：对本次讲解的工业机器人视觉检测基础、图像处理与识别技术以及机器人分拣编程基础等知识进行系统总结，强调重点和难点内容。鼓励学生提出在学习过程中遇到的疑问，耐心解答学生的问题，确保学生对新知识有全面、深入的理解。 学生活动：回顾所学知识，整理笔记，将自己的疑问向教师提出。在教师解答后，进一步完善自己的知识体系，加深对知识的理解和记忆。 三、任务实施（4学时-1800分钟） 1.方案细化（30分钟） 教师活动：再次明确任务要求，引导各小组根据新知解析的内容，对之前讨论的任务方案进行细化。提示学生从视觉检测算法的具体选择、机器人运动轨迹的精确规划、系统参数的合理设置等方面进行完善。在各小组讨论过程中，教师巡视指导，对遇到困难的小组提供针对性的建议和帮助。 学生活动：小组内成员结合新知识，深入讨论并细化任务方案。例如，确定采用基于颜色和形状特征相结合的目标识别算法，详细规划机器人在不同位置的运动速度和路径，以及设置视觉检测系统的相关参数，如相机的曝光时间、分辨率等。将细化后的方案以书面形式整理出来，包括系统流程图、关键参数表等。 2.编程实现（90分钟） 教师活动：学生开始编程后，教师密切关注各小组的编程进展。对编程过程中遇到困难的学生或小组，及时给予技术支持，如帮助解决编程语法错误、逻辑错误，指导如何实现视觉检测与机器人动作的协同控制等。鼓励学生在编程过程中注重代码的规范性和可读性，合理添加注释，方便后续调试和维护。 学生活动：按照小组细化后的方案，分工协作进行编程。利用所学的编程语言和指令，实现机器人根据视觉检测结果对包裹进行分拣的功能。在编程过程中，小组成员相互交流、检查代码，及时发现并解决问题。对编写好的程序进行初步调试，观察机器人的动作和视觉检测结果，记录出现的异常情况。 3.系统调试（30分钟） 教师活动：指导学生进行系统调试，包括硬件设备的连接与调试，如工业相机的安装与校准、机器人与传送带的位置调整等，以及软件系统的调试，如视觉检测算法的参数优化、机器人运动控制程序的微调等。提醒学生在调试过程中注意观察系统的运行状态，分析出现问题的原因，如机器人抓取位置不准确可能是视觉检测坐标与机器人坐标未校准，或者是运动控制参数设置不合理。对学生在调试中遇到的共性问题，进行集中讲解和指导。 学生活动：逐步进行硬件和软件的调试工作。仔细观察系统运行情况，记录调试过程中的参数变化和出现的问题，如相机采集的图像不清晰、机器人分拣动作失误等。针对问题，从硬件和软件两方面进行分析，尝试不同的解决方法，如调整相机参数、修改编程逻辑等。反复调试，直至系统能够较为稳定地运行，达到任务要求的分拣准确率和效率。 4.成果展示与总结（30分钟） 教师活动：各小组依次展示任务成果，每个小组有 10 - 15 分钟的展示时间，包括系统演示和方案讲解。教师和其他小组成员认真观看展示，记录各小组的优点和不足。展示结束后，教师对各小组的成果进行评价，从任务完成情况、技术应用合理性、创新点、团队协作等方面进行全面点评，肯定学生的努力和取得的成绩，同时指出存在的问题和改进方向。最后，对整个工业机器人视觉检测分拣作业的教学内容进行总结，强化学生对重点知识和技能的掌握。 学生活动：各小组代表进行成果展示，清晰地阐述任务方案、编程思路、调试过程以及最终的成果。在其他小组展示时，认真倾听和观察，学习他人的优点。接受教师的评价，反思自己小组在任务实施过程中的不足之处，记录教师提出的改进建议。通过本次成果展示与总结，进一步提升对工业机器人视觉检测分拣作业的理解和实践能力。 |  |  |
| 课后作业 与评价 | 一、作业任务 1.理论知识巩固作业（必做，占总成绩 30%） 任务内容：课后习题。 完成时间：课后一周内完成。 2.实践操作拓展作业（必做，占总成绩 50%） 任务内容：给定一个实际工业场景的模拟任务，要求学生以小组为单位（每组3-4人），利用视觉系统对轮毂进行分类，并使用工业机器人对轮毂进行分拣。同时，记录调试过程中的参数变化和遇到的问题及解决方法。 完成时间：课后两周内完成，期间需安排一次小组讨论和中期检查，确保任务进度。 二、考评安排 1.理论知识巩固作业考评 批改方式：教师统一批改，按照标准答案和评分细则进行打分。 评分标准：选择题、填空题主要考查基础知识的掌握，答案准确即可得分；简答题要求回答全面、逻辑清晰，根据要点完整性和阐述准确性打分；编程题根据程序的正确性、规范性、代码逻辑以及注释的完整性等方面进行评分。 2.实践操作拓展作业考评 考评方式：采用小组汇报展示和实际操作演示相结合的方式，由教师和其他小组同学共同参与评价。 评分标准： 任务完成情况（40%）：机器人是否能够准确、高效地完成模拟生产线上的抓取和放置任务，动作的精准度和效率是否达到一定标准。 伺服轴调试过程（30%）：调试过程中参数调整的合理性，对伺服轴特性的理解和运用能力，能否根据实际情况分析和解决调试过程中出现的问题，记录是否详细准确。 团队协作与沟通（20%）：小组内成员分工是否合理，协作是否顺畅，在汇报展示中团队成员的参与度和沟通效果。 汇报展示效果（10%）：汇报内容是否清晰、有条理，能够准确展示任务完成过程、调试方法和结果，演示过程操作熟练、讲解清晰。 |  |  |
| 总结与反思 |  |  |  |