【实验手册】

项目2 熟悉eNSP模拟器及华为VRP系统基本操作

2.1 实验介绍

本实验通过配置华为设备，了解并熟悉eNSP模拟器及华为VRP系统的基本操作。

- 实验目的

（1）熟悉eNSP模拟器基本操作

（2）理解命令行视图的含义以及进入离开命令行视图的方法

（3）掌握一些常见的命令

（4）掌握使用命令行在线帮助的方法

（5）掌握如何撤销命令

（6）掌握如何使用命令行快捷键

- 实验组网介绍

图2-1 熟悉eNSP模拟器及华为VRP系统基本操作

- 实验背景

如组网图2-7所示，Router是一台全新无配置的路由器，PC通过串口线缆连接到Router的Console Port，需要对Router进行一些初始化操作。

2.2 实验任务配置

- 配置思路

（1）完成设备命名、路由器接口IP地址等基础配置

（2）保存设备配置

（3）重启设备

- 配置步骤

步骤 1	通过Console方式登录到Router的CLI。

步骤 2	查看设备基本版本信息

<Huawei>display version

Huawei Versatile Routing Platform Software

VRP (R) software, Version 5.160 (AR651C V300R019C00SPC100)

Copyright (C) 2011-2016 HUAWEI TECH CO., LTD

Huawei AR651C Router uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 53 minutes

BKP 0 version information:

1. PCB      Version  : AR01BAK2C VER.B

2. If Supporting PoE : No

3. Board    Type     : AR651C

4. MPU Slot Quantity : 1

5. LPU Slot Quantity : 1

步骤 3	完成设备基本配置

（1）修改Router的名字为Datacom-Router

<Huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]

此时设备已经从用户视图进入到了系统视图。

[Huawei]sysname Datacom-Router

[Datacom-Router]

此时设备名称已经修改为Datacom-router。

华为设备提供丰富的功能，相应的也提供了多样的配置和查询命令。为便于用户使用这些命令，华为设备按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。配置某一功能时，需首先进入对应的命令行视图，然后执行相应的命令进行配置。

（2）进入接口配置接口的IP地址

[Datacom-Router]inter	                          //输入TAB补全命令

[Datacom-Router]interface                         //“interface”是唯一可选的关键字

[Datacom-Router]interface g                        //输入TAB补全命令

[Datacom-Router]interface GigabitEthernet           //“GigabitEthernet”是唯一可选的关键字

[Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0/0/1      //手动补全命令

输入命令的某个关键字的前几个字母，按下“tab”键，可以显示出完整的关键字，前提是这几个字母可以唯一标示出该关键字，否则，连续按下“tab”键，可出现不同的关键字，用户可以从中选择所需要的关键字。如：

“inter”+TAB，因为当前视图下以inter开头的命令只有interface，则命令直接补全为interface，连续按多次TAB也不会变化。

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]

此时已经进入到了接口GigabitEthernet0/0/1的视图

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]i?

icmp   <Group> icmp command group

igmp   Specify parameters for IGMP

ip     <Group> ip command group

ipsec  Specify IPSec(IP Security) configuration information

ipv6   <Group> ipv6 command group

isis   Configure interface parameters for ISIS

当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。如：

在GigabitEthernet0/0/1接口视图下，输入“i”+“?”，则会显示当前视图下所有“i”开头的命令的可选项，此时可以用TAB键补全，也可以手动补全。其中，“icmp”，“igmp”等为关键字，“<Group> icmp command group”, “Specify parameters for IGMP”等为对关键字的描述。

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]ip ?

accounting         	<Group> accounting command group

address            	<Group> address command group

binding            	Enable binding of an interface with a VPN instance

fast-forwarding    	Enable fast forwarding

forward-broadcast  	Specify IP directed broadcast information

netstream          	IP netstream feature

verify             	IP verify

键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。如：

“ip” +空格+“?”，则会显示所有以ip为关键字的命令与对应的解释

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]ip address ?

IP_ADDR<X.X.X.X>  	IP address

bootp-alloc       		IP address allocated by BOOTP

dhcp-alloc        		IP address allocated by DHCP

unnumbered        		Share an address with another interface

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 ?

INTEGER<0-32>     	Length of IP address mask

IP_ADDR<X.X.X.X>  	IP address mask

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24 ?

sub   	Indicate a subordinate address

<cr>  	Please press ENTER to execute command

“<cr>”表示该位置没有关键字或参数，直接键入回车即可执行。

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]dis this

#

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

#

display this命令用来查看当前视图的运行配置。对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省工作参数相同，则不显示；对于某些参数，虽然用户已经配置，但如果这些参数所在的命令没有成功提交，则不予显示。此命令常用于检查配置。

设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的关键字时，可以不必输入完整的关键字。该功能提供了一种快捷的输入方式，有助于提高操作效率。如：

在接口下使用“dis this”，虽然没有输入完整的命令，但由于当前视图下匹配“dis this”的命令只有“display this”，所有命令可以正常执行。类似的还有“dis cu”、“d cu”等同于“display current-configuration”。

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]quit

quit命令用来从当前视图退回到较低级别视图，如果是用户视图，则退出系统。

（3）此时发现接口IP地址配置错误，需要将该地址配置到interface GigabitEthernet 0/0/2接口

[Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0/0/1

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address

需要先删除GigabitEthernet0/0/1的IP地址配置，否则会产生地址冲突无法配置。

在命令前加undo关键字，即为undo命令行。undo命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。几乎每条配置命令都有对应的undo命令行。

[Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0/0/2

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.1.1 24

[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/2]quit

（4）查看设备当前配置

[Datacom-Router]display current-configuration

[V200R003C00]

#

sysname Datacom-Router

#

snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000

snmp-agent

#

clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00

#

portal local-server load portalpage.zip

#

drop illegal-mac alarm

#

set cpu-usage threshold 80 restore 75

#

aaa

authentication-scheme default

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password cipher %$%$K8m.Nt84DZ}e#<0`8bmE3Uw}%$%$

local-user admin service-type http

#

---- More ----

当执行某一命令后，如果显示的信息超过一屏时，系统会自动暂停输出信息，以方便用户查看。此时在显示信息的最底部会出现“---- More ----”的字样，此时可以通过：

1.键入<Ctrl+C>或<Ctrl+Z>，停止显示或命令执行。

2.键入空格键，继续显示下一屏信息。

3.键入回车键，继续显示下一行信息。

步骤 4	保存设备当前配置

（1）返回到用户视图

[Datacom-Router]quit

<Datacom-Router>

除了通过quit命令外，也可以通过：

①return命令，该命令可在任何视图下直接返回到用户视图。

②ctrl+z快捷键，该快捷键可在任何视图下直接返回到用户视图。

（2）保存配置

<Datacom-Router>save

The current configuration will be written to the device.

Are you sure to continue? (y/n)[n]:y                          //需要输入y来确认继续

It will take several minutes to save configuration file, please wait.......

Configuration file had been saved successfully

Note: The configuration file will take effect after being activated

当前配置已经成功保存！

用户通过命令行可以修改设备的当前配置，而这些配置未被保存的，如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效，在重启设备前，需要将当前配置保存到配置文件中。可以通过save直接保存到默认路径并覆盖原有的配置文件，也可以通过命令“save configuration-file”用来保存当前配置信息到存储设备中的指定文件中。该命令通常情况下不影响系统当前的启动配置文件

（3）比较当前配置与下一次启动所使用的配置

<Datacom-Router>compare configuration

The current configuration is the same as the next startup configuration file.

当前的配置与下次启动的配置文件内容一致

步骤 5	操作设备的文件系统

（1）查看当前目录下的文件列表

<Datacom-Router>dir

Directory of flash:/

Idx  Attr     Size(Byte)  		Date      Time(LMT)  	FileName

0  -rw-    126,538,240  	Jul 04 2016 17:57:22   	ar651c- v300r019c00Sspc100.cc

1  -rw-         22,622  	Feb 20 2020 10:35:18   	mon_file.txt

2  -rw-            737  	Feb 20 2020 10:38:36   	vrpcfg.zip

3  drw-              -  	Jul 04 2016 18:51:04   	CPM_ENCRYPTED_FOLDER

4  -rw-            783  	Jul 10 2018 14:46:16   	default_local.cer

5  -rw-              0  	Sep 11 2017 00:00:54   	brdxpon_snmp_cfg.efs

6  drw-              -  	Sep 11 2017 00:01:22   	update

7  drw-              -  	Sep 11 2017 00:01:48   	shelldir

8  drw-              -  	Sep 21 2019 17:14:24   	localuser

9  drw-              -  	Sep 15 2017 04:35:52   	dhcp

10  -rw-            509  	Feb 20 2020 10:38:40   	private-data.txt

11  -rw-          2,686  	Dec 19 2019 15:05:18   	mon_lpu_file.txt

12  -rw-          3,072  	Dec 18 2019 18:15:54   	Boot_LogFile

510,484 KB total available (386,456 KB free)

vrpcfg.zip：配置文件。配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名。

ar651c- v300r019c00Sspc100.cc：系统软件。系统软件必须以“.cc”作为扩展名。

（2）将当前的配置保存同时命名为test.cfg

<Datacom-Router>save test.cfg

Are you sure to save the configuration to test.cfg? (y/n)[n]:y            //需要输入y来确认

It will take several minutes to save configuration file, please wait.......

Configuration file had been saved successfully

Note: The configuration file will take effect after being activated

（3）再次查看当前目录下的文件列表

<Datacom-Router>dir

Directory of flash:/

Idx  Attr     Size(Byte)  		Date    Time(LMT)  	FileName

0  -rw-    126,538,240  	Jul 04 2016 17:57:22   	ar651c- v300r019c00Sspc100.cc

1  -rw-         22,622  	Feb 20 2020 10:35:18   	mon_file.txt

2  -rw-            737  	Feb 20 2020 10:38:36   	vrpcfg.zip

3  drw-              -  	Jul 04 2016 18:51:04   	CPM_ENCRYPTED_FOLDER

4  -rw-            783  	Jul 10 2018 14:46:16   	default_local.cer

5  -rw-              0  	Sep 11 2017 00:00:54   	brdxpon_snmp_cfg.efs

6  drw-              -  	Sep 11 2017 00:01:22   	update

7  drw-              -  	Sep 11 2017 00:01:48   	shelldir

8  drw-              -  	Sep 21 2019 17:14:24   	localuser

9  drw-              -  	Sep 15 2017 04:35:52   	dhcp

10  -rw-          1,404  	Feb 20 2020 11:55:17   	test.cfg

11  -rw-            509  	Feb 20 2020 11:55:18   	private-data.txt

12  -rw-          2,686  	Dec 19 2019 15:05:18   	mon_lpu_file.txt

13  -rw-          3,072  	Dec 18 2019 18:15:54   	Boot_LogFile

510,484 KB total available (386,452 KB free)

配置文件保存成功！

（4）清空配置文件

<Datacom-Router>reset saved-configuration

This will delete the configuration in the flash memory.

The device configuratio

ns will be erased to reconfigure.

Are you sure? (y/n)[n]:y                         //需要输入y来确认

Clear the configuration in the device successfully.

（5）把test.cfg文件设置为设备下一次启动所使用的配置文件

<Datacom-Router>startup saved-configuration test.cfg

This operation will take several minutes, please wait.....

Info: Succeeded in setting the file for booting system

（6）查看下一次启动所用的文件

<Datacom-Router>display startup

MainBoard:

Startup system software:             		flash:/ ar651c- v300r019c00Sspc100.cc

Next startup system software:              flash:/ ar651c- v300r019c00Sspc100.cc

Backup system software for next startup:   	null

Startup saved-configuration file:          	flash:/vrpcfg.zip

Next startup saved-configuration file:     	flash:/test.cfg

Startup license file:                      	null

Next startup license file:                 	null

Startup patch package:                    null

Next startup patch package:                null

Startup voice-files:                       null

Next startup voice-files:              	null

display startup命令用来查看设备本次及下次启动相关的系统软件、备份系统软件、配置文件、License文件、补丁文件以及语音文件等。

步骤 6	重启设备

<Datacom-Router>reboot

Info: The system is comparing the configuration, please wait.

System will reboot! Continue ? [y/n]:y                         //需要输入y来确认继续

Info: system is rebooting ,please wait...

系统开始重启

<Datacom-Router>

设备重启完成

2.3 结果验证

请读者自行通过display命令检查相关配置是否保存成功。

2.4 思考题与附加内容

- 根据章节2.7.5附录1的eNSP快速入门，自行熟悉并掌握eNSP模拟器基本操作。

- 根据章节2.7.5附录2的功能键列表，自行熟悉并掌握华为VRP系统功能键。

- 步骤5中使用了reset saved-configuration命令清除配置内容，为什么重启过后设备的配置依然保留？

- 配置系统时钟。

- 步骤1 显示当前时钟。

- 步骤2 设置时区，名为 BeiJing，时区为东 8 区。

- 步骤3 设置正确的当前日期和时间。

- 步骤4 再次显示当前时钟，确认配置修改。

项目3 以太网基础与VLAN配置实验

3.1 实验介绍

以太网是一种基于CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection）的共享通讯介质的数据网络通讯技术。当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互连虽然可以解决冲突严重的问题，但仍然不能隔离广播报文和提升网络质量。

在这种情况下出现了VLAN技术，这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的VLAN，每个VLAN是一个广播域，VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样，而VLAN间则不能直接互通，这样，广播报文就被限制在一个VLAN内。

本实验通过配置华为交换机设备，了解并熟悉VLAN技术的相关配置。

- 实验目的

（1）掌握VLAN的创建方法

（2）掌握Access、Trunk和Hybrid类型接口的配置方法

（3）掌握基于接口划分VLAN的配置方法

（4）掌握基于MAC地址划分VLAN的配置方法

（5）掌握MAC地址表及VLAN信息的查看方式

- 实验组网介绍

图 3-1 VLAN配置实验拓扑

- 实验背景

某公司根据业务需求，需要对其二层网络进行VLAN划分。同时，VLAN 10为特殊VLAN，为了保证信息安全，只有某些特殊的PC才可以通过VLAN 10进行网络访问。

如实验拓扑图所示，可以在S1和S2交换机上配置基于接口划分VLAN，把业务相同的用户连接的接口划分到同一VLAN。同时，可以在S2上配置基于MAC地址划分VLAN，绑定特殊PC的MAC地址。

3.2 实验任务配置

- 配置思路

- 创建VLAN

- 配置交换机基于接口划分VLAN

- 配置交换机基于MAC地址划分VLAN

- 配置步骤

步骤 1	配置S1和S2设备名称、管理Vlan

# 创建vlan、设置为管理vlan，进入虚拟接口vlanif、配置IP地址

[Huawei]sysname S1					//修改设备名称为S1

[S1]vlan 5							//创建VLAN5

[S1-vlan5]management-vlan				//设置VLAN5为管理VLAN★★★

[S1-vlan5]quit

[S1]

[S1]interface vlanif5					//创建管理VLAN的VLANIF虚拟接口

[S1-Vlanif5]ip address 10.10.1.1 24		//配置VLANIF接口IP地址

[S1-Vlanif5]quit

S2 略。

步骤 2	创建VLAN

# 在交换机S1和S2上创建VLAN 2、3、10

[S1]vlan batch 2 to 3 10

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

VLAN 2、3、10创建成功。

vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图，如果VLAN已存在，直接进入该VLAN的视图。

vlan batch { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }命令用来指定批量创建VLAN。

[S2]vlan batch 2 to 3 10

步骤 3	配置基于接口划分VLAN

# 配置交换机S1和S2连接终端的接口为Access接口，并将接口划入对应的VLAN

[S1]interface GigabitEthernet0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

port link-type { access | hybrid | trunk }命令用来配置接口的链路类型。可以配置接口的类型为Access、Trunk或Hybrid。

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2

port default vlan vlan-id命令用来配置接口的缺省VLAN并同时加入这个VLAN。

[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S1]interface GigabitEthernet0/0/13

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3

[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/14

[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access

[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3

[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit

# 配置交换机S1和S2的互联接口为Trunk接口，并仅允许VLAN 2、3通过

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3

port trunk allow-pass vlan命令用来配置Trunk类型接口加入的VLAN。

[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

undo port trunk allow-pass vlan命令用来删除Trunk类型接口加入的VLAN。

VLAN 1默认就在允许通过列表中，若无实际业务用途，出于安全考虑，一般要将它删除。

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10

[S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk

[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3

[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

步骤 4	配置PC机的地址

# 配置PC1、PC2、PC3和PC4的IP地址，其物理口地址分别为10.1.2.1/24、10.1.10.1/24、10.1.3.1/24和10.1.3.2/24

步骤 5	配置基于MAC地址划分VLAN

如实验组网图所示，PC2模拟特殊业务PC，假设该PC的MAC地址为：54-89-98-EB-5A-DB。希望该PC可以通过S2的GigabitEthernet0/0/1、GigabitEthernet0/0/2、GigabitEthernet0/0/3任意一个端口接入网络，并且通过VLAN 10进行数据传递。

# 配置交换机S2，让PC的MAC地址与VLAN 10关联

基于MAC划分VLAN指将MAC地址与VLAN关联，按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员，将指定报文添加该VLAN的Tag后发送。用户在变换物理位置时，不需要重新划分VLAN，提高了终端用户的安全性和接入的灵活性。

[S2] vlan 10

[S2-vlan10] mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46

mac-vlan mac-address命令用来配置MAC地址与VLAN关联。

# 配置交换机S2的GigabitEthernet0/0/1、GigabitEthernet0/0/2、GigabitEthernet0/0/3接口为Hybrid接口，并允许基于MAC地址划分的VLAN通过当前Hybrid接口

在Access口和Trunk口上，只有基于MAC划分的VLAN和PVID相同时，才可以正常使用。所以基于MAC地址划分VLAN推荐在Hybrid口上配置，可以接收多个VLAN不带标签通过。

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1

[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid

[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10

port hybrid untagged vlan命令用来配置Hybrid类型接口加入的VLAN，这些VLAN的帧以Untagged方式通过接口。

[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/2

[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid

[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid

[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

# 配置交换机S1和S2的互联接口允许VLAN 10通过

交换机互联接口需要保证多个VLAN带标签通过，因此可以配置为Trunk接口。

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10

[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10

[S2-GigabitEthernet0/0/10]quit

# 配置交换机S2，使能GE0/0/1、GE0/0/2、GE0/0/3接口基于MAC地址划分VLAN功能

若想使通过接口的报文按照基于MAC地址划分的VLAN转发，必须使用使能接口的MAC VLAN功能。

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1

[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable

mac-vlan enable命令用来使能接口的MAC VLAN功能。

[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/2

[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable

[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S2]interface GigabitEthernet0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable

[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

步骤 6	查看配置信息

# 查看交换机的VLAN信息

[S1]display vlan

display vlan命令用来查看VLAN的相关信息。

display vlan verbose命令用来查看指定VLAN的详细信息，包括VLAN ID、类型、描述信息、状态、统计开关状态、包含的接口以及这些接口的加入方式等。

The total number of vlans is : 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;

MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;

#: ProtocolTransparent-vlan;    	*: Management-vlan;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    common  UT:	GE0/0/2(D)      GE0/0/3(D)      GE0/0/4(D)      GE0/0/5(D)

GE0/0/6(D)      GE0/0/7(D)      GE0/0/8(D)      GE0/0/9(D)

GE0/0/11(D)     GE0/0/12(D)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)

GE0/0/16(D)     GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)

GE0/0/20(D)     GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)

GE0/0/24(D)

2    common  UT:	GE0/0/1(U)

TG:	GE0/0/10(U)

3    common  UT:	GE0/0/13(U)

TG:	GE0/0/10(U)

10   common  TG:	GE0/0/10(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics 	Description

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    enable  default       enable  	disable    VLAN 0001

2    enable  default       enable  	disable    VLAN 0002

3    enable  default       enable  	disable    VLAN 0003

10   enable  default       enable  	disable    VLAN 0010

[S2]display vlan

The total number of vlans is : 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;

MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;

#: ProtocolTransparent-vlan;    	*: Management-vlan;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    common  UT:	GE0/0/1(U)      GE0/0/2(D)      GE0/0/3(D)      GE0/0/4(D)

GE0/0/5(D)      GE0/0/6(D)      GE0/0/7(D)      GE0/0/8(D)

GE0/0/9(D)      GE0/0/11(D)     GE0/0/12(D)     GE0/0/13(D)

GE0/0/15(D)     GE0/0/16(D)     GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)

GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)     GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)

GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)

2    common  TG:	GE0/0/10(U)

3    common  UT:	GE0/0/14(U)

TG:	GE0/0/10(U)

10   common  UT:	GE0/0/1(U)      GE0/0/2(D)      GE0/0/3(D)

TG:	GE0/0/10(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics 	Description

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    enable  default       enable  	disable    VLAN 0001

2    enable  default       enable  	disable    VLAN 0002

3    enable  default       enable  	disable    VLAN 0003

10   enable  default       enable  	disable    VLAN 0010

# 查看交换机的MAC-VLAN信息

[S2]display mac-vlan vlan 10

---------------------------------------------------------------------------------

MAC Address     MASK            VLAN    Priority

---------------------------------------------------------------------------------

00e0-fc1c-47a7  	ffff-ffff-ffff 		10     	 0

Total MAC VLAN address count: 1

display mac-vlan命令用来查看基于MAC地址划分VLAN的配置信息。

3.3 结果验证

检测设备连通性，验证VLAN配置结果。

- 在PC3上执行Ping命令，使得PC3可以Ping通PC4。

- 在PC1上执行Ping命令，使得PC1与谁都无法Ping通。

- 在S1和S2上通过display mac-address verbose，查看交换机的MAC地址表。

3.4 思考题与附加内容

- 请增加一台PC5，把它连接的交换机端口划分到vlan10，并设置正确的PC机IP地址和交换机的配置，然后测试PC5和PC2的连通性。

项目4 生成树基础实验

4.1 实验介绍

以太网交换网络中为了进行链路备份，提高网络可靠性，通常会使用冗余链路。但是使用冗余链路会在交换网络上产生环路，引发广播风暴以及MAC地址表不稳定等故障现象，从而导致用户通信质量较差，甚至通信中断。为解决交换网络中的环路问题，提出了生成树协议STP（Spanning Tree Protocol）。

与众多协议的发展过程一样，生成树协议也是随着网络的发展而不断更新的，从最初的IEEE 802.1D中定义的STP到IEEE 802.1W中定义的快速生成树协议RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol），再到最新的IEEE 802.1S中定义的多生成树协议MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）。

本实验将通过完成STP的基本配置，帮助学员掌握STP的配置和原理，以及部分RSTP特性。

- 实验目的

- 掌握启用和禁用STP/RSTP的方法。

- 掌握修改交换机STP模式的方法。

- 掌握修改桥优先级，控制根桥选举的方法。

- 掌握修改端口优先级，控制根端口和指定端口选举的方法。

- 掌握修改端口开销，控制根端口和指定端口选举的方法。

- 掌握边缘端口的配置方法。

- 掌握启用和禁用RSTP的配置方法。

- 实验组网介绍

图4-1 生成树基础实验拓扑

- 实验背景

某公司的二层交换网络中，为了提高网络可靠性，故在二层交换网络中增加冗余链路。为了阻止冗余链路可能带来的广播风暴，MAC地址漂移等负面影响，需要在交换机之间部署生成树协议。

4.2 实验任务配置

- 配置思路

- 使能设备上的STP功能

- 修改桥优先级来控制根桥的选举

- 修改接口参数来控制端口角色

- 修改设备运行RSTP协议

- 配置RSTP边缘端口

- 配置步骤

步骤 1	关闭多余接口，只针对《HCIA-Datacom实验室搭建指南V1.0》所描述的环境，其他环境可以忽略此步骤。

#关闭S1与S2之间的GigabitEthernet0/0/12接口

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12

[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12

[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown

步骤 2	配置设备运行STP

# 全局使能STP功能

<S1>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[S1]stp enable

stp enable命令用来使能交换设备或端口上的STP/RSTP/MSTP功能。缺省情况下，交换设备上的STP/RSTP/MSTP功能处于启用状态，此处配置仅为演示用。

# 修改当前生成树工作模式为STP

[S1]stp mode stp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

stp mode{mstp | rstp | stp}命令用来配置交换设备的生成树协议工作模式。缺省情况下，设备的生成树协议工作模式为MSTP模式。当前设备的生成树模式已经被修改为STP。

[S2]stp mode stp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S3]stp mode stp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S4]stp mode stp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

# 查看生成树的状态，以S1为例

[S1]display stp

-------[CIST Global Info][Mode STP]-------

CIST Bridge         	:32768.4c1f-cc33-7359                         //自身的桥ID。

Config Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

Active Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

CIST Root/ERPC      	:32768.4c1f-cc10-5913 / 20000           //当前的根桥的ID与根路径开销

CIST RegRoot/IRPC   	:32768.4c1f-cc33-7359 / 0

CIST RootPortId     	:128.14

BPDU-Protection     	:Disabled

TC or TCN received  	:47

TC count per hello  	:0

STP Converge Mode   	:Normal

Time since last TC  	:0 days 0h:0m:38s

Number of TC        	:15

Last TC occurred    	:GigabitEthernet0/0/14

显示信息还包括各个接口的状态，在上述输出中已经按ctrl+c结束显示。

# 查看各交换机上生成树的状态信息摘要。

[S1]display stp brief

MSTID  Port                    Role   	STP State           Protection

0    GigabitEthernet0/0/10       DESI  	FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/11       DESI  	FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/13       DESI  	FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/14       ROOT 	FORWARDING     	 NONE

[S2]display stp brief

MSTID  Port                    Role    STP State          Protection

0    GigabitEthernet0/0/10       ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/11       ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/13       DESI  	FORWARDING    	NONE

0    GigabitEthernet0/0/14       ROOT  FORWARDING    	NONE

[S3]display stp brief

MSTID  Port                    Role    STP State          	Protection

0    GigabitEthernet0/0/1        ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/2        ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/3        ROOT  FORWARDING    	NONE

[S4]display stp brief

MSTID  Port                    Role   STP State          	Protection

0    GigabitEthernet0/0/1        DESI  FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/2        DESI  FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/3        DESI  FORWARDING      NONE

# 综合根桥ID信息以及各个交换机上的端口信息，可得当前拓扑如下

虚线代表该链路不转发业务数据。

注：该拓扑仅供参考，不一定与实际实验环境中的生成树拓扑相同。

步骤 3	修改设备参数，使得S1成为根桥，S2成为备份根桥

# 修改S1和S2的桥优先级

[S1]stp root primary

由于根桥在网络中的重要性，在根桥选举过程中，通常希望性能高、网络层次高的交换设备会被选举为根桥。但是，性能高、网络层次高的交换设备其优先级不一定高，因此可以通过执行相应命令配置其为根桥，以保证该设备成为根桥。stp root命令用来配置当前交换设备为指定生成树的根桥或备份根桥。

•	执行stp root primary命令指定当前交换设备为根交换设备，则表示该设备在指定生成树中的优先级为0，且优先级不能修改。

•	执行stp root secondary命令指定当前交换设备在指定生成树中为备份根桥，则表示该设备的优先级数值为4096，且优先级不能修改。

[S2]stp root secondary

# 在S1上查看当前STP状态

[S1]display stp

-------[CIST Global Info][Mode STP]-------

CIST Bridge         	:0    .4c1f-cc33-7359                             //自身的桥ID。

Config Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

Active Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

CIST Root/ERPC      	:0    .4c1f-cc33-7359 / 0                  //当前的根桥的ID与根路径开销

CIST RegRoot/IRPC   	:0    .4c1f-cc33-7359 / 0

CIST RootPortId     	:0.0

BPDU-Protection     	:Disabled

CIST Root Type      	:Primary root

TC or TCN received  	:84

TC count per hello  	:0

STP Converge Mode   	:Normal

Time since last TC  	:0 days 0h:1m:44s

Number of TC        	:21

Last TC occurred    	:GigabitEthernet0/0/10

此时自身桥ID与根桥ID相同，且根路径开销为0，说明S1是当前网络的根桥。

# 在所有设备上查看STP状态摘要

[S1]display stp brief

MSTID  Port                    Role    STP State          Protection

0    GigabitEthernet0/0/10       DESI  FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/11       DESI  FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/13       DESI  FORWARDING      NONE

0    GigabitEthernet0/0/14       DESI  FORWARDING      NONE

[S2]display stp brief

MSTID  Port                    Role    STP State          	Protection

0    GigabitEthernet0/0/10       ROOT  FORWARDING    	NONE

0    GigabitEthernet0/0/11       ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/13       DESI  FORWARDING     	NONE

0    GigabitEthernet0/0/14       DESI  FORWARDING     	NONE

[S3]display stp brief

MSTID  Port                    Role    STP State          	Protection

0    GigabitEthernet0/0/1        ROOT  FORWARDING    	NONE

0    GigabitEthernet0/0/2        ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/3        ALTE  DISCARDING      	NONE

[S4]display stp brief

MSTID  Port                    Role    STP State          	Protection

0    GigabitEthernet0/0/1        ROOT  FORWARDING    	NONE

0    GigabitEthernet0/0/2        ALTE  DISCARDING      	NONE

0    GigabitEthernet0/0/3        DESI  	FORWARDING     NONE

# 综合根桥ID信息以及各个交换机上的端口信息，可得当前拓扑如下

图 4-2  网络拓扑图

步骤 4	修改设备参数，使得S4的GigabitEthernet0/0/2接口成为根端口

# 查看S4上的STP状态信息

[S4]display stp

-------[CIST Global Info][Mode STP]-------

CIST Bridge         	:32768.4c1f-cc10-5913

Config Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

Active Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

CIST Root/ERPC      	:0    .4c1f-cc33-7359 / 20000

CIST RegRoot/IRPC   	:32768.4c1f-cc10-5913 / 0

CIST RootPortId     	:128.1

BPDU-Protection     	:Disabled

TC or TCN received  	:93

TC count per hello  	:0

STP Converge Mode   	:Normal

Time since last TC  	:0 days 0h:9m:5s

Number of TC        	:18

Last TC occurred    	:GigabitEthernet0/0/1

当前S4到S1的根路径开销为20000。

# 修改S4的GigabitEthernet 0/0/1的STP开销值为50000

[S4]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S4-GigabitEthernet0/0/1]stp cost 50000

# 查看当前STP状态信息摘要

[S4]display stp brief

MSTID  Port                    	Role    	STP State          		Protection

0    GigabitEthernet0/0/1        	ALTE  	DISCARDING      		NONE

0    GigabitEthernet0/0/2        	ROOT  	FORWARDING    		NONE

0    GigabitEthernet0/0/3        	ALTE  	DISCARDING      		NONE

S4的GigabitEthernet0/0/2接口已经成为根端口

# 查看当前STP状态信息

[S4]display stp

-------[CIST Global Info][Mode STP]-------

CIST Bridge         	:32768.4c1f-cc10-5913

Config Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

Active Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

CIST Root/ERPC      	:0    .4c1f-cc33-7359 / 40000             //根路径开销为20000+20000=40000

CIST RegRoot/IRPC   	:32768.4c1f-cc10-5913 / 0

CIST RootPortId     	:128.2

BPDU-Protection     	:Disabled

TC or TCN received  	:146

TC count per hello  	:0

STP Converge Mode   	:Normal

Time since last TC  	:0 days 0h:2m:25s

Number of TC        	:20

Last TC occurred    	:GigabitEthernet0/0/2

# 当前拓扑如下

图 4-3  网络拓扑图

步骤 5	修改当前生成树工作模式为RSTP

# 修改所有设备的生成树模式

[S1]stp mode rstp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S2]stp mode rstp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S3]stp mode rstp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S4]stp mode rstp

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

# 查看设备上的生成树状态，仅以S1为例

[S1]display stp

-------[CIST Global Info][Mode RSTP]-------

CIST Bridge         	:0    .4c1f-cc33-7359

Config Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

Active Times        	:Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

CIST Root/ERPC      	:0    .4c1f-cc33-7359 / 0

CIST RegRoot/IRPC   	:0    .4c1f-cc33-7359 / 0

CIST RootPortId     	:0.0

BPDU-Protection     	:Disabled

CIST Root Type      	:Primary root

TC or TCN received  	:89

TC count per hello  	:0

STP Converge Mode   	:Normal

Time since last TC  	:0 days 0h:0m:44s

Number of TC        	:27

Last TC occurred    	:GigabitEthernet0/0/11

模式修改后，对生成树的整体拓扑无影响。

步骤 6	配置边缘端口

# S3的GigabitEthernet 0/0/10-0/0/24确认只会连接终端设备，需要被配置为边缘端口

[S3] port-group group-member g0/0/10 to g0/0/24

通常，设备的以太网接口数比较多，并且在很多以太网接口下有相同的配置。如果对这些以太网接口进行逐个配置会较为繁琐，且容易输入错误。因此，将需要执行相同配置命令的以太网接口加入到一个临时端口组，在临时端口组配置命令时，系统会自动到临时端口组绑定的所有成员接口下执行这些命令行，完成以太网接口批量配置。

注：某些产品上可能不支持临时接口组，需要对接口做单独配置。

[S3-port-group]stp edged-port enable

stp edged-port enable命令用来配置当前端口为边缘端口。当前端口配置成边缘端口后，如果收到BPDU报文，交换设备会自动将边缘端口设置为非边缘端口，并重新进行生成树计算。

4.3 结果验证

- 请根据实际收敛情况，标识出当前实验环境中的根桥以及端口角色。

- 关闭上图中任意交换机上的任意端口，观察是否能通过备份链路到达其他所有交换机。

4.4 思考题与附加内容

- 步骤4中，若修改S1的GigabitEthernet 0/0/14接口的cost值为50000，是否能达到相应的效果？为什么？

- 在当前拓扑下，请尝试通过修改配置使得S2的GigabitEthernet0/0/11口成为根端口。

- S1与S2之间的两条链路能否同时处于转发状态？为什么？

项目5 实现VLAN间通信实验

5.1 实验介绍

划分VLAN后，不同VLAN的用户间不能二层互访，这样能起到隔离广播的作用。但实际应用中，不同VLAN的用户又常有互访的需求，此时就需要实现不同VLAN的用户互访，简称VLAN间互访。

华为提供了多种技术实现VLAN间互访，常用的两种技术为VLANIF接口和Dot1q终结子接口。

（1）Dot1q终结子接口：子接口也是一种三层的逻辑接口。跟VLANIF接口一样，在子接口上配置Dot1q终结功能和IP地址后，设备也会添加相应的MAC表项并置位三层转发标志位，进而实现VLAN间的三层互通。Dot1q终结子接口适用于通过一个三层以太网接口下接多个VLAN网络的环境。

（2）VLANIF接口：VLANIF接口是一种三层的逻辑接口。在VLANIF接口上配置IP地址后，设备会在MAC地址表中添加VLANIF接口的MAC地址+VID表项，并且为表项的三层转发标志位置位。当报文的目的MAC地址匹配该表项后，会进行三层转发，进而实现VLAN间的三层互通。

本实验将通过这两种方式来实现VLAN间互访需求，帮助学员进一步理解跨VLAN互访的原理。

- 实验目的

- 掌握通过配置Dot1q终结子接口方法实现VLAN间互访

- 掌握通过配置VLANIF接口方法实现VLAN间互访

- 深入理解VLAN间互相访问的转发流程

- 实验组网介绍

图5-1 实现VLAN间通信实验拓扑

- PC1和PC2模拟终端用户，接口IP地址分别为192.168.2.1/24和192.168.3.1/24。

- PC1和PC2的网关地址分别为192.168.2.254和192.168.3.254。

- 在S1上将GigabitEthernet0/0/2和GigabitEthernet0/0/3分别划入VLAN2和VLAN3。

- 实验背景

R2和R3处于不同的VLAN，现要求通过Dot1q终结子接口（单臂路由）和VLANIF接口（3层交换机实现路由）分别实现PC1与PC2之间的互访需求。

5.2 实验任务配置

- 配置思路

- 配置Dot1q终结子接口方法实现VLAN间互访（单臂路由）。

- 配置VLANIF接口方法实现VLAN间互访（3层交换机实现路由）。

- 配置步骤

步骤 1	设备基础配置

# 给R1和S1命名

# 分别给PC1和PC2配置IP地址及网关

# 在S1上对PC1和PC2进行VLAN划分

[S1]vlan batch 2 3

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/2

[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 2

[S1-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/3

[S1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access

[S1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 3

步骤 2	通过Dot1q终结子接口实现VLAN间互访 （单臂路由）

# 配置S1上的Trunk接口

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3

因为VLAN间互访数据要由R1来终结VLAN，所以S1和R1之间的链路要允许VLAN2和VLAN3通过。

# 在R1上创建并配置Dot1q终结子接口

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1.2

创建并进入子接口视图。2代表子接口的编号，一般建议子接口编号与VLAN ID相同，方便记忆。

[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 2

dot1q termination vid vlan-id命令用来配置子接口Dot1q终结的VLAN ID。

以此配置为例：当GigabitEthernet0/0/1接口收到带有VLAN 2标签的数据之后，会交由2号子接口进行VLAN终结操作并做后续处理。从2号子接口发出的数据也会带上VLAN 2的标签。

[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable

终结子接口不能转发广播报文，在收到广播报文后它们直接把该报文丢弃。为了允许终结子接口能转发广播报文，可以通过在子接口上执行命令arp broadcast enable使能终结子接口的ARP广播功能。部分设备默认使能该功能，此命令的配置根据设备而定。

[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 192.168.2.254 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]quit

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1.3

[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]dot1q termination vid 3

[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]arp broadcast enable

[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]ip address 192.168.3.254 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]quit

# 检测VLAN间互访联通性

<PC1>ping 192.168.3.1

PING 192.168.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=60 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=40 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=110 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=70 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=100 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 40/76/110 ms

<PC1>tracert 192.168.3.1

traceroute to  192.168.3.1(192.168.3.1), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

1 192.168.2.254 30 ms  50 ms  50 ms

2 192.168.3.1 70 ms  60 ms  60 ms

此时VLAN2和VLAN3之间已经可以正常的互访。

步骤 3	通过VLANIF接口实现VLAN间互访（3层交换机实现路由）

# 清除上一步配置

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk allow-pass vlan 2 3

[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port link-type

[R1]undo interface GigabitEthernet 0/0/1.2

[R1]undo interface GigabitEthernet 0/0/1.3

# 在S1上创建相应的VLANIF接口

[S1]interface Vlanif 2

interface vlanif vlan-id命令用来创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。只有先通过命令创建VLAN后，才能执行interface vlanif命令创建VLANIF接口。

[S1-Vlanif2]ip address 192.168.2.254 24

[S1-Vlanif2]quit

[S1]interface Vlanif 3

[S1-Vlanif3]ip address 192.168.3.254 24

[S1-Vlanif3]quit

# 检测VLAN间互访联通性

<PC1>ping 192.168.3.1

PING 192.168.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=100 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=50 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=60 ms

Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=70 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 50/66/100 ms

<PC1>tracert 192.168.3.1

traceroute to  192.168.3.1(192.168.3.1), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

1 192.168.2.254 40 ms  30 ms  20 ms

2 192.168.3.1 40 ms  30 ms  40 ms

此时VLAN2和VLAN3之间已经可以正常的互访。

5.3 结果验证

请读者自行通过ping和tracert命令检查VLAN2和VLAN3之间的联通性。

5.4 思考题与附加内容

- 配置完步骤3后，若PC1想要访问R1所相连的网络，在S1上还需要做什么配置？

- VLANIF接口作为一个交换机的三层接口，那什么情况下接口会处于UP状态？

项目7 路由基础实验（静态及动态路由）

7.1 实验介绍

IPv4（Internet Protocol Version 4）是TCP/IP协议族中最为核心的协议之一。它工作在TCP/IP参考模型的网际互联层，该层与OSI参考模型的网络层相对应。网络层提供了无连接数据传输服务，即网络在发送分组时不需要先建立连接，每一个分组（也就是IP数据报文）独立发送。

路由是数据通信网络中最基本的要素。路由信息就是指导IP报文发送的路径信息，路由的过程就是报文转发的过程。

开放式最短路径优先OSPF（Open Shortest Path First）是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议（Interior Gateway Protocol）。目前针对IPv4协议使用的是OSPF Version 2（RFC2328）；OSPF作为基于链路状态的协议，OSPF具有以下优点：

- OSPF采用组播形式收发报文，这样可以减少对其它不运行OSPF路由器的影响。

- OSPF支持无类型域间选路（CIDR）。

- OSPF支持对等价路由进行负载分担。

- OSPF支持报文认证。

由于OSPF具有以上优势，使得OSPF作为优秀的内部网关协议被快速接收并广泛使用。

本实验将通过IPv4地址以及IPv4静态路由的配置，帮助学员理解路由转发的基本原理。

本实验将通过配置单区域OSPF，帮助学员理解OSPF基本配置与原理。

- 实验目的

- 掌握接口IPv4地址的配置方法

- 理解LoopBack接口的作用与含义

- 理解直连路由的产生原则

- 掌握静态路由的配置方法并理解其生效的条件

- 掌握通过PING工具测试网络层联通性

- 掌握并理解特殊静态路由的配置方法与应用场景

- 掌握OSPF的基本配置命令

- 掌握如何查看OSPF的运行状态

- 掌握如何通过Cost控制OSPF的选路

- 掌握OSPF发布默认路由的方法

- 掌握OSPF认证配置方法

- 实验组网介绍

图7-1  IPv4编址及IPv4路由基础实验拓扑

- 实验背景

R1、R2、R3都是各自网络的网关设备，现在需要通过相应的静态路由或者动态路由配置，来实现这些网络之间的互联互通。

7.2 实验任务配置（静态路由）

- 配置思路

- 配置路由器上各接口的IP地址

- 配置静态路由来实现互联互通

- 配置步骤

步骤 1	设备基础配置

# 设备命名

步骤 2	查看路由器当前接口IP地址配置与路由表

# 查看路由器上的接口状态，仅以R1为例

[R1]display ip interface brief

*down: administratively down

^down: standby

(l): loopback

(s): spoofing

The number of interface that is UP in Physical is 3

The number of interface that is DOWN in Physical is 1

The number of interface that is UP in Protocol is 1

The number of interface that is DOWN in Protocol is 3

Interface                      	IP Address/Mask      	Physical   	Protocol

GigabitEthernet0/0/0              unassigned           	up       	down

GigabitEthernet0/0/1              unassigned           	up       	down

GigabitEthernet0/0/2              unassigned           	down     	down

NULL0                      	unassigned           	up         	up(s)

display ip interface brief命令用来查看接口与IP相关的简要信息，包括IP地址、子网掩码、物理状态和协议状态以及处于不同状态的接口数目等。

当前R1上的GigabitEthernet0/0/0和GigabitEthernet0/0/1接口由于尚未配置IP地址，所以IP Address/Mask字段为unassigned状态，Protocol字段为down状态，Physical字段为up状态。

# 查看路由器上的路由表情况，仅以R1为例

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

InLoopBack0为设备上默认创建的环回接口，它是一个特殊的、固定的LoopBack接口。

InLoopBack0接口使用环回地址127.0.0.1/8，用来接收所有发送给本机的数据包。该接口上的IP地址是不可以改变的，也不通过路由协议对外发布。

步骤 3	配置路由物理接口的IP地址

# 按照下表配置路由器的物理接口的IP地址

| 路由器 | 接口 | IP Address/Mask |
| --- | --- | --- |
| R1 | GigabitEthernet0/0/1 | 10.0.13.1/24 |
|  | GigabitEthernet0/0/0 | 10.0.12.1/24 |
| R2 | GigabitEthernet0/0/0 | 10.0.12.2/24 |
|  | GigabitEthernet0/0/2 | 10.0.23.2/24 |
| R3 | GigabitEthernet0/0/1 | 10.0.13.3/24 |
|  | GigabitEthernet0/0/2 | 10.0.23.3/24 |

表7-1 设备物理接口IP

<R1>system-view

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.13.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R1]interface GigabitEthernet0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit

<R2>system-view

[R2]interface GigabitEthernet0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.2 24

[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit

[R2]interface GigabitEthernet0/0/2

[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.23.2 24

[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit

<R3>system-view

[R3]interface GigabitEthernet0/0/1

[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.13.3 24

[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2

[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.23.3 24

[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit

# 使用ping工具测试联通性

[R1]ping 10.0.12.2

PING 10.0.12.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms

Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms

Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms

Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms

Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

--- 10.0.12.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 30/48/70 ms

[R1]ping 10.0.13.3

PING 10.0.13.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 10.0.13.3 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 30/44/60 ms

# 查看R1的路由表

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

可以看到，在接口IP地址配置完成之后，针对每个接口自动生成了三条直连路由。分别是：

1. 指向接口所在网段的路由。

2. 指向接口IP地址的主机路由。

3. 指向接口所在网段广播地址的主机路由。

注：主机路由就是掩码长度为32的路由。

步骤 4	创建并配置LoopBack接口

# 按照下表配置设备的LoopBack接口

| 路由器 | 接口 | IP Address/Mask |
| --- | --- | --- |
| R1 | LoopBack0 | 10.0.1.1/32 |
| R2 | LoopBack0 | 10.0.1.2/32 |
| R3 | LoopBack0 | 10.0.1.3/32 |

表7-2设备LoopBack接口IP

LoopBack接口属于设备上的逻辑接口，逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。LoopBack接口创建后除非手工关闭该接口，否则LoopBack接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态。一般情况下，LoopBack接口使用32位掩码。使用LoopBack接口一般有如下目的：

- 作为一台路由器的管理地址，起到标识一台设备的作用。

- 使用该接口地址作为动态路由协议OSPF的router id。

- 其他提高网络可靠性的用途。

本实验使用LoopBack接口模拟客户端。

[R1]interface LoopBack0

[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32

[R2]interface LoopBack0

[R2-LoopBack0]ip address 10.0.1.2 32

[R3]interface LoopBack0

[R3-LoopBack0]ip address 10.0.1.3 32

# 查看设备上的路由表，以R1为例

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 11       Routes : 11

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags  NextHop        Interface

10.0.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

此时已经生成了相应的直连路由

# 测试各LoopBack接口之间的联通性

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2

PING 10.0.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

--- 10.0.1.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss

ping –a source-ip-address destination-ip-address命令用来指定发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址及目的IP地址。此时由于路由器上没有到底该目的IP的路由条目，所以无法PING通。

步骤 5	配置静态路由

# 在R1上配置到达R2和R3的LoopBack0接口的路由条目

[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2

[R1]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3

# 查看R1的路由表

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 13       Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags 	NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.2/32  Static  60   0          RD   	10.0.12.2       GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   	10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   	10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   	10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   	127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   	127.0.0.1       InLoopBack0

配置的静态路由被加入到了IP路由表中

# 测试联通性

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2

PING 10.0.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

--- 10.0.1.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss

还是无法PING通R2的LoopBack0接口，因为此时R2上没有到R1的LoopBack0的路由

# 在R2上添加到达R1的LoopBack0的路由

[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1

# 测试联通性

<R1>ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2

PING 10.0.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 10/36/60 ms

此时R1的LoopBack0已经可以和R2的LoopBack0实现互通。

# 完成剩余路由条目的配置

[R2]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3

[R3]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1

[R3]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.23.2

# 读者自行测试路由器的LoopBack0接口之间的联通性

步骤 6	配置R1->R3->R2作为R1的LoopBack0到R2的LoopBack0接口的备份路径

# 配置R1和R2上的静态路由

[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100

[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100

# 查看R1和R2上的路由表

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 13       Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags   NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.2/32  Static  60   0          RD   10.0.12.2       GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[R2]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 13       Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Static  60   0          RD   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   10.0.23.3       GigabitEthernet0/0/2

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.2       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.23.0/24  Direct  0    0           D   10.0.23.2       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

此时配置的preference为100的静态路由没有被加载到路由表中。

# 关闭R1和R2之间的链路对应的接口（GigabitEthernet0/0/0），使得优先级高的路由失效。

[R1]interface GigabitEthernet0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]shutdown

# 查看R1和R2的路由表，随着高优先级路由失效，低优先级路由被激活

[R1]display IP routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags  NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.2/32  Static  100  0          RD   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[R2]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags  NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Static  100  0          RD   10.0.23.3       GigabitEthernet0/0/2

10.0.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   10.0.23.3       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.0/24  Direct  0    0           D   10.0.23.2       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

此时由于链路断开，原先的静态路由失效，低优先级的静态路由被激活。

# 检查联通性

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2

PING 10.0.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=80 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=60 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=60 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=110 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=80 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 60/78/110 ms

# 追踪数据包路径

[R1]tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2

traceroute to  10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

1 10.0.13.3 40 ms  30 ms  50 ms

2 10.0.23.2 80 ms  80 ms  60 ms

tracert命令主要用于查看数据包从源端到目的端的路径信息。

可以看到数据包经过了R3的GigabitEthernet0/0/1，再经过R3的GigabitEthernet0/0/3转发给R2的GigabitEthernet0/0/4。

注：部分实验环境下设备出于安全考虑，不会回复ICMP报文，实验现象可能会有所偏差，可以按ctrl+c结束tracert。

步骤 7	通过默认路由实现R1的LoopBack0接口和R2的LoopBack0接口互联互通

# 恢复接口并删除已经配置的路由条目

[R1]interface GigabitEthernet0/0/3

[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown

[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit

[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.12.2

[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.13.3 preference 100

# 查看R1的路由表

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 12       Routes : 12

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags  NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

此时R1上没有到R2的LoopBack0（10.0.1.2/32）的路由条目

# 在R1上配置默认路由

[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2

# 查看R1的路由条目

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 13       Routes : 13

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags   NextHop         Interface

0.0.0.0/0   Static  60   0          RD   10.0.12.2       GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.3/32  Static  60   0          RD   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.12.0/24  Direct  0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

默认路由已经被激活

# 测试R1的LoopBack0接口到R2的LoopBack0接口的联通性

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2

PING 10.0.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 20/32/50 ms

此时R1的LoopBack0接口到R2的LoopBack0接口之间可以互联互通。

- 结果验证

请读者自行通过ping和tracert命令检查设备LoopBack0接口之间的联通性。

7.3 实验任务配置（动态路由）

- 配置思路

- 创建设备上的OSPF进程并使能接口上的OSPF功能

- 配置OSPF认证

- 通过OSPF发布默认路由

- 通过修改Cost值控制OSPF选路

- 配置步骤

步骤 1	设备基础配置

#按图7-1所示完成路由器的命名、物理接口和LoopBack接口的IP地址配置，删除静态路由以及默认路由配置。

步骤 2	完成OSPF基本配置

# 创建OSPF进程

[R1]ospf 1

创建OSPF进程是配置与OSPF协议有关参数的首要步骤。OSPF支持多进程，在同一台设备上可以运行多个不同的OSPF进程，它们之间互不影响，彼此独立。不同OSPF进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。可以在创建OSPF进程时指定进程号，若不指定，默认进程号为“1”。

# 创建OSPF区域并使能相应的接口

[R1-ospf-1]area 0

area命令用来创建OSPF区域，并进入OSPF区域视图。

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.255

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.1 0.0.0.255

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.1 0.0.0.0

network network-address wildcard-mask用来指定运行OSPF协议的接口。满足下面两个条件，OSPF协议才能在接口上运行：

- 接口的IP地址掩码长度≥network命令中的掩码长度。OSPF使用反掩码，例如0.0.0.255表示掩码长度24位。

- 接口的IP地址必须在network命令指定的网段范围之内。

此时三个接口都被使能，同时属于区域0

[R2]ospf

[R2-ospf-1]area 0

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.2 0.0.0.0

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.23.2 0.0.0.0

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.2 0.0.0.0

当network命令配置的wildcard-mask为全0时，如果接口的IP地址与network-address配置的IP地址相同，则此接口也会运行OSPF协议。

[R3]ospf

[R3-ospf-1]area 0

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.3 0.0.0.0

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.23.3 0.0.0.0

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.3 0.0.0.0

步骤 3	查看OSPF状态

# 查看OSPF邻居

[R1]display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1

Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.0.13.1(GigabitEthernet0/0/1)'s neighbors

Router ID: 10.0.1.3         Address: 10.0.13.3

State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1

DR: 10.0.13.3  BDR: 10.0.13.1  MTU: 0

Dead timer due in 36  sec

Retrans timer interval: 0

Neighbor is up for 00:00:30

Authentication Sequence: [ 0 ]

Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.0.12.1(GigabitEthernet0/0/0)'s neighbors

Router ID: 10.0.1.2         Address: 10.0.12.2

State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1

DR: 10.0.12.2  BDR: 10.0.12.1  MTU: 0

Dead timer due in 39  sec

Retrans timer interval: 4

Neighbor is up for 00:00:28

Authentication Sequence: [ 0 ]

display ospf peer命令用来显示OSPF中各区域邻居的信息。包括邻居所属的区域、邻居Router ID、邻居状态、DR和BDR路由器等信息。

# 查看IP路由表中由OSPF学习到的路由

[R1]display ip routing-table protocol ospf

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Public routing table : OSPF

Destinations : 3        Routes : 4

OSPF routing table status : <Active>

Destinations : 3        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags 	NextHop         	Interface

10.0.1.2/32  OSPF    10   1           D   	10.0.12.2       	GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.3/32  OSPF    10   1           D   	10.0.13.3       	GigabitEthernet0/0/1

10.0.23.0/24  OSPF    10   2           D   	10.0.13.3       	GigabitEthernet0/0/1

OSPF    10   2           D   	10.0.12.2       	GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>

Destinations : 0        Routes : 0

步骤 4	配置OSPF认证

# 在R1上配置接口认证

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1- GigabitEthernet0/0/1]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom

[R1]interface GigabitEthernet0/0/0

[R1- GigabitEthernet0/0/3]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom

[R1- GigabitEthernet0/0/3]display this

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.0.12.1 255.255.255.0

ospf authentication-mode md5 1 cipher foCQTYsq-4.A\^38y!DVwQ0#

#

由于cipher是密文口令类型，所以查看配置时以密文方式显示口令。

# 查看当前的邻居状态

[R1]display ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.1

Peer Statistic Information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Id          Interface                        Neighbor id      State

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Peer(s):     0

由于其他路由器还未配置认证，所以认证不通过，无邻居。

# 配置R2上的接口认证

[R2]interface GigabitEthernet0/0/0

[R2- GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom

[R2]interface GigabitEthernet0/0/2

[R2- GigabitEthernet0/0/2]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom

# 查看R2的邻居状态

[R2]display ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.2

Peer Statistic Information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Id          Interface                             Neighbor id      	State

0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/0                    10.0.1.1        		Full

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Peer(s):     1

此时R2已经可以和R1建立起正常的邻居关系。

# 在R3上配置区域认证

[R3]ospf

[R3-ospf-1]area 0

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom

# 查看R3上的邻居状态

[R3]display ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.1.3

Peer Statistic Information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Id          Interface                        Neighbor id      State

0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/1             	10.0.1.1         Full

0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/2             	10.0.1.2         Full

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Peer(s):     2

此时R3已经和R1与R2建立邻接关系。说明OSPF接口认证与区域认证产生的效果都是在设备的OSPF接口上实现OSPF报文认证。

步骤 5	假设R1为所有网络的出口，所以在R1上向OSPF宣告默认路由

# 在R1上宣告默认路由

[R1]ospf

[R1-ospf-1]default-route-advertise always

default-route-advertise命令用来将默认路由通告到普通OSPF区域，如果没有配置always参数，本机路由表中必须有激活的非本OSPF默认路由时才向其他路由器发布默认路由。本例中，本地路由表中没有默认路由，所以需要增加always参数。

# 查看R2与R3上的IP路由表

[R2]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 15       Routes : 16

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags   NextHop         Interface

0.0.0.0/0   O_ASE 	150  1           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.1/32  OSPF   10   1           D   10.0.12.1         GigabitEthernet0/0/0

10.0.1.2/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.3/32  OSPF   10   1           D   10.0.23.3         	GigabitEthernet0/0/2

10.0.12.0/24  Direct  	0    0           D   10.0.12.2       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.2/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  OSPF   10   2           D   10.0.12.1      	GigabitEthernet0/0/0

OSPF   10   2           D   10.0.23.3         	GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.0/24  Direct  	0    0           D   10.0.23.2       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.2/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2

10.0.23.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2

127.0.0.0/8   Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[R3]display ip routing-table

R2与R3上已经学习到相应的默认路由。

步骤 6	通过修改R1相应接口的Cost值，使得R1的LoopBack0接口通过R1->R3->R2的路径访问R2的LoopBack0接口

# 从R1的路由表可知，R1通过R1->R2的路径访问R2的LoopBack0接口的路由开销为1，从R1->R3->R2的路由开销为2，故只要使R1->R2的路由开销大于2即可。

[R1]interface GigabitEthernet0/0/0

[R1- GigabitEthernet0/0/0]ospf cost 10

# 查看R1的路由表

[R1]display ip routing-table

Route Flags: R - relay, D - download to fib

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public

Destinations : 14       Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags   NextHop         Interface

10.0.1.1/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       LoopBack0

10.0.1.2/32  OSPF   10   2           D   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.1.3/32  OSPF   10   1           D   10.0.13.3       GigabitEthernet0/0/1

10.0.12.0/24  Direct  	0    0           D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.1/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.12.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0

10.0.13.0/24  Direct  	0    0           D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.1/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.13.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1

10.0.23.0/24  OSPF   10   2           D   10.0.13.3        	GigabitEthernet0/0/1

127.0.0.0/8   Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.0.0.1/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

127.255.255.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

255.255.255.255/32  Direct  	0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

此时R1访问R2的LoopBack0接口的下一跳为R3的GigabitEthernet0/0/1接口

# 通过Tracert命令验证

[R1]tracert –a 10.0.1.1 10.0.1.2

traceroute to  10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

1 10.0.13.3 40 ms  50 ms  50 ms

2 10.0.23.2 60 ms  110 ms  70 ms

- 结果验证

通过ping功能检查设备各接口之间的联通性。

7.4 思考题与附加内容

- 什么情况下，配置的静态路由会被添加到IP路由表中？若配置的下一跳不可达，该路由可以被加入到IP路由表吗？

- 在7.2步骤4中，当测试LoopBack接口之间联通性时，若不加-a参数，则ICMP报文的源IP地址将会是多少？为什么？

- 在7.4步骤6中，R2回复R1的ICMP报文的路径是什么样的？试着解释一下原因。

项目8 本地AAA配置和访问控制列表综合实验

    - 8.1 实验介绍

AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称，是网络安全的一种管理机制，提供了认证、授权、计费三种安全功能。

这三种安全功能的具体作用如下：

- （1）认证：验证用户是否可以获得网络访问权。

- （2）授权：授权用户可以使用哪些服务。

- （3）计费：记录用户使用网络资源的情况。

用户可以使用AAA提供的一种或多种安全服务。例如，公司仅仅想让员工在访问某些特定资源的时候进行身份认证，那么网络管理员只要配置认证服务器即可。但是若希望对员工使用网络的情况进行记录，那么还需要配置计费服务器。

如上所述，AAA是一种管理框架，它提供了授权部分用户去访问特定资源，同时可以记录这些用户操作行为的一种安全机制，因其具有良好的可扩展性，并且容易实现用户信息的集中管理而被广泛使用。AAA可以通过多种协议来实现，在实际应用中，最常使用RADIUS协议。

访问控制列表ACL（Access Control List）是由一条或多条规则组成的集合。所谓规则，是指描述报文匹配条件的判断语句，这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。

ACL本质上是一种报文过滤器，规则是过滤器的滤芯。设备基于这些规则进行报文匹配，可以过滤出特定的报文，并根据应用ACL的业务模块的处理策略来允许或阻止该报文通过。

本实验将通过配置本地AAA以及对ACL网络用户进行资源管控。

- 实验目的

- 掌握本地AAA认证授权方案的配置方法。

- 掌握创建域的方法。

- 掌握本地用户的创建方法并理解基于域的用户管理的原理。

- 掌握ACL的配置方法。

- 掌握ACL在接口下的应用方法。

- 掌握流量过滤的基本方式。

- 实验组网介绍

              - 图 8-1 本地AAA以及ACL配置实验拓扑

- 实验背景

如组网图所示，R3为服务器，R1为客户端，客户端与服务器之间路由可达。其中R1和R2间互联物理接口地址分别为10.1.2.1/24和10.1.2.2/24，R2和R3间互联物理接口地址分别为10.1.3.2/24和10.1.3.1/24。另外，R1上创建两个逻辑接口LoopBack 0和LoopBack 1分别模拟两个客户端用户，地址分别为10.1.1.1/24和10.1.4.1/24。

其中一个用户（R1的LoopBack 1接口）需要远程管理设备R3，可以在服务器端配置Telnet，并在R3上对管理R3的用户进行资源控制，只有通过认证的用户才能访问特定的资源，因此您需要在R1和R3两台路由器上配置本地AAA认证，并基于域来对用户进行管理，并配置已认证用户的权限级别。用户通过密码登录，并配置基于ACL的安全策略，保证只有符合安全策略的用户才能登录设备。

    - 8.2 实验任务配置

- 配置思路

- 配置设备IP地址。

- 配置OSPF，使得网络路由可达。

- 配置AAA方案。

- 创建域并在域下应用AAA方案。

- 配置本地用户。

- 配置ACL，匹配特定流量。

- 配置流量过滤。

- 配置步骤

- 步骤1 配置设备IP地址

# 设备设备命名

# 配置R1、R2和R3的IP地址

[R1]interface GigabitEthernet0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.2.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit

[R1]interface LoopBack 0

[R1-LoopBack0]ip address 10.1.1.1 32

[R1-LoopBack0]quit

[R1]interface LoopBack 1

[R1-LoopBack1]ip address 10.1.4.1 32

[R1-LoopBack0]quit

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.2.2 24

[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.3.2 24

[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R3]interface GigabitEthernet0/0/0

[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.3.1 24

[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit

- 步骤2 配置OSPF使网络互通

# 在R1、R2和R3上配置OSPF，三台设备均在区域0中，实现全网互联互通

[R1]ospf

[R1-ospf-1]area 0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.2.0 0.0.0.255

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.4.1 0.0.0.0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]return

[R2]ospf

[R2-ospf-1]area 0

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.2.0 0.0.0.255

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.0 0.0.0.255

[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]return

[R3]ospf

[R3-ospf-1]area 0

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.0 0.0.0.255

[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]return

# 在R3上执行Ping命令，检测网络的连通性

<R3>ping 10.1.1.1

PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms

<R3>ping 10.1.2.1

PING 10.1.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms

<R3>ping 10.1.4.1

PING 10.1.4.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms

- 步骤3 配置AAA方案

# 配置认证、授权方案

[R3]aaa

进入AAA视图。

[R3-aaa]authentication-scheme datacom

Info: Create a new authentication scheme.

创建名为datacom的认证方案。

[R3-aaa-authen-datacom]authentication-mode local

设置认证方案的认证方式为本地认证。

[R3-aaa-authen-datacom]quit

[R3-aaa]authorization-scheme datacom

Info: Create a new authorization scheme.

创建名为datacom的授权方案。

[R3-aaa-author-datacom]authorization-mode local

设置授权方案的授权方式为本地授权。

[R3-aaa-author-datacom]quit

设备作为AAA服务器时被称为本地AAA服务器，本地AAA服务器支持对用户进行认证和授权，不支持对用户进行计费。

与远端AAA服务器相似，本地AAA服务器需要配置本地用户的用户名、密码、授权信息等。使用本地AAA服务器进行认证和授权比远端AAA服务器的速度快，可以降低运营成本，但是存储信息量受设备硬件条件限制。

- 步骤4 创建域并在域下应用AAA方案

[R3]aaa

[R3-aaa]domain datacom

设备对用户的管理是基于域的，每个用户都属于一个域，一个域是由属于同一个域的用户构成的群体。简单地说，用户属于哪个域就使用哪个域下的AAA配置信息。创建名为datacom的域。

[R3-aaa-domain-datacom]authentication-scheme datacom

指定对该域内的用户采用名为datacom的认证方案。

[R3-aaa-domain-datacom]authorization-scheme datacom

指定对该域内的用户采用名为datacom的授权方案。

- 步骤5 配置本地用户

# 创建本地用户及其密码

[R3-aaa]local-user hcia@datacom password cipher 123456

Info: Add a new user.

如果用户名中带域名分隔符“@”，则认为@前面的部分是纯用户名，后面部分是域名。如果没有@，则整个字符串为用户名，域为默认域。

# 配置本地用户的接入类型、级别等参数

[R3-aaa]local-user hcia@datacom service-type telnet

local-user service-type命令用来配置本地用户的接入类型。系统提供对用户的接入类型管理，即对所有用户配置一定的接入类型，只有用户的接入方式与系统为该用户配置的接入类型匹配，用户才能登录。如此处设置的接入类型为telnet，则此用户无法通过web方式接入设备，一个用户可以有多种接入类型。

[R3-aaa]local-user hcia@datacom privilege level 3

指定本地用户的级别。不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。

注：华为设备默认就有名为default的域，该域使用默认名为default的认证、授权方案。因此如果不考虑用域来管理用户的话，可以简单的用以下方式来创建用户，该用户所属的域为默认域default。

[R3]aaa

[R3-aaa]local-user user1 password cipher 123456

Info: Add a new user.

[R3-aaa]local-user user1 service-type telnet

[R3-aaa]local-user user1 privilege level 3

- 步骤6 开启R3上的telnet功能

[R3]telnet server enable

开启设备的telnet服务器功能，部分设备默认开启，可能会报错。

[R3]user-interface vty 0 4

[R3-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

authentication-mode命令用来设置登录用户界面的验证方式。缺省情况下，用户界面没有使用该命令配置认证方式。登录用户界面必须配置验证方式，否则用户无法成功登录设备。

- 步骤7 检验配置效果

# 从R1远程Telnet访问R3

<R1>telnet 10.1.3.1

Press CTRL_] to quit telnet mode

Trying 10.1.3.1 ...

Connected to 10.1.3.1 ...

Login authentication

Username:hcia@datacom

Password:

<R3>

此时R1已经登录到R3上

# 在R3上查看登录的用户

[R3]display users

User-Intf    	Delay    Type   Network Address     AuthenStatus    AuthorcmdFlag

129 VTY 0   	00:02:43  TEL    10.1.2.1                 pass

Username : hcia@datacom

- 步骤8 配置ACL进行流量过滤

方式一：在R3的VTY接口匹配ACL，允许R1通过LoopBack 1口地址Telnet到R3。

# 在R3上配置ACL

[R3]acl 3000

[R3-acl-adv-3000]rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0.0.0.0 destination 10.1.3.1 0.0.0.0 destination-port eq 23

[R3-acl-adv-3000]rule 10 deny tcp source any

[R3-acl-adv-3000]quit

# 在R3的VTY接口上进行流量过滤

[R3]user-interface vty 0 4

[R3-ui-vty0-4]acl 3000 inbound

# 在R3上查看ACL配置信息

[R3]display acl 3000

display acl命令用来查看ACL的配置信息。

Advanced ACL 3000, 2 rules

高级访问控制列表，序号为3000，共2条规则。

Acl's step is 5

ACL的步长为5。

rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0 destination 10.1.3.1 0 destination-port eq telnet

规则5，允许特定的流量通过，当没有匹配的报文时，不显示matches字段。

rule 10 deny tcp

方式二：在R3的物理接口匹配ACL，只允许R1通过物理接口地址Telnet到R3。

# 在R3上配置ACL

[R3]acl 3001

[R3-acl-adv-3001]rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0.0.0.0 destination 10.1.3.1 0.0.0.0 destination-port eq 23

[R3-acl-adv-3001]rule 10 deny tcp source any

[R3-acl-adv-3001]quit

# 在R3的GE0/0/0接口上进行流量过滤

[R3]interface GigabitEthernet0/0/0

[R3-GigabitEthernet0/0/3]traffic-filter inbound acl 3001

# 在R3上查看ACL配置信息

[R3]display acl 3001

Advanced ACL 3001, 2 rules

Acl's step is 5

rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0 destination 10.1.3.1 0 destination-port eq telnet (21 matches)

规则5，允许特定的流量通过，匹配的报文数目为21。

rule 10 deny tcp (1 matches)

    - 8.3 结果验证

检测Telnet访问，验证ACL配置结果。

- 在R1上带源地址10.1.1.1 telnet到服务器。

- 在R1上带源地址10.1.4.1 telnet到服务器。

    - 8.4 思考题

仍使用实验组网图，若R3同时为Telnet服务器和FTP服务器，现要求客户端R1的LoopBack 0接口地址只能够访问FTP服务，R1的LoopBack 1接口地址只能够进行Telnet对R3进行远程管理。

请通过配置ACL，完成上述要求。

项目10 连接到广域网及网络地址转换实验

    - 10.1 实验介绍

广域网中经常会使用串行链路来提供远距离的数据传输，点对点协议PPP（ Point to Point Protocol）是典型的串口封装点到点链路层协议，主要用于在全双工的同异步链路上进行点到点的数据传输。。

PPPoE（PPP Over Ethernet）协议通过在以太网上提供点到点的连接，建立PPP会话，使得以太网中的主机能够连接到远端的宽带接入服务器上。PPPoE具有适用范围广、安全性高、计费方便等特点。

网络地址转换NAT（Network Address Translation）是将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。作为减缓IP地址枯竭的一种过渡方案，NAT通过地址重用的方法来满足IP地址的需要，可以在一定程度上缓解IP地址空间枯竭的压力。NAT除了解决IP地址短缺的问题，还带来了两个好处：

- 有效避免来自外网的攻击，可以很大程度上提高网络安全性。

- 控制内网主机访问外网，同时也可以控制外网主机访问内网，解决了内网和外网不能互通的问题。

本实验将通过配置不同场景下的NAT帮助学员理解NAT技术的原理。

- 实验目的

- 掌握点对点协议PPP配置方法

- 掌握PPPoE（PPP Over Ethernet）协议配置方法

- 掌握动态NAT的配置方法

- 掌握Easy IP的配置方法

- 掌握NAT Server的配置方法

- 实验组网介绍

              - 图 10-1  连接到广域网及网络地址转换配置实验拓扑

- R1和R2之间的网络属于企业内部网络，使用私网IPv4地址。

- R1模拟客户端，R2作为R1的网关，同时也是连接公网的出口路由器。

- R3模拟公网联通网络，R2通过PPP协议与之相连。

- R4模拟公网电信网络，R2通过PPPoE协议与之相连。

- 实验背景

由于IPv4地址紧缺，企业内部一般使用私网IPv4地址，企业网出口路由器分别通过PPP以及PPPoE协议连接到联通和电信网络。然而，企业网络用户时常会有访问公网的需求，同时部分企业还会对外提供相应的服务。此时需要配置NAT来实现这些需求。

    - 10.2 实验任务配置

- 配置思路

- 配置PPP协议

- 配置PPPoE协议

- 配置动态NAT

- 配置Easy IP

- 配置NAT Server

- 配置步骤

- 基本配置

# 设备命名

# 接口IP地址和路由配置

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.254

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24

[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit

[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 1.2.3.254

[R3]interface LoopBack 0

[R3-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 32

[R4]interface LoopBack 0

[R4-LoopBack0]ip address 4.4.4.4 32

- PPP协议配置

# R3为PPP服务器，认证模式为CHAP模式，并添加了一个本地用户huawei对R2进行验证。

[R3]aaa

[R3-aaa]local-user huawei password cipher huawei123

[R3-aaa]local-user huawei service-type ppp

[R3-aaa]quit

[R3]interface Serial 4/0/0

[R3-Serial4/0/0]link-protocol ppp

[R3-Serial4/0/0]ppp authentication-mode chap

[R3- Serial4/0/0]ip address 1.2.3.254 24

[R2]interface Serial 4/0/0

[R2-Serial4/0/0]link-protocol ppp

[R2-Serial4/0/0]ppp chap user Huawei

[R2-Serial4/0/0]ppp chap password cipher huawei123

[R2-Serial4/0/0]ip address 1.2.3.1 24

[R2-Serial4/0/0]quit

- PPPoE协议配置

# R4作为PPPoE服务器，需要进行以下多步配置。

# 配置地址池，用于给PPPoE客户端分配IP地址

[R4]ip pool pool1

[R4-ip-pool-pool1]network 200.0.0.0 mask 24

[R4-ip-pool-pool1]gateway-list 200.0.0.254

[R4-ip-pool-pool1]quit

# 配置一个名为system的域，用于给客户端用户作认证和授权，这里认证模板名称为system用的是本地认证，授权模板名称为system，都使用默认值，配置一个空模板即可，然后system域绑定认证和授权模板。最后创建一个system域用户user1@system，该用户用于PPP认证。

[R4]aaa

[R4-aaa]authentication-scheme system

Info: Create a new authentication scheme.

[R4-aaa-authen-system]authentication-mode local

[R4-aaa-authen-system]quit

[R4-aaa]authorization-scheme system

Info: Create a new authorization scheme.

[R4-aaa-author-system]quit

[R4-aaa]domain system

Info: Success to create a new domain.

[R4-aaa-domain-system]authentication-scheme system

[R4-aaa-domain-system]authorization-scheme system

[R4-aaa-domain-system]quit

[R4-aaa]

[R4-aaa]local-user user1@system password cipher huawei123

Info: Add a new user.

[R4-aaa]local-user user1@system service-type ppp

# 创建一个模板，将system域、地址池、网关都定义好，然后绑定到接口G0/0/0上，启动PPPoE服务器，绑定之后接口G0/0/0就带有200.0.0.254这个ip地址。至此PPPoE服务器配置完成。

[R4]interface Virtual-Template 1

[R4-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap domain system

[R4-Virtual-Template1]ip address 200.0.0.254 24

[R4-Virtual-Template1]remote address pool pool1

[R4-Virtual-Template1]ppp ipcp dns 114.114.114.114

[R4-Virtual-Template1]quit

[R4]interface g0/0/0

[R4-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-server bind virtual-template 1

[R4-GigabitEthernet0/0/0]quit

# R2作为PPPoE客户端，需要进行以下配置。

# 创建拨号器，然后绑定到G0/0/0接口上，自动开始拨号。拨号成功后，获得IP地址，可以ping同PPPoE服务器。

[R2]interface Dialer 1

[R2-Dialer1]dialer user user1

[R2-Dialer1]dialer bundle 1

[R2-Dialer1]ppp chap user user1@system

[R2-Dialer1]ppp chap password cipher huawei123

[R2-Dialer1]ip address ppp-negotiate

[R2-Dialer1]quit

[R2]interface g0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number 1

[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit

# 配置R1和R3的telnet功能（用于后续实验验证）

[R1]user-interface vty 0 4

[R1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[R1-ui-vty0-4]quit

[R1]aaa

[R1-aaa]local-user test1 password cipher huawei123

Info: Add a new user.

[R1-aaa]local-user test1 service-type telnet

[R1-aaa]local-user test1 privilege level 15

[R3]user-interface vty 0 4

[R3-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[R3-ui-vty0-4]quit

[R3]aaa

[R3-aaa]local-user test password cipher huawei123

Info: Add a new user.

[R3-aaa]local-user test service-type telnet

[R3-aaa]local-user test privilege level 15

[R3-aaa]quit

# 测试当前联通性

[R2]ping 1.2.3.254

PING 1.2.3.254: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms

Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms

Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms

Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms

Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 1.2.3.254 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 20/24/40 ms

<R2>ping 200.0.0.254

PING 200.0.0.254: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 200.0.0.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=20 ms

Reply from 200.0.0.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms

Reply from 200.0.0.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms

Reply from 200.0.0.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms

Reply from 200.0.0.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 200.0.0.254 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 20/24/30 ms

[R1]ping 1.2.3.254

PING 1.2.3.254: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

--- 1.2.3.254 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss

[R1]ping 200.0.0.254

PING 200.0.0.254: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

--- 1.2.3.254 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss

因为当前R3和R4没有配置到192.168.1.0/24网段的路由，R1无法访问R3和R4。

在实际情况下，处于公网的R3和R4也禁止配置到私网IP网段的路由。

假设该公司获得了1.2.3.10至1.2.3.20这段公网IP，现需要配置动态NAT

# 配置NAT地址池

[R2]nat address-group 1 1.2.3.10 1.2.3.20

nat address-group命令用来配置NAT地址池。1代表地址池的编号，地址池必须是一段连续的IP地址集合，当内部数据报文通过地址转换到达外部网络时，其源地址将被地址池转换为其他地址。

# 配置ACL

[R2]acl 2000

[R2-acl-basic-2000]rule 5 permit source any

# 在R2的GigabitEthernet0/0/4接口配置动态NAT

[R2]interface s4/0/0

[R2-Serial4/0/0]nat outbound 2000 address-group 1

nat outbound命令用来将一个访问控制列表ACL和一个地址池关联起来，符合ACL中规定的地址可以使用地址池进行地址转换。当地址池中地址的数量足够时，可以添加no-pat参数，表示使用一对一的地址转换，只转换数据报文的地址而不转换端口信息。

# 测试联通性

[R1]ping 3.3.3.3

PING 3.3.3.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=60 ms

Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=20 ms

Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms

Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms

Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=20 ms

--- 3.3.3.3 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 20/32/60 ms

# R1通过telnet远程登录到R3（模拟TCP流量）

<R1>telnet 1.2.3.254

Press CTRL_] to quit telnet mode

Trying 1.2.3.254 ...

Connected to 1.2.3.254 ...

Login authentication

Username:test

Password:

<R3>

# 查看R2上的NAT会话表

[R2]display nat session all

NAT Session Table Information:

Protocol          	: TCP(6)

SrcAddr  Port Vpn 	: 192.168.1.1     62185              //转换前的源IP地址和源端口

DestAddr Port Vpn 	: 1.2.3.254     23

NAT-Info

New SrcAddr     	: 1.2.3.10               //转换后的源IP地址

New SrcPort     	: 49149                    //转换后的源端口

New DestAddr    	: ----

New DestPort    	: ----

Total : 1

尽管此时R3没有到R1的路由条目，但是由于转换后的源地址为1.2.3.10，R3会将数据回复给该地址，R2收到后会根据NAT会话表中的数据重新转换为R1的地址并转发。所以此时R1可以主动发起到R3的访问。

R2的GigabitEthernet0/0/0连接的线路是通过PPPoE拨号获取IP，此时可以配置Easy IP

# 配置Easy IP

[R2]interface Dialer 1

[R2-Dialer1]nat outbound 2000

[R2-Dialer1]quit

[R2]ip route-static 4.4.4.4 32 Dialer 1

# 测试联通性

[R1]ping 4.4.4.4

PING 4.4.4.4: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms

Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms

Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms

Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=30 ms

Reply from 4.4.4.4: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms

--- 4.4.4.4 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 30/30/30 ms

尽管此时R4没有到R1的路由条目，但是由于转换后的源地址为Dialer 1拨号所获得的IP地址，R4会将数据回复给该地址，R2收到后会根据NAT转换表中的数据重新转换为R1的地址并转发。所以此时R1可以主动发起到R4的访问。

# display nat outbound用于查看命令nat outbound的配置结果。

[R2]display nat outbound

NAT Outbound Information:

--------------------------------------------------------------------------

Interface                     Acl     Address-group/IP/Interface      Type

--------------------------------------------------------------------------

Dialer1                     2000                   200.0.0.253    easyip

Serial4/0/0                  2000                           1       pat

--------------------------------------------------------------------------

Total : 2

假设R1要向公网提供网络服务（用telnet模拟），由于R1没有公网IP地址，故需要在R2的出接口上配置NAT Server

# 在R2上配置NAT Server

[R2]interface s4/0/0

[R2-Serial4/0/0] nat server protocol tcp global 1.2.3.4 23 inside 192.168.1.1 23

nat server命令用来定义一个内部服务器的映射表，外部用户可以通过地址和端口转换来访问内部服务器的某项服务。配置内部服务器可以使外部网络主动访问私网中的服务器。当外部网络向内部服务器的外部地址（global-address）发起连接请求时，NAT将该请求的目的地址替换为私网地址（inside-address）后，转发给私网内的服务器。

# R3通过telnet远程登录到R1

<R3>telnet 1.2.3.4

Press CTRL_] to quit telnet mode

Trying 1.2.3.4 ...

Connected to 1.2.3.4 ...

Login authentication

Username:test1

Password:

<R1>

# 查看R2上的NAT会话表

[R2]display nat session all

Protocol          	: TCP(6)

SrcAddr  Port Vpn 	: 1.2.3.254     61359

DestAddr Port Vpn 	: 1.2.3.4     23             //转换前的目的IP地址和目的端口

NAT-Info

New SrcAddr     	: ----

New SrcPort     	: ----

New DestAddr    	: 192.168.1.1          //转换后的目的IP地址，R1的地址

New DestPort    	: 23                //转换后的目的端口

Total : 1

    - 10.3 结果验证

通过ping命令测试R1与外网设备R3、R4回环口之间的联通性。

    - 10.4 思考题

在配置NAT Server时，转换前的目的端口和转换后的目的端口是否需要相同？

项目11 构建基础WLAN网络

11.1 实验介绍

以有线电缆或光纤作为传输介质的有线局域网应用广泛，但有线传输介质的铺设成本高，位置固定，移动性差。随着人们对网络的便携性和移动性的要求日益增强，传统的有线网络已经无法满足需求，WLAN技术应运而生。目前，WLAN已经成为一种经济、高效的网络接入方式。通过WLAN技术，用户可以方便地接入到无线网络，并在无线网络覆盖区域内自由移动。

本实验将通过典型AC+FIT AP组网的模式，帮助学员理解构建基础WLAN网络的整体流程与配置。

- 实验目的

- 掌握认证AP上线的配置方法

- 掌握各种无线配置模板配置

- 掌握WLAN配置的基本流程

- 实验组网介绍

图11-1  WLAN网络拓扑

- AC采用旁挂组网方式，AC与AP处于同一个二层网络。

- AC作为DHCP服务器给AP分配IP地址，S1交换机作为DHCP服务器给接入的STA分配IP地址。

- 业务数据采用直接转发模式。

- 实验背景

某企业网络需要用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。

- 数据规划

                - 表11-1  AC数据规划表

| 配置项 | 配置参数 |
| --- | --- |
| AP管理VLAN | VLAN100 |
| STA业务VLAN | VLAN101 |
| DHCP服务器 | AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 |
|  | S1作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为192.168.101.254 |
| AP的IP地址池 | 192.168.100.1-192.168.100.253/24 |
| STA的IP地址池 | 192.168.101.1-192.168.101.253/24 |
| AC的源接口IP地址 | VLANIF100：192.168.100.254/24 |
| AP组 | 名称：ap-group1 |
|  | 引用模板：VAP模板HCIA-wlan、域管理模板default |
| 域管理模板 | 名称：default |
|  | 国家码：中国（CN） |
| SSID模板 | 名称：HCIA-WLAN |
|  | SSID名称：HCIA- WLAN |
| 安全模板 | 名称：HCIA- WLAN |
|  | 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES |
|  | 密码：HCIA-Datacom |
| VAP模板 | 名称：HCIA- WLAN |
|  | 转发模式：直接转发 |
|  | 业务VLAN：VLAN101 |
|  | 引用模板：SSID模板HCIA- WLAN、安全模板HCIA- WLAN |

11.2 实验任务配置

- 配置思路

- 配置有线网络侧互联互通。

- 配置AP上线。

  - 创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。

  - 配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。

  - 配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。

- 配置WLAN业务参数并下发给AP，实现STA访问WLAN网络功能。

- 配置步骤

- 基本配置

# 设备设备命名

# 开启S3和S4上连接AP接口的PoE供电功能（可不执行）

[S3]interface GigabitEthernet 0/0/4

[S3-GigabitEthernet0/0/4]poe enable

poe enable命令用来使能接口的PoE功能。当接口检测到接口下有受电（PD）设备时，会通过接口给接口下接的PD设备供电。注意：缺省情况下，接口PoE功能处于使能状态。故此处执行此命令仅为示例，实际环境下可以不执行，另外eNSP模拟器中的交换机也不支持该命令。

[S4]interface GigabitEthernet 0/0/4

[S4-GigabitEthernet0/0/4]poe enable

- 有线侧网络配置

# VLAN配置

[S1]vlan batch 100 101

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/14

[S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S1-GigabitEthernet0/0/14]quit

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

[AC]vlan batch 100 101

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[AC]interface GigabitEthernet 0/0/10

[AC-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk

[AC-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101

[AC-GigabitEthernet0/0/10]quit

[S3]vlan batch 100 101

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S3]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S3]interface GigabitEthernet 0/0/4

[S3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk

[S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk pvid vlan 100

[S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S3-GigabitEthernet0/0/4]quit

[S4]vlan batch 100 101

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[S4]interface GigabitEthernet0/0/1

[S4-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[S4-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101

[S4-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S4]interface GigabitEthernet0/0/4

[S4-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk

[S4-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100

[S4-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101

[S4-GigabitEthernet0/0/4]quit

# 配置接口IP地址

[S1]interface Vlanif 101

[S1-Vlanif101]ip address 192.168.101.254 24

STA的网关。

[S1-Vlanif101]quit

[S1]interface LoopBack 0

[S1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 32

LoopBack 0接口用于后续做测试用，无实际用途。

[S1-LoopBack0]quit

[AC]interface Vlanif 100

[AC-Vlanif100]ip address 192.168.100.254 24

# DHCP配置

[S1]dhcp enable

Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment… done.

[S1]ip pool sta

Info:It's successful to create an IP address pool.

创建STA接入时所使用的IP地址池。

[S1-ip-pool-sta]network 192.168.101.0 mask 24

[S1-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254

[S1-ip-pool-sta]quit

[S1]interface Vlanif 101

[S1-Vlanif101]dhcp select global

[S1-Vlanif101]quit

[AC]dhcp enable

Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment… done.

[AC]ip pool ap

Info: It is successful to create an IP address pool.

创建AP接入时所使用的IP地址池。

[AC-ip-pool-ap]network 192.168.100.254 mask 24

[AC-ip-pool-ap]gateway-list 192.168.100.254

[AC-ip-pool-ap]quit

[AC]interface Vlanif 100

[AC-Vlanif100]dhcp select global

[AC-Vlanif100]quit

S1作为STA的DHCP Server ，AC作为AP的DHCP Server，分别配置DHCP服务。

- 配置AP上线

# 创建名为ap-group1的AP组

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment… done.

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit

# 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码

[AC]wlan

[AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name default

域管理模板提供对AP的国家码、调优信道集合和调优带宽等的配置。

缺省情况下，系统上存在名为default的域管理模板。故当前进入了默认存在的default模板。

[AC-wlan-regulate-domain-default]country-code cn

Info: The current country code is same with the input country code.

国家码用来标识AP射频所在的国家，不同国家码规定了不同的AP射频特性，包括AP的发送功率、支持的信道等。配置国家码是为了使AP的射频特性符合不同国家或区域的法律法规要求。缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

[AC-wlan-regulate-domain-default]quit

# 在AP组下引用域管理模板

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]regulatory-domain-profile default

Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y

在AP组视图下，regulatory-domain-profile命令用来将指定的域管理模板引用到AP或AP组。缺省情况下，AP组下引用名为default的域管理模板，AP下未引用域管理模板。缺省的域管理模板中国家码为中国，2.4G调优信道包括1、6、11，5G调优信道集合包括149、153、157、161、165 。故这一步和上一步的配置在实际操作时可以省略。

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit

# 配置AC建立CAPWAP隧道的源接口

[AC]capwap source interface Vlanif 100

capwap source interface命令用来配置AC建立CAPWAP隧道使用的接口，作为AC的源接口，用于AC和AP间建立CAPWAP隧道通信。

# 在AC上离线导入AP，并将AP加入配置好的AP组“ap-group1”中。

AC上添加AP的方式有三种：

- 离线导入AP：预先配置AP的MAC地址和SN，当AP与AC连接时，如果AC发现AP和预先增加的AP的MAC地址和SN匹配，则AC开始与AP建立连接。

- 自动发现AP：当配置AP的认证模式为不认证或配置AP的认证模式为MAC或SN认证且将AP加入AP白名单中，则当AP与AC连接时，AP将被AC自动发现并正常上线。

- 手工确认未认证列表中的AP：当配置AP的认证模式为MAC或SN认证，但AP没有离线导入且不在已设置的AP白名单中，则该AP会被记录到未授权的AP列表中。需要用户手工确认后，此AP才能正常上线。

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth

ap auth-mode命令用来配置AP认证模式，只有通过认证的AP才能允许上线。除了MAC地址认证之外，还支持SN认证和不认证。缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

注：AP的MAC地址和SN可以通过设备包装箱内MAC地址标签和SN标签查询得到，或者通过在ap上执行命令查看获取：[AP]display system-information

[AC-wlan-view]ap-id 0 ap-mac 60F1-8A9C-2B40

ap-id命令用来离线增加AP设备或进入AP视图。

当增加AP时，若使用MAC认证，需要配置ap-mac参数；若使用SN认证，则需要配置ap-sn参数。

当进入AP视图时，只需要输入ap-id即可进入相应的AP视图。

[AC-wlan-ap-0]ap-name ap1

ap-name命令用来配置单个AP的名称，注意各个AP的名字不能重复。如果未配置AP的名称，那么AP上线后默认的名称为AP的MAC地址。

[AC-wlan-ap-0]ap-group ap-group1

ap-group命令用来配置AP所加入的组，AC会给AP下发相应ap-group内的配置。比如此处AP1被加入了ap-group1，那么ap-group1关联的域管理模板、射频模板、VAP模板都会被下发给AP1。缺省情况下，未配置AP加入的组，修改AP所加入的组后，下发配置，AP自动重启，会加入到修改后的AP组中。

Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y                  //需要输入y来确认继续

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.

[AC-wlan-ap-0]quit

[AC-wlan-view]ap-id 1 ap-mac B4FB-F9B7-DE40

[AC-wlan-ap-1]ap-name ap2

[AC-wlan-ap-1]ap-group ap-group1

Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y                //需要输入y来确认继续

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.

[AC-wlan-ap-1]quit

# 查看当前的AP信息

[AC]wlan

[AC-wlan-view]display ap all

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.

Total AP information:

nor  : normal          [2]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID   	MAC            	Name Group     IP        	Type          State  	STA  Uptime

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0    	00e0-fc25-0ed0 ap1  	ap-group1 	   192.168.100.206 	AirEngine5760  nor   	0    30M:4S

1    	00e0-fc0f-07a0 ap2  	ap-group1    192.168.100.170	AirEngine5760  nor   	0    31M:31S

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total: 2

display ap命令用来查看AP信息，包括AP的IP地址、AP的型号（AirEngine5760）、AP的状态（normal）、上线时长等。

此外，还可以在命令后面加by-state state、by-ssid ssid来查筛选处于特定状态或者使用指定SSID的AP。

可以看到此时两台AP都处于正常状态。（更多状态描述请看本实验附录）

- 配置WLAN业务参数

# 创建名为“HCIA-WLAN”的安全模板，并配置安全策略。

[AC-wlan-view]security-profile name HCIA-WLAN

[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase HCIA-Datacom aes

security psk命令用来配置WPA/WPA2的预共享密钥认证和加密。

当前使用WPA和WPA2混合方式，用户终端使用WPA或WPA2都可以进行认证。预共享秘钥（PSK）为HCIA-Datacom。通过AES加密算法加密用户数据。

[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]quit

# 创建名为“HCIA-WLAN”的SSID模板，并配置SSID名称为“HCIA-WLAN”。

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ssid-profile name HCIA-WLAN

创建名为“HCIA-WLAN”的SSID模板。

[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]ssid HCIA-WLAN

配置SSID名称为“HCIA-WLAN”。

Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.

[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]quit

# 创建名为“HCIA-WLAN”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

[AC]wlan

[AC-wlan-view]vap-profile name HCIA-WLAN

vap-profile命令用来创建VAP模板。

在VAP模板下可以配置数据转发模式，此外，VAP模板能够引用SSID模板、安全模板、流量模板等。

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]forward-mode direct-forward

forward-mode命令用来配置VAP模板下的数据转发方式，缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]service-vlan vlan-id 101

service-vlan命令用于配置VAP的业务VLAN，当STA接入无线网络之后，从AP转发出来的用户数据就会带上service-VLAN的tag。

Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]security-profile HCIA-WLAN

引用安全模板“HCIA-WLAN”。

Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]ssid-profile HCIA-WLAN

引用SSID模板“HCIA-WLAN”。

Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]quit

# 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“HCIA-WLAN”的配置。

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio all

vap-profile命令用来将指定的VAP模板引用到射频。执行该命令之后，VAP下所有的配置，包括VAP引用的各类模板下的配置都会下发给到AP的射频。

Info: This operation may take a few seconds, please wait...done.

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit

11.3 结果验证

- 使用无线终端接入到SSID为“HCIA-WLAN”的无线信号，查看STA获取的IP地址，同时访问S1的LoopBack0接口的IP地址（对10.0.1.1做ping测试）。

- 在STA连接的同时，在AC上使用命令：display station all查看STA信息。

11.4 思考题

- 当前组网下，若AC的GigabitEthernet0/0/10不允许VLAN101通过，对STA访问S1会有什么影响？为什么？若采用隧道转发又是怎样的情况？

- 如果想让AP1和AP2下接入的STA属于不同的VLAN，在AC上需要做什么样的操作呢？

项目12 园区网络综合案例实战

12.1 实验介绍

信息社会通信网络无处不在，而园区网络一直处在网络的战略核心位置。可以说在一个城市中，除了马路和家庭之外，都是园区，包括工厂、政府机关、商场、写字楼、校园、公园等。据统计，90%的城市居民工作与生活在园区，80%的GDP（Gross Domestic Product，国内生产总值）创造在园区，而每个人每天有10多个小时都身处在园区中。园区网络作为园区通向数字世界的基础设施，是园区建设不可或缺的一部分，在日常办公、研发生产、运营管理中扮演着越来越重要的角色。

本实验将通过一个园区网络搭建的实战案例，来帮助学员理解园区网络中的常见技术与技术的应用。

- 实验目的

- 了解常见园区网络概念以及常见的架构

- 了解常见网络技术

- 了解园区网络生命周期

- 熟悉园区网络规划与设计、部署与实施、网络运维、网络优化

- 熟悉园区网络项目流程

- 实验背景

某写字楼备搭建一张网络供楼内企业办公使用。写字楼共6层，目前已有三层投入使用，分别是一层会客大厅、二层行政部及总经理办公室、三层研发部和市场部。一层设有核心机房，其他各楼层均有一个小设备管理间放置楼层网络设备。

请以小组为单位成立项目组，完成这张网络的建设。

- 12.5.2参考资料

文档中所列出的命令以及参考文档，请根据实际环境中的不同产品版本使用对应的命令以及文档。

参考文档：

- 《AR600, AR6000 产品文档》

- 《S2720, S5700, S6700系列以太网交换机 产品文档产品》

- 《无线接入控制器(AC和FIT AP) 产品文档》

- 《HCIA-Datacom园区网典型组网架构及案例实践》

- 参考链接：

- http://support.huawei.com/

- http://e.huawei.com/

12.2 实验任务

- 需求采集及分析

项目组成员与该公司相关人员交流沟通时，需要获得哪些信息，请至少写出五条？

示例：了解公司接入网络的终端设备数量信息。

1.

2.

3.

4.

5.

- 规划与设计

- 设备选型及物理拓扑设计

背景信息：

- 网络总体接入终端数量如下：

| 楼层 | 一层 | 二层 | 三层 | 其他楼层（预留） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线终端 | 10 | 200 | 200 | 500 |
| 无线终端 | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 备注 | 访客无线终端接入+服务器及网管系统PC接入 | 员工办公电脑有线接入+部分员工手机无线接入 |  |  |

- 无线终端产生的流量均为上网流量，保证每客户端有2Mbit/s速率。

- 满足员工办公电脑百兆接入，服务器千兆接入。

- 为提高无线质量，需采用双频AP，且每层至少需要3台AP才能完成覆盖。

任务：

请按照接入层->汇聚层->核心层->出口区的顺序设计该网络的物理拓扑并完成设备选型。

- 二层网络设计

背景信息：

- 有线网络VLAN划分：

- 核心机房的接入交换机GE0/0/11~GE0/0/20连接服务器及网管系统PC，属于同一个VLAN。

- 二楼的F2-ACC1的E0/0/1~E0/0/10属于总经理办公室，E0/0/11~E0/0/20属于行政部，二楼其他接入交换机的接口均属于行政部，两个部门属于不同的VLAN。

- 三楼的F3-ACC1及其他接入交换机的 E0/0/1~E0/0/10属于市场部，E0/0/11~E0/0/20属于研发部。

- 无线网络VLAN划分：

- 各个楼层的无线终端需要属于不同的VLAN。

- 各个楼层的无线管理VLAN不同。

注：需要预留设备互联VLAN、设备管理VLAN等。

任务：

根据已有信息及要求，填写二层网络规划表格。

| VLAN编号 | VLAN描述 |
| --- | --- |
| 示例：1 | 二层设备管理VLAN |

- 三层网络设计

背景信息：

- 地址配置，采用192.168.0.0/16地址段，具体需求如下：

- 一楼：

- 服务器和网管系统PC（NMS）采用静态IP地址。无线客户端和无线AP由CORE1通过DHCP分配地址，网关均在CORE1上。

- 接入交换机管理IP采用静态地址配置，网关在CORE1上。

- 二楼和三楼：

- 所有有线终端、无线终端、无线AP的地址均由对应楼层汇聚交换机通过DHCP分配，网关在汇聚交换机上。

- 接入交换机管理IP采用静态地址配置，网关在各自楼层汇聚交换机上。

- 全网采用OSPF动态路由协议实现业务网段之间的互联互通，所有终端通过Router访问Internet。

任务：

根据已有信息及要求，填写三层网络规划表格。

| IP网段 | 地址分配方式及网关 | 路由方式 | 网段描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | DHCP，网关192.168.1.254 | OSPF | 二层设备管理网段 |

- WLAN设计

背景信息：

- 所有AP由AC统一进行管理，AC转发性能较差。

- 一楼的AP采用二层注册的方式。

- 二楼和三楼的所有AP采用三层注册的方式，AC的网关为CORE1。

- （注：在汇聚层上配置DHCP server，并设置Option 43参数，DHCP Server 利用Option 43中携带的参数来将AC的IP地址信息告诉AP。以下是二楼汇聚交换机dhcp地址池ap-f2的参考配置。）

ip pool ap-f2

gateway-list 192.168.206.254

network 192.168.206.0 mask 255.255.255.0

option 43 sub-option 3 ascii 192.168.205.253

- 在AC上通过AP的MAC地址离线导入AP，导入时AP的认证模式为MAC地址认证。

- 划分各楼层的SSID。

- 均采用WPA-WPA2+PSK+AES安全策略。

- 各楼层采用不同SSID和密码。

任务：

根据已有信息及要求，填写WLAN规划表格。

| 配置项 | 一楼WLAN | 二楼WLAN | 三楼WLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| AP管理VLAN |  |  |  |
| STA业务VLAN |  |  |  |
| DHCP服务器 |  |  |  |
| AC的源接口IP地址 |  |  |  |
| AP组 |  |  |  |
| 域管理模板 |  |  |  |
| SSID模板 |  |  |  |
| 安全模板 |  |  |  |
| VAP模板 |  |  |  |
| 其他配置 |  |  |  |

- 安全及出口设计

背景信息：

- 禁止从一楼的访客SSID接入的用户访问公司内部网络。

- 仅无线终端可以访问Internet。

- Router采用静态IP地址方式接入互联网，运营商分配了1.1.1.1-1.1.1.10地址段（掩码长度为24），Router到达Internet的下一跳地址为1.1.1.254。

- 公司内部有一台Web服务器需要对外提供服务，其私网IP地址为192.168.100.1，端口号为80。为了保证服务器安全性，只提供Web服务的NAT映射。

任务：

根据已有信息及要求，填写安全及出口规划表格。

| 需求 | 实现方案 |
| --- | --- |

- 网络管理设计

背景信息：

- 由于网络规模较大，安全性较低，在规划时配置设备使用SNMPv3版本与NMS进行通信，并配置认证和加密功能保证安全性。

- 除Router和AC外，所有设备通过管理VLAN与NMS进行通信，NMS地址为192.168.100.2/24。

- 路由器通过GE0/0/1接口与NMS通信。

- AC通过VLANIF205接口与NMS通信。

- 要求所有设备能够在产生SNMP告警时主动向NMS上报。

任务：

根据上述需求，在“部署与实施”阶段，完善设备的配置方案。

注：Router的SNMP v3协议参考配置，管理用户名test，密码12345678。

snmp-agent

snmp-agent sys-info version v3

snmp-agent group v3 datacom privacy

snmp-agent target-host trap-hostname nms address 192.168.100.2 udp-port 162 trap-paramsname datacom

snmp-agent target-host trap-paramsname datacom v3 securityname test privacy

snmp-agent usm-user v3 test datacom authentication-mode md5 12345678 privacy-mode aes128 abcdefgh

snmp-agent trap source GigabitEthernet0/0/1

snmp-agent trap enable

- 部署与实施

- 配置方案

请按照规划设计方案，填写每个设备的配置方案。

Router：

| 配置项 | 配置内容 |
| --- | --- |
| 基础配置 |  |
| IP地址配置 |  |
| OSPF |  |
| 出口配置 |  |
| SNMP配置 |  |
| 其他配置 |  |

CORE1：

| 配置项 | 配置内容 |
| --- | --- |
| 基础配置 |  |
| VLAN配置 |  |
| VLANIF配置 |  |
| OSPF配置 |  |
| DHCP配置 |  |
| 流量控制 |  |
| SNMP配置 |  |
| 其他配置 |  |

AC配置：

| 配置项 | 配置内容 |
| --- | --- |
| 基础配置 |  |
| 有线互通配置 |  |
| 无线配置 |  |
| SNMP配置 |  |
| 其他配置 |  |

…….

- 配置实现

请按照上述配置方案，搭建实验环境，并完成相应的配置。

- 项目验收

设备配置结束后，需要验收哪些内容，该如何去验证？请至少写出五条。

- 网络运维

- 运维交接

项目交付完毕后，对于后期维护该网络的网管人员，你该如何安排相关的后期维护工作。请讨论并写出至少五条维护项。

- 网络优化

- 性能优化

随着企业的发展，公司内部尤其是二楼和三楼部门之间的流量激增。汇聚交换机之间的链路无法承载如此巨大的流量，请问该如何优化？

12.3 结果验证

请读者结合所学知识，独立完成本实验，

12.4 思考题

- 在本项目中，CORE1、F2-AGG1及F3-AGG1构成了一个物理上的环路。但是在网络规划与设计阶段，我们将上述三台设备之间的互联链路规划在了不同的VLAN，从而在VLAN的层面，实现了网络的破环。但是，在实验过程中，读者可能会发现，其中两台设备的邻接关系无法正确建立，请思考该现象的根因及解决方案。

- 通过本堂课程，你学到了什么知识，这些知识对你日后的工作或学习有什么帮助？