课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目三 STC15W4K32S4 单片机的并行 IO 口与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 3.4 8 位 LED 数码管的驱动与显示 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解 8 位 LED 数码管的结构与工作原理（共阴极 / 共阳极区分、段码与位码定义）； 2. 掌握 LED 数码管静态显示与动态显示的区别及动态扫描原理； 3. 掌握 STC15W4K32S4 单片机驱动数码管的 C 语言编程（段码表编写、显示缓冲区设计、通用显示函数调用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据数码管驱动需求，查阅资料确定硬件连接方案（段码 / 位码端口分配、限流电阻选型）； 2. 能使用 Keil C 编译器编写、编译数码管显示程序，生成.hex 文件；3. 能通过 Proteus 完成数码管显示电路的仿真调试，解决闪烁、乱码等问题； 4. 能在 FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统上完成硬件搭建与在线调试，验证显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的工程思维，注重程序可读性（如显示函数模块化）与硬件安全性（如限流电阻使用）； 2. 提升团队协作能力，通过小组讨论解决调试中的共性问题（如端口冲突）； 3. 增强自我学习能力，利用教材或网络资源排查显示异常原因； 4. 树立理论联系实际的意识，理解 “时序控制” 对硬件驱动的关键作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. 8 位 LED 数码管的工作原理（共阴 / 共阳结构、段码表编写规则）；2. STC15W4K32S4 单片机驱动数码管的程序设计（动态扫描实现、显示缓冲区应用）；3. Proteus 仿真与实验系统的硬件调试流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 数码管动态扫描的时序控制（视觉暂留效应的参数匹配，避免闪烁）； 2. 共阴 / 共阳段码表的正确区分与编写（避免显示乱码）； 3. 硬件调试中驱动能力不足（如 LED 亮度低）与端口冲突的问题解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（原理讲解）、任务驱动法（以 “显示 0-7” 为核心任务）、演示法（仿真与实物操作）、讨论法（调试问题分析）； 学法：小组合作学习、实操练习法、问题导向学习（带着调试问题找方案） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著）； 2. 软件：Keil C 编译器、Proteus 仿真软件； 3. 硬件：FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统（含 8 位数码管模块、STC15W4K32S4 最小系统）； 4. 辅助材料：项目三任务四 PPT、课堂任务单（含硬件连接图、程序模板）、实操视频（动态扫描演示、程序下载步骤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 学生已掌握 STC15W4K32S4 单片机并行 I/O 口编程（任务 1）与逻辑运算（任务 2），具备 C51 基础编程能力，但对 “硬件驱动时序控制” 和 “多模块协同（段码 + 位码）” 接触较少；常见难点：动态扫描时序参数设置、共阴 / 共阳段码表混淆、硬件调试中端口接线错误；需重点引导 “理论代码” 与 “实际硬件” 的对应关系，强化调试思维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（15min） | 1. 教师说课 - 课程整体设计（5min，PPT）： （1）介绍项目三核心目标（并行 I/O 口应用进阶）； （2）说明任务四定位（数码管显示是单片机人机交互基础，为后续复杂显示打基础）； （3）明确课程考核中 “实操调试” 占比（40%）； 2. 职业能力目标（5min，PPT）： 讲解本次任务需达成的核心能力（硬件设计、程序模块化、调试排错），关联 “工业显示面板”“数码时钟” 等应用场景； 3. 任务描述与要求（2min，PPT + 实物演示）： （1）明确任务：用 8 位共阳数码管显示数字 0-7，要求显示清晰无闪烁； （2）演示 Proteus 仿真效果（动态显示 0-7）和实验系统实物效果； （3）说明验收标准：程序可编译、仿真 / 实物显示正常、能解释动态扫描原理； 4. 任务分析与计划（3min，PPT + 任务单）： （1）引导问题：“驱动数码管需要控制哪两类信号？”“静态显示为何不适合 8 位数码管？”； （2）学生分组（4 人 / 组），根据任务单制定实施计划（硬件连接→程序编写→仿真→实物验证） |  |  |  | 1. 听讲，记录课程考核重点； 2. 理解职业能力与应用场景的关联； 3. 观察仿真与实物效果，明确任务验收标准； 4. 小组讨论引导问题，填写任务单中的 “实施计划” |  | 1. 让学生明确任务四在项目中的价值，建立学习目标； 2. 通过实物演示激发学习兴趣，具象化任务要求； 3. 分组制定计划，培养团队协作与任务规划能力 |  |  | PPT、实验系统实物、课堂任务单 |  |
| 知识储备（20min） | 1. LED 数码管结构与工作原理（5min，PPT + 教具）： （1）展示数码管外部引脚图（a-g、dp 段）和内部结构（共阴 / 共阳）； （2）讲解导通条件：共阳（位码接高电平，段码接低电平点亮）、共阴（相反）； （3）互动练习：让学生推导共阳数码管显示 “0” 的段码值（0xC0），教师纠正； 2. 数码管显示接口方法（5min，PPT + 动画）： （1）对比静态显示（每个数码管独立 I/O，占用 64 个端口，资源浪费）与动态显示（段码共用 P0，位码用 P2，仅 16 个端口）； （2）重点讲解动态扫描原理：利用人眼视觉暂留（扫描频率 > 50Hz），分时选通位码、输出段码； （3）播放动态扫描时序动画（位码切换→段码更新→延时），标注关键参数（延时 1ms）； 3. 程序设计核心要点（10min，PPT + 代码示例）： （1）段码表编写：定义共阳段码数组（unsigned char code seg_table []={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8};//0-7）； （2）显示缓冲区：定义 uchar disp_buf [8]={0,1,2,3,4,5,6,7};// 存储待显示数据，便于后续修改； （3）通用显示函数：编写 display () 函数（循环选通 8 位位码→从缓冲区取段码→送 P0→延时 1ms→位码清零）； （4）端口配置：关联任务 1 的 I/O 口定义，说明 P0（段码）、P2（位码）需设置为推挽输出 |  |  |  | 1. 观察数码管教具，记录共阴 / 共阳导通条件，完成互动练习； 2. 对比静态 / 动态显示优缺点，理解视觉暂留原理； 3. 记录段码表编写规则，理解显示缓冲区的作用 |  | 1. 用教具和互动练习突破 “段码 / 位码” 概念难点； 2. 动画演示让抽象的 “动态扫描” 可视化，降低理解难度； 3. 代码示例结合任务 1 知识，实现新旧知识衔接 |  |  | PPT、数码管教具、动态扫描动画、Keil 代码示例 |  |
| 任务实施（25min） | 1. 设备准备（1min，任务单）： 学生根据任务单 “设备清单” 领取器材（STC15W4K32S4 最小系统、8 位共阳数码管模块、1kΩ 限流电阻 8 个、杜邦线），教师检查器材完整性； 2. Proteus 电路搭建（4min，演示 + 指导）： （1）教师演示：在 Proteus 中放置单片机、数码管、限流电阻，连接 P0（段码，串联 1kΩ 电阻）、P2（位码）、电源与地； （2）学生操作：参照演示搭建电路，教师巡视纠正接线错误（如段码接反、未接限流电阻）； 3. 程序编写（10min，Keil + 模板）： （1）教师提供程序模板（含头文件引用、端口定义）； （2）学生完成： ①编写共阳段码表； ②定义显示缓冲区； ③实现 display () 函数； ④主函数循环调用 display ()； （3）教师指导：重点排查段码表错误（如 “0” 写成 0x3F，混淆共阴 / 共阳）、延时函数参数（1ms 延时是否正确）； 4. 程序编译与仿真（5min，Keil+Proteus）： （1）演示：Keil 中编译程序，生成.hex 文件，加载到 Proteus 单片机中； （2）学生操作：运行仿真，观察显示效果，若闪烁则调整延时（如改为 0.5ms）； 5. 实物硬件搭建与调试（5min，实验系统）： （1）演示：实验系统上连接数码管模块与单片机（P0 接段码、P2 接位码），检查电源电压（5V）； （2）学生操作：下载.hex 文件到实验系统，运行观察，教师协助解决 “亮度低”（限流电阻过大，换 510Ω）、“个别位不亮”（位码接线松）等问题 |  |  |  | 1. 领取并检查器材，确认无损坏； 2. 搭建 Proteus 电路，对照标准图自查接线； 3. 在 Keil 中编写程序，参照模板排查错误； 4. 编译程序并仿真，调整延时参数解决闪烁； 5. 搭建实物电路，下载程序并调试异常问题 |  | 1. 遵循 “仿真验证→实物调试” 流程，降低硬件损坏风险； 2. 提供程序模板，聚焦 “段码表”“显示函数” 核心内容，减少重复劳动； 3. 教师针对性指导，突破调试难点，提升实操效率 |  |  | Proteus、Keil C、FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统、程序模板 |  |
| 任务检查与评价（10min） | 1. 经验分享（3min，小组代表）： 每组选派 1 名代表，分享实施过程中的关键步骤（如解决 “乱码” 的方法）和遇到的问题（如端口冲突）； 2. 自评与互评（3min，任务单）： （1）自评：学生参照任务单 “评价标准”（程序完整性 20%、仿真效果 30%、实物效果 30%、原理理解 20%）打分； （2）互评：各组交换任务单，评价对方的程序可读性（如注释是否完整）和调试记录； 3. 教师评价（4min，PPT + 实物）： （1）总结共性问题：段码表混淆（3 组）、动态扫描延时过长（2 组）、实物接线错误（1 组）； （2）表扬优秀小组：程序模块化（display () 函数独立封装）、调试记录详细（2 组）； （3）现场抽查：提问 2 名学生 “动态扫描为何能避免闪烁”，检验原理理解程度 |  |  |  | 1. 小组代表发言，分享经验； 2. 填写自评表，交换任务单进行互评； 3. 回答教师提问，巩固原理理解 |  | 1. 经验分享锻炼表达能力，促进组间交流； 2. 自评与互评培养自我反思和客观评价能力； 3. 教师抽查检验学习效果，及时补漏 |  |  | 课堂任务单（含评价标准）、PPT |  |
| 任务小结（5min） | 1. 知识与技能梳理（3min，思维导图）： 用思维导图总结： （1）核心知识：数码管结构（共阴 / 共阳）→显示方式（静态 / 动态）→程序核心（段码表 + 缓冲区 + 扫描函数）； （2）关键技能：Proteus 仿真→Keil 编程→实物调试； 2. 易错点强调（2min，PPT）： （1）段码表：共阴 / 共阳不可混淆（记口诀：共阳 “0” 是 0xC0，共阴 “0” 是 0x3F）； （2）动态扫描：延时需在 0.5-2ms 之间（过短亮度低，过长闪烁）； （3）硬件：必须接限流电阻（避免 I/O 口过流损坏） |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，记录易错点； 2. 标记口诀和关键参数，便于课后复习 |  | 1. 思维导图帮助构建知识体系，强化记忆； 2. 易错点总结针对性强，减少后续同类错误 |  |  | 思维导图、PPT |  |
| 任务拓展（15min） | 1. 拓展任务布置（5min，PPT）： 编程实现在 8 位 LED 数码管上显示学生证号后 8 位，功能要求： （1）显示 2 秒后，数码管熄灭 1 秒； （2）之后显示与熄灭时间同步各增加 1 秒（如显示 3 秒→熄灭 2 秒，显示 4 秒→熄灭 3 秒…）； （3）当显示时间达到 100 秒时，固定显示 8 个 “6”； 2. 解题思路分析（10min，PPT）： （1）延时方案：用定时器 0 实现精准延时（替代软件延时，避免影响扫描）； （2）时间控制：定义变量 t（初始显示 2 秒、熄灭 1 秒），每次循环后 t 自增 1； （3）显示切换：判断 t≤100 时，交替显示学号 / 熄灭；t>100 时，显示缓冲区赋值为 {6,6,6,6,6,6,6,6} |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求，明确课后作业；2. 理解定时器延时的优势，记录解题思路关键点 |  | 1. 拓展任务综合应用 “动态扫描”“定时器”“条件判断”，培养举一反三能力； 2. 提供解题思路，降低入门难度，同时引导学生自主优化（如时间溢出处理） |  |  | PPT、拓展任务单 |  |
| 教学反思 | 1. 学生对 “动态扫描时序” 的理解仍需加强，后续可增加 “不同延时参数对比实验”； 2. 硬件调试中，部分学生对 “限流电阻作用” 理解不深，下次课可增加 “无电阻时 I/O 口电流测试” 演示； 3. 拓展任务中 “定时器应用” 是新知识点，需在下次课课前简要回顾定时器基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |