课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目五 STC15W4K32S4 单片机的定时计数器 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 1 STC15W4K32S4 单片机定时 / 计数器的定时应用 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 4 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解 STC15W4K32S4 单片机定时 / 计数器（T0-T4）的结构与工作原理，掌握 16 位加法计数器 “计数 - 溢出 - 自动重装” 的核心逻辑； 2. 掌握定时功能的关键配置（寄存器 TMOD、AUXR 设置，计数脉冲源选择、分频系数控制）； 3. 理解定时时间计算公式：定时时间 =（2¹⁶ - 定时器初始值）× 系统时钟周期 × 分频系数； 4. 了解定时功能的典型应用（方波输出、秒表设计）及程序框架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据定时需求（如 50ms、1s），使用 STC-ISP 在线编程软件计算定时 / 计数器初始值； 2. 能独立完成定时 / 计数器定时功能的 C 语言编程（初始化、启动、溢出标志处理）； 3. 能搭建秒表硬件电路（STC15 单片机与 LED 数码管、控制开关的连接）； 4. 能调试定时相关程序，排查 “定时不准”“数码管显示异常”“开关控制失效” 等常见问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的工程思维，注重寄存器配置、初始值计算等细节，避免程序逻辑漏洞； 2. 提升团队协作能力，通过小组分工完成 “硬件搭建 - 软件编程 - 联合调试” 全流程； 3. 增强自主学习能力，能查阅 STC15 单片机手册、STC-ISP 工具说明解决实操问题； 4. 树立 “理论指导实践” 意识，理解硬件定时相比软件延时的优势及实际项目价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. STC15W4K32S4 定时 / 计数器的结构与定时工作原理（16 位加法计数器、自动重装机制）； 2. 定时功能的初始化配置（TMOD 寄存器工作方式选择、AUXR 分频控制、初始值计算）； 3. 秒表设计的全流程实现（硬件电路搭建 + 软件编程（定时累计、开关控制、数码管显示））。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 定时时间的精确计算（系统时钟分频、初始值推导，如 12MHz 时钟 12 分频下 50ms 定时的初始值计算）； 2. 长定时实现逻辑（如通过 50ms 定时累计 20 次得到 1s，处理计数变量与溢出标志的协同）； 3. 秒表中 “开关控制（启动 / 停止）” 与 “数码管实时显示” 的程序协同（避免显示卡顿、控制失效）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（原理、寄存器配置）、任务驱动法（以 “秒表设计” 为核心任务）、演示法（STC-ISP 工具使用、电路搭建步骤）、小组讨论法（问题排查）； 学法：自主探究（查阅单片机手册）、动手实践（编程 + 硬件调试）、小组协作（任务分工与问题研讨）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； 2. 软件资源：Keil C51 编译软件、STC-ISP 在线编程软件、PPT（含定时 / 计数器结构、程序代码、电路原理图）； 3. 硬件资源：STC15W4K32S4 单片机开发板、8 位 LED 数码管、控制开关（K1）、面包板、导线、5V 电源； 4. 辅助材料：课堂任务单（含任务要求、步骤提示、评价标准）、实操视频（寄存器配置、程序下载）、思维导图（知识框架）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 基础：学生已掌握单片机 I/O 口控制、C 语言基础编程，了解 “软件延时” 原理，但对硬件定时 / 计数器的寄存器配置、自动重装机制不熟悉； 2. 难点预判：学生易在 “定时时间计算”（分频系数与初始值推导）、“溢出标志清零”（TF0 未及时清零导致重复触发）上出错； 3. 能力短板：部分学生硬件搭建与软件调试的协同能力较弱，需加强 “接线 - 编程 - 测试” 的联动指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（30min） | 1. 教师说课 - 课程定位（10min）： ① 介绍定时 / 计数器在单片机课程中的地位（后续 “计数应用”“频率计”“时钟输出” 的基础）； ② 明确本任务考核点（原理理解 30%+ 编程实现 40%+ 调试能力 30%）； 2. 职业能力目标讲解（5min）： 强调 “定时 / 计数器配置”“STC-ISP 使用”“秒表调试” 是单片机开发核心技能，关联工业控制（如定时采样）场景； 3. 任务描述与效果演示（10min）： ① 说明任务要求：用 T0 设计秒表，开关 K1 断开时启动计时，合上时停止，计到 100 秒自动归 0，LED 数码管显示计时值； ② 演示完成后的秒表功能（启动 - 计时 - 停止 - 归 0），让学生建立感性认知； 4. 任务分析与计划（5min）： 引导问题： ① 软件延时为何不适用于秒表？ ② 秒表需要哪些硬件模块？ ③ 1 秒定时如何用 T0 实现？ 学生以 4 人小组为单位，制定 “硬件搭建 - 软件编程 - 调试分工” 计划。 |  |  |  | 1. 听讲并记录课程定位与考核点； 2. 明确核心技能与职业关联； 3. 观察秒表示范，理解任务要求； 4. 小组讨论并填写任务计划单（分工：硬件 1 人、编程 2 人、调试 1 人）。 |  | 1. 让学生明确本任务的学习价值与考核标准； 2. 通过演示激发学习兴趣，明确任务目标； 3. 培养学生 “任务拆解” 能力，为后续实施铺垫。 |  |  | PPT、秒表实物演示、任务计划单 |  |
| 知识储备（45min） | 1. 定时 / 计数器结构与工作原理（15min）： ① 讲解 STC15W4K32S4 的 5 个 16 位定时 / 计数器（T0-T4），重点聚焦 T0（TH0 高 8 位、TL0 低 8 位，RL_TH0/RL_TL0 自动重装寄存器）； ② 动画演示 16 位加法计数器工作过程：从初始值计数→计满 FFH 溢出→TF0 置 1→自动重装 RL_TH0/RL_TL0 值； 引导问题：“自动重装机制为何能避免重复初始化初始值？” 2. 定时功能关键配置（15min）： ① 计数脉冲源选择：TMOD.2（CT 位）=0 时选系统时钟，=1 时选外部引脚（P3.4）； ② 分频系数控制：AUXR.7（T0x12）=0 时 12 分频，=1 时不分频（结合 12MHz 时钟举例：12 分频后周期 1μs，不分频周期 1/12μs）； ③ 工作方式：重点讲解方式 0（自动重装 16 位，推荐），对比方式 1（16 位无自动重装）的差异； 演示：用 STC-ISP 工具 “定时器计算器” 计算 50ms 定时初始值（12MHz 时钟、12 分频，得到 TH0=0x3C，TL0=0xB0）。 3. 定时应用实例解析（15min）： ① 例 5-1-1（T1 方式 0 实现 10ms 方波）：分析程序结构（初始化 TMOD→设置初始值→启动 TR1→循环判断 TF1→引脚取反）； ② 例 5-1-2（50ms 定时累计实现 1s 流水灯）：讲解 “cnt 变量计数 20 次 = 1s” 的逻辑，强调 TF0 清零时机； 引导迁移：“如何将 1s 定时逻辑用到秒表设计中？” |  |  |  | 1. 听讲并记录定时 / 计数器结构，理解 “计数 - 溢出 - 重装” 逻辑； 2. 跟随教师操作 STC-ISP 工具，掌握初始值计算方法； 3. 分析实例程序，标注关键代码（初始化、溢出判断），思考迁移应用。 |  | 1. 用动画简化抽象原理，帮助学生理解 “自动重装” 核心机制； 2. 实操演示 STC-ISP 工具，降低初始值计算难度； 3. 通过实例解析搭建 “理论 - 代码” 桥梁，为秒表编程铺垫。 |  |  | PPT（含动画）、STC-ISP 工具演示、实例代码截图 |  |
| 任务实施（60min） | 一、设备准备（5min）： 学生根据任务单领取硬件（STC15 单片机、8 位 LED 数码管、开关 K1、面包板、导线），安装 Keil、STC-ISP 软件，检查硬件完整性。 二、硬件电路搭建（15min）： 1. 教师演示核心接线： - 单片机 P0 口→数码管段选（串联 1kΩ 限流电阻）； - 单片机 P2.0-P2.7→数码管位选； - 开关 K1 一端接 P3.2（INT0），另一端接地（下拉电阻）； 2. 学生分组搭建，教师巡回指导，重点排查 “短路”“引脚接错” 问题。 三、软件编程（20min）： 1. 程序框架引导： - 头文件包含：#include <stc15.h> #include <intrins.h>； - 变量定义：uchar cnt=0;（50ms 计数变量）、uint sec=0;（秒数变量）、uchar key_flag=0;（开关状态标志）； - 定时器 T0 初始化函数： void Timer0Init(void) { AUXR &= 0x7F; // 12分频使能 TMOD &= 0xF0; // T0方式0 TL0 = 0xB0; // 50ms初始值低8位 TH0 = 0x3C; // 50ms初始值高8位 TF0 = 0; // 溢出标志清零 TR0 = 1; // 启动T0 } 主函数：初始化 GPIO→调用 Timer0Init→循环判断 TF0（50ms 到）和开关状态（K1 控制启动 / 停止）→更新秒数→数码管显示； 2. 学生编写代码，教师指导 “数码管显示函数调用”“开关状态读取”。 四、程序编译与下载（10min）： 1）用 Keil 创建项目，添加代码，编译排查语法错误（如变量未定义、括号不匹配）； 2）用 STC-ISP 连接单片机，下载编译后的 HEX 文件，教师强调 “波特率匹配”“下载时序”。 五、功能调试（10min）： 1. 基础测试：断开 K1，观察数码管是否从 0 开始计时，计到 100 是否归 0； 2. 异常排查： - 定时不准：检查系统时钟（是否为 12MHz）、AUXR 分频配置； - 数码管不亮：排查段选 / 位选接线、限流电阻； - 开关失效：检查 P3.2 引脚接线、key_flag 判断逻辑。 |  |  |  | 1. 分组完成硬件搭建，记录接线图； 2. 编写并调试程序，标注关键代码修改点； 3. 遇到问题先小组讨论，无法解决时求助教师，记录调试日志。 |  | 1. 通过 “硬件 + 软件” 联动实践，强化 “理论 - 实操” 转化能力； 2. 分步骤实施降低复杂度，让学生逐步掌握全流程； 3. 鼓励自主排查问题，培养解决工程实际问题的能力。 |  |  | 硬件套件、Keil/STC-ISP 软件、程序框架模板、调试日志表 |  |
| 任务检查与评价（15min） | 1. 小组展示（5min）： 每组选派 1 名代表演示秒表功能（启动 - 计时 - 停止 - 归 0），讲解 “最困难的调试问题及解决方法”（如 “TF0 未清零导致计时过快”）。 2. 自评与互评（5min）： 学生对照《任务评价表》（含 “硬件接线正确性 20%、程序完整性 30%、功能实现度 30%、调试效率 20%”）完成自评，同时对其他小组的展示打分并提出改进建议（如 “数码管显示有闪烁，可优化显示函数”）。 3. 教师评价（5min）： ① 总结各组完成情况：表扬 “提前完成且无 bug” 的小组，指出共性问题（如 “初始值计算错误导致定时偏差”）； ② 针对性指导：演示 “高位灭零” 的代码优化（如if(sec/100==0) 数码管高位不显示），为拓展任务铺垫。 |  |  |  | 1. 小组代表演示并讲解，其他学生认真倾听； 2. 对照评价标准完成自评与互评，记录他人建议； 3. 记录教师指出的共性问题及优化方法。 |  | 1. 通过展示锻炼学生的表达能力，强化 “成果输出” 意识； 2. 自评与互评促进学生反思，学习他人经验； 3. 教师评价聚焦共性问题，提升整体学习效果。 |  |  | 《任务评价表》、展示台（投影秒表演示） |  |
| 任务小结（10min） | 1. 知识框架梳理（3min）： 用思维导图总结核心知识点： 定时 / 计数器结构（T0=TH0+TL0 + 自动重装寄存器）→定时原理（系统时钟分频→计数→溢出→重装）→关键配置（TMOD 方式、AUXR 分频、初始值计算）→秒表实现（硬件：单片机 + 数码管 + 开关； 软件：定时累计 + 控制 + 显示）。 2. 技能关键点回顾（2min）： - STC-ISP 工具：“定时器计算器” 选择 “16 位自动重装”“12T”，输入定时时间即可生成初始值； - 程序调试：优先排查 “寄存器配置→初始值→溢出标志→硬件接线” 的顺序。 3. 问题汇总（5min）： 整理学生高频问题及解决方案，形成《调试手册》（如 “计时过快：检查 TF0 是否在中断 / 循环中清零；数码管不亮：用万用表测 P0 口电平是否正常”）。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识，标注未掌握的点； 2. 记录技能关键点和高频问题解决方案，整理到笔记本。 |  | 1. 思维导图帮助学生构建系统化知识体系，避免碎片化记忆； 2. 汇总高频问题，为后续学习提供 “避坑指南”。 |  |  | 思维导图 PPT、《调试手册》（电子版） |  |
| 任务拓展（20min） | 1. 布置拓展任务（10min）： ① 拓展 1：修改秒表程序，将计时范围扩展到 1000 秒（即 “分：秒” 显示，如 1 分 40 秒显示为 “1-40”），并实现 “高位灭零”（如 10 秒显示为 “10” 而非 “010”）； ② 拓展 2：改用 T1 定时器实现秒表，要求 “开关 K1 断开时停止计时，合上时秒表归零并重新从 0 开始计时”，计到 100 秒自动归 0。 2. 解题思路提示（10min）： - 拓展 1：增加 “分钟变量 min=sec/60”，数码管分 2 位显示分钟、2 位显示秒，判断min==0时不显示分钟位； - 拓展 2：将定时器改为 T1（初始化 TMOD 低 4 位，TR1 控制启动），开关 K1 触发外部中断（INT0），在中断服务函数中实现 “sec=0” 和 “TR1=1”。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求，思考解题思路；2. 小组讨论 “高位灭零”“中断控制归零” 的代码实现，初步拟定编程计划。 |  | 1. 拓展任务基于核心知识点，培养 “举一反三” 的应用能力； 2. 思路提示降低拓展难度，鼓励学生自主探索复杂功能。 |  |  | 拓展任务单（含思路提示） |  |
| 教学反思 | 1. 优势：通过 “任务驱动 + 实操演示”，大部分学生能完成秒表的基础功能，对定时 / 计数器的原理理解较深刻； 2. 不足：部分学生在 “定时时间计算” 和 “数码管显示函数优化” 上仍有困难，需增加 1 对 1 指导时间； 3. 改进方向：下次课提前发放《STC-ISP 工具使用指南》让学生预习，减少课堂工具讲解时间；针对 “定时计算” 设计小练习（如 “计算 100ms 定时的初始值”），强化基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |