课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目五 STC15W4K32S4 单片机的定时计数器 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 5.2 STC15W4K32S4 单片机定时 / 计数器的计数应用 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解 STC15W4K32S4 单片机定时 / 计数器计数功能的工作原理（脉冲源、触发方式）； 2. 掌握计数功能的初始化配置（TMOD 寄存器设置、THx/TLx 初始值设置、TRx 启动控制）； 3. 掌握计数数值的读取（16 位拼接：(TH1<<8)+TL1）、数据处理（十进制拆分）与数码管显示的结合方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能查阅 STC15W4K32S4 单片机 datasheet，定位计数相关寄存器（TMOD、TH1、TL1、TR1）的定义与功能； 2. 能根据任务要求搭建设计脉冲计数器的硬件环境（P3.5 引脚与脉冲源、数码管与单片机的连接）； 3. 能编制计数应用代码（初始化函数、计数读取、数据处理），并完成 Keil 编译、STC-ISP 下载与软硬件联调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的开发习惯：规范寄存器配置、代码注释与硬件连接操作，避免因细节错误导致调试失败； 2. 培养团队协作能力：小组内分工完成硬件搭建、代码编写与调试，相互沟通解决实操问题； 3. 提升自我展示能力：通过小组汇报分享实施经验与问题解决方案； 4. 培养可持续发展能力：利用 datasheet、网络资源自主解决计数与显示结合的技术难点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. STC15W4K32S4 单片机定时 / 计数器计数功能的工作原理（外部脉冲源选择、负跳变触发机制）； 2. 计数功能的初始化编程（TMOD 寄存器配置、THx/TLx 初始值设置、TRx 启动控制）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 计数脉冲的输入处理（P3.5 引脚的信号要求、负跳变触发的硬件匹配）； 2. 16 位计数数值（0-65535）的读取、十进制拆分（万 / 千 / 百 / 十 / 个位）与数码管显示的逻辑结合； 3. 软硬件联调中的常见问题排查（引脚接错、初始化错误、计数溢出归零逻辑）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（原理讲解）、任务驱动法（以 “设计脉冲计数器” 为核心任务）、实操演示法（硬件连接、调试步骤）、讨论法（分析定时与计数的区别）； 学法：小组研讨法（制定实施计划）、实操练习法（硬件搭建与代码编写）、问题导向学习法（针对调试问题自主查阅资料）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； 2. 软件资源：PPT（计数原理、实操步骤）、课堂任务单（含任务要求、硬件清单、代码框架）、实操视频（硬件连接、Keil 编译、STC-ISP 下载）； 3. 硬件资源：STC15W4K32S4 单片机开发板、8 位 LED 数码管、脉冲信号源（函数发生器或简易脉冲模块）、杜邦线、USB 数据线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 知识基础：学生已完成任务一（定时功能）的学习，掌握定时 / 计数器的基本结构（THx、TLx、TMOD、TRx）与初始化逻辑，但对 “计数功能” 的外部脉冲输入特性（如负跳变触发、引脚 P3.5）不熟悉； 2. 能力短板：学生已具备简单代码编写能力，但在 16 位数据拆分（如 (TH1<<8)+TL1 转十进制）、软硬件联调（如脉冲信号未触发计数、数码管显示乱码）方面易出现困难； 3. 学习需求：需要通过具象的硬件实操和分步调试，强化对计数功能 “外部信号交互” 特性的理解，突破数据处理与显示结合的难点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（10 分钟） | 1. 复习回顾：用 5 分钟提问 “定时应用中定时 / 计数器的核心逻辑”，引导学生衔接 “计数与定时的区别”； 2. 任务说明：用 5 分钟讲解本次任务 ——“用 T1 设计脉冲计数器，通过 LED 数码管显示计数值”，演示完成效果。 |  |  |  | 1. 回答复习问题，梳理定时与计数的差异； 2. 明确任务要求，观察演示效果，记录关键需求（如计数范围、显示方式）。 |  | 1. 衔接旧知，为新知识铺垫； 2. 通过演示激发兴趣，明确学习目标。 |  |  | 教学 PPT、实操演示视频 |  |
| 知识储备（20 分钟） | 1. 计数功能原理（10 分钟）： - 讲解计数功能的核心：外部脉冲（如 P3.5 引脚）触发计数器加 1，介绍 “从 0 计数”“循环计数” 两种场景； 2. 计数模式配置（10 分钟）： - 演示 T1 计数模式配置步骤（TMOD 寄存器设置、初始值清零、TR1 启动计数）； - 讲解计数值读取逻辑：通过(TH1<<8)+TL1获取 16 位计数值，处理 “计数满 65535 后归零” 的逻辑。 |  |  |  | 1. 听讲记录，标注计数与定时的核心差异（脉冲源：外部 vs 系统时钟）； 2. 跟随教师步骤，在草稿纸上记录 T1 配置代码框架。 |  | 1. 拆解复杂原理，让学生理解 “计数是什么、怎么实现”； 2. 提供代码框架，降低后续编程难度。 |  |  | 教学 PPT、代码示例截图 |  |
| 任务实施（40分钟） | 1. 分组分工：将学生分为 3-4 人一组，明确 “编程员”“接线员”“调试员” 角色； 2. 实操指导： - 硬件接线：指导学生连接 “脉冲输入（P3.5）- 数码管 - 单片机”，强调引脚对应关系； - 程序编写：提供基础代码模板，指导学生补充 “计数值读取 - 数码管显示” 模块； - 调试排查：针对 “数码管不亮”“计数不准” 等问题，引导学生对照教材或视频排查。 |  |  |  | 1. 分组协作，按角色完成接线、编程、调试； 2. 遇到问题时，先小组讨论，无法解决则举手提问。 |  | 1. 通过分组实操，培养团队协作与动手能力； 2. 让学生在实操中巩固知识，提升问题解决能力。 |  |  | 单片机开发板、LED 数码管模块、任务单（含接线图 / 代码模板） |  |
| 任务检查与评价（5分钟） | 1. 成果检查：每组派代表展示 “脉冲输入时数码管计数是否正常”，教师记录各组完成情况； 2. 自评与互评： - 组内自评：各角色反思 “是否完成任务、存在哪些问题”； - 组间互评：选取 2 组分享经验，其他组评价 “优点与可改进之处”； 3. 教师点评：总结共性问题（如接线错误、计数值未清零），给出改进建议。 |  |  |  | 1. 展示成果，说明实操过程中的问题与解决方法； 2. 参与自评与互评，记录他人的优秀经验。 |  | 1. 检验学习效果，及时发现并纠正问题； 2. 通过评价培养学生的反思与总结能力。 |  |  | 任务单（含评价标准） |  |
| 任务小结（5 分钟） | 1. 知识梳理：用思维导图总结 “计数原理 - 配置步骤 - 实操要点”； 2. 重点强调：计数模式与定时模式的区别、计数值读取方法、硬件接线注意事项。 |  |  |  | 1. 跟随教师梳理知识，补充笔记； 2. 标记重点内容，便于课后复习。 |  | 1. 帮助学生构建知识框架，巩固核心内容； 2. 强化重点，避免后续混淆。 |  |  | 思维导图 PPT |  |
| 任务拓展（10分钟） | 1. 布置课后任务：修改程序，将 “T1 计数” 改为 “T2 计数”，并拓宽计数范围至 9999； 2. 提示思路：指导学生参考教材中 T2 的配置方法，修改引脚与寄存器设置。 |  |  |  | 1. 记录课后任务，明确完成思路； 2. 若有疑问，当场提问。 |  | 1. 举一反三，让学生巩固 “计数模式” 的通用逻辑； 2. 延伸学习内容，为后续复杂应用铺垫。 |  |  | 教学 PPT |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |