课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目五 STC15W4K32S4 单片机的定时计数器 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务三 简易频率计的设计与实践 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 回顾 STC15W4K32S4 单片机定时 / 计数器（T0/T1）的单独应用（定时、计数）； 2. 掌握简易频率计的测量原理（定时与计数功能联合应用）； 3. 掌握 STC15W4K32S4 定时 / 计数器（T0 作为定时器、T1 作为计数器）的联合配置方法； 4. 理解频率值计算（f=N/t）及 LED 数码管显示的实现逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据频率计功能需求，查阅 STC15W4K32S4 手册，完成 T0/T1 的联合寄存器配置； 2. 能独立搭建简易频率计硬件电路（含计数脉冲输入、LED 数码管显示）； 3. 能编制代码实现 “定时 - 计数 - 频率计算 - 显示” 全流程功能； 4. 能使用示波器等工具调试频率计，排查测量误差、显示异常等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的开发习惯：遵循 “需求分析 - 硬件设计 - 软件编程 - 调试验证” 流程，养成规范代码书写、硬件接线的习惯； 2. 提升团队协作能力：小组内分工完成硬件搭建、软件模块编写，通过沟通解决实施中的问题； 3. 强化自我展示与总结能力：能清晰表述项目实施过程、问题解决思路； 4. 培养可持续发展能力：学会利用手册、网络资源解决定时 / 计数联合应用中的复杂问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. 简易频率计的核心原理：通过 T0 定时（确定时间 t）、T1 计数（统计脉冲数 N），结合公式 f=N/t 计算频率； 2. STC15W4K32S4 定时 / 计数器联合配置（T0 定时模式、T1 计数模式的寄存器设置）； 3. 频率值的读取、计算及 LED 数码管显示的代码实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 定时与计数的同步控制：确保 T1 仅在 T0 定时周期内计数，避免多计或漏计； 2. 频率测量误差排查：如定时初始值计算错误、计数脉冲干扰导致的测量不准； 3. 数码管显示与频率值的匹配：将 16 位计数值转换为十进制频率值并正确显示（含溢出处理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（原理讲解）、任务驱动法（以 “设计频率计” 为核心任务）、实操演示法（硬件连接、调试示范）、讨论法（问题分析）； 学法：小组合作学习、自主探究学习（查阅手册）、实操练习法（硬件搭建与编程）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教学资源：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣编著）、任务三专属 PPT（含原理、电路、代码）、课堂任务单（含任务要求、步骤、评价标准）、实操视频（硬件接线、调试过程）； 2. 实验器材：STC15W4K32S4 开发板、LED 数码管模块（8 位）、脉冲信号源、示波器、杜邦线、Keil C51 编译器、STC-ISP 下载工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 知识基础：学生已完成任务一（定时应用）和任务二（计数应用），掌握 T0/T1 的单独初始化（寄存器配置、初始值计算）及 LED 数码管显示基础，具备独立编写简单单片机程序的能力； 2. 能力短板：对 “定时与计数联合应用” 的逻辑整合不熟悉，硬件调试（如接线错误、干扰排查）经验不足，需引导将碎片化知识转化为系统设计能力； 3. 学习特点：对实操性任务兴趣较高，需通过 “边做边学” 强化对原理的理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备 （10min） | 1. 职业能力目标（3min，PPT 第 3 页）：讲解本次任务需达成的核心技能 —— 定时 / 计数联合配置、频率计硬件搭建、系统调试，明确与后续单片机应用的关联（如工业检测、仪器仪表）； 2. 任务描述与要求（2min，PPT 第 4-5 页）： （1）演示成品简易频率计：输入已知频率（如 1kHz），展示 LED 数码管正确显示频率值； （2）明确任务要求：用 T0 定时（累计 1s）、T1 计数（P3.5 输入脉冲），实现 1~65535Hz 频率测量，LED 数码管显示频率值； 3. 任务分析与计划（5min，PPT 第 6-8 页）： （1）引导问题：①频率计需要 “定时、计数、显示” 三大功能，分别用什么模块实现？②如何确保 T1 仅在 T0 定时的 1s 内计数？ （2）组织小组讨论，制定实施计划（分工：硬件组负责接线、软件组负责代码、调试组负责验证）。 |  |  |  | 1. 听讲，记录核心技能目标； 2. 观察演示，明确频率计功能需求； 3. 小组讨论，回答引导问题，制定分工计划（填写任务单）。 |  | 1. 明确技能目标，建立学习关联性； 2. 实物演示激发学习兴趣，让学生对任务有感性认知； 3. 引导学生整合旧知识，培养任务拆解与规划能力。 |  |  | PPT、简易频率计成品、课堂任务单 |  |
| 知识储备 （20min） | 1. 旧知回顾（5min，PPT 第 9-10 页）： （1）提问：T0 定时初始化需配置哪些寄存器？（TMOD、AUXR、TH0/TL0）；T1 计数初始化的核心配置是什么？（TMOD.2=1，P3.5 为输入）； （2）快速回顾 50ms 定时初始值计算（系统时钟 12MHz，12 分频，周期 1μs，50ms 需计数 50000 次，初始值 = 65536-50000=15536=0x3CB0）； 2. 频率测量原理（10min，PPT 第 11-13 页）： （1）讲解频率定义：单位时间内的脉冲个数（f=N/t）； （2）举例说明：t=1s 时，T1 计数 N=1000，则 f=1000Hz；t=0.1s 时，N=100，则 f=1000Hz（f=10N）； （3）确定本任务方案：T0 定时 50ms，累计 20 次得 1s（避免单次定时溢出），T1 在 1s 内计数，读取 N 后计算 f=N/1=N； 3. 定时 / 计数器联合配置（5min，PPT 第 14-17 页）： （1）寄存器配置：- TMOD：T0 定时（TMOD.1~0=00，方式 0 自动重装）、T1 计数（TMOD.5~4=01，方式 1），故 TMOD=0x50（高 4 位 T1：01 计数，低 4 位 T0：00 定时）； - AUXR：T0 分频系数（AUXR.7=0，12 分频）； - T0 初始值：TH0=0x3C，TL0=0xB0（50ms）；T1 初始值：TH1=0x00，TL1=0x00（从 0 开始计数）； - 控制位：TR0=1（启动 T0），TR1=1（启动 T1），定时 1s 后关闭 TR1，读取计数值； 4. 频率值显示（5min，PPT 第 18-20 页）： （1）读取 T1 计数值：x=(TH1<<8)+TL1； （2）十进制转换：将 x 拆分为万、千、百、十、个位，存入数组； （3）调用数码管显示函数：将拆分后的数值送 LED 数码管，处理 “高位为 0 不显示”（可选）。 |  |  |  | 1. 回答旧知提问，巩固定时 / 计数基础； 2. 听讲频率原理，记录公式与方案； 3. 跟随教师分析寄存器配置，记录关键参数（TMOD 值、初始值）； 4. 理解计数值读取与显示逻辑，标注代码关键步骤。 |  | 1. 旧知回顾为 “联合应用” 铺垫，避免知识断层； 2. 用具体例子简化原理，降低理解难度； 3. 详细拆解寄存器配置，突破 “联合配置” 难点； 4. 衔接显示功能，形成 “计数 - 计算 - 显示” 完整逻辑。 |  |  | PPT、板书（公式、寄存器值） |  |
| 任务实施 （40min） | 1. 设备准备（3min，PPT 第 21 页）： 发放设备清单（开发板、数码管、脉冲源、示波器、导线），指导学生核对器材； 2. 硬件搭建（8min，PPT 第 22-23 页）： （1）演示接线： - 计数脉冲输入：脉冲源输出接 P3.5（T1 引脚）； - 数码管连接：数码管段选（a~g、dp）接 P0 口，位选（1~8 位）接 P2 口（如 P2.0~P2.2 控制位选）； （2）强调注意事项：避免短路（如 P0 口需上拉电阻时接好）、脉冲源电压匹配（5V）； 3. 软件编程（15min，PPT 第 24-27 页）：（1）工程创建：Keil 中新建项目，选择 “STC15W4K32S4”，添加 “stc15.h” 头文件； （2）代码编写（分模块）： - 定时器初始化：void Timer0Init (void)（配置 TMOD、AUXR、TH0/TL0、TR0）； - 计数器初始化：void Timer1Init (void)（配置 TMOD、TH1/TL1、TR1）； - 主函数：初始化后，循环检测 T0 定时 1s（累计 20 次 50ms），读取 T1 计数值，转换后送显示； （3）参考代码：提供核心模块示例，指导学生补充完整； 4. 编译与下载（4min，PPT 第 28 页）： （1）演示 Keil 编译（无错误、警告）； （2）用 STC-ISP 工具将 hex 文件下载到开发板（选择正确串口、波特率）； 5. 结果验证（10min，PPT 第 29 页）： （1）指导学生： - 打开脉冲源，输入已知频率（如 100Hz、1kHz）； - 观察数码管显示值，与脉冲源频率对比； - 用示波器测 P3.5 输入脉冲频率，验证测量精度； （2）问题排查：若显示不准，检查接线（如 P3.5 接触不良）、T0 初始值（计算错误）、T1 计数使能（TR1 是否正确控制）。 |  |  |  | 1. 核对设备，确保无缺失； 2. 按演示接线，小组内互相检查（如接线是否对应）； 3. 编写代码，参考示例补充模块，小组内讨论代码逻辑； 4. 编译下载，解决编译错误（如头文件缺失、语法错误）； 5. 验证结果，记录测量值，排查异常问题。 |  | 1. 硬件搭建强调规范，培养实操细心度； 2. 代码分模块编写，降低复杂度，便于理解； 3. 调试环节引导学生自主排查问题，提升解决能力； 4. 用示波器验证，强化 “理论 - 实践 - 验证” 闭环。 |  |  | PPT、实验器材、参考代码、示波器 |  |
| 任务检查与评价 （5min） | 1. 经验分享（2min，PPT 第 30 页）： 每组选派 1 名代表，分享实施过程： ①遇到的问题（如显示乱码、频率不准）； ②解决方法（如重新接线、修正初始值）； 2. 自评与互评（1min，PPT 第 31 页）： （1）自评：学生对照评价标准（硬件正确性 20 分、代码完整性 30 分、测量精度 30 分、显示正常 20 分）给自己打分； （2）互评：各组交叉检查硬件接线、代码逻辑，给出互评分数及改进建议； 3. 教师评价（1min，PPT 第 32 页）：总结各组表现，表扬优秀小组（如调试效率高、代码规范），指出共性问题（如 T0 累计 1s 的计数变量溢出、数码管位选错误），给出改进方向。 |  |  |  | 1. 小组代表分享，其他同学倾听记录；2. 对照标准自评，交叉互评，记录改进建议； 3. 听讲教师评价，标注自身问题。 |  | 1. 经验分享锻炼表达能力，促进组间交流； 2. 自评互评培养反思能力，明确自身不足； 3. 教师评价聚焦共性问题，帮助学生查漏补缺。 |  |  | PPT、评价标准表 |  |
| 任务小结 （5min） | 1. 知识梳理（3min，PPT 第 33 页）： 用思维导图总结： - 核心原理：f=N/t（T0 定时 t，T1 计数 N）； - 关键配置：TMOD=0x50、T0 初始值 0x3CB0、T1 初始值 0x00； - 代码流程：初始化→定时计数→读取计算→显示； 2. 技能总结（2min，PPT 第 33 页）：强调 “整合能力”（定时 + 计数）、“调试能力”（用示波器排查）、“协作能力”（小组分工）的重要性。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，记录关键信息； 2. 听讲技能总结，明确能力提升点。 |  | 用思维导图梳理知识，帮助学生构建系统框架；强调技能点，呼应职业能力目标。 |  |  | PPT（思维导图） |  |
| 任务拓展 （10min） | 1. 拓展任务布置（3min，PPT 第 34 页）：（1）任务 1：设计两挡频率计，通过开关切换定时时间（0.1s 和 1s），实现 10~655350Hz（0.1s 挡）和 1~65535Hz（1s 挡）测量； （2）任务 2：用 T3/T4 代替 T0/T1 实现频率计，增加 “高位灭零” 功能（如频率 123Hz，仅显示 “123”，不显示前面的 0）； 2. 解题思路分析（7min，PPT 第 35 页）：（1）任务 1：用 P1.0 作为开关输入，检测开关状态切换 T0 定时时间（0.1s 对应初始值 = 65536-10000=0xE8F0）； （2）任务 2：参考 T0/T1 配置，查询 T3/T4 寄存器（如 TMOD 相关位、AUXR 扩展位），高位灭零通过判断各数位是否为 0 实现。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求； 2. 听讲解题思路，标注关键步骤（如开关检测、T3 配置）。 |  | 拓展任务难度递进，检验学生对核心知识的掌握；提供思路引导，避免学生无从下手。 |  |  | PPT、拓展任务单 |  |
| 教学反思 | - 学生对 “定时计数同步控制” 的理解是否到位？是否需要增加更多示例（如不同定时时间的配置）？ - 硬件调试环节，学生对示波器的使用是否熟练？下次是否需增加示波器基础操作的简短演示？ - 拓展任务的难度是否合适？是否需要提供部分代码框架（如 T3 初始化示例）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |