课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | - 项目四 STC15W4K32S4 单片机的存储器与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | - 任务 1 STC15W4K32S4 单片机的基本 RAM |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 1. 了解 STC15W4K32S4 单片机基本 RAM 的存储结构（低 128 字节：工作寄存器区、位寻址区、通用 RAM 区；高 128 字节与特殊功能寄存器 SFR 的地址重叠特性及访问方式；SFR 的功能与分类）； - 2. 掌握 C51 语言中变量的定义规则（存储种类、存储器类型、编译模式），理解存储器类型与基本 RAM 分区的对应关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 1. 能根据 STC15W4K32S4 单片机 datasheet，分析基本 RAM 各分区的地址范围及功能； - 2. 能根据任务要求，用 C51 正确定义对应存储器类型的变量（如 data、bdata 类型）； - 3. 能编写基于基本 RAM 的简单算术运算程序（如 z=(x+y)×C），并在 Keil 中编译、Proteus 仿真或开发板上调试； - 4. 能快速查阅硬件连接资料，准确搭建 STC15W4K32S4 基本 RAM 应用的硬件环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 1. 培养严谨的编程习惯与硬件调试思维，建立 “结构分析→代码设计→实操验证” 的开发流程； - 2. 通过小组协作完成程序调试，提升相互沟通、互助学习的团队协作能力； - 3. 通过课堂展示程序运行结果，增强自我表达与问题讲解的展示能力； - 4. 培养利用单片机 datasheet、C51 手册等资料解决实操问题的可持续发展能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - 1. STC15W4K32S4 单片机基本 RAM 的存储结构（低 128 字节分区：00H-1FH 工作寄存器区、20H-2FH 位寻址区、30H-7FH 通用 RAM 区；SFR 的功能与地址范围）； - 2. C51 变量存储器类型的正确定义（如 data 对应内部基本 RAM、bdata 对应位寻址区）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 1. STC15W4K32S4 高 128 字节（80H-FFH）与 SFR 地址重叠的访问方式区别（高 128 字节需间接寻址，SFR 需直接寻址）； - 2. C51 变量存储器类型与基本 RAM 分区的对应关系（如 “data” 变量如何分配到通用 RAM 区）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | - 教法：讲授法（理论讲解）、任务驱动法（以 “实现 z=(x+y)×C 运算” 为任务主线）、演示法（Keil 编程与 Proteus 仿真演示）、讨论法（RAM 分区功能讨论）；学法：自主探究法（查阅 datasheet）、小组合作法（协作调试）、实操练习法（编程与硬件测试）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著）； - 2. 教学工具：PPT（含 RAM 结构图、C51 代码示例）、课堂任务单（含任务要求、硬件接线图）； - 3. 硬件设备：STC15W4K32S4 开发板、LED 指示灯、杜邦线、直流电源； - 4. 软件工具：Keil C51 编译软件、Proteus 仿真软件； - 5. 辅助资源：实操视频（Keil 项目创建、硬件接线演示）、思维导图（RAM 存储结构梳理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 1. 知识基础：学生已掌握单片机基本概念（如 CPU、I/O 口）和 C 语言基础（变量、函数），对 “RAM 是数据临时存储区” 有初步认知，但对 STC15W4K32S4 的 RAM 分区细节不熟悉； - 2. 能力基础：具备简单 C 语言编程能力，但针对单片机硬件的 C51 变量定义（如 “存储器类型”）和硬件调试能力较弱； - 3. 学习痛点：易混淆 “高 128 字节与 SFR 的访问方式”“C51 存储器类型与 RAM 分区的对应关系”，需通过实例与实操突破难点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | - 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（10 分钟） | 1. 检查学生预习情况：提问 “RAM 的作用是什么？”“C 语言中变量的存储位置由什么决定？”，了解学生基础； 2. 分发课堂任务单：明确本次任务目标（实现 z=(x+y)×C 运算，基于基本 RAM 存储数据）、硬件接线要求及评价标准； 3. 展示任务完成效果：用 Proteus 仿真演示 “P1 口输入 x、P3 口输入 y，P2/P0 口输出 z” 的运行过程，激发学习兴趣。 |  |  |  | 1. 回答教师提问，回顾 RAM 与 C 语言变量基础； 2. 阅读任务单，明确任务要求与步骤； 3. 观察仿真演示，对任务效果建立感性认知。 |  | 1. 检验预习效果，衔接新旧知识； 2. 明确任务方向，降低学习迷茫感； 3. 用直观的仿真效果吸引注意力，提升学习主动性。 |  |  | 课堂任务单、Proteus 仿真演示 |  |
| 知识储备（20分钟） | 一、STC15W4K32S4 基本 RAM 存储结构（10 分钟） 1. 展示 “基本 RAM 存储结构图”，分区域讲解： - 低 128 字节（00H-7FH）： ① 00H-1FH（工作寄存器区：4 组，通过 PSW 的 RS1/RS0 选择当前组）； ② 20H-2FH（位寻址区：128 位，支持字节 / 位寻址，如 20H.5）； ③ 30H-7FH（通用 RAM 区：数据缓冲区，如存储运算结果 z）； - 高 128 字节（80H-FFH）：与 SFR 地址重叠，仅支持寄存器间接寻址（如 MOV @R0, A）； - SFR（80H-FFH）：支持直接寻址（如 MOV PSW, A），讲解核心 SFR（ACC、B、PSW、SP、DPTR）的功能； 2. 引导讨论：“为什么工作寄存器区要分 4 组？”“位寻址区的优势是什么？” 二、C51 变量定义（10分钟） 1. 讲解 C51 变量定义格式：[存储种类] 数据类型 [存储器类型] 变量名表； - 存储种类：auto（默认）、static 等； - 存储器类型：重点讲解 “data”（内部基本 RAM，对应 00H-7FH）、“bdata”（位寻址区，对应 20H-2FH）； - 编译模式：SMALL（默认 data 区）、COMPACT（pdata 区）、LARGE（xdata 区）；2. 实例演示：定义 “unsigned int data z;”（z 存储在通用 RAM 区）、“unsigned char bdata flag;”（flag 存储在位寻址区）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录 RAM 分区的地址范围与功能，标注重点； 2. 参与小组讨论，思考并回答教师提出的问题； 3. 理解 C51 变量定义中 “存储器类型” 的作用，记录实例代码。 |  | 1. 用结构图直观呈现 RAM 分区，突破 “结构复杂” 的难点；2. 通过讨论深化对 RAM 分区功能的理解，培养分析能力； 3. 结合实例讲解 C51 定义，建立 “代码 - 硬件存储” 的关联认知。 |  |  | PPT（含 RAM 结构图、代码示例）、小组讨论 |  |
| 任务实施（40分钟） | 一、设备准备（5 分钟） 1. 指导学生根据任务单的 “设备清单” 领取器材：STC15W4K32S4 开发板、2 个 LED（绿 / 红）、杜邦线； 2. 提醒注意事项：开发板电源电压（5V）、LED 正负极接线（串联限流电阻）。 二、硬件设计与搭建（10分钟） 1. 讲解硬件连接逻辑： - 输入：x（8 位数据）接 P1 口、y（8 位数据）接 P3 口； - 输出：z（16 位数据）高 8 位接 P2 口、低 8 位接 P0 口； 2. 演示接线步骤，学生同步搭建硬件（或用 Proteus 仿真搭建）。 三、软件设计（15分钟） 1. 步骤 1：创建 Keil 项目，选择 “STC15W4K32S4” 芯片； 2. 步骤 2：编写程序框架： - 定义变量：unsigned char data x, y;（x/y 存通用 RAM）、unsigned int data z;（z 存通用 RAM）、unsigned char code C=2;（C 存程序 Flash）； - 读取输入：x = P1; y = P3;； - 运算：z = (x + y) * C;； - 输出结果：P2 = z >> 8; P0 = z & 0xFF;；3. 讲解代码关键点：变量的 “data” 类型对应基本 RAM，“code” 类型对应程序 Flash。 四、编译与调试（5 分钟） 1. 演示 Keil 编译：检查语法错误，生成.hex 文件； 2. 指导学生调试： - 仿真调试：在 Proteus 中加载.hex 文件，输入 x=0x01、y=0x02，观察 P2/P0 输出是否为 0x0006； - 硬件调试：将.hex 文件下载到开发板，手动输入 x/y，观察 LED 亮灭（如 P0 口某引脚输出 1 则 LED 亮）。 五、结果验证（5分钟） 1. 巡视学生调试情况，协助解决问题（如变量定义错误、接线松动）； 2. 抽查 3-4 组学生，展示其运行结果，确认是否满足 “z=(x+y)×C” 的要求。 |  |  |  | 1. 领取并检查器材，确认无损坏； 2. 按照教师演示搭建硬件（或仿真电路），检查接线是否正确； 3. 跟随教师步骤创建 Keil 项目，编写程序，标注关键代码； 4. 编译程序，通过仿真或硬件调试验证结果，记录调试过程中的问题； 5. 展示小组调试结果，说明程序运行逻辑。 |  | 1. 培养规范的硬件操作习惯，避免接线错误； 2. 通过 “硬件 - 软件” 同步实施，强化 “理论 - 实操” 结合； 3. 分步指导编程与调试，降低动手难度，提升成就感； 4. 抽查展示促进学生自我表达，同时检验任务完成度。 |  |  | 硬件器材、Keil 软件、Proteus 软件、任务单 |  |
| 任务检查与评价（5 分钟） | 一、自评与互评（3分钟） 1. 学生对照任务单的 “评价标准”（变量定义正确性、程序运行正确性、硬件接线规范性）完成自评，打分并记录问题； 2. 小组内互评：每组 2 人交换检查代码与硬件，指出对方的优点与改进点（如 “变量 z 的存储器类型定义正确，但缺少注释”）。 二、教师点评（2 分钟） 1. 总结共性问题：如 “高 128 字节访问用直接寻址导致错误”“C 变量未加‘data’类型默认 SMALL 模式，但需明确标注”； 2. 表扬优秀小组：如 “某组程序注释清晰，调试速度快，硬件接线规范”。 |  |  |  | 1. 对照评价标准进行自评，反思自己的不足； 2. 小组互评，提出改进建议，学习他人优点； 3. 听讲教师点评，记录共性问题与改进方法。 |  | 1. 自评培养自我反思能力，互评促进互助学习； 2. 教师点评针对性解决共性问题，强化重点知识，激励学生进步。 |  |  | 课堂任务单（含评价标准） |  |
| 任务小结（5分钟） | 1. 用思维导图梳理本次任务核心： - 知识：基本 RAM 分区（00H-7FH：工作 / 位寻址 / 通用区；80H-FFH：高 RAM 与 SFR）、C51 变量存储器类型（data/bdata）； - 技能：硬件搭建、C51 编程、Keil/Proteus 调试； 2. 强调难点：高 128 字节（间接寻址）与 SFR（直接寻址）的访问区别，C51 变量类型与 RAM 分区的对应； 3. 提问回顾：“如何定义一个存储在位寻址区的变量？”（答：unsigned char bdata var;）。 |  |  |  | 1. 跟随教师梳理知识与技能，补充笔记； 2. 回答回顾问题，检验对难点的掌握情况。 |  | 1. 思维导图帮助学生系统梳理知识，形成体系； 2. 提问回顾强化重点难点，巩固学习效果。 |  |  | 思维导图（PPT 展示） |  |
| 任务拓展（10 分钟） | 1. 布置课后作业： - 任务：修改课堂程序，实现 x、y 的 BCD 码加法运算（如 x=0x12、y=0x34，结果为 0x46），将结果 z 存储到位寻址区（bdata 类型），并通过 P2 口输出 z 的每一位状态； - 要求：提交 Keil 项目文件与 Proteus 仿真截图，标注关键代码； 2. 提示解题思路：参考 BCD 码加法调整规则，利用位寻址区变量的位操作功能（如 setb flag.0）。 |  |  |  | 1. 记录课后作业要求与解题思路； 2. 课后查阅 BCD 码加法资料，规划编程步骤。 |  | 1. 通过拓展任务检验学生对 “基本 RAM 分区”“C51 位操作” 的掌握情况； 2. 培养举一反三能力，为后续 “位寻址区应用” 打下基础。 |  |  | PPT（作业要求） |  |
| 教学反思 | 1. 学生对 RAM 分区的理解较好，但 C51 变量 “存储器类型” 的应用仍需加强，下次课可增加更多实例； 2. 硬件调试环节时间稍紧，部分学生未完成实物测试，下次可提前准备好预接线的开发板； 3. 小组讨论参与度高，后续可增加更多协作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |