课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目四 STC15W4K32S4 单片机的存储器与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务二 STC15W4K32S4 单片机扩展 RAM 的测试 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解 STC15W4K32S4 单片机扩展 RAM 的容量（3840B）与地址范围（0000H～0EFFH）； 2. 掌握扩展 RAM 的访问控制（AUXR 寄存器 EXTRAM 位）原理； 3. 掌握双数据指针（DPTR0/DPTR1、P_SW1 寄存器 DPS 位）的功能与使用方法； 4. 理解扩展 RAM 读写操作与测试（写数 - 读回校验）的核心逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能查阅 STC15W4K32S4 数据手册，定位扩展 RAM 相关寄存器（AUXR、P_SW1）的位定义； 2. 能根据任务要求，准确搭建 “扩展 RAM 测试” 硬件环境（LED 指示灯与单片机的连接）； 3. 能使用 C51 编写扩展 RAM 读写函数、数据校验函数及完整测试程序； 4. 能利用 Keil 调试代码、Proteus 仿真验证，并在实物实验板上排查硬件 / 软件问题（如 EXTRAM 位配置错误、指针地址错误）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的开发习惯：遵循 “硬件验证 - 软件编写 - 分步调试” 流程，避免因寄存器配置错误导致的功能失效； 2. 提升团队协作能力：小组内分工完成硬件搭建、代码编写、调试，通过沟通解决实操中的分歧； 3. 强化自我展示能力：通过小组汇报分享测试过程与问题解决方案，清晰表述技术细节； 4. 培养可持续发展能力：利用单片机手册、网络资源（如 STC 官方论坛）解决扩展 RAM 相关的未知问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. STC15W4K32S4 扩展 RAM 的容量、地址范围及访问控制（EXTRAM 位）； 2. 扩展 RAM 的读写操作原理； 3. 扩展 RAM “写数 - 读回校验” 的测试逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 双数据指针（DPTR0/DPTR1）的切换（DPS 位）与应用场景； 2. 扩展 RAM 测试程序的模块化编写（读写函数、校验函数）； 3. 实物调试中 “指示灯不亮”“校验失败” 等问题的定位（如硬件接线错误、EXTRAM 位未置 0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（理论知识）、任务驱动法（明确测试目标）、演示法（Proteus 仿真与实物操作示范）、讨论法（分析任务步骤与问题）； 学法：小组合作学习（硬件 / 软件分工）、实操学习（代码编写与调试）、探究学习（排查调试问题）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣）； 2. 软件资源：Keil C51 工程（扩展 RAM 测试示例）、Proteus 仿真文件（含单片机、LED、电阻）； 3. 硬件资源：FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验板、STC15W4K32S4 单片机、绿色 / 红色 LED 灯、1kΩ 限流电阻、杜邦线； 4. 辅助资料：STC15W4K32S4 数据手册（扩展 RAM 相关章节）、实验任务单、思维导图（知识梳理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 知识基础：已学习任务一 “基本 RAM”，掌握 C51 变量定义（data 存储器类型）、Keil 编译与 Proteus 仿真基本操作，了解 SFR 寄存器的直接寻址； 2. 能力基础：能独立完成简单 C51 程序编写（如算术运算），但对 “扩展 RAM 访问控制”“双数据指针” 等新知识点无接触； 3. 潜在问题：硬件搭建时易忽略 LED 限流电阻，软件编写时易忘记配置 EXTRAM 位或混淆 DPTR 切换逻辑，调试时缺乏 “分步定位问题” 的思路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 1. STC15W4K32S4 扩展 RAM 的容量、地址范围及访问控制（EXTRAM 位）； 2. 扩展 RAM 的读写操作原理； 3. 扩展 RAM “写数 - 读回校验” 的测试逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（10min） | 1. 课程回顾（2min，PPT）： - 复习任务一 “基本 RAM” 的低 128 字节分区（工作寄存器区、位寻址区、通用 RAM），提问 “基本 RAM 容量有限，若需存储更多数据怎么办？” 引出 “扩展 RAM”； 2. 职业能力目标（3min，PPT）： - 讲解本任务需达成的核心能力（扩展 RAM 配置、硬件搭建、代码调试），关联单片机开发岗位的 “存储器优化使用” 需求； 3. 任务描述与要求（2min，PPT+Proteus 演示）： - 明确任务：向扩展 RAM 写入 0~255，读回校验，一致则 P1.7 绿灯亮，不一致则 P1.6 红灯亮； - 演示 Proteus 仿真效果（正确 / 错误两种场景）； 4. 任务分析与计划（3min，小组讨论）： - 引导问题：“完成测试需要哪些步骤？硬件需要哪些元器件？” - 组织小组讨论并制定实施计划（硬件搭建→软件编写→仿真→实物调试）。 |  |  |  | 1. 听讲并回答回顾问题，衔接旧知与新知； 2. 记录职业能力目标，明确学习方向； 3. 观察仿真演示，理解任务最终效果； 4. 小组讨论并提交《任务实施计划》，确定分工（硬件组 / 软件组）。 |  | 1. 以 “问题驱动” 激发学习兴趣，建立知识连贯性； 2. 关联岗位需求，让学生理解学习的实用价值； 3. 感性认知任务目标，降低后续学习难度； 4. 培养 “先规划后实施” 的职业习惯，提升团队协作意识。 |  |  | PPT、Proteus 仿真、任务实施计划单 |  |
| 知识储备（20min） | 1. 扩展 RAM 基本信息（5min，PPT + 手册）： - 讲解容量（3840B=3.75KB）、地址范围（0000H~0EFFH），结合存储空间结构图（文档 1）对比 “基本 RAM” 与 “扩展 RAM” 的差异； - 引导问题：“3840B 如何换算为十六进制地址范围？”（0EFFH-0000H+1=0F00H=3840D）； 2. 扩展 RAM 访问控制（5min，PPT + 寄存器表）： - 介绍 AUXR 寄存器（地址 8EH），重点讲解 EXTRAM 位（B1 位）：EXTRAM=0 允许访问内部扩展 RAM，EXTRAM=1 禁止（避免与外部 RAM 冲突）； - 演示代码片段：AUXR &= 0xFD;（置 EXTRAM 为 0）； 3. 双数据指针（5min，PPT + 示例）： - 讲解 P_SW1 寄存器（AUXR1）的 DPS 位（B0 位）：DPS=0 选 DPTR0，DPS=1 选 DPTR1； - 举例：用 DPTR0 写数据、DPTR1 读数据，对比 “单指针” 与 “双指针” 的效率差异； 4. 测试原理（5min，PPT 流程图）： - 绘制 “写数据→读数据→比较→指示灯控制” 流程图，强调 “先写后读” 的校验逻辑。 |  |  |  | 1. 听讲并记录扩展 RAM 参数，动手计算地址范围； 2. 查阅数据手册找到 AUXR 寄存器，分析 EXTRAM 位配置代码； 3. 小组讨论 “双数据指针的优势”，记录讨论结果； 4. 理解流程图逻辑，标注关键步骤（如 “写数据时地址递增”）。 |  | 1. 结合手册与计算，深化对扩展 RAM 参数的理解； 2. 培养 “查手册找寄存器” 的自主学习能力； 3. 通过讨论理解双指针的实用价值，突破难点； 4. 用流程图梳理逻辑，为后续代码编写奠定基础。 |  |  | PPT、STC 数据手册、寄存器表 |  |
| 任务实施（40min） | 1. 设备准备（5min，实验台）： - 发放实验任务单，指导学生根据清单领取元器件（LED、电阻、杜邦线），检查实验板供电； 2. 硬件搭建（10min，示范 + 指导）： - 示范硬件连接：P1.7→绿灯→1kΩ 电阻→GND，P1.6→红灯→1kΩ 电阻→GND（低电平驱动）； - 巡视各组，纠正接线错误（如 LED 正负极接反）； 3. 代码编写（10min，Keil 示范）： - 分步讲解代码结构： ① 寄存器定义（AUXR、P_SW1）； ② 写函数（void RAM_Write (xdata unsigned char *addr, unsigned char data)）； ③ 读校验函数（bit RAM_Check (xdata unsigned char *addr)）； ④ 主函数（初始化 EXTRAM→写 0~255→校验→控制 LED）； - 指导学生在 Keil 中创建工程，选择 “STC15W4K32S4” 芯片； 4. 代码编译（5min，Keil）： - 演示编译过程，讲解 “警告 / 错误” 的排查方法（如 “未定义寄存器” 需添加头文件）； 5. 仿真验证（3min，Proteus）： - 指导学生加载 Keil 生成的 HEX 文件，运行仿真，观察 LED 状态，记录结果； 6. 实物调试（5min，实验板）： - 示范单片机程序下载（STC-ISP 软件），指导学生排查 “灯不亮” 问题（如接线、EXTRAM 配置）； 7. 结果验证（2min）： - 检查各组测试结果，记录 “成功 / 失败” 情况，协助失败组定位问题。 |  |  |  | 1. 领取并核对元器件，检查实验设备；2. 按示范搭建硬件，小组内互相检查接线；3. 跟随指导编写代码，标注关键语句（如 EXTRAM 配置）；4. 编译代码，尝试自主排查警告 / 错误；5. 进行 Proteus 仿真，记录仿真结果；6. 连接实验板下载程序，调试并解决问题（如 LED 接反则调换引脚）； 7. 提交测试结果（成功 / 失败及原因）。 |  | 1. 培养 “核对元器件” 的严谨习惯，避免硬件浪费； 2. 通过 “示范 + 互查” 确保硬件搭建正确性，降低实物调试风险； 3. 分步编写代码，突破 “模块化编程” 难点； 4. 提升 “自主排查编译错误” 的能力； 5. 先仿真后实物，遵循 “低成本验证” 的开发流程； 6. 培养 “分步调试” 的思维，提升问题解决能力。 |  |  | 实验任务单、Keil、Proteus、实验板、元器件 |  |
| 任务检查与评价（5min） | 1. 经验分享（3min，小组汇报）： - 选取 2 组（1 组成功 1 组失败）派代表汇报： - 成功组：分享 “快速定位问题” 的方法（如先查 EXTRAM 位）； - 失败组：分析 “灯不亮” 的原因（如忘记加限流电阻）； 2. 自评与互评（1min，评价表）： - 发放《任务评价表》，学生从 “硬件正确性（30%）、代码完整性（30%）、调试成功率（20%）、团队协作（20%）” 四维度自评； - 小组间互评，提出改进建议（如 “代码可添加注释更易读”）； 3. 教师点评（1min）： - 总结各组表现，强调 “EXTRAM 配置”“双指针使用” 的易错点，表扬优秀小组。 |  |  |  | 1. 小组代表汇报，清晰表述实施过程与问题； 2. 对照评价表完成自评，客观评价其他小组； 3. 听讲并记录教师点评的易错点与改进建议。 |  | 1. 锻炼 “清晰表述技术细节” 的自我展示能力； 2. 通过自评互评，培养 “客观反思” 的习惯，明确改进方向； 3. 教师点评强化重点，纠正共性错误。 |  |  | 任务评价表、PPT |  |
| 任务小结（5min） | 1. 知识梳理（3min，思维导图）： - 用思维导图总结： - 核心知识：扩展 RAM（3840B，0000H~0EFFH）、EXTRAM 位（AUXR）、DPS 位（P_SW1）； - 核心逻辑：写数→读回→校验→LED 控制； 2. 技能梳理（2min）： - 回顾关键技能：硬件搭建（LED 限流电阻）、代码编写（双指针函数）、调试（仿真→实物）。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图记录知识框架，标注易错点； 2. 回顾实操步骤，整理 “个人调试笔记”。 |  | 1. 思维导图帮助构建系统知识体系，便于课后巩固； 2. 整理笔记培养 “总结归纳” 的习惯，强化技能记忆。 |  |  | 思维导图、PPT |  |
| 任务拓展（10min） | 1. 拓展任务布置（3min，PPT）： - 任务 1：修改程序，校验失败时在 4 位数码管上显示出错地址（如 0005H）； - 任务 2：测试扩展 RAM 的 1024 字节（0000H~03FFH），比较 “COMPACT 模式（pdata）” 与 “LARGE 模式（xdata）” 的访问效率； 2. 解题思路提示（7min，PPT）： - 任务 1：需添加数码管段码表与动态扫描函数，出错时将地址拆分为高低 4 位显示； - 任务2：在 Keil 中修改编译模式（Options→Target→Memory Model），通过 “软件延时” 比较读写速度。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求，标注解题思路的关键步骤； 2. 小组讨论 “数码管显示地址” 的实现难点（如地址拆分）。 |  | 1. 拓展任务深化对 “扩展 RAM” 的应用，培养 “举一反三” 的能力； 2. 解题思路提示降低入门难度，鼓励自主探究。 |  |  | PPT、拓展任务单 |  |
| 教学反思 | 1. 需关注学生对 “双数据指针” 的理解，下次课可增加 “单指针 vs 双指针” 的对比实操； 2. 硬件调试中，部分学生对 “LED 正负极”“限流电阻作用” 理解不足，下次课前可增加 5 分钟 “基础电子元件” 复习； 3. 拓展任务 “数码管显示” 需依赖数码管驱动知识，可提前发放 “数码管动态扫描” 预习资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |