课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | - 项目一 单片机应用系统的开发工具 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | - 任务 3 单片机硬件电路搭建与在线编程 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 4 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解单片机硬件开发的核心组件（STC15W4K32S4 单片机、LED、电阻、杜邦线、电源、USB 转串口模块）； - 掌握单片机硬件电路开发流程（元件识别 - 硬件接线 - 串口配置 - 程序下载 - 运行测试）； - 熟悉 STC-ISP 在线编程软件的功能（串口选择、波特率设置、程序下载）及硬件驱动安装（USB 转串口驱动）； - 掌握单片机硬件流水灯电路的接线规范（引脚对应、正负极区分、防短路）； - 掌握将任务一生成的.hex 文件通过 STC-ISP 下载到实际单片机中的完整步骤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能独立识别并选用硬件元件（区分单片机引脚、LED 正负极、电阻阻值）； - 能按规范完成硬件流水灯电路接线（单片机 IO 口与 LED、电阻、电源的正确连接，无短路 / 虚接）； - 能安装 USB 转串口驱动，启动 STC-ISP 软件并完成串口配置、.hex 文件加载； - 能成功将.hex 文件下载到实际单片机，实现 LED 流水点亮效果； - 能借助任务指导单排查硬件常见问题（如接线错误、串口连接失败、程序下载超时）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养硬件操作的安全意识：严格遵循接线规范，防止短路烧毁元件，养成 “先断电再接线” 的习惯； - 强化 “仿真 - 硬件” 转化能力：理解仿真电路与实际硬件的差异（如引脚定义、电源稳定性），提升实操适配能力； - 提升硬件故障排查能力：通过 “现象观察 - 原因分析 - 方案验证” 的流程，解决硬件运行问题； - 培养严谨的工程思维：记录接线步骤与调试过程，形成完整的硬件开发实操文档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - 单片机硬件流水灯电路的接线规范（单片机 P1 口与 LED、电阻、电源的对应关系）； - USB 转串口驱动安装与 STC-ISP 软件的核心设置（串口选择、波特率、下载模式）； - 任务一.hex 文件下载到实际单片机的操作步骤（断电 - 配置 - 上电下载）； - 硬件安全操作要点（防短路、正确接电源极性、杜邦线牢固连接）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 硬件故障排查（如 LED 不亮：区分是接线错误、串口问题还是程序不匹配）； - USB 转串口驱动安装问题（如驱动未识别、串口端口号冲突）； - 实际硬件与仿真电路的差异适配（如单片机引脚实际定义、电源电压稳定性对运行的影响）； - 程序下载超时问题解决（如波特率不匹配、单片机未进入下载模式）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | - 教法：讲授法（硬件原理与安全操作）、演示法（硬件接线与软件设置现场演示）、任务驱动法（以 “完成硬件流水灯运行” 为核心任务）、故障演示法（展示常见硬件错误及后果，如短路冒烟）； - 学法：实操练习法（动手接线与下载程序）、小组协作法（互助排查硬件问题）、记录分析法（记录接线步骤与调试日志）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； - 课件：硬件操作 PPT（含元件引脚图、接线示意图、STC-ISP 设置截图）； - 实操资源：STC15W4K32S4 单片机、红色 LED、1kΩ 电阻、杜邦线（公对公）、USB 转串口模块、5V 直流电源、任务一.hex 文件、STC-ISP 软件及驱动安装包； - 辅助材料：任务指导单（含硬件清单、接线步骤表、故障排查流程图）、硬件接线实物图、驱动安装指南； - 工具：多媒体教室（投影演示硬件接线）、学生分组硬件套件（每人 / 每组 1 套元件）、万用表（检测线路通断）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 基础：学生已掌握 Keil 生成.hex 文件、Proteus 仿真电路，有简单电路认知，但首次接触单片机硬件，对实际元件操作不熟悉； - 特点：硬件实操兴趣高，但易出现 “接线随意（如正负极接反）、忽视安全（如未断电接线）” 等问题，对驱动安装、串口配置等软件操作易卡顿； - 需求：需通过 “实物演示 - 分步指导 - 安全强调” 降低硬件操作难度，同时引导学生建立 “仿真验证 - 硬件落地” 的完整开发思维。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | - 《单片机原理与应用项目教程》，丁向荣 著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（10 分钟） | - 任务衔接与价值讲解（4 分钟）： - 说明任务三定位：承接任务一（程序）、任务二（仿真），实现 “软件程序→硬件落地” 的最终环节，是单片机开发的核心实操场景； - 对比仿真与硬件差异：演示仿真电路与实际硬件的对应关系（如仿真 LED→实际 LED，仿真串口→USB 转串口模块）； - 任务目标与安全强调（4 分钟）： - 明确任务：独立完成硬件流水灯接线、驱动安装、.hex 文件下载，实现 LED 流水点亮； - 安全警示：演示 “短路后果”（如电阻发烫、LED 烧毁），强调 “接线前断电、接线后检查、禁止正负极反接”； - 硬件元件展示（2 分钟）： 展示硬件套件：逐一介绍单片机、LED（标注正负极）、电阻（读阻值）、USB 转串口模块（标注 TX/RX 引脚），让学生识别实物。 |  |  |  | - 听讲并记录任务三的核心价值，理解 “程序 - 仿真 - 硬件” 的完整链路； - 观察仿真与硬件的差异，牢记安全操作要点，记录违规操作的后果； - 对照硬件套件，识别各元件并标注关键信息（如 LED 长脚为正极）。 |  | 1. 建立 “硬件落地” 的目标感，让学生理解实操的工程意义； 2. 通过安全警示和后果演示，强化学生的安全操作意识，避免硬件损坏； 3. 帮助学生建立 “实物 - 理论” 的对应认知，为后续接线做准备。 |  |  | PPT（仿真与硬件对比图）、教师机演示（硬件元件）、安全操作警示视频 |  |
| 知识储备（40分钟） | - 硬件电路核心原理（10 分钟）： - 讲解流水灯硬件逻辑：“单片机 P1 口输出高低电平→控制 LED 导通 / 截止→实现流水效果，串联电阻限制电流（防止 LED 烧毁）”； - 标注关键参数：电源电压 5V（单片机工作电压）、电阻 1kΩ（LED 限流）、LED 正向压降 1.8-2.2V； - 硬件接线规范（10分钟）： - 演示接线步骤（以 P1.0-P1.3 为例）： （1）单片机 VCC 接 5V 电源正极，GND 接电源负极； - LED 正极通过杜邦线接单片机 P1.0-P1.3，负极串联 1kΩ 电阻后接 GND； （3）USB 转串口模块 TX 接单片机 RX（P3.0），RX 接单片机 TX（P3.1），GND 共地； - 强调接线原则：“先接电源地（GND），再接电源正（VCC）；先接控制信号线，再检查通断”； - 在线编程原理与软件操作（20分钟）： - 讲解 STC-ISP 作用：“通过 USB 转串口模块，将.hex 文件传输到单片机内部 Flash 存储器”； - 演示 STC-ISP 设置： - 安装 USB 转串口驱动，查看设备管理器中的串口端口号（如 COM3）； - 选择单片机型号 “STC15W4K32S4”，加载任务一.hex 文件； - 设置波特率 “9600bps”，选择 “下载 / 编程” 模式。 |  |  |  | - 听讲并记录硬件电路原理，理解电阻和电源参数的作用； - 跟随教师演示，在草稿纸上绘制接线示意图，标注引脚对应关系； - 3. 观察 STC-ISP 软件设置步骤，记录串口选择、波特率等关键参数。 |  | - 从原理层面解释硬件设计，避免学生机械接线； - 通过分步演示和示意图绘制，降低接线难度，明确引脚对应关系； - 解决 “驱动安装”“软件设置” 的前置问题，为后续程序下载扫清障碍。 |  |  | PPT（硬件原理图、接线步骤图）、教师机演示（STC-ISP 操作）、学生草稿纸绘图 |  |
| 任务实施（80分钟） | 分组实施（每组 2-3 人，互助完成，教师巡视指导安全）： - 硬件接线（30分钟）： - 步骤 1：按接线示意图，用杜邦线连接单片机、LED、电阻、USB 转串口模块（全程断电操作）； - 步骤 2：用万用表通断档检查接线（如 P1.0 到 LED 正极是否导通，GND 是否共地）； - 教师指导：若发现接线错误（如 LED 正负极接反），引导学生根据 LED 长脚 / 短脚区分极性；若出现信号线交叉，提示对照引脚图重新连接； - 驱动安装与软件配置（15分钟）： - 步骤 1：将 USB 转串口模块插入电脑，安装驱动（若未识别，重新插拔或更换 USB 口）； - 步骤 2：打开 STC-ISP，选择正确串口（如 COM3）、单片机型号、加载任务一.hex 文件；3. 程序下载与运行（25分钟）： - 步骤 1：给单片机上电，点击 STC-ISP “下载” 按钮，观察软件提示 “正在检测目标单片机...”； - 步骤 2：若下载超时，引导检查 “串口是否正确、接线是否松动、单片机是否上电”； - 步骤 3：下载成功后，观察 LED 是否按流水顺序点亮（P1.0→P1.1→P1.2→P1.3）； 4. 故障排查（10分钟）： - 针对 “LED 不亮” 问题，引导按流程排查：“先查接线（万用表测通断）→再查程序（重新加载.hex）→最后查电源（测电压是否 5V）”。 |  |  |  | 1. 分组按步骤接线，每接完一组线用万用表检查，确保无短路 / 虚接； 2. 安装驱动并配置 STC-ISP，遇到驱动问题先小组讨论，再求助教师； 3. 执行程序下载，记录下载过程中的提示信息（如 “下载成功”“超时”）； 4. 观察 LED 运行效果，若出现故障，按排查流程记录问题点与解决方法。 |  | 1. 通过 “接线 - 检查 - 调试” 的流程，培养学生严谨的硬件操作习惯； 2. 小组互助解决驱动和软件问题，提升协作能力； 3. 引导学生按流程排查故障，避免盲目尝试，提升问题分析能力； 4. 实现 “程序 - 硬件” 的落地，让学生获得实操成就感。 |  |  | 任务指导单（接线步骤表、故障排查流程）、万用表（每组 1 个）、教师巡视指导 |  |
| 任务检查与评价（15 分钟） | - 自评（5 分钟）： - 发放 “硬件任务评价表”，学生对照检查： - 接线是否规范（无交叉、无虚接、极性正确）； - 驱动是否安装成功，串口是否正常识别； - 程序是否下载成功，LED 是否流水点亮； - 是否记录完整的接线步骤与调试日志； - 填写 “未解决的问题”（如 “个别 LED 闪烁不稳定”）； - 互评（5 分钟）： - 小组间交叉检查硬件接线，用万用表复测关键线路（如电源正负极、串口 TX/RX），在评价表上打分（满分 10 分）； - 标注问题：如 “USB 转串口模块 TX/RX 接反，导致下载失败”； - 经验分享与教师点评（5 分钟）： - 邀请 2-3 组代表分享：“硬件接线中最容易出错的环节 + 故障解决方法”（如 “忘记接单片机 GND，导致程序下载超时”）； - 教师总结：肯定普遍完成情况，强调硬件操作的 “规范性” 和 “记录习惯”，补充 “硬件维护技巧”（如杜邦线收纳、元件防潮）。 |  |  |  | - 认真对照评价表自评，梳理硬件操作的收获与不足； - 用万用表交叉检查其他小组的接线，客观标注问题并提出改进建议； - 积极分享实操经验，倾听他人的故障解决方案，补充自己的知识盲区。 |  | 1. 自评帮助学生建立硬件操作的 “复盘意识”，明确掌握程度； 2. 互评通过 “专业检查（万用表复测）”，强化接线规范和硬件检测能力；3. 经验分享让学生从同伴的实操案例中学习，拓展故障解决思路。 |  |  | 硬件任务评价表（自评 + 互评）、小组代表发言、万用表（检测工具） |  |
| 任务小结（5 分钟） | - 知识梳理：用流程图演示硬件开发核心流程： “硬件元件识别→断电接线→万用表检查→驱动安装→STC-ISP 配置→上电下载→运行测试”； - 重点强调： - 关键步骤：断电接线、GND 共地、串口参数匹配、下载时上电时序； - 难点突破：硬件故障排查（先查线路→再查软件→最后查电源）； 3. 项目总结：“项目一通过任务 1（程序开发）、任务 2（仿真验证）、任务 3（硬件落地），完成了单片机开发的完整流程，为后续项目（如按键控制、显示模块）奠定基础”。 |  |  |  | 1. 跟随流程图记录硬件开发流程，标注重点和难点； 2. 回顾项目一三个任务的关联，形成完整的知识框架。 |  | 1. 用流程图帮助学生构建 “硬件操作框架”，强化流程记忆；2. 总结项目一整体逻辑，让学生理解各任务的递进关系，形成系统认知。 |  |  | PPT（硬件开发流程图）、学生笔记 |  |
| 任务拓展（30 分钟） | - 布置课后作业： - 任务 1：修改任务一的 C 程序，实现 “LED 从后往前流水”（P1.3→P1.2→P1.1→P1.0），重新生成.hex 文件并下载到硬件验证； - 任务 2：在现有硬件基础上，增加 1 个按键（一端接 P3.2 口，一端接 GND），编写程序实现 “按按键启动 LED 流水”，完成硬件接线与调试； - 任务 3：记录硬件调试日志（含接线图、程序代码、故障及解决方法）； 2. 解题思路引导： - 提示 “反向流水程序”：修改主函数中 IO 口赋值顺序（如从 P1=0x08 开始）； - 提示 “按键电路”：按键需串联 10kΩ 上拉电阻（或利用单片机内部上拉），程序中检测 P3.2 口电平变化。 |  |  |  | 1. 记录课后作业要求，明确任务 1-3 的具体内容； 2. 思考按键电路的接线思路，标注需要新增的元件（按键、10kΩ 电阻）。 |  | 1. 通过程序修改和硬件扩展，提升学生的 “软硬件结合” 开发能力； 2. 要求记录调试日志，培养学生的工程文档撰写习惯，为后续复杂项目做准备； 3. 引导解题思路，避免学生因 “新增功能” 无从下手，同时预留自主探索空间。 |  |  | PPT（作业要求、按键电路示意图）、作业任务单 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |