课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | - 项目七 STC15W4K32S4 单片机的串行通信 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | - 7.1 STC15W4K32S4 单片机串行接口移位寄存器的应用 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 3 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 1. 了解串行通信的分类（异步通信、同步通信）及传输方向（单工、半双工、全双工）； - 2. 掌握 STC15W4K32S4 单片机串行口 1 的结构、工作方式 0 的时序及控制逻辑； - 3. 掌握 74HC595 芯片的引脚功能、串入并出原理及级联应用； - 4. 掌握 16 位流水灯的硬件设计（单片机与 74HC595 连接）及软件编程（串行口 1 方式 0 数据发送）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 1. 能查阅 STC15W4K32S4 单片机手册及 74HC595 芯片 datasheet，获取关键参数与接口信息； - 2. 能根据任务要求，准确搭建 “单片机 - 74HC595-LED” 硬件电路，排查接线错误； - 3. 能使用 Keil 开发环境，编写串行口 1 方式 0 的初始化及数据发送程序，实现 16 位流水灯逻辑； - 4. 能调试系统（如流水灯不亮、顺序异常），定位并解决硬件接触、程序逻辑等问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 1. 培养严谨的开发习惯：遵循 “需求分析 - 方案设计 - 软硬件实现 - 调试” 流程，规范编程与接线； - 2. 提升团队协作能力：小组内分工配合（硬件搭建、程序编写、调试），互相沟通解决问题； - 3. 增强自我展示能力：通过小组汇报，清晰表述实施过程与问题解决方案； - 4. 培养自主学习能力：利用手册、网络资源解决陌生芯片（74HC595）的应用问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - 1. 串行通信基础（异步通信帧结构、波特率；串行口 1 工作方式 0 的核心逻辑）； - 2. 74HC595 芯片的串入并出原理及双芯片级联实现 16 位数据输出； - 3. 16 位流水灯的软硬件协同实现（硬件接线规则、软件数据发送时序）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 1. 串行口 1 方式 0 的时序理解（RxD 数据传输与 TxD 移位脉冲的同步关系）； - 2. 74HC595 双芯片级联时的信号传递（第一块 Q7' 与第二块 DS 的连接逻辑）； - 3. 程序中 16 位数据分两次发送的逻辑（先发送低 8 位 / 高 8 位，配合 ST_CP 锁存）； - 4. 系统调试中的问题定位（如流水灯乱序：区分是硬件接线错误还是程序数据顺序错误）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | - 教法：讲授法（理论知识讲解）、任务驱动法（以 16 位流水灯为核心任务）、实操演示法（硬件搭建与程序编写示范）、讨论法（引导学生分析问题）； - 学法：小组合作学习（分工完成软硬件任务）、自主探究学习（查阅手册解决问题）、实操练习法（动手搭建与编程）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； - 2. 教学资料：PPT（含串行通信原理、硬件电路图、程序代码、实操步骤）、STC15W4K32S4 手册、74HC595 datasheet； - 3. 实验设备：STC15W4K32S4 单片机开发板、74HC595 芯片（2 块）、LED 灯（16 只）、1kΩ 电阻（16 个）、杜邦线（若干）、USB 下载线； - 4. 软件工具：Keil C51、STC-ISP 在线编程软件； - 5. 辅助材料：课堂任务单（含设备清单、步骤指引、评价标准）、实操演示视频。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 1. 知识基础：学生已掌握单片机基本 I/O 口操作、中断基础，对 “通信” 有初步认知，但对 “串行通信” 的具体原理（如帧结构、波特率）及 “移位寄存器” 应用不熟悉； - 2. 能力基础：具备简单硬件搭建（如单个 LED 控制）和基础编程能力，但对多芯片级联（74HC595 双芯片）及串行时序类程序编写经验不足； - 3. 学习特点：对实操任务（流水灯）兴趣较高，但容易忽视理论细节（如时序同步），需通过 “理论讲解 - 实操验证” 结合引导理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | - 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（30min） | 一、教师说课 - 课程整体设计（10min，PPT）1. 课程定位：本项目是 “单片机通信” 模块的开篇，衔接前序 “I/O 控制”，为后续双机、多机通信打基础； 2. 教学目标：明确本次任务的知识（串行口 1、74HC595）、能力（硬件搭建、编程）、素质目标； 3. 教学内容：任务 1（移位寄存器应用）→任务 2（双机通信）→任务 3（多机通信）→任务 4（与 PC 通信）的递进关系； 4. 考核方式：实操效果（60%）+ 程序完整性（20%）+ 小组汇报（20%）。 二、职业能力目标（5min，PPT）讲解本次任务需达成的核心技能： 1. 能独立完成 74HC595 与单片机的连接； 2. 能编写串行口 1 方式 0 程序实现数据发送； 3. 能调试流水灯异常问题。 三、任务描述与要求（10min，PPT + 实操演示） 1. 任务要求：设计 16 位流水灯，通过串行口 1 方式 0 发送数据，经 2 块 74HC595 级联输出，控制 LED 依次点亮； 2. 效果演示：展示预先完成的 16 位流水灯实物，让学生直观理解任务目标。 四、任务分析与计划（5min，PPT + 小组讨论） 1. 引导问题： （1）为什么用串行口 1 方式 0 实现流水灯？（对比并行 I/O 口，节省引脚）； （2）2 块 74HC595 如何级联实现 16 位输出？ 2. 小组研讨：3-4 人一组，制定任务实施计划（分 “硬件搭建”“软件编写”“调试验证” 3 阶段），明确分工。 |  |  |  | 1. 听讲并记录课程核心信息； 2. 明确本次任务的技能重点； 3. 观察流水灯演示效果，建立任务感性认知； 4. 小组讨论，确定实施步骤与分工，填写任务计划单。 |  | 1. 说课环节帮助学生建立课程整体认知，明确本次任务的定位； 2. 效果演示激发学习兴趣，让学生清晰任务目标； 3. 小组研讨培养规划能力，为后续实施铺垫。 |  |  | PPT、16 位流水灯实物（演示用）、任务计划单 |  |
| 知识储备（45min） | 一、串行通信基础（15min，PPT + 动画演示）1. 并行通信 vs 串行通信：对比两者的数据线数量、速度、成本（举例：并行口打印机 vs 串口模块）； 2. 串行通信分类： （1）异步通信：讲解字符帧结构（起始位、8 位数据、奇偶校验位、停止位）、波特率定义（如 9600bit/s）； （2）同步通信：简要说明 “同步字符 + 连续数据” 特点（对比异步通信的灵活性与同步的高速性）； 3. 传输方向：结合实例（收音机单工、对讲机半双工、手机通话全双工）讲解单工、半双工、全双工；引导问题：“本任务中，单片机与 74HC595 的通信是哪种传输方向？”（单工：单片机→74HC595）。 二、STC15W4K32S4 串行口 1 与 74HC595（15min，PPT + 芯片手册截图） 1. 串行口 1 结构： （1）数据缓冲器 SBUF（发送 / 接收共用地址 99H，读 = 接收、写 = 发送）； （2）控制寄存器 SCON：重点讲解 SM0=0、SM1=0（方式 0），REN（接收使能，方式 0 无需置 1）； （3）方式 0 时序：动画演示 “RxD 输出 8 位数据（低位在前），TxD 输出移位脉冲（同步）”； 2. 74HC595 芯片： （1）引脚功能：DS（串行数据输入）、SH_CP（移位时钟，上升沿移位）、ST_CP（锁存时钟，高电平锁存）、OE（使能，低电平输出）、MR（复位，高电平有效）； （2）级联原理：讲解 “第一块 Q7'（串行数据输出）接第二块 DS”，实现 16 位数据扩展；小组讨论：“为什么 74HC595 需要 ST_CP 锁存？”（避免移位过程中 LED 闪烁）。 三、16 位流水灯方案设计（15min，PPT + 电路图） 1. 硬件方案： （1）单片机引脚分配：TxD/P3.1→74HC595 SH_CP；RxD/P3.0→第一块 74HC595 DS；P1.0→两块 74HC595 ST_CP；P1.1→两块 74HC595 OE（接地或接 P1.1 控制）； （2）LED 驱动：每只 LED 串 1kΩ 限流电阻，接 74HC595 Q0-Q7（两块共 16 位）；2. 软件方案： （1）程序流程：初始化串行口 1→定义流水灯数据数组（如 x0001,0x0002,...,0x8000）→循环发送数据（分两次发送 8 位，发送后触发 ST_CP 锁存）→延时； （2）关键函数：串行口发送函数（void UART_SendByte (uint8_t dat)，查询 TI 标志）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录串行通信核心概念，回答引导问题； 2. 结合手册截图理解串行口 1 与 74HC595 的关键参数，参与小组讨论； 3. 分析硬件电路图与软件流程，明确 “数据如何从单片机传到 LED”。 |  | 1. 用动画、实例简化抽象的 “时序”“级联” 概念，帮助理解； 2. 小组讨论激发思考，深化对芯片功能的理解； 3. 方案设计环节衔接理论与实操，为后续任务实施提供清晰思路。 |  |  | PPT（含动画、电路图）、STC15W4K32S4 手册截图、74HC595 手册截图 |  |
| 任务实施（40min） | 一、设备准备（3min，PPT + 设备清单） 1. 教师展示设备清单：STC15W4K32S4 开发板（1 块）、74HC595（2 块）、LED（16 只）、1kΩ 电阻（16 个）、杜邦线（20 根）、USB 线（1 根）； 2. 学生对照清单领取设备，检查外观（如 LED 是否损坏、电阻阻值是否正确）。 二、硬件搭建（10min，PPT + 实操演示） 1. 教师分步演示接线： （1）74HC595 供电：VCC 接 5V，GND 接 GND； （2）单片机与 74HC595 连接：P3.1→SH_CP（两块共接）、P3.0→第一块 DS、第一块 Q7'→第二块 DS、P1.0→ST_CP（两块共接）、P1.1→OE（两块共接，暂接地）； （3）LED 与 74HC595 连接：Q0-Q7（两块）分别串 1kΩ 电阻→LED 阳极，LED 阴极接 GND； 2. 学生跟随搭建，教师巡视指导（重点检查 Q7' 与第二块 DS 的连接、电阻是否漏接）。 三、软件编写（15min，PPT+Keil 演示）1. 教师演示 Keil 操作： （1）新建项目：选择 “STC15W4K32S4” 芯片，添加启动文件； （2）编写程序： ① 头文件包含：#include <STC15W4K32S4.h>； ② 串行口 1 初始化：void UART_Init (void){ SCON=0x00; }（方式 0）； ③ 发送函数：void UART_SendByte (uint8_t dat){ SBUF=dat; while (TI==0); TI=0; }； ④ 流水灯数据：uint16_t led_data []={0x0001,0x0002,...,0x8000};； ⑤ 主函数：循环发送 led_data（先发送低 8 位 dat&0xFF，再发送高 8 位 dat>>8），触发 ST_CP（P1_0=1; P1_0=0;），延时 500ms；2. 学生编写程序，教师答疑（如 “16 位数据拆分”“ST_CP 电平翻转逻辑”）。 四、编译与下载（5min，PPT+STC-ISP 演示）1. 教师演示：Keil 编译程序（检查无错误），打开 STC-ISP，选择串口、程序文件，点击 “下载”（提示 “正在检测目标单片机” 时复位开发板）； 2. 学生完成编译与下载，教师指导解决 “下载失败” 问题（如串口选择错误、USB 驱动未安装）。 五、结果验证（7min，PPT + 问题排查指南）1. 学生观察流水灯效果：若正常（16 只 LED 依次点亮），记录效果；若异常（如不亮、乱序），参照 “排查指南”（接线→程序→芯片）定位问题； 2. 教师协助解决典型问题：如 “LED 全不亮” 检查 OE 是否接地、“顺序异常” 检查数据数组顺序。 |  |  |  | 1. 领取并核对设备； 2. 跟随演示搭建硬件电路，记录接线要点； 3. 在 Keil 中编写程序，对照示例修正错误； 4. 完成编译下载，观察流水灯效果，排查异常问题。 |  | 1. 分步实操演示降低难度，帮助学生顺利完成硬件搭建与程序编写； 2. 问题排查指南培养学生自主解决问题的能力，避免 “卡壳”； 3. 实操环节强化 “理论→实践” 的转化，落实能力目标。 |  |  | PPT（含接线步骤、程序示例、排查指南）、Keil 软件（演示用）、STC-ISP 软件、实验设备（学生用） |  |
| 任务检查与评价（10min） | 一、经验分享（3min，PPT + 小组汇报） 1. 每组选派 1 名代表，简要汇报： （1）实施过程中遇到的主要问题（如接线错误、程序逻辑错误）； （2）解决方法（如用万用表测引脚电平、单步调试程序）； 2. 教师记录各组典型问题与解决方案。 二、自评与互评（3min，PPT + 评价表） 1. 学生参照 “评价表”（硬件：接线正确率 20%；软件：程序完整性 20%；效果：流水灯正常 30%；协作：分工配合 10%）完成自评； 2. 小组间互评（每组评价 1 个其他小组），填写互评分数与建议。 三、教师点评（4min，PPT + 总结） 1. 总结各组表现：表扬完成优秀的小组（如接线规范、程序简洁），指出共性问题（如 74HC595 级联接线错误、ST_CP 未锁存）； 2. 公布各组最终成绩（自评 30%+ 互评 30%+ 教师评价 40%），明确改进方向。 |  |  |  | 1. 小组代表汇报实施经验； 2. 填写自评表与互评表，客观评价自己与他人； 3. 听讲教师点评，记录改进建议。 |  | 1. 经验分享锻炼学生的表达能力，同时让各组借鉴他人解决问题的方法； 2. 自评互评培养学生的反思能力与客观评价意识； 3. 教师点评明确优劣，帮助学生认识不足，提升学习效果。 |  |  | PPT（含汇报要求、评价表）、自评表、互评表 |  |
| 任务小结（5min） | 一、知识与技能梳理（PPT + 思维导图） 1. 知识框架：串行通信基础（分类 / 方向）→串行口 1 方式 0（时序 / 控制）→74HC595（功能 / 级联）→16 位流水灯（软硬件设计）； 2. 技能要点： （1）硬件：74HC595 级联接线（Q7'→DS）、LED 限流电阻选择； （2）软件：串行口 1 初始化（SCON=0x00）、16 位数据拆分发送、ST_CP 锁存； （3）调试：用万用表测电平、Keil 单步调试。 二、重点回顾：强调 “串行口 1 方式 0 的同步时序”“74HC595 锁存的必要性”，为后续任务（双机通信）铺垫。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图梳理知识点与技能点； 2. 记录重点内容，标记未掌握的部分。 |  | 1. 思维导图帮助学生构建系统的知识体系，避免碎片化记忆； 2. 重点回顾强化核心内容，为后续学习（如串行口其他工作方式）打下基础。 |  |  | PPT（含思维导图）、笔记本 |  |
| 任务拓展（5min） | 一、拓展任务布置（2min，PPT） 1. 任务要求：修改流水灯逻辑，实现 “起始中间 2 只 LED 亮→依次往外点亮→最外层 2 只亮→全部亮” 的循环效果（参考文档 1 “任务拓展”）； 2. 提交要求：课后完成，提交硬件接线图、程序代码、演示视频。 二、解题思路分析（3min，PPT） 1. 数据逻辑设计：确定 16 位 LED 的 “中间位置”（第 8、9 位，对应数据 0x0180），逐步向两边扩展（如 0x03C0→0x07E0→...→0xFFFF）； 2. 程序修改提示：调整 led_data 数组的元素顺序，保持发送与锁存逻辑不变；3. 难点提示：若出现 “中间灯不亮”，检查数据位是否对应正确的 LED 引脚。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求与解题思路； 2. 思考可能遇到的问题（如数据位与 LED 位置对应）。 |  | 1. 拓展任务检验学生对核心知识的灵活应用能力，避免 “照搬示例”； 2. 解题思路引导学生分析问题，培养举一反三的能力。 |  |  | PPT（含拓展任务要求、数据示例） |  |
| 教学反思 | 1. 学生对 74HC595 级联的理解是否到位？是否需要增加级联信号的示波器演示？ 2. 实操环节中，学生 “程序编写” 耗时是否过长？下次是否需提供程序框架（仅留关键逻辑让学生补充）？ 3. 典型问题（如 ST_CP 未锁存）的出现频率较高，下次教学是否需在理论环节增加 “锁存效果对比” 演示（锁存 vs 不锁存）？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |