课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目七 STC15W4K32S4 单片机的串行通信 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 项目七任务 2 STC15W4K32S4 单片机的双机通信 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 3 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解单片机双机通信的基本原理与数据传输逻辑； - 掌握 STC15W4K32S4 单片机串行口 1 方式 1 的工作原理、寄存器配置（SCON、TCON、AUXR 等）； - 3. 掌握波特率的计算方法（定时器 1/T2 作为波特率发生器的配置）；4. 学会使用 STC-ISP 在线编程软件的波特率计算器生成初始化代码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能根据硬件手册和参考资料，独立完成串行口 1 方式 1 的寄存器配置； - 能准确搭建双机通信的硬件电路（含单片机、开关、LED、串口连接）；3. 能编写双机通信的 C 语言程序（含发送查询、接收中断逻辑）； - 4. 能使用 Keil C51 和 STC-ISP 软件完成程序编译、下载与系统调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养严谨的开发习惯：遵循 “硬件搭建 - 软件设计 - 调试验证” 的流程，减少编程与接线错误； - 提升团队协作能力：小组内分工完成硬件连接、程序编写、问题排查，共同达成双机通信目标； - 强化自我展示能力：通过小组汇报分享调试经验与解决思路； - 培养可持续发展能力：学会利用手册、软件工具（如 STC-ISP）解决实际通信问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - STC15W4K32S4 串行口 1 方式 1 的工作原理与寄存器配置（SCON、定时器初始化）；2. 双机通信的硬件连接逻辑（TXD 与 RXD 交叉连接、共地）； - 3. 波特率的计算与设置（定时器 1/T2 溢出率与波特率的关系）； - 4. STC-ISP 波特率计算器的使用方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 串行口 1 方式 1 的中断编程（发送完成标志 TI、接收完成标志 RI 的处理）；2. 双机通信的数据同步（确保发送端与接收端波特率一致、数据格式匹配）； - 3. 系统调试技巧（排查硬件接线错误、程序逻辑漏洞导致的通信失败）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（理论知识讲解）、任务驱动法（以 “双机通信控制 LED” 为任务目标）、实操演示法（硬件搭建与软件调试演示）、讨论法（小组研讨问题解决方案）；学法：自主探究法（查阅手册配置寄存器）、小组协作法（分工完成任务）、实操练习法（动手搭建与编程）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； 2. 软件：Keil C51（程序编译）、STC-ISP 在线编程软件（波特率计算、程序下载）；3. 硬件：STC15W4K32S4 单片机开发板（2 块）、USB 转串口模块（2 个）、单刀双掷开关（2 个 / 板）、LED（绿 / 黄 / 蓝各 1 个 / 板）、限流电阻（1kΩ 若干）、杜邦线（若干）； 4. 其他：PPT（知识点讲解）、课堂任务单（任务要求与步骤）、实操视频（硬件搭建与调试示范）、思维导图（知识点梳理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 知识基础：学生已掌握单片机基本 IO 口操作、串行通信基础（如任务 1 的移位寄存器应用）、C 语言编程基础，了解异步通信的帧结构； 2. 能力基础：能独立完成简单单片机程序编写与下载，但对串口中断编程、双机硬件连接逻辑尚不熟悉； 3. 认知难点：易混淆串口寄存器配置（如 SCON 中 SM0/SM1、REN 的作用）、忽略波特率一致性对通信的影响，需重点引导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（30min） | 一、任务回顾与导入（10min，PPT 第 2-3 页） 1. 回顾项目七任务 1（串口移位寄存器应用），提问：“如何实现两个单片机之间的数据传输？” 引出双机通信主题； 2. 明确本任务在项目中的定位：双机通信是多机通信、PC 机通信的基础。 二、职业能力目标（5min，PPT 第 4 页） 1. 讲解本任务需达成的核心能力：硬件搭建、串口配置、程序调试； 2. 关联实际应用场景（如工业控制中两台单片机的数据交互）。 三、任务描述与要求（10min，PPT 第 5-6 页）1. 明确任务要求：甲、乙双机功能一致，接收 2 个开关信号并发送，接收对方信号后控制 LED（00 绿灯、01 黄灯、10 蓝灯、11 黄灯）； 2. 演示完成效果：操作甲机开关，展示乙机 LED 对应点亮，反之亦然。 四、任务分析与计划（5min，PPT 第 7-8 页）1. 引导问题： （1）双机通信需要哪些硬件？ （2）串口 1 方式 1 需配置哪些寄存器？ （3）如何确保双机波特率一致？2. 学生以小组为单位（3-4 人 / 组），研讨并填写《任务实施计划单》（含硬件清单、步骤分工）。 |  |  |  | 1. 回顾旧知，思考教师提问； 2. 记录职业能力目标，理解应用场景； 3. 明确任务要求，观察演示效果； 4. 小组研讨问题，制定实施计划，确定分工（如 1 人负责硬件、2 人负责程序、1 人负责调试）。 |  | 1. 通过旧知导入，建立知识衔接，激发学习兴趣； 2. 明确能力目标与应用场景，让学生感知学习价值； 3. 演示效果直观展示任务成果，明确学习方向； 4. 小组制定计划，培养规划能力与团队协作意识。 |  |  | PPT、任务实施计划单 |  |
| 知识储备（45min） | 一、双机通信基础（10min，PPT 第 9-11 页） 1. 讲解双机通信的定义：两台单片机通过串行口实现数据双向传输； 2. 对比串行口 1 方式 1 与方式 0 的差异（10 位 UART 帧结构：1 起始位 + 8 数据位 + 1 停止位）； 3. 引导问题：“为什么双机通信需 TXD 与 RXD 交叉连接？”（发送端 TXD 对应接收端 RXD）。 二、串行口 1 方式 1 的配置（15min，PPT 第 12-18 页） 1. 寄存器配置讲解： （1）SCON 寄存器：SM0=0、SM1=1（方式 1）、REN=1（允许接收）、TB8/RB8（方式 1 不用）、TI/RI（中断标志）； （2）定时器 1 配置：方式 2（8 位自动重装），讲解溢出率计算公式（溢出率 = 晶振频率 /(12*(256-TH1))）； （3）AUXR 寄存器：AUXR.0=0（定时器 1 为波特率发生器）/1（定时器 2 为波特率发生器）； 2. 举例计算：晶振 11.0592MHz，波特率 9600 时，TH1=0xFD（定时器 1 方式 2）。 三、STC-ISP 波特率计算器使用（10min，PPT 第 19-22 页） 1. 演示操作步骤：打开 STC-ISP→“波特率计算器”→选择芯片 / 晶振 / 波特率→生成 C 语言初始化代码； 2. 对比手动计算与软件生成的代码差异，强调软件工具的准确性。 四、双机通信程序框架（10min，PPT 第 23-25 页） 1. 程序结构：串口初始化函数、发送函数（查询 TI）、接收中断服务函数（清零 RI、处理数据）； 2. 数据处理逻辑：接收开关信号（P1 口读取）→发送数据→接收数据→控制 LED（P2 口输出）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录双机通信原理，回答引导问题； 2. 跟随教师推导寄存器配置与波特率计算，记录关键参数； 3. 观察 STC-ISP 操作演示，记录步骤，尝试自主生成代码； 4. 理解程序框架，标注数据处理流程中的关键节点。 |  | 1. 基础理论讲解为后续实操奠定基础，引导问题强化理解； 2. 寄存器与波特率计算结合实例，降低抽象难度； 3. 演示软件工具使用，提升效率，避免手动计算错误； 4. 梳理程序框架，帮助学生建立编程逻辑，减少后续编程困惑。 |  |  | PPT、STC-ISP 软件演示、黑板（公式推导） |  |
| 任务实施（40min） | 一、设备准备（5min，PPT 第 26 页） 1. 分发硬件清单：STC15W4K32S4 开发板（2 块 / 组）、USB 转串口模块（2 个）、开关（2 个 / 板）、LED（3 个 / 板）、1kΩ 电阻（3 个 / 板）、杜邦线（10 根 / 组）；2. 检查学生设备完整性，提醒注意事项（如电阻选型、避免短路）。 二、硬件搭建（10min，PPT 第 27-29 页）1. 分步演示硬件连接： （1）开关电路：2 个开关分别接 P1.0、P1.1，上拉电阻（或利用单片机内部上拉）； （2）LED 电路：绿 / 黄 / 蓝 LED 分别接 P2.0、P2.1、P2.2，串联 1kΩ 限流电阻；（3）串口连接：甲机 TXD（P3.1）→乙机 RXD（P3.0），乙机 TXD（P3.1）→甲机 RXD（P3.0），两机 GND 共地；2. 巡视指导，纠正接线错误（如 TXD 与 TXD 直接连接、未共地等）。 三、软件设计（15min，PPT 第 30-35 页）1. 指导学生编写程序： （1）串口初始化：调用 STC-ISP 生成的代码（晶振 11.0592MHz，波特率 9600）； （2）发送函数：读取 P1 口开关状态（如 P1&0x03），写入 SBUF，查询 TI 标志清零； （3）接收中断：中断号 4，清零 RI，读取 SBUF 数据，根据数据控制 P2 口 LED（如 data==0x00 时 P2=0xFE 点亮绿灯）； 2. 提醒注意事项：中断允许（EA=1、ES=1）、数据类型匹配。 四、编译与下载（5min，PPT 第 36-37 页） 1. 演示 Keil 编译：新建项目→添加程序→选择芯片（STC15W4K32S4）→编译生成 HEX 文件； 2. 演示 STC-ISP 下载：选择 HEX 文件→点击下载→给单片机上电； 3. 指导学生完成甲、乙两机程序下载。 五、结果验证（5min，PPT 第 38 页） 1. 提出验证步骤： （1）甲机断开开关（00），观察乙机绿灯是否点亮； （2）甲机闭合 1 个开关（01），观察乙机黄灯是否点亮； （3）反向操作乙机，验证甲机 LED； 2. 记录各组问题，协助排查（如通信失败可能是波特率不匹配、中断未使能）。 |  |  |  | 1. 核对设备清单，检查硬件完好性； 2. 参照演示步骤搭建硬件，小组内互相检查接线； 3. 编写程序，结合教师提示修改逻辑，小组内讨论代码合理性； 4. 操作 Keil 与 STC-ISP，完成程序编译与下载； 5. 按验证步骤测试，记录结果，向教师反馈问题。 |  | 1. 设备准备培养学生规范意识，避免硬件损坏； 2. 分步搭建硬件 + 巡视指导，降低接线难度，减少错误； 3. 程序设计结合工具生成代码，降低编程门槛，关键逻辑引导学生自主思考； 4. 编译下载演示帮助学生掌握软件操作，确保程序正确烧录； 5. 结果验证让学生直观感受任务成果，及时发现并解决问题。 |  |  | 硬件套件、Keil 软件、STC-ISP 软件、PPT（程序模板） |  |
| 任务检查与评价（10min） | 一、经验分享（3min，PPT 第 39 页） 1. 每组选派 1 名代表，分享任务实施中的关键问题（如 “通信失败，排查后发现未共地”）与解决方法； 2. 教师点评，总结共性问题（如波特率计算错误、中断标志未清零）。 二、自评与互评（7min，PPT 第 40-41 页） 1. 发放《评价表》，学生自评：硬件搭建（30 分）、程序编写（30 分）、结果验证（40 分）；2. 小组互评：各组交叉检查硬件接线与程序逻辑，打分并提出改进建议； 3. 教师汇总评价结果，公布优秀小组，分析扣分原因。 |  |  |  | 1. 小组代表汇报经验，倾听其他小组的问题与解决方案； 2. 对照《评价表》进行自评，客观打分； 3. 交叉检查其他小组的硬件与程序，给出评分与建议。 |  | 1. 经验分享锻炼学生表达能力，同时让各组借鉴解决思路；2. 自评与互评培养学生自我反思、客观评价的能力，明确自身不足。 |  |  | 《评价表》、PPT（评价标准） |  |
| 任务小结（5min） | 一、知识点与技能点梳理（5min，PPT 第 42 页，思维导图） 1. 知识点：双机通信原理、串口 1 方式 1 配置、波特率计算、中断标志处理； 2. 技能点：硬件搭建（TXD-RXD 交叉、共地）、软件设计（初始化 + 发送 + 中断）、工具使用（Keil、STC-ISP）； 3. 强调重点：波特率一致性是通信成功的关键，中断标志必须手动清零。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点与技能点，记录重点； 2. 标记未掌握的内容，课后复习。 |  | 通过思维导图系统化梳理，帮助学生构建知识框架，强化记忆重点难点。 |  |  | PPT（思维导图）、笔记本 |  |
| 任务拓展（5min） | 一、拓展任务布置（2min，PPT 第 43 页）1. 任务要求：利用 STC15W4K32S4 的串口 2 与串口 3 实现双机通信（串口 2 接收 K1 按键控制数据 + 1，发送后显示到数码管高位；串口 3 接收 K2 按键控制数据 - 1，发送后显示到数码管低位）； 2. 提交要求：课后完成程序编写与硬件调试，下次课展示成果。 二、解题思路分析（3min，PPT 第 44-45 页）1. 硬件思路：串口 2 引脚（参考附录 5 切换）、K1/K2 接 IO 口、数码管显示电路； 2. 软件思路：串口 2/3 初始化、按键扫描函数、数码管显示函数、中断处理逻辑。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求，明确提交节点； 2. 理解解题思路，标记需要查阅的资料（如串口 2 寄存器配置）。 |  | 通过拓展任务检验学生对双机通信的掌握程度，培养举一反三的能力，为后续多机通信学习铺垫。 |  |  | PPT、拓展任务单 |  |
| 教学反思 | - 需关注学生对中断编程的理解，部分学生可能混淆 TI 与 RI 的处理逻辑，下次课可增加中断仿真演示； - 硬件接线错误较多（如 TXD/RXD 接反、未共地），下次课可提供接线示意图卡片；3. 小组协作中存在分工不均现象，需优化分组方式，明确每人职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |