课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目三 STC15W4K32S4 单片机的并行 IO 口与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 1 STC15W4K32S4 单片机并行 I/O 口的输入输出 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解 STC15W4K32S4 单片机并行 I/O 口的功能（最多 62 个 I/O 口，支持准双向及多引脚功能）及驱动能力（灌电流 20mA，推挽模式拉电流 20mA 等）； - 掌握并行 I/O 口 4 种工作模式（准双向口、推挽输出、仅为输入、开漏）的特点及配置方法（PnM1、PnM0 寄存器）； - 理解 C51 中 sfr、sbit 关键字的作用，掌握 I/O 口地址定义方法； - 掌握并行 I/O 口输入输出的 C 语言基础编程（如 P1 口跟随 P2 口输入的实现）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能根据 STC15W4K32S4 datasheet 查阅 I/O 口引脚功能、驱动电流等参数； - 能使用 Keil C51 编译器完成 I/O 口程序的编辑、编译，生成.hex 文件； - 能在 Proteus 中搭建 I/O 口应用电路，加载程序并完成仿真调试； - 能在 FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统上完成硬件连接（如 P2 口接拨码开关、P1 口接 LED）与在线调试；5. 能排查简单故障（如 LED 不亮、输入无响应），如检查接线、程序初始化、工作模式配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养严谨的编程习惯（如头文件引用、变量定义规范）和硬件操作规范（如接线前断电、静电防护）； - 提升问题分析能力，面对调试故障时能按 “程序→仿真→硬件” 步骤逐步排查； - 增强团队协作意识，在小组调试中分工配合（如一人编程、一人仿真、一人硬件连接）； - 养成自主学习习惯，能借助教材或 datasheet 解决 I/O 口模式配置等未知问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - STC15W4K32S4 单片机并行 I/O 口的 4 种工作模式及适用场景（如推挽输出用于 LED 驱动、开漏模式用于电平切换）； - C51 中 sfr 关键字定义 I/O 口地址（如 sfr P2=0xA0;）及程序编写（如 while (1) 循环中实现 I/O 口数据传递）； - Keil 编译、Proteus 仿真、硬件调试的完整流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 不同 I/O 口工作模式的区别（如准双向口与推挽输出的拉电流差异）及配置参数设置（PnM1、PnM0 的位组合）； - 硬件调试中的故障排查（如 LED 接反导致不亮、P2 口未设为输入导致数据读取错误）； - Keil 软件模拟调试与 Proteus 仿真的联动（如通过仿真验证程序逻辑正确性）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（讲解 I/O 口原理、C51 基础）、任务驱动法（以 “P1 口跟随 P2 口输入” 为核心任务）、演示法（Keil 编译、硬件连接、仿真调试演示）、小组讨论法（分析故障原因）； 学法：自主探究法（查阅 datasheet）、实践操作法（编程与调试）、小组合作法（分工完成任务实施）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著）； - 课件：PPT（含 I/O 口结构示意图、工作模式表、程序代码、仿真电路图）； - 软件资源：Keil C51 工程文件（项目三任务 1.c）、Proteus 仿真文件（任务 1 电路）； - 硬件资源：FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统、STC15W4K32S4 单片机、LED、1K 电阻、导线； - 辅助材料：课堂任务单（含任务要求、步骤、评价标准）、实操视频（Keil 编译步骤、硬件连接演示）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 知识基础：学生已掌握单片机基本概念、C 语言基础语法（变量定义、循环语句），但对特殊功能寄存器、I/O 口工作模式等硬件知识较陌生； - 技能基础：首次接触 Keil 和 Proteus 软件，对项目创建、编译、仿真流程不熟悉；硬件操作易出现接线错误（如正负极接反）或静电损坏元件； - 学习特点：对实践操作兴趣较高，但自主排查故障能力较弱，需教师引导逐步分析问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（15min） | - 教师说课 - 课程整体设计（5min）： - 讲解课程性质（单片机应用核心课程，衔接后续数码管、逻辑控制任务）； - 明确课程教学目标（掌握 I/O 口编程，具备单片机基础应用能力）、教学内容（项目三 4 个任务的逻辑关联，任务 1 是基础）； - 说明考核方式（实践操作占 60%，含程序设计与调试）； - 职业能力目标（3min）： 讲解本次任务需掌握的核心能力（I/O 口编程、软件调试、硬件操作），明确能力达成对后续职业岗位（如嵌入式开发）的意义； - 任务描述与要求（5min）： - ① 讲解任务 1 核心要求：实现 P1 口输出跟随 P2 口输入（P2 口接拨码开关，P1 口接 LED，拨码开关变化时 LED 同步亮灭）； - ② 演示 Proteus 仿真效果（改变拨码开关，LED 同步变化）和实验系统实际运行效果； - 任务分析与计划（2min）： - ① 引导问题：“实现 P1 跟随 P2 输入，需确定 I/O 口的工作模式吗？P2 口该设为输入还是输出？” - ② 学生以小组（3-4 人）为单位研讨，制定任务计划（分工：编程员、仿真员、硬件员）。 |  |  |  | 1. 认真听讲，记录课程核心目标与考核要求； 2. 明确职业能力目标，理解任务价值； 3. 观察演示效果，清晰任务要求； 4. 小组讨论，确定分工与实施步骤，填写任务计划。 |  | 1. 帮助学生建立课程整体认知，明确学习方向； 2. 关联职业需求，提升学习主动性； 3. 通过直观演示，让学生对任务成果建立感性认知，激发兴趣； 4. 培养团队协作意识，明确分工，为任务实施做准备。 |  |  | PPT、Proteus 仿真演示、实验系统演示、课堂任务单 |  |
| 知识储备（20min） | - STC15W4K32S4 并行 I/O 口基础（5min）： ① 介绍 I/O 口数量（最多 62 个）、功能（准双向 I/O 为主，部分引脚支持多功能，如 P3.7 支持 PWM），展示表 2-2-1~2-2-6（引脚功能表）； - ② 引导问题：“为什么单片机 I/O 口需要多种工作模式？不同场景该如何选择？” ③ 结合实例（LED 驱动、传感器信号输入）说明 I/O 口的输入 / 输出应用； - I/O 口工作模式与配置（5min）： - 讲解 4 种模式特点： - - 准双向口：灌电流 20mA，拉电流150-230μA（传统 8051 模式）； - - 推挽输出：拉 / 灌电流 20mA，需外接限流电阻（适合 LED 驱动）； - - 仅为输入：高阻状态（适合读取传感器信号）； - - 开漏：需外接上拉电阻，支持 5V/3V 电平切换； - 模式配置方法：通过 PnM1、PnM0 寄存器（如 P1 口设为推挽输出：P1M1=0x00，P1M0=0xFF）； - 小组讨论：“LED 驱动电路该选推挽还是开漏模式？为什么？” - C51 基础与 I/O 口定义（10min）： - 讲解 sfr 关键字（定义 8 位特殊功能寄存器，如 sfr P1=0x90;）、sbit 关键字（定义位变量，如 sbit P1_0=P1^0;）； - 数据类型选择：unsigned char 适合 I/O 口操作（8 位数据）； - ③ 举例任务 1 的 I/O 口定义：#define x P2（P2 口为输入），#define y P1（P1 口为输出）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录 I/O 口功能与引脚特性，结合实例理解应用场景； 2. 对比 4 种模式的参数差异，参与小组讨论，明确 LED 驱动的模式选择； 3. 掌握 sfr/sbit 用法，记录 I/O 口地址定义示例，理解代码与硬件的关联。 |  | 1. 建立 I/O 口的基础认知，为后续模式配置打基础； 2. 通过对比与讨论，突破 “模式选择” 难点，理解不同模式的适用场景； 3. 衔接 C 语言与硬件操作，让学生掌握 I/O 口编程的核心语法。 |  |  | PPT（含模式表、寄存器示意图）、教材（引脚功能表）、小组讨论记录表 |  |
| 任务实施（25min） | - 设备准备（5min）： - 分发任务单，明确设备清单（实验系统、LED、1K 电阻、导线）； - 提醒学生检查设备完好性（如 LED 是否损坏、导线是否导通）； - Keil 工程创建与程序编写（5min）： - 演示步骤：新建 Keil 项目→选择 STC15W4K32S4 芯片→添加 stc15.h、gpio.h 头文件→编写代码（main 函数中 gpio (); 初始化，x=0xff（P2 口设为输入），while (1) 中 y=x;）； - 强调代码规范：头文件引用顺序、变量定义位置； - 巡视指导，帮助学生解决代码语法错误；3. Keil 编译与软件模拟调试（5min）： - 演示编译：点击 “Build” 生成.hex 文件，查看编译信息（无 error/warning）； ② 软件模拟调试：打开 “Debug” 窗口，查看寄存器 P1、P2 的值，手动修改 P2 值，观察 P1 是否同步变化； - 4.Proteus 仿真电路搭建与调试（5min）： ① 演示搭建电路：P2 口接拨码开关（VCC/GND），P1 口接 LED（串联 1K 电阻）到 GND； - 加载.hex 文件，运行仿真，改变拨码开关，观察 LED 亮灭是否同步； - 引导学生排查仿真故障（如 LED 接反→不亮，电阻未接→LED 烧毁）； - 5.实验系统硬件连接与在线调试（3min）： ① 演示硬件连接：P2 口接实验系统 “拨码开关模块”，P1 口接 “LED 模块”，强调正负极（LED 长脚接 P1 口，短脚接 GND）； ② 在线编程：通过 ISP 软件选择.hex 文件，下载到单片机； - ③运行调试：通电后改变拨码开关，观察 LED 是否同步变化，记录调试结果； - 6.故障排查（2min）： 收集常见故障（如 LED 不亮：程序未初始化 I/O 口、接线松动；P1 口无输出：模式配置错误），集中讲解排查步骤。 |  |  |  | 1. 领取并检查设备，确保无损坏； 2. 跟随演示新建 Keil 项目，编写代码，修正语法错误；3. 学习编译与软件调试，观察寄存器变化，验证程序逻辑； 4. 搭建 Proteus 电路，加载程序仿真，自主排查仿真故障； 5. 按规范连接硬件，完成在线编程与调试，记录结果； 6. 参与故障排查，记录常见问题及解决方法。 |  | 1. 培养硬件操作规范，养成设备检查习惯； 2. 掌握 Keil 编程核心步骤，提升代码编写能力； 3. 通过软件模拟调试，验证程序逻辑，降低硬件调试风险；4. 借助仿真排查简单故障，提升问题解决能力； 5. 完成 “软件→硬件” 的落地实践，达成任务目标； 6. 总结故障排查方法，为后续复杂任务打基础。 |  |  | Keil 软件、Proteus 软件、实验系统、硬件设备、任务单（调试记录表） |  |
| 任务检查与评价（15min） | - 经验分享（5min）： 各小组选派代表发言，分享实施过程（如遇到的故障、解决方法、团队分工配合情况）； - 自评与互评（5min）： - 学生参照任务单评价标准（程序正确性 20 分、仿真成功 20 分、硬件调试成功 30 分、操作规范性 20 分、团队协作 10 分）完成自评； - 小组间互评：查看对方程序代码、电路连接，提出改进建议（如 “代码可添加注释，方便阅读”）； - 教师评价（5min）： - 总结各小组表现，表扬优秀小组（如调试速度快、故障排查能力强）； - ② 指出共性问题（如 I/O 口初始化遗漏、硬件接线未断电），强调改进方向。 |  |  |  | 1. 小组代表分享经验，倾听其他小组的解决方法； 2. 对照评价标准完成自评，客观评价其他小组的成果，提出建议；3. 认真听取教师评价，记录自身不足与改进方向。 |  | 1. 锻炼学生的表达能力，促进经验交流，实现互助学习； 2. 通过自评与互评，让学生明确自身优势与不足，培养客观评价能力； 3. 教师总结指出共性问题，帮助学生规避后续错误，提升学习效果。 |  |  | 课堂任务单（评价标准）、小组分享记录表 |  |
| 任务小结（5min） | - 知识点梳理（3min）： 用思维导图总结核心知识点： 并行 I/O 口→4 种工作模式→C51 定义（sfr/sbit）→程序编写（输入输出）→调试（Keil→Proteus→硬件）； - 技能点回顾（2min）： 强调关键技能：Keil 编译生成.hex、Proteus 电路搭建、硬件接线规范（断电操作、正负极区分）、故障排查步骤（程序→仿真→硬件）。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，构建知识框架； 2. 记录关键技能点，明确操作规范与调试流程。 |  | 1. 借助思维导图梳理知识脉络，帮助学生系统记忆，便于课后巩固； 2. 回顾关键技能，强化操作规范，提升后续任务的实施效率。 |  |  | PPT（思维导图）、学生笔记 |  |
| 任务拓展 （15min） | - 拓展任务布置（5min）： - 修改任务 1 程序，实现 “P1 口高 4 位（OUT7~OUT4，对应 P1_7~P1_4）跟随 P2 口低 4 位输入”，要求： - 用 sbit 关键字定义 OUT7~OUT4； - 程序中仅读取 P2 口低 4 位数据，仅更新 P1 口高 4 位； - 解题思路分析（10min）： - 数据读取：P2 口低 4 位→x&0x0F（屏蔽高 4 位）； - 数据赋值：P1 口高 4 位更新→y=(y&0x0F)((x&0x0F)<<4)（保留 P1 低 4 位，高 4 位赋值为 P2 低 4 位左移 4 位）； - 提示学生课后完成拓展任务，下节课分享调试结果。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求与解题思路； 2. 课后自主完成程序修改与调试，准备下节课分享。 |  | 1. 检验学生对核心知识点（I/O 口位操作、数据屏蔽与移位）的掌握情况； 2. 培养举一反三能力，将基础任务的方法迁移到拓展任务中； 3. 为下节课的经验分享做准备，形成持续学习闭环。 |  |  | PPT（拓展任务要求、解题思路）、拓展任务单 |  |
| 教学反思 | - 需关注学生对 I/O 口工作模式配置的理解，部分学生可能混淆 PnM1、PnM0 的位组合，下次课可增加模式配置的实例练习； - 硬件调试环节时间较紧张，部分小组未能完成在线调试，下次课可提前分发硬件连接示意图，缩短连接时间； - 学生自主排查故障的能力较弱，后续可增加 “故障案例分析” 环节，提升问题解决能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |