课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目三 STC15W4K32S4 单片机的并行 I/O 口与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 2 STC15W4K32S4 单片机的逻辑运算 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解 STC15W4K32S4 单片机字节逻辑运算指令（异或、与、或等）的功能； - 掌握 C 语言实现单片机输入输出端口间逻辑运算的编程方法； - 掌握 Proteus 软件中网络标号电气连接的绘制方法（引脚延伸、标号放置、电气连接原理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能根据任务需求，查阅 STC15W4K32S4 单片机逻辑运算相关技术手册与资料； - 能使用 Keil C51 编译器完成逻辑运算程序的编辑、编译与软件模拟调试； - 能在 Proteus 中完成逻辑运算电路的网络标号连接，并实现仿真调试； - 能在 FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统上完成硬件连接、在线编程与调试排错。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养严谨的开发习惯：规范编程格式、遵循 “设计 - 仿真 - 实操” 的开发流程； - 提升团队协作能力：小组内分工配合（编程、仿真、硬件连接），共同解决任务中的问题； - 强化自我展示能力：清晰表述任务实施过程、问题解决思路与结果； - 培养自主学习能力：利用教材、网络资源或技术手册，自主解决逻辑运算拓展问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - STC15W4K32S4 单片机逻辑运算的 C 语言实现（含运算表达式编写、结果输出到 I/O 口）； - Proteus 中网络标号电气连接的绘制方法与原理；3. 逻辑运算结果与 LED 显示的匹配（低电平驱动下的取反操作）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 逻辑运算程序中 “输入读取 - 运算处理 - 结果显示” 的逻辑衔接（如循环读取输入的稳定性控制）； - 实验系统硬件连接的排错（如开关、LED 与单片机引脚的对应关系，接触不良排查）； - 不同逻辑运算（异或、与、或组合）结果的正确性验证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（知识讲解）、任务驱动法（以 “逻辑异或运算 + LED 显示” 为核心任务）、演示法（Proteus 操作、实验系统调试演示）、讨论法（问题分析与思路梳理）； 学法：实操法（编程、仿真、硬件连接）、小组协作法（分工完成任务）、自主探究法（拓展任务尝试）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1.教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣编著）； 2.数字化资源：PPT（含任务说明、相关知识、操作步骤）、Keil C51 项目文件（项目三任务 2.c）、Proteus 仿真文件（逻辑运算电路）； 3. 实操资源：课堂任务单（含任务要求、评价标准）、FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统（单片机、开关、LED、连接线）、电脑（安装 Keil、Proteus 软件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 知识基础：学生已掌握项目三任务 1 中并行 I/O 口的输入输出操作、C51 基础语法（变量定义、I/O 口赋值），具备初步的 Keil 编程与 Proteus 仿真能力； - 薄弱点：对单片机逻辑运算的实际应用场景不熟悉，Proteus 网络标号连接操作首次接触，硬件调试排错经验较少； - 学习需求：需通过实操强化 “理论 - 编程 - 硬件” 的衔接，需引导解决 “运算结果与显示不匹配” 等实际问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣编著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（15 分钟） | - 课程衔接（3 分钟，PPT）：回顾任务 1 并行 I/O 口操作，说明任务 2 是 “I/O 口应用 + 逻辑运算” 的延伸，明确项目三整体目标； - 职业能力目标讲解（2 分钟，PPT）：强调 “逻辑运算编程”“仿真调试”“硬件实操” 对单片机开发岗位的重要性； - 任务描述与要求（5分钟，PPT + 任务单）： - - 核心任务：完成 x（P1 口输入）与 y（P3 口输入）的逻辑异或运算，结果通过 P2 口 LED 显示； - - 要求：程序无语法错误、仿真结果正确、硬件调试成功； - 任务分析引导（5分钟，小组讨论）： - - 提问：“实现该任务需要哪些步骤？（如电路设计、程序编写、调试）”“逻辑运算后为什么要对结果取反？” - - 引导学生分组梳理任务实施计划。 |  |  |  | - 回顾任务 1 知识，明确任务 2 定位； - 记录职业能力目标，理解学习意义；3. 阅读任务要求，明确核心任务与标准； - 小组讨论，梳理任务实施步骤，提出初步疑问（如 “取反操作的原因”）。 |  | - 衔接旧知，降低学习门槛； - 明确能力目标，激发学习动力； - 清晰任务要求，避免目标模糊； - 引导自主分析，培养任务规划能力。 |  |  | PPT、课堂任务单 |  |
| 知识储备（20 分钟） | - Proteus 网络标号电气连接（10分钟，PPT + 软件演示）： - - 步骤 1：引脚延伸（点击元器件引脚，拖动绘制导线）； - - 步骤 2：放置网络标号（点击 “网络标号” 工具，输入标号名称，附着在导线上）； - 步骤 3：电气连接原理（相同标号的导线视为连通，无需物理绘制导线）； - - 演示：以 “P1 口开关输入电路” 为例，演示网络标号绘制； - STC15W4K32S4 逻辑运算指令与 C 语言实现（5 分钟，PPT + 代码示例）： - 介绍字节逻辑运算指令：异或（^）、与（&）、或（），结合实例说明运算规则（如 0x33 ^ 0xAA = 0xB6）； - 编程要点： - - 输入读取：定义 P1、P3 为输入口（如 P1=0xFF，置高阻），读取输入值（x=P1，y=P3）； - - 运算处理：z = x ^ y； - - 结果显示：因 LED 为低电平驱动，需取反（P2=~z）； - 展示项目三任务 2.c 核心代码，分析逻辑流程； - 3. 小组讨论（5分钟）： - - 提问：“如果 LED 是高电平驱动，是否需要取反？为什么？” - - 引导学生结合任务 1 的 LED 驱动电路，理解电平匹配原理。 |  |  |  | 1. 观看 Proteus 操作演示，记录网络标号绘制步骤； 2. 理解逻辑运算规则，记录编程要点，分析代码逻辑； 3. 参与小组讨论，思考电平驱动与取反操作的关系，提出疑问。 |  | 1. 通过软件演示，直观掌握 Proteus 操作，突破 “网络标号” 学习难点； 2. 结合代码示例，将抽象的逻辑运算转化为具体编程，衔接理论与实践； 3. 讨论强化理解，避免 “死记硬背” 取反操作，培养逻辑思维。 |  |  | PPT、Keil 软件、Proteus 软件 |  |
| 任务实施（25 分钟） | - 设备准备（2 分钟，实验系统）： - - 教师说明设备清单：FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统、USB 连接线、杜邦线； - - 指导学生分组领取设备，检查设备完好性； - 2. 硬件设计与连接（8 分钟，PPT + 实物演示）： - - 讲解电路结构：P1 口接 8 个输入开关（模拟 x），P3 口接 8 个输入开关（模拟 y），P2 口接 8 个 LED（显示结果 z）； - - 演示硬件连接：开关引脚→单片机 P1/P3 口，LED 引脚→单片机 P2 口，强调 “正负极对应”“引脚无错接”； - 3.软件设计与调试（10分钟，Keil+Proteus）： - 指导学生打开 Keil 中的项目三任务 2.c，检查代码（头文件 #include<stc15.h>、变量定义、运算逻辑）； - - 编译生成.hex 文件，加载到 Proteus 仿真电路中，运行仿真，观察 “开关变化→LED 显示变化” 是否符合异或运算规则； - - 针对仿真错误（如 LED 不亮），引导排查：代码逻辑（是否取反）、网络标号（是否正确）； - 4. 实验系统在线调试（5分钟，实物操作）： - 演示在线编程：通过 USB 将.hex 文件下载到实验系统的单片机中； - - 指导学生操作：拨动 P1/P3 口开关，观察 P2 口 LED 是否正确显示异或结果，排查硬件问题（如接触不良、引脚接错）。 |  |  |  | 1. 领取并检查实验设备，做好实操准备； 2. 对照 PPT 电路 diagram，完成硬件连接，小组内互相检查引脚正确性；3. 操作 Keil 编译程序，在 Proteus 中仿真调试，记录仿真结果，排查错误； 4. 完成实验系统的在线编程与调试，验证硬件运行结果，记录遇到的问题（如 LED 闪烁、无响应）。 |  | 1. 培养设备管理与检查习惯； 2. 强化硬件连接能力，通过 “对照-实操-互查”降低错接风险； 3. 锻炼软件调试能力，将仿真作为硬件实操的 “预验证”，减少硬件损坏概率；4. 实现 “仿真 - 实物” 衔接，强化理论与实践的结合。 |  |  | 实验系统、Keil 软件、Proteus 软件、PPT |  |
| 任务检查与评价（10 分钟） | - 经验分享（5分钟）： - 邀请 1-2 组代表分享：任务实施步骤、遇到的问题（如仿真 LED 不亮）、解决方法（如修改取反操作）； - 自评与互评（5分钟，课堂任务单）： - 自评：对照评价标准（程序正确性、仿真成功、硬件调试成功、步骤完整性）打分； - - 互评：小组间互相检查硬件连接、查看仿真结果，提出改进建议（如 “代码注释可更详细”）。 |  |  |  | - 小组代表分享实施过程与问题解决思路； - 完成自评，客观评价自身任务完成情况；3. 参与互评，学习其他小组的优点，提出建设性建议。 |  | - 锻炼表达能力，通过分享梳理任务逻辑； - 自评促进自我反思，互评培养团队间的学习与协作意识；3. 明确自身不足，为后续拓展任务提供改进方向。 |  |  | 课堂任务单、实验系统 |  |
| 任务小结（5分钟） | - 知识梳理（PPT + 思维导图）： - - 知识要点：Proteus 网络标号连接、单片机逻辑运算（异或）、C 语言实现（输入 - 运算 - 输出）； - - 技能要点：Keil 编程、Proteus 仿真、实验系统调试； - 2. 强调重点：逻辑运算结果与 LED 驱动电平的匹配（低电平驱动需取反）、硬件连接的 “引脚对应” 原则。 |  |  |  | 1. 跟随教师梳理知识与技能要点，补充笔记； 2. 标记重点内容，明确后续复习方向。 |  | 1. 用思维导图强化知识体系，帮助课后巩固； 2. 再次强调重点难点，避免后续学习中的常见错误。 |  |  | PPT（思维导图） |  |
| 任务拓展（15 分钟） | - 拓展任务布置（5分钟，PPT）： - - 任务：修改程序，实现 z=(xy)&(x^y) 的逻辑运算，完成三种调试（Keil 软件模拟、Proteus 仿真、实验系统实物调试），记录不同输入（如 x=0x33，y=0xAA）下的 z 值；2. 解题思路提示（10分钟）： - - 提示：先明确 “或”“异或”“与” 的运算优先级，再编写表达式；调试时可先固定 x/y 值，验证结果正确性。 |  |  |  | - 记录拓展任务要求与解题思路； - 课后自主尝试拓展任务，记录调试过程与结果。 |  | 1. 巩固逻辑运算知识，培养 “举一反三” 的能力； 2. 引导自主探究，为后续复杂逻辑控制（如任务 3）奠定基础。 |  |  | PPT |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |