课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目三 STC15W4K32S4 单片机的并行 IO 口与应用编程 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 3.3 STC15W4K32S4 单片机的逻辑控制 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解 STC15W4K32S4 单片机逻辑控制的核心作用及应用场景； 2. 掌握 C 语言条件分支（if）、开关（switch/case）语句在单片机编程中的语法与应用； 3. 理解 4 个开关与 8 只 LED 灯的硬件连接逻辑（端口分配、限流电阻作用、防浮空设计）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据任务要求，独立设计开关与 LED 灯的硬件连接电路（含端口选择、电阻选型）； 2. 能运用 C51 语言编写基于 if 语句的单片机逻辑控制程序，并完成编译； 3. 能使用 Keil C 软件模拟调试、Proteus 仿真调试及 FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统进行硬件调试，排查程序与硬件问题；4. 能将 if 语句程序优化为 switch/case 语句，提升程序可读性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的开发习惯：遵循 “硬件设计→程序编写→调试验证” 流程，注重代码规范性与电路安全性； 2. 提升团队协作能力：分组完成硬件搭建、软件编写与调试，实现分工协作与问题共解； 3. 强化自我展示能力：通过小组汇报分享实施经验与问题解决方案； 4. 培养可持续发展能力：能利用教材、网络资源（如 C51 语法手册、单片机调试技巧）解决实际问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. C 语言 if 多分支语句、switch/case 语句在单片机逻辑控制中的实际应用； 2. 4 个开关（P3.0~P3.3）与 8 只 LED 灯（P1 口）的硬件连接设计（含限流电阻、防浮空处理）； 3. 逻辑控制程序的核心逻辑：读取开关输入状态→判断状态→控制 LED 输出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 开关输入状态的稳定读取（解决引脚浮空导致的误判问题）； 2. 逻辑控制程序的调试：排查 “开关按下但 LED 不亮”“多 LED 误亮” 等问题； 3. switch/case 语句替代 if 语句时的程序优化（break 的作用、default 的处理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（知识讲解）、任务驱动法（以开关控制 LED 为核心任务）、分组讨论法（硬件设计与程序逻辑研讨）、实操演示法（调试步骤演示）； 学法：小组合作学习（分工完成硬件与软件任务）、实操练习法（电路搭建与程序调试）、问题导向学习（围绕调试问题展开分析）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣著）； 2. 课件：项目三任务三 PPT（含硬件原理图、程序代码、调试步骤）； 3. 工具软件：Keil C51 编译器、Proteus 仿真软件； 4. 硬件设备：FBE-MCU-F-STC-V1.0 实验系统、STC15W4K32S4 单片机、面包板、4 个轻触开关、8 只 LED 灯、8 个 1KΩ 限流电阻、导线若干； 5. 辅助材料：课堂任务单（含任务要求、评价标准）、实操视频（程序编写与调试流程）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 学生已掌握 STC15W4K32S4 单片机并行 I/O 口的输入输出原理、基本 C51 语法（变量定义、I/O 口地址定义）及简单逻辑运算，具备初步的硬件搭建（如 LED 点亮）和软件编程基础。但存在以下不足： 1. 对 C 语言控制语句（尤其是 switch/case）在单片机实际控制中的应用不熟练；2. 硬件调试能力较弱，难以快速定位 “接线错误”“程序逻辑错误” 等问题； 3. 逻辑思维有待强化，需通过实操将 “开关输入→程序判断→LED 输出” 的流程落地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（15min） | 1. 教师说课 - 项目三定位（5min）： 介绍项目三在课程中的作用（并行 I/O 口应用的进阶，逻辑控制是单片机核心能力）； 明确任务三与任务一（I/O 口输入输出）、任务二（逻辑运算）的衔接关系；讲解本次任务的考核标准（硬件正确性 20%、程序规范性 30%、调试成功率 30%、团队协作 20%）； 2. 职业能力目标讲解（5min）： 明确本次任务需掌握的核心技能（硬件设计、程序编写、多工具调试），结合工业场景（如家电按键控制）说明技能的实用性； 3. 任务描述与效果演示（2min）： 讲解任务要求（4 个开关 K1~K4 接 P3.0~P3.3，按下 K1→P1.3/P1.4 亮，K2→P1.2/P1.5 亮，K3→P1.1/P1.6 亮，K4→P1.0/P1.7 亮，不按键→P1.2~P1.5 亮）；通过 Proteus 仿真或实验系统演示完成效果； 4. 任务分析与计划制定（3min）： 引导问题： ①实现开关控制 LED 需要哪些硬件？ ②用什么 C 语言语句判断开关状态？ ③调试时需要哪些工具？； 学生分组（3~4 人 / 组），明确分工（硬件组：电路设计与搭建，软件组：程序编写，调试组：测试与问题排查），制定实施计划。 |  |  |  | 1. 听讲，记录课程定位与考核标准； 2. 理解职业能力目标与实际应用场景的关联； 3. 观察演示效果，明确任务要求；4. 分组讨论，制定任务计划，确定组内分工。 |  | 1. 帮助学生建立 “项目整体认知”，明确任务三的重要性； 2. 结合工业场景，激发学习积极性； 3. 感性认知任务目标，为后续实施奠定基础； 4. 培养团队协作与规划能力，明确实施路径。 |  |  | PPT、Proteus 仿真演示、课堂任务单 |  |
| 知识储备（20min） | 1. 单片机逻辑控制的核心原理（5min）： ①介绍逻辑控制的定义（单片机根据外部输入信号调整输出状态的过程），结合生活案例（如台灯按键控制亮灭）； ②讲解开关输入原理：轻触开关的 “通 / 断” 对应 I/O 口的 “低电平 / 高电平”，需接下拉电阻（10KΩ）防止引脚浮空； ③讲解 LED 输出原理：LED 需串联 1KΩ 限流电阻，根据电路设计确定 “低电平点亮” 或 “高电平点亮”（本次任务采用低电平点亮）； 引导问题：为什么开关要接下拉电阻？LED 串联限流电阻的作用是什么？ 2. C 语言控制语句应用（10min）： ①复习 if 多分支语句格式： if (条件 1){语句 1;} else if (条件 2){语句 2;} ... else {语句 n;} ②讲解 switch/case 语句格式（重点强调 break 的作用，避免 case 穿透；default 处理 “无匹配条件”）： switch (变量){ case 常量 1: 语句 1; break; case 常量 2: 语句 2; break; ... default: 语句 n; break; } ③小组讨论：任务三中用 if 还是 switch 更合适？为什么？ （结论：初期用 if 易上手，多条件时 switch 更清晰） 3. 硬件与程序逻辑梳理（5min）： ①展示硬件原理图：开关 K1~K4 接 P3.0~P3.3（下拉电阻到 GND），LED1~LED8 接 P1.0~P1.7（串联 1KΩ 电阻到 VCC）； ②梳理程序逻辑： 步骤 1：初始化 I/O 口（P3 口为输入，P1 口为输出）； 步骤 2：循环读取 P3 口状态（key = P3）； 步骤 3：根据 key 值判断，给 P1 口赋值（如 key == 0xFE（K1 按下）→ P1 = 0xCF（P1.3/P1.4 为低电平））； ③讲解关键代码示例：定义 I/O 口（sbit K1 = P3^0;）、读取开关状态（key = P3;）、控制 LED（P1 = 0xCF;）。 |  |  |  | 1. 听讲，记录开关与 LED 的硬件原理，回答引导问题； 2. 复习 if 语句，学习 switch/case 语句，参与小组讨论； 3. 理解硬件原理图，梳理程序逻辑，记录关键代码。 |  | 1. 突破 “硬件连接” 知识点，为后续电路搭建奠定基础； 2. 明确两种控制语句的适用场景，为程序编写提供理论支持； 3. 建立 “硬件→软件” 的关联，降低实操难度。 |  |  | PPT、黑板（代码示例）、硬件原理图 |  |
| 任务实施（25min） | 1. 设备准备（5min）： 学生根据任务单领取设备：面包板 1 块、STC15W4K32S4单片机1片、轻触开关 4 个、LED8 个、1KΩ电阻8个、10KΩ下拉电阻 4 个、导线若干；教师检查设备完整性。 2. 硬件搭建（5min）： ①学生根据原理图搭建电路： - 开关 K1~K4 一端接 P3.0~P3.3，另一端接 GND，并联 10KΩ 下拉电阻； - LED1~LED8 阴极接 P1.0~P1.7，阳极串联 1KΩ 电阻接 VCC； ②教师巡视指导：重点检查 “开关下拉电阻是否连接”“LED 正负极是否接反”“电阻阻值是否正确”，避免短路。 3. 程序编写（10min）： ①学生参考示例代码，用 Keil C 编写 if 语句程序： #include <stc15.h> void main(void){ unsigned char key; while(1){ key = P3; // 读取开关状态 if (key == 0xFE) { // K1 按下（P3.0 为低） P1 = 0xCF; // P1.3/P1.4 低电平，LED 亮 } else if (key == 0xFD) { // K2 按下 P1 = 0x9F; // P1.2/P1.5 低电平 } else if (key == 0xFB) { // K3 按下 P1 = 0x3F; // P1.1/P1.6 低电平 } else if (key == 0xF7) { // K4 按下 P1 = 0x0F; // P1.0/P1.7 低电平 } else { // 不按键 P1 = 0x0F << 2; // P1.2~P1.5 低电平 } } } ②教师指导：帮助学生解决 “端口定义错误”“十六进制数值计算错误” 等问题。 4. 编译与调试（5min）： ①Keil C 编译：学生新建项目，添加程序，编译生成.hex 文件（解决 “语法错误”）； ②Proteus 仿真：加载.hex 文件，运行仿真，按下不同开关，观察 LED 是否按要求点亮，排查 “逻辑错误”（如 P1 口赋值错误）； ③实验系统调试：将程序下载到 STC15W4K32S4 单片机，连接硬件，实际按下开关，验证效果，记录问题（如开关按下无反应，需检查接线）。 |  |  |  | 1. 领取并检查设备； 2. 分组搭建硬件电路，接受教师指导； 3. 在 Keil C 中编写程序，解决语法问题； 4. 依次进行软件模拟、仿真调试、硬件调试，记录问题与解决方案。 |  | 1. 培养硬件操作能力，注重电路安全性； 2. 强化 C51 编程能力，将理论知识转化为实际代码； 3. 提升调试能力，通过 “发现问题→分析问题→解决问题” 强化逻辑思维。 |  |  | 面包板、单片机、开关、LED、电阻、Keil C、Proteus、实验系统 |  |
| 任务检查与评价（10min） | 1. 经验分享（3min）： 每组选派 1 名代表，分享实施过程中的关键问题（如 “LED 不亮，排查发现正负极接反”“开关按下无反应，发现下拉电阻未接”）及解决方法，限时 1 分钟 / 组。 2. 自评与互评（3min）： ①小组内自评：成员根据分工完成度（如硬件搭建是否正确、程序是否独立编写）填写自评表； ②组间互评：参照评价标准（硬件正确性 20 分、程序规范性 30 分、调试成功率 30 分、团队协作 20 分），对其他小组的成果打分，提出改进建议。 3. 教师点评（4min）： ①总结各组表现：表扬优秀小组（如调试效率高、程序规范），指出共性问题（如 switch 语句漏写 break、硬件接线松动）； ②给出改进建议：如 “调试时先仿真再硬件测试，减少硬件损坏风险”“程序中添加注释，提升可读性”。 |  |  |  | 1. 小组代表分享经验； 2. 完成自评与互评，填写评价表； 3. 听讲，记录教师点评的问题与建议。 |  | 1. 锻炼自我展示能力，促进经验共享； 2. 通过自评与互评，明确自身不足，学习他人优点； 3. 教师点评针对性解决共性问题，提升学习效果。 |  |  | 课堂任务单（含评价表）、PPT（各组表现汇总） |  |
| 任务小结（5min） | 1. 教师用思维导图梳理本次任务： ①知识点：单片机逻辑控制原理、开关 / LED 硬件连接、if/switch 语句； ②技能点：硬件搭建步骤（开关→下拉电阻→LED→限流电阻）、程序编写流程（初始化→读输入→判状态→控输出）、调试工具使用（Keil 编译、Proteus 仿真、实验系统测试）； 2. 强调重点与难点： 重点：开关输入的防浮空设计、控制语句的逻辑判断； 难点：调试时的问题定位（硬件→软件逐步排查）； 3. 提问巩固：开关按下时，P3 口的电平状态是什么？为什么程序中要循环读取 P3 口？ |  |  |  | 1. 听讲，跟随思维导图回顾知识与技能； 2. 回答巩固问题，强化记忆。 |  | 1. 用思维导图梳理脉络，帮助学生系统掌握知识点； 2. 针对性强调重点难点，提升复习效率； 3. 即时提问巩固，检验学习效果。 |  |  | PPT（思维导图）、黑板（问题记录） |  |
| 任务拓展（15min） | 1. 布置拓展任务（5min）： ①新增开关 K5（接 P3.4），按下 K5 时，所有 LED 闪烁 3 次（闪烁周期 500ms）后恢复原状态； ②将原 if 语句程序优化为 switch/case 语句； ③要求提交 Proteus 仿真文件（.pdsprj）和 Keil 程序文件（.c）。 2. 讲解解题思路（10min）： ①闪烁功能：用 for 循环实现 3 次闪烁，调用自定义延时函数（如 void delay500ms (){...}）控制电平翻转（P1 = ~P1;）； ②switch 优化：以 “key = P3” 为判断变量，case 值对应不同开关状态（如 case 0xFE: ...）； ③提示资源：推荐查阅 C51 延时函数编写技巧、switch 语句调试注意事项。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求； 2. 听讲，理解解题思路，记录关键技巧。 |  | 1. 检验学生对核心知识点的掌握程度，培养举一反三能力；2. 引导学生自主探索，提升可持续发展能力。 |  |  | PPT（拓展任务要求）、参考资料链接 |  |
| 教学反思 | 1. 学生对 switch/case 语句的 “break 穿透” 问题仍有误解，后续需增加案例演示； 2. 硬件搭建中，学生常出现 “LED 正负极接反”“电阻阻值选错”，下次课可提前发放 “硬件接线 checklist”； 3. 调试环节时间较紧张，可将部分仿真调试步骤提前录制成视频，供学生课前预习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |