课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目二 STC15W4K32S4 单片机增强型 8051 内核 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 1 STC15W4K32S4 系列单片机概述 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 1 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解 MCS-51 系列单片机的产品系列及主要特点； - 掌握 STC 系列单片机的分类（12T/6T、1T）； - 了解 STC15W4K32S4 系列单片机的核心资源配置及命名规则。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能根据资料归纳 MCS-51 与 STC 单片机的资源差异； - 能正确解读 STC15W4K32S4 单片机的型号含义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养认真归纳知识点的学习习惯； - 提升通过资料自主学习的能力； - 增强小组讨论中的协作沟通意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - STC 系列单片机的分类（12T/6T、1T）； - STC15W4K32S4 系列单片机的核心资源配置； - STC15W4K32S4 单片机的命名规则。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 区分 MCS-51 系列与 STC15W4K32S4 单片机的资源差异； - 正确解读 STC15W4K32S4 单片机的型号含义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法、讨论法、案例分析法； 学法：小组协作法、对比归纳法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣著）； - 课件：PPT（含 MCS-51 资源表格、STC 型号案例）； - 资料：STC15W4K32S4 型号简化手册、课堂任务单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 学生已具备经典 8051 单片机的基础认知，对存储器、I/O 口等基本功能有初步了解，但对增强型 STC 单片机的资源扩展（如多串口、高速 ADC）及型号规则尚不熟悉，需通过 “旧知对比新知” 和 “案例拆解” 引导理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（5 分钟） | 1. 下发课堂任务单，明确本节课学习目标；2. 引导学生回顾 “经典 8051 单片机的基本资源”（如 128B RAM、2 个定时器）。 |  |  |  | 1. 领取任务单，明确学习重点；2. 快速回顾旧知，准备衔接新知。 |  | 1. 让学生清晰学习方向； 2. 以旧知为铺垫，降低新知理解难度。 |  |  | 课堂任务单、PPT（旧知回顾页） |  |
| 知识储备（15 分钟） | - MCS-51 系列单片机（5 分钟） - 展示 MCS-51 产品系列表格（含 8031、8051、8052 等的程序存储器、数据存储器、定时器数量）； - 讲解 MCS-51 核心特点（总线寄存器集中管理、位操作功能、控制类指令丰富）。 - STC 系列单片机分类（5 分钟） - 讲解 STC 单片机的两类划分：12T/6T 系列（STC89/90，1 个机器周期 = 12/6 个时钟）、1T 系列（STC11/12/15/8，1 个机器周期 = 1 个时钟，速度为传统 8051 的 8-12 倍）； - 组织小组讨论 “1T 单片机为何比传统 8051 运行更快”。 - STC15W4K32S4 资源与命名（5 分钟）1. 讲解核心资源：1T 增强型 CPU、2.4-5.5V 工作电压、32KB Flash、4KB SRAM、4 个串口； - 以 “STC15W4K32S4-IAP” 为例，拆解命名规则（W：电压范围、4K：SRAM 容量、32：Flash 容量、S4：含 4 个串口 + SPI+EEPROM）； - 3. 给出型号 “STC15W4K16S4”，让学生尝试解读。 |  |  |  | 一、1. 听讲并标注表格中不同型号的资源差异；2. 记录 MCS-51 的 3 个核心特点。二、1. 记录 STC 两类单片机的区别；2. 小组讨论后举手分享观点。三、1. 记录 STC15W4K32S4 的核心资源；2. 跟随教师拆解型号，尝试独立解读给定型号。 |  | - 通过表格直观呈现 MCS-51 资源，为后续对比 STC 单片机做铺垫； - 通过讨论加深对 “1T 架构” 优势的理解； - 用案例拆解降低命名规则难度，通过实践检验理解程度。 |  |  | PPT（表格、型号案例）、小组讨论记录纸 |  |
| 任务实施（10分钟） | 1. 布置任务：小组合作完成 “STC15W4K32S4 资源梳理表”（含 CPU 类型、电压、存储器容量、串口数量）和 “型号解读”（解读 “STC15W4K60S4-C”）；2. 巡视各小组，对资源遗漏、型号解读错误的情况进行指导（如提醒 “S4” 含 EEPROM 功能）。 |  |  |  | 1. 小组分工：1 人梳理资源，1 人解读型号，1 人记录； 2. 完成任务单后举手示意教师检查。 |  | 1. 通过实践巩固资源配置和命名规则知识点；2. 培养小组协作能力和任务执行能力。 |  |  | 课堂任务单（资源梳理表、型号解读题） |  |
| 任务检查与评价（5 分钟） | - 邀请 1-2 组上台展示任务单成果，讲解资源梳理逻辑和型号解读思路； - 发放评价标准（资源完整性 30 分、型号解读正确性 30 分、展示清晰度 40 分），组织学生自评（给自己小组打分）和互评（给展示小组打分）； - 3. 教师点评：纠正错误（如 “C” 代表商业级温度范围 0-70℃），表扬资源梳理完整、解读正确的小组。 |  |  |  | 1. 上台小组清晰展示成果； 2. 其他小组根据评价标准完成自评和互评；3. 记录教师点评的易错点。 |  | 1. 通过展示锻炼学生的表达能力；2. 自评互评让学生主动反思学习效果，教师点评纠正易错点。 |  |  | 评价标准表、任务单展示台 |  |
| 任务小结（5 分钟） | - 用思维导图梳理本节课重点：MCS-51 特点→STC 单片机分类→STC15W4K32S4 资源→型号规则； - 2. 强调核心考点：STC15W4K32S4 的 “1T CPU”“4 个串口”“S4 含义”。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，补充笔记； 2. 齐声重复核心考点。 |  | 用思维导图构建知识框架，强化重点记忆。 |  |  | PPT（思维导图）、笔记本 |  |
| 任务拓展（5分钟） | - 布置课后任务：查阅 STC15W4K32S4 的 ADC 功能参数（如位数、转换速度），思考 “它的 ADC 与传统 8051 的 ADC 有何不同”； - 2. 提供查阅路径：STC 官网→STC15 系列→STC15W4K32S4 型号手册→ADC 章节。 |  |  |  | 1. 记录课后任务和查阅路径； 2. 提出疑问（如 “哪里找型号手册”），教师当场解答。 |  | 1. 延伸学习内容，为下节课 “STC15W4K32S4 的 ADC 应用” 做铺垫；2. 培养学生利用官方资料自主学习的能力。 |  |  | PPT（查阅路径截图） |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |