课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目一 STC15W4K32S4 单片机基础认知 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 1.2 STC15W4K32S4 单片机内部结构与引脚功能 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 1 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解 STC15W4K32S4 内部结构组成（CPU、存储器、外设接口、控制模块的连接关系）； - 掌握单片机引脚分类（电源类、I/O 口类、控制类、特殊功能类）及关键引脚功能（RST、ALE、EA、VCC/VSS 等）； - 理解 STC15W4K32S4 存储器地址空间分配（程序存储器、数据存储器、特殊功能寄存器 SFR 的地址范围）； - 知晓 I/O 口（P0-P3）的电气特性（如 P0 口的开漏输出与上拉电阻需求）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能对照内部结构框图，准确描述 CPU 与存储器、外设的信号传输路径； - 能借助实物与 datasheet，识别 STC15W4K32S4（LQFP44 封装）的所有引脚并标注功能； - 能独立查阅 SFR 地址表，确定关键寄存器（如 P0 口寄存器、TCON）的地址； - 能小组协作设计 “P0 口电平测试” 的简单实操方案，明确所需工具与步骤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养空间逻辑思维：通过拆解内部结构，建立 “模块 - 功能 - 信号” 的关联认知；2. 提升实操规范意识：在引脚识别与测试方案设计中，养成 “先看文档后操作” 的习惯； - 强化问题解决能力：针对 “引脚功能混淆”“地址空间重叠” 等问题，学会查阅资料自主突破； - 深化团队协作：小组设计测试方案时，分工明确（文档查阅、方案绘制、步骤梳理），高效达成目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - STC15W4K32S4 内部核心模块（CPU、Flash、SRAM、外设控制器）的连接关系； - 关键引脚功能（RST 复位功能、EA 片内外程序存储器选择、ALE 地址锁存信号、I/O 口双向功能）； - 存储器地址空间划分（程序存储器 0000H-FFFFH、数据存储器 00H-7FH、SFR 80H-FFH）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 内部数据总线的信号传输逻辑（CPU 如何读取 SFR 数据、控制外设工作）； - P0 口 “开漏输出” 特性的理解（为何需外接上拉电阻才能输出高电平）； - 数据存储器（片内 RAM）与 SFR 地址空间重叠（80H-FFH）的区分方法（访问指令差异）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（结构与引脚理论）、实物演示法（引脚识别）、实操引导法（测试方案设计）、问题导向法（地址重叠疑问解析）；学法：框图分析法（结构梳理）、实物对照法（引脚识别）、方案设计法（实操规划）、疑问记录法（难点标记）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）（对应章节：STC15 内部结构与引脚）； - 课件：任务二 PPT（含内部结构框图、LQFP44 引脚分布图、SFR 地址表、P0 口电平测试实例）； - 工具：STC15W4K32S4 实物（LQFP44 封装）、万用表、引脚功能记录表、SFR 地址手册（电子版 / 纸质版）； - 辅助：内部结构动画（模拟数据传输）、引脚错误连接警示图（如电源反接后果）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 知识基础：已掌握 STC15 的核心资源与型号解读，对 “内部模块” 有初步概念，但未明确模块间关联； - 能力基础：能查阅 datasheet 提取基础信息，但对 “引脚电气特性”“地址空间访问” 等专业内容解读能力不足； - 学习特点：对 “实物操作” 兴趣高于纯理论，易混淆相似功能引脚（如 ALE 与 PSEN），需通过实物对照与案例强化记忆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备 （5min） | - 课程衔接与定位（衔接 PPT） - 回顾项目一：STC15 的资源与型号解读（提问：“STC15 的 Flash 容量最大多少？”）； - 任务二定位：内部结构决定 “资源如何工作”，引脚是 “资源与外部电路的接口”，为后续 “时钟复位”“I/O 口控制” 打基础。 - 职业能力目标（PPT 第 6 页）明确核心能力：结构框图绘制、引脚识别、地址查阅、实操方案设计（对接单片机开发 “硬件选型 - 电路设计” 岗位需求）。 - 任务描述与成果示例（PPT 第 8-10 页）1. 任务主题：“STC15W4K32S4 内部结构梳理与引脚功能识别”； - 任务要求：①绘制内部结构框图；②识别实物引脚并记录功能；③设计 P0 口电平测试方案； 3. 成果示例：展示优秀的 “结构框图”“引脚功能表”“测试方案流程图”。 - 小组分工与计划（PPT 第 11 页） - 引导问题：“绘制结构框图需标注哪些核心模块？”“识别引脚时如何避免混淆 P1 与 P2 口？”； 2. 小组分工（4-5 人 / 组）：1 人画框图、2 人查引脚、2 人设计测试方案，制定实施步骤。 |  |  |  | 1. 回答回顾问题，巩固项目一知识； 2. 记录职业能力目标，明确学习重点； 3. 观察成果示例，理解任务输出标准； 4. 小组讨论引导问题，确定分工与实施计划。 |  | 1. 课程衔接建立知识连贯性，避免学习断层； 2. 职业能力目标对接岗位需求，提升学习针对性； 3. 成果示例提供直观参考，降低任务理解难度； 4. 分工计划培养团队协作与规划能力。 |  |  | 衔接 PPT、成果示例 PPT、分工模板 |  |
| 知识储备 （10min） | - STC15W4K32S4 内部结构（PPT 第13-20 页） - 整体框图讲解：（1）核心模块：CPU（STC-Y5 内核）、程序存储器（Flash）、数据存储器（SRAM/XRAM）、外设控制器（定时器 / 串口 / ADC）、控制模块（时钟 / 复位）；（2）信号传输：用动画演示 “CPU 读取 Flash 指令→通过数据总线控制 P0 口输出” 的过程； - 模块功能关联：（1）提问：“CPU 如何调用定时器资源？”（引导：CPU 通过 SFR 向定时器控制器发送指令）；（2）强调：所有模块通过内部总线连接，SFR 是 CPU 控制模块的 “桥梁”。 - 引脚分类与功能（PPT 第 21-28 页） - 按功能分类（结合实物演示）：（1）电源类：VCC（5V/3.3V）、VSS（地）、AVCC（ADC 电源）、AGND（ADC 地）；（2）I/O 口类：P0-P3 口（共 32 个引脚，说明 P0 口开漏特性，需外接 10K 上拉电阻）；（3）控制类：RST（复位，高电平有效）、EA（低电平选择片外程序存储器）、ALE（地址锁存信号）；（4）特殊功能类：PSEN（片外程序存储器读信号，STC15 中可复用为 I/O）；2. 易错点提醒：“EA 引脚接高电平时，单片机优先读取片内 Flash”“RST 引脚持续高电平会导致单片机反复复位”。 - 存储器地址空间分配（PPT 第 29-33 页）1. 地址范围梳理：（1）程序存储器（Flash）：0000H-FFFFH（64KB）；（2）数据存储器：片内 RAM（00H-7FH）、片内 XRAM（0000H-0FFFH）；（3）SFR：80H-FFH（如 P0 口寄存器地址 80H、TCON 地址 88H）； 2. 地址重叠区分：（1）提问：“80H 地址既属于 XRAM 也属于 SFR，如何区分访问？”（引导：用不同指令，MOV 访问 SFR，MOVX 访问 XRAM）；（2）举例：MOV P0,#0FFH（访问 SFR，控制 P0 口） vs MOVX @DPTR,#0FFH（访问 XRAM）。 |  |  |  | 1. 跟随动画理解内部结构与信号传输，记录核心模块； 2. 对照实物识别引脚，标记 “P0 上拉电阻”“RST 高电平” 等关键信息； 3. 记录地址范围，用不同颜色标注 SFR 与 XRAM 的重叠地址； 4. 提问环节积极思考，记录易错点。 |  | 1. 动画演示降低结构理解难度，建立 “模块 - 信号” 关联；2. 实物演示强化引脚记忆，解决 “纸上谈兵” 问题；3. 地址分配讲解为后续编程打基础，明确指令与地址的对应关系；4. 提问互动提升参与度，及时发现理解盲区。 |  |  | 结构动画 PPT、实物引脚演示、地址表 PPT |  |
| 任务实施 （15min） | - 设备准备（PPT 第 35 页） - 分发设备：STC15W4K32S4 实物（LQFP44）、引脚分布图、SFR 地址表、万用表、测试方案设计表； - 检查要求：确认实物引脚无损坏，万用表处于直流电压档。 - 任务 1：绘制内部结构框图（10min） - 要求：小组协作，在图纸上绘制结构框图，标注核心模块及连接关系（参考 PPT 框图，不允许照抄）； - 教师巡视：指导 “模块位置布局”“总线标注”，纠正 “遗漏控制模块” 等问题。 - 任务 2：引脚识别与功能记录 - 要求：对照实物与引脚分布图，识别 10 个关键引脚（VCC、VSS、RST、EA、P0.0、P0.1、P1.0、P2.0、ALE、PSEN），填写 “引脚编号 - 名称 - 功能” 表； - 重点指导：用万用表测量 VCC 与 VSS 引脚的通断（避免短路），区分 P0 口与 P1 口的引脚排列。 - 任务 3：设计 P0 口电平测试方案 - 要求：明确 “测试 P0.0 输出高 / 低电平” 的步骤，包括 “所需工具（单片机、面包板、上拉电阻、LED、导线）”“接线逻辑（P0.0→LED→限流电阻→VCC）”“判断标准（LED 亮为低电平，灭为高电平）”；2. 提示：需考虑 P0 口的开漏特性，必须接入上拉电阻。 - 结果验证 - 各小组提交框图、引脚表、测试方案； 2. 教师快速检查，标记 “框图模块缺失”“引脚功能错误”“方案遗漏上拉电阻” 等问题。 |  |  |  | 1. 检查设备完整性，确认万用表档位正确； 2. 小组协作绘制框图，讨论模块连接关系； 3. 对照实物识别引脚，用万用表辅助确认电源引脚； 4. 共同设计测试方案，记录工具与步骤； 5. 提交任务成果，标记小组疑问。 |  | 1. 设备准备培养实操规范意识； 2. 任务 1 强化内部结构理解，提升框图绘制能力； 3. 任务 2 结合实物操作，解决引脚识别混淆问题； 4. 任务 3 培养实操方案设计能力，为后续实验打基础； 5. 结果验证及时发现问题，为评价环节做准备。 |  |  | 实物、引脚分布图、万用表、设计表 |  |
| 任务检查与评价 （5min） | - 成果分享（PPT 第 39 页）1. 选取 2 组展示：①结构框图（讲解模块连接逻辑）；②测试方案（说明上拉电阻的作用）；2. 重点关注：框图完整性、引脚功能准确性、方案可行性。 - 自评与互评（PPT 第 40 页） - 评价标准（总分 100）： - 结构框图（30 分：模块完整 20 分、连接正确 10 分）； - 引脚记录（30 分：编号准确 15 分、功能正确 15 分）； - 测试方案（30 分：工具齐全 10 分、步骤清晰 10 分、考虑上拉电阻 10 分）； - 团队协作（10 分：分工明确 5 分、效率高 5 分）； - 流程：学生自评→小组间交叉检查互评→记录改进建议（如 “框图遗漏 ADC 模块”“方案未写限流电阻参数”）。 - 教师点评 - 共性问题：“P0 口上拉电阻作用理解不透彻”“SFR 与 XRAM 地址区分错误”； 2. 纠正与激励：用实物演示 “P0 口接 / 不接上拉电阻的电平差异”，公布优秀小组并发放 “实操之星” 贴纸。 |  |  |  | 1. 小组代表展示成果，讲解设计思路；2. 对照标准自评，交叉检查互评，记录改进点； 3. 观察教师演示，记录共性问题的解决方法。 |  | 1. 成果分享提升表达能力，为其他小组提供参考；2. 自评互评培养反思能力，明确优势与不足；3. 教师演示解决共性难点，实物验证强化理解，激励机制提升学习积极性。 |  |  | 评价标准 PPT、优秀成果样本、贴纸 |  |
| 任务小结 （5min） | - 知识梳理（PPT 第 42 页） - 思维导图总结： - 内部结构：核心模块（CPU / 存储器 / 外设）→内部总线→SFR 控制； - 引脚功能：分类（电源 / I/O/ 控制 / 特殊）→关键引脚（RST/EA/P0）特性； - 地址分配：三类存储器地址范围→重叠地址区分方法； - 重点强调： - P0 口开漏特性是 “外接上拉电阻” 的关键原因； - SFR 是后续 “编程控制模块” 的核心，需熟记常用寄存器地址（如 P0=80H）。 |  |  |  | - 跟随思维导图回顾知识点，补充笔记； - 标记 “P0 口特性”“SFR 地址” 等重点，记录模糊内容。 |  | 1. 思维导图构建系统知识框架，避免知识点碎片化；2. 重点强调强化核心考点记忆，为后续编程与实操铺垫。 |  |  | 知识框架思维导图 PPT |  |
| 任务拓展 （5min） | - 课后任务（PPT 第 44 页） - 任务 1：查阅 STC15W4K32S4 的 PDIP40 封装 datasheet，对比其与 LQFP44 封装的引脚差异（重点：P3 口部分引脚的复用功能）； 2. 任务 2：设计 “RST 引脚复位测试” 方案，明确 “如何通过按键控制 RST 引脚电平，观察单片机复位效果”。 - 解题思路（PPT 第 45 页） - 任务 1：提示 “关注 datasheet 的‘Pin Configuration’章节，用表格记录差异引脚”； 2. 任务 2：提示 “按键按下时，RST 引脚通过 1K 电阻接 VCC（高电平复位）；按键松开时，通过 10K 电阻接地（低电平正常工作）”。 |  |  |  | 1. 记录课后任务，明确要求； 2. 听讲解题思路，标记关键步骤（如 “PDIP40 封装引脚表”“复位电路电阻参数”）。 |  | 1. 任务 1 培养 “不同封装适配不同电路” 的选型思维；2. 任务 2 为项目三 “时钟复位电路” 提前铺垫，提升知识迁移能力； 3. 解题思路引导避免盲目完成，提升自主学习效率。 |  |  | 拓展任务 PPT、解题思路提示卡 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |