课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目一 STC15W4K32S4 单片机基础认知 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 1.3 STC15W4K32S4 单片机时钟电路与复位电路 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 了解单片机时钟电路的作用（提供同步信号）与分类（内部 RC 时钟、外部晶振时钟）； - 掌握 STC15 外部晶振时钟电路的组成（晶振、负载电容、引脚 XTAL1/XTAL2）与参数选择（常用晶振频率、电容容值）； - 理解复位电路的功能（初始化单片机状态）、类型（上电复位、按键复位）与工作原理（RC 充放电过程）； - 知晓 STC15 的复位条件（RST 引脚高电平持续≥2 个机器周期）与复位后 SFR 的初始状态（如 P0 口为 FFH、PC 为 0000H）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能根据需求（如串口通信波特率）选择 STC15 时钟电路参数（晶振频率、负载电容），并绘制电路原理图； - 能使用 Multisim 仿真软件搭建上电复位与按键复位电路，验证复位功能； - 能在实物面包板上搭建外部晶振时钟电路，并用示波器测量时钟信号频率； - 能小组协作排查时钟 / 复位电路的常见故障（如晶振虚焊、复位电阻参数错误），并提出解决方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 培养硬件设计的严谨性：通过精准选择电路参数、规范搭建电路，建立 “参数-性能-稳定性” 的关联认知； - 提升故障诊断能力：面对“单片机不启动” 等问题，学会按 “时钟→复位→电源” 的逻辑排查，养成系统化思维； - 强化团队协作效率：小组分工完成 “设计-搭建-测试-排查”全流程，提升任务拆解与配合能力； - 树立工程实践意识：理解 “仿真验证→实物搭建” 的开发流程，为后续项目开发养成规范习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - STC15 外部晶振时钟电路的组成与参数匹配（如 11.0592MHz 晶振配 22pF 负载电容、24MHz 晶振配 18pF 电容）； - 上电复位（RC 电路）与按键复位电路的结构设计（电阻、电容选型）； - STC15 复位条件与复位后关键 SFR 的初始状态（如 SP=07H、TCON=00H）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 外部晶振时钟电路中负载电容的作用（稳定晶振频率、抑制干扰）与容值选择依据（晶振规格书要求）； - RC复位电路的充放电时间计算（t=1.1RC）与复位有效性的关联（确保t≥2个机器周期）； - 时钟频率与机器周期的换算（STC15 为 1T 内核，机器周期 = 1 / 时钟频率，如 11.0592MHz 时钟对应机器周期≈90.3ns）； - 时钟/复位电路故障（如晶振停振、复位引脚悬空）的根源分析与排查逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（电路原理讲解）、仿真演示法（Multisim 电路验证）、实物实操法（电路搭建）、故障案例分析法（问题排查）； 学法：参数查阅法（晶振规格书）、仿真操作法（电路模拟）、实物搭建法（硬件实践）、故障排查法（问题解决）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）（对应章节：单片机时钟与复位系统）； - 课件：任务三 PPT（含时钟 / 复位电路原理图、参数选型表、仿真操作步骤、故障案例图）； - 工具：STC15W4K32S4 实物、11.0592MHz/24MHz 晶振、22pF/18pF 电容、10KΩ/470Ω 电阻、面包板、导线、示波器、Multisim 仿真软件； - 辅助：晶振规格书（电子版）、复位电路充放电计算公式表、故障排查流程图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 知识基础：已掌握STC15引脚功能（如 XTAL1/XTAL2 为时钟引脚、RST为复位引脚），但对“时钟如何驱动单片机工作”“复位为何能初始化状态”的原理理解不足； - 能力基础：具备简单电路绘制能力，但缺乏“参数选型-仿真验证-实物搭建”的连贯实践经验，故障排查逻辑薄弱； - 学习特点：对“看得见的电路效果”（如示波器测时钟信号）兴趣浓厚，对纯理论公式（如RC充放电计算）接受度低，需通过“仿真+实物”双重验证强化理解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（15min） | 一、课程衔接与定位（2min，衔接 PPT） 回顾任务二：提问 “STC15 的 RST 引脚功能是什么？XTAL1/XTAL2 引脚作用是什么？”，巩固引脚知识； 任务三定位：时钟是单片机的 “心脏”（提供同步信号），复位是 “启动开关”（初始化状态），二者是单片机正常工作的前提，直接影响后续串口通信、定时器等外设功能。二、职业能力目标（3min，PPT 第 6 页）明确核心能力：电路参数选型、仿真验证、实物搭建、故障排查（对接单片机硬件开发 “电路设计 - 调试” 岗位需求）。 三、任务描述与成果示例（5min，PPT 第 8-11 页） 任务主题：“STC15W4K32S4 时钟电路设计与复位电路验证”； 任务要求：①设计 11.0592MHz 外部时钟电路；②仿真验证按键复位功能；③实物搭建时钟电路并测频率；④排查故障电路； 成果示例：展示优秀的 “电路原理图”“仿真测试截图”“示波器频率测量记录”“故障排查报告”。 四、小组分工与计划（5min，PPT 第 12 页）1. 引导问题：“设计时钟电路时，如何确定负载电容容值？”“排查复位故障时，应先检查什么？”； 2. 小组分工（4-5 人 / 组）：1 人负责参数选型与画图、2 人负责仿真与测试、2 人负责实物搭建与故障排查，制定实施步骤。 |  |  |  | 1. 回答回顾问题，强化引脚与电路的关联； 2. 记录职业能力目标，明确学习重点； 3. 观察成果示例，理解任务输出标准（如原理图需标注参数）； 4. 小组讨论引导问题，确定分工（如谁查晶振规格书、谁操作示波器）。 |  | 1. 课程衔接建立 “引脚 - 电路” 的知识桥梁，避免断层；2. 职业能力目标对接岗位需求，提升学习针对性； 3. 成果示例提供直观参考，降低任务理解难度（如明确仿真需截图验证）； 4. 分工计划培养团队协作与流程规划能力，确保任务高效推进。 |  |  | 衔接 PPT、成果示例 PPT、分工模板 |  |
| 知识储备（25min） | 1.STC15 时钟电路（5min，PPT 第 14-21 页） 时钟电路的作用与分类： （1）作用：为 CPU、外设提供同步工作信号，决定程序执行速度（频率越高，速度越快）；（2）分类：内部 RC 时钟（精度低，适合对时序要求不高场景）、外部晶振时钟（精度高，适合串口通信等场景）； - 外部晶振时钟电路详解（10min，结合实物引脚）：（1）组成：XTAL1（输入）、XTAL2（输出）引脚 + 晶振 + 2 个负载电容（一端接引脚，一端接地）； - 参数选型：- 常用晶振：11.0592MHz（适配串口波特率 9600bps）、24MHz（高速场景）；- 负载电容：晶振规格书要求（如 11.0592MHz 晶振配 22pF，24MHz 配 18pF，误差 ±5%）； - 仿真演示：用 Multisim 搭建 11.0592MHz 时钟电路，示波器显示时钟波形（频率 11.0592MHz）； （4）机器周期换算： 1）STC15 为 1T 内核：机器周期 = 1 / 时钟频率（如 11.0592MHz 时钟，机器周期≈90.3ns）； 2）对比传统 51（12T）：相同频率下，STC15 速度为传统 51 的 12 倍。 3.STC15 复位电路（10min，PPT 第 22-30 页） 复位电路的功能与复位条件： （1）功能：初始化寄存器（如 PC=0000H，程序从首地址开始执行）、清除外设状态；（2）复位条件：RST 引脚输入高电平，且持续时间≥2 个机器周期（如 11.0592MHz 时钟下，≥180.6ns）； 复位电路类型（结合仿真演示）： - 上电复位：由 RC 电路组成（10KΩ 电阻 + 10μF 电容），上电时电容充电，RST 引脚暂留高电平，充电完成后变为低电平；- 充放电时间计算：t=1.1RC（举例：10KΩ×10μF=110ms，远大于复位所需时间，确保复位有效）； - 按键复位：在上电复位基础上，并联 1 个按键（一端接 RST，一端接 VCC），按下按键时 RST 接高电平，实现手动复位； 复位后 SFR 初始状态： （1）关键寄存器：P0-P3 口 = FFH（准双向口高电平）、SP=07H（堆栈指针初始地址）、PC=0000H（程序入口）；（2）误区提醒：“复位后 P0 口为高电平，无需额外上拉电阻即可输出高电平”（区别于任务二 P0 口开漏输出的应用场景）。 |  |  |  | 1. 记录时钟电路组成与参数，标记 “晶振 - 电容” 匹配关系； 2. 观察仿真演示，记录示波器显示的时钟频率与波形； 3. 推导机器周期（如 24MHz 时钟的机器周期≈41.7ns），对比传统 51； 4. 绘制上电 / 按键复位电路草图，标注电阻电容参数； 5. 记忆关键 SFR 初始状态，记录 “复位后 P0 口为 FFH” 的重要结论。 |  | 1. 时钟电路讲解结合参数选型与仿真，解决 “为何选 11.0592MHz 晶振” 的疑问； 2. 机器周期换算通过实例推导，降低公式理解难度； 3. 复位电路分类型讲解，结合充放电计算，明确 “参数为何这么选”； 4. SFR 初始状态讲解为后续编程（如堆栈初始化）铺垫，避免常见误区。 |  |  | 时钟电路仿真 PPT、复位电路仿真演示、SFR 初始状态表 |  |
| 任务实施（30min） | - 设备准备（5min，PPT 第 32 页） - 分发设备：晶振（11.0592MHz）、电容（22pF×2）、电阻（10KΩ×2、470Ω×1）、面包板、导线、示波器、Multisim 软件； - 检查要求：确认晶振无破损、电容电阻参数正确、示波器探头正常。 - 任务 1：设计时钟电路原理图（5min）1. 要求：小组协作，在图纸上绘制 11.0592MHz 外部时钟电路，标注 XTAL1/XTAL2 引脚、晶振（11.0592MHz）、负载电容（22pF），并说明参数选择依据（参考晶振规格书）； 2. 教师巡视：纠正 “电容接 VCC 而非接地”“晶振引脚接反” 等错误。 - 任务 2：仿真验证复位电路（5min） - 要求： - 用 Multisim 搭建上电复位电路（10KΩ 电阻 + 10μF 电容），用示波器测量 RST 引脚电平变化（上电时高电平，约 110ms 后变为低电平）； - 在上述电路基础上增加按键，搭建按键复位电路，按下按键时观察 RST 引脚电平（变为高电平）； - 截图保存仿真结果，标注关键时间节点（如高电平持续时间）； - 重点指导：示波器时间档位设置（如 20ms/div，便于观察 110ms 高电平）。 - 任务 3：实物搭建时钟电路并测频率（5min） - 要求：在面包板上搭建 11.0592MHz 外部时钟电路（XTAL1 接晶振 + 22pF→地，XTAL2 接晶振 + 22pF→地），用示波器测量 XTAL2 引脚的时钟信号频率； - 操作提示：示波器探头接地夹接面包板地，探头接触 XTAL2 引脚，频率档位设为 “10MHz”，观察波形与频率值。 - 任务 4：故障电路排查（5min） - 给出故障电路：时钟电路中负载电容错用为 100pF（导致晶振频率偏移至 10.2MHz）；2. 要求：小组协作，通过示波器测量频率，判断故障原因（电容容值过大），并更换为 22pF 电容验证； - 结果验证（5min） - 各小组提交原理图、仿真截图、频率测量记录； 2. 教师快速检查，标记 “参数标注错误”“仿真未截图”“频率测量偏差大” 等问题。 |  |  |  | 1. 检查设备参数，确认晶振、电容型号正确； 2. 小组协作绘制原理图，讨论参数选择依据（如查晶振规格书确认 22pF 电容）； 3. 操作 Multisim 搭建复位电路，调整示波器档位，截图保存结果； 4. 在面包板上规范搭建时钟电路，用示波器测量频率并记录（如 11.059MHz，误差≤0.1%）； 5. 排查故障电路，更换电容后重新测量，验证频率恢复正常； 6. 提交任务成果，标记小组遇到的问题（如示波器无波形）。 |  | 1. 设备准备培养硬件选型的规范意识； 2. 任务 1 强化电路设计能力，参数依据要求提升严谨性； 3. 任务 2 通过仿真验证，降低实物搭建的风险，提升原理理解； 4. 任务 3 结合实物与示波器操作，培养硬件测试能力； 5. 任务 4 通过故障排查，提升问题解决能力，理解 “参数错误的影响”； 6. 结果验证及时发现问题，为评价环节做准备。 |  |  | 原理图模板、Multisim 仿真软件、示波器、故障电路套件 |  |
| 任务检查与评价（10min） | - 成果分享（4min，PPT 第 36 页） - 选取 2 组展示： ①时钟电路原理图（讲解参数选择依据）； ②复位电路仿真截图（说明高电平持续时间）； ③示波器频率测量记录（对比理论值与实测值）； - 重点关注：原理图参数准确性、仿真结果有效性、频率测量误差（允许 ±0.5%）。 - 自评与互评（4min，PPT 第 37 页） - 评价标准（总分 100）： - 时钟原理图（25 分：参数正确 15 分、标注清晰 10 分）； - 复位仿真（30 分：电路搭建正确 15 分、截图完整 10 分、结果分析 5 分）； - 频率测量（30 分：电路搭建规范 10 分、实测频率误差≤0.5%15 分、记录完整 5 分）； - 故障排查（15 分：快速定位原因 10 分、解决方法正确 5 分）； - 流程：学生自评→小组间交叉检查（如核对仿真截图时间是否符合 110ms）→记录改进建议（如 “原理图未标注晶振规格书来源”）。 - 教师点评（2min） - 共性问题：“示波器探头未接地导致无波形”“复位电路电容错用为电解电容（极性反）”“频率测量时未校准示波器”； 2. 纠正与激励：现场演示 “探头接地的重要性”，公布优秀小组并发放 “硬件调试小能手” 卡片。 |  |  |  | 1. 小组代表展示成果，讲解设计与测试思路； 2. 对照标准自评，交叉检查时重点核对仿真截图与频率误差； 3. 记录教师演示的 “探头接地” 操作，修正自身操作误区。 |  | 1. 成果分享提升表达能力，同时为其他小组提供参数选型、示波器操作的参考； 2. 自评互评培养反思能力，明确 “参数标注”“仿真记录” 等细节的重要性； 3. 教师演示解决实操共性问题（如示波器操作），强化规范操作意识，激励机制提升学习积极性。 |  |  | 评价标准 PPT、优秀成果样本、调试能手卡片 |  |
| 任务小结（5min） | - 知识梳理（5min，PPT 第 39 页） - 思维导图总结： - 时钟电路：分类（内部 / 外部）→外部电路组成（晶振 + 电容）→参数选型（11.0592MHz 配 22pF）→机器周期换算（1T 内核）； （2）复位电路：类型（上电 / 按键）→结构设计（RC 参数）→复位条件（高电平≥2 机器周期）→SFR 初始状态； （3）故障排查：时钟故障（晶振虚焊、电容错配）→复位故障（电阻太大、按键接触不良）； 2. 重点强调： （1）外部时钟电路参数必须匹配（晶振 - 电容），否则影响串口通信等时序敏感功能； （2）复位电路 RC 参数需满足 t=1.1RC≥2 机器周期，确保复位有效。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，补充笔记（如记录时钟故障排查步骤）；2. 标记 “参数匹配”“复位时间” 等重点，记录示波器操作的规范步骤。 |  | 1. 思维导图构建 “时钟 - 复位 - 故障” 的系统知识框架，避免知识点碎片化； 2. 重点强调强化核心考点记忆，为后续 “时钟初始化编程”“复位电路优化” 铺垫。 |  |  | 知识框架思维导图 PPT |  |
| 任务拓展（5min） | 一、课后任务（2min，PPT 第 41 页） 1. 任务 1：查阅 STC15 datasheet，设计 24MHz 外部时钟电路（确定负载电容容值），并计算其机器周期与复位所需最小 RC 时间（t≥2 机器周期）； 2. 任务 2：分析 “看门狗复位” 的工作原理（STC15 内置看门狗定时器），说明其与按键复位的区别，形成 200 字以内分析报告。 二、解题思路（3min，PPT 第 42 页） 1. 任务 1：提示 “查 datasheet 的‘Oscillator’章节，确认 24MHz 晶振的负载电容；机器周期 = 1/24MHz，复位最小 RC 时间 = 2× 机器周期”； 2. 任务 2：提示 “看门狗复位是‘程序跑飞时自动复位’，按键复位是‘手动复位’，核心区别在于触发方式（自动 vs 手动）”。 |  |  |  | 1. 记录课后任务，明确要求（如任务 1 需计算具体数值）；2. 听讲解题思路，标记 “查 datasheet 的 Oscillator 章节”“看门狗触发方式” 等关键步骤。 |  | 1. 任务 1 培养 “根据需求自主选型 - 计算” 的能力，深化时钟电路理解； 2. 任务 2 引入看门狗复位，为后续 “系统稳定性设计” 提前铺垫，提升知识迁移能力； 3. 解题思路引导避免盲目完成，提升自主学习效率。 |  |  | 拓展任务 PPT、解题思路提示卡 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |