课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | - 项目八 单片机应用系统设计与实践 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | - 任务 1 独立键盘的应用编程 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 1. 了解独立键盘的分类（触点式 / 无触点式、编码键盘 / 非编码键盘）及工作原理； - 2. 掌握独立键盘的去抖方法（硬件去抖、软件去抖）； - 3. 掌握 STC15W4K32S4 单片机独立键盘的接口设计规范； - 4. 了解独立键盘与 LED 数码管显示的协同应用逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 1. 能查阅 STC15W4K32S4 单片机引脚手册，设计独立键盘硬件连接电路； - 2. 能编写包含软件去抖的独立键盘控制程序，实现 “加 1 / 减 1” 功能并在 LED 数码管显示； - 3. 能使用 Keil 软件完成程序编译、下载，排查硬件连接与软件运行的常见问题； - 4. 能小组协作完成任务实施，梳理调试流程与问题解决方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 1. 培养严谨的编程习惯与硬件调试思维，建立 “先分析后实操” 的开发流程； - 2. 提升团队协作能力，通过分组研讨、互助调试共同解决任务难点； - 3. 强化自我展示能力，通过任务成果分享清晰表述设计思路与实施经验； - 4. 培养自主学习能力，利用教材、芯片手册解决实操中的技术问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - 1. 独立键盘的工作原理与去抖方法（尤其是软件去抖的实现逻辑）； - 2. STC15W4K32S4 单片机独立键盘的接口设计（P3.2/P3.3 引脚应用）； - 3. 独立键盘控制程序的编写（含按键检测、去抖、功能触发）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 1. 软件去抖程序的精准实现（延时时间设定与按键状态判断逻辑）； - 2. 独立键盘与 LED 数码管的协同编程（计数器变量与显示数据的匹配）； - 3. 硬件连接与程序调试的联动排查（如按键无响应、数码管显示异常的原因定位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | - 教法：讲授法（理论知识讲解）、演示法（硬件连接与程序调试示范）、任务驱动法（以 “加 1 / 减 1 显示” 任务为核心）、讨论法（小组研讨去抖方法与调试思路）；学法：听讲记录（理论要点）、分组实操（硬件搭建与编程）、自主查阅（芯片手册 / 教材）、互助调试（小组内问题解决）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； - 2. 课件：PPT（含任务说明、键盘原理、电路原理图、程序流程图）； - 3. 实操材料：STC15W4K32S4 开发板、独立键盘模块（K1/K2）、8 位共阳极 LED 数码管模块、杜邦线； - 4. 软件工具：Keil C51（程序编译与下载）； - 5. 辅助资源：课堂任务单（设备清单、操作步骤）、实操视频（硬件连接与调试示范）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 1. 基础：学生已掌握单片机基本结构、I/O 口操作及 LED 数码管显示原理，具备 C 语言编程基础，能使用 Keil 创建简单项目； - 2. 难点：对键盘 “机械抖动” 的物理特性理解不足，软件去抖程序逻辑易混淆；硬件调试经验较少，难以快速定位 “按键无响应”“显示异常” 等问题； - 3. 需求：需通过具象化演示（如示波器观察抖动波形）和分步实操，强化理论与实践的结合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | - 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备 （30min） | 1. 课程整体设计讲解（10min，PPT 第 1-5 页）： - 项目八定位：单片机应用系统实战，衔接前期 I/O 口、显示知识； - 项目内容：任务 1（独立键盘）、任务 2（矩阵键盘）、任务 3（电子时钟）； - 考核方式：过程性评价（实操表现 + 小组协作）+ 成果评价（功能实现度）。 |  |  |  | 听讲并记录，明确项目八的学习目标与考核要求 |  | 帮助学生建立 “项目化学习” 的整体认知，明确任务 1 在项目中的基础作用 |  |  | PPT |  |
|  | 2. 职业能力目标拆解（5min，PPT 第 6 页）： - 核心能力：单片机外设接口设计、嵌入式程序编写、系统调试； - 任务 1 能力落脚点：键盘电路设计、去抖编程、软硬协同调试。 |  |  |  | 标注重点，梳理个人学习目标 |  | 将抽象能力目标转化为具体任务要求，为实操指明方向 |  |  | PPT |  |
|  | 3. 任务描述与效果演示（10min，PPT 第 7-8 页）： - 任务要求：设计 K1（加 1 键，P3.2）、K2（减 1 键，P3.3），16 位计数器（最大值 65535）值在 8 位共阳极 LED 数码管（5 位显示）； - 效果演示：按下 K1 数码管数值 + 1，按下 K2 数值 - 1，无抖动干扰。 |  |  |  | 观察演示效果，记录任务核心需求 |  | 通过具象化演示激发学习兴趣，让学生对任务成果建立直观认知 |  |  | PPT、实操演示（开发板 + 数码管） |  |
|  | 4. 任务分析与计划制定（5min，PPT 第 9-10 页）： - 引导问题： ① 实现 “加 1 / 减 1 显示” 需要哪些硬件？各硬件的作用是什么？ ② 为什么独立键盘需要去抖？常见的去抖方法有哪些？ - 小组研讨：制定任务实施计划（硬件准备→电路连接→程序编写→调试验证）。 |  |  |  | 分组讨论，填写《任务计划单》，明确分工（硬件组、编程组） |  | 通过问题引导学生主动思考任务逻辑，培养 “先规划后实施” 的职业习惯 |  |  | PPT、任务计划单 |  |
| 知识储备 （45min） | 1. 键盘基础知识讲解（15min，PPT 第 11-15 页）： - 分类： ① 按开关类型：触点式（机械式、导电橡胶式）、无触点式（开关管、可控硅）； ② 按识别方式：编码键盘（硬件识别键值）、非编码键盘（软件识别键值）； - 工作原理：CPU 通过 “查询 / 中断” 检测按键状态→获取键值→执行对应功能（如加 1）。 |  |  |  | 听讲并绘制 “键盘工作原理流程图”，标注关键步骤 |  | 建立键盘技术的基础认知，为后续独立键盘学习铺垫 |  |  | PPT、板书（原理流程图） |  |
|  | 2. 独立键盘的结构与去抖方法（15min，PPT 第 16-22 页）： - 硬件结构：STC15W4K32S4 的 P3.2（K1）、P3.3（K2）引脚连接，上拉电阻（10KΩ）的作用（防止引脚悬空）； - 去抖方法： ① 硬件去抖：RC 滤波电路（3.3uF 电容 + 10KΩ 电阻）、施密特触发器； ② 软件去抖：检测到按键按下后，延时 10ms 再检测，确认状态稳定后触发功能； - 小组讨论：软件去抖的延时时间为什么选 10ms？过短或过长有什么问题？ |  |  |  | 小组讨论后发言，记录硬件去抖电路参数与软件去抖逻辑 |  | 突破 “去抖” 核心难点，通过讨论深化对延时时间的理解 |  |  | PPT（电路原理图）、小组讨论记录表 |  |
|  | 3. 独立键盘与 LED 数码管协同设计（15min，PPT 第 23-28 页）： - LED 数码管：8 位共阳极，显示 5 位计数器值（16 位变量 counter，最大值 65535）； - 程序框架： ① 主程序：系统初始化（I/O 口、计数器）→允许定时器中断→循环调用 “显示子程序”“键盘子程序”； ② 键盘子程序：按键检测→软件去抖→判断 K1/K2→更新 counter 值； - 演示：Keil 中 “项目八任务 1.c” 的程序结构（主函数、子函数分工）。 |  |  |  | 跟随演示查看程序代码，标注子函数功能与变量定义 |  | 衔接前期 LED 显示知识，建立 “键盘输入 - 数据处理 - 显示输出” 的完整逻辑 |  |  | PPT（程序流程图）、Keil 软件演示 |  |
| 任务实施 （40min） | 1. 设备准备（3min，PPT 第 29 页）： - 发放《设备清单表》：STC15W4K32S4 开发板 ×1、独立键盘模块 ×1、8 位共阳极 LED 数码管 ×1、杜邦线 ×20、电脑（装 Keil）×1； - 提醒：检查设备外观（如数码管引脚是否完好）。 |  |  |  | 按清单领取并核对设备，记录异常设备（如引脚弯曲） |  | 确保实操设备完好，培养 “先检查后使用” 的习惯 |  |  | 设备清单表、实物设备 |  |
|  | 2. 硬件电路搭建（8min，PPT 第 30-31 页）： - 示范连接： ① K1（加 1 键）→STC15W4K32S4 的 P3.2 引脚，K2（减 1 键）→P3.3 引脚，均串联 10KΩ 上拉电阻； ② LED 数码管段选 / 位选引脚→对应单片机 I/O 口（如段选 P0、位选 P2）； - 注意事项：杜邦线避免交叉短路，电源正负极接反（开发板 5V 接数码管 5V）。 |  |  |  | 分组搭建电路，完成后举手示意教师检查 |  | 掌握独立键盘硬件连接规范，强化电路设计能力 |  |  | PPT（电路接线图）、教师巡视指导 |  |
|  | 3. Keil 项目创建与初始化（7min，PPT 第 32-33 页）： - 步骤示范： ① 新建项目：选择 “STC15W4K32S4” 芯片，添加启动文件； ② 配置选项：设置晶振频率（11.0592MHz）、生成 HEX 文件； - 提醒：保存项目到指定文件夹（如 “项目八任务 1”）。 |  |  |  | 跟随步骤创建项目，遇到问题小组内互助或请教教师 |  | 熟练 Keil 项目初始化流程，为后续编程铺垫 |  |  | Keil 软件演示、步骤指导单 |  |
|  | 4. 程序编写（15min，PPT 第 34-37 页）： - 分模块指导： ① 显示子程序：定义数码管段码表（共阳极），实现 5 位动态显示； ② 键盘子程序：编写软件去抖函数（delay (10)），判断按键触发后更新 counter； ③ 主程序：初始化 counter=0，循环调用显示、键盘子程序； - 提供参考代码片段（如去抖函数），允许小组借鉴修改。 |  |  |  | 分组编写程序，标注关键代码（如去抖延时部分），小组内交叉检查语法错误 |  | 掌握独立键盘程序的模块化编写，培养代码可读性意识 |  |  | PPT（代码片段）、参考代码文档 |  |
|  | 5. 程序编译与下载（3min，PPT 第 38 页）： - 示范操作： ① 编译程序：点击 “Build”，查看 “Build Output” 窗口，排查语法错误（如少分号）； ② 程序下载：通过 STC-ISP 工具将 HEX 文件下载到开发板； - 提醒：下载前确认开发板与电脑串口连接正常。 |  |  |  | 完成程序编译与下载，记录编译错误（如未定义函数）并修改 |  | 掌握程序下载流程，学会排查基础语法错误 |  |  | Keil 软件、STC-ISP 工具 |  |
|  | 6. 结果验证（4min，PPT 第 39 页）： - 指导验证： ① 按下 K1，观察数码管是否从 0 开始加 1，最大值是否为 65535； ② 按下 K2，观察数值是否减 1，最小值是否为 0； ③ 记录异常现象（如按键无响应、数值跳变）。 |  |  |  | 分组验证功能，填写《结果验证表》，对异常现象标注可能原因 |  | 通过功能验证检验任务成果，培养问题发现与记录能力 |  |  | 结果验证表、实物设备 |  |
| 任务检查与评价 （10min） | 1. 经验分享（3min，PPT 第 40 页）： - 邀请 2-3 组代表发言： ① 硬件连接中遇到的难点（如数码管位选引脚接错）及解决方法； ② 软件调试中如何排查 “按键无响应”（如引脚定义错误）。 |  |  |  | 代表发言，其他小组记录可借鉴的经验 |  | 提升自我展示能力，促进小组间经验共享 |  |  | PPT（分享提纲）、发言记录表 |  |
|  | 2. 自评与互评（5min，PPT 第 41 页）： - 发放《评价量表》，维度包括： ① 硬件连接（正确性、规范性）； ② 程序功能（加 1 / 减 1 正常、无抖动）； ③ 小组协作（分工明确、互助积极）； - 要求：先自评（10 分制），再小组间交叉互评。 |  |  |  | 填写评价量表，对互评中发现的问题与对方沟通 |  | 培养自我反思与客观评价能力，明确自身不足 |  |  | 评价量表 |  |
|  | 3. 教师点评（2min，PPT 第 42 页）： - 总结共性问题： ① 软件去抖延时时间过短（如 5ms）导致仍有抖动； ② 数码管段码表错用共阴极（导致显示乱码）； - 表扬优秀小组：功能实现完整、调试效率高。 |  |  |  | 记录教师点评的问题与改进建议 |  | 明确任务中的核心问题，为后续学习规避风险 |  |  | PPT（问题汇总表） |  |
| 任务小结 （5min） | 1. 知识与技能梳理（5min，PPT 第 43 页）： - 思维导图演示： ① 知识点：独立键盘分类→去抖方法→STC15W4K32S4 接口； ② 技能点：硬件搭建→Keil 编程→调试排查； - 强调：软件去抖的核心是 “延时确认状态”，硬件调试需 “先查电路再查程序”。 |  |  |  | 跟随思维导图回顾，在教材上标注重点 |  | 系统梳理任务核心内容，强化知识与技能的关联性 |  |  | PPT（思维导图）、教材 |  |
| 任务拓展 （5min） | 1. 布置拓展任务（2min，PPT 第 44 页）： - 任务要求：修改程序实现 “长按 K1 连续加 1、长按 K2 连续减 1”（长按判定时间：500ms，连续加 1 间隔：100ms）； - 提交形式：下节课前提交拓展程序代码（命名为 “任务 1 拓展.c”）。 |  |  |  | 记录任务要求，明确提交时间 |  | 检验对独立键盘编程的掌握程度，培养举一反三能力 |  |  | PPT（拓展任务说明） |  |
|  | 2. 解题思路分析（3min，PPT 第 45 页）： - 思路引导： ① 在键盘子程序中，检测到按键按下后，延时 500ms 再次检测； ② 若仍按下，则循环执行 “加 1 / 减 1”，每次循环延时 100ms； ③ 按键松开时，退出循环。 |  |  |  | 记录解题思路，标注关键逻辑（如长按判定延时） |  | 降低拓展任务难度，引导学生主动思考功能优化 |  |  | PPT（思路流程图） |  |
| 教学反思 | 1. 学生对软件去抖的延时时间理解是否到位？是否需要增加示波器观察抖动波形的演示？ 2. 硬件调试中，部分学生因杜邦线接触不良导致按键无响应，下次是否需提前讲解杜邦线插拔规范？ 3. 任务拓展的难度是否合适？是否需要提供基础代码框架供薄弱学生参考？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |