课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目八 单片机应用系统设计与实践 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 2 矩阵键盘与应用编程 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 2 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解矩阵键盘的结构特点及与独立键盘的差异（节约 I/O 口优势）；2. 掌握矩阵键盘的两种按键识别方法（扫描法、翻转法）及实现逻辑；3. 理解矩阵键盘的三种工作方式（编程扫描、定时扫描、中断扫描）及适用场景； 4. 熟悉 STC15W4K32S4 单片机与 4×4 矩阵键盘的接口设计规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据矩阵键盘接口电路图，准确搭建 STC15W4K32S4 单片机与 4×4 矩阵键盘、LED 数码管的硬件环境； 2. 能基于扫描法编写矩阵键盘的按键识别程序，并实现与 LED 数码管的联动显示； 3. 能使用 Keil 软件编译、调试程序，排查 “按键无响应”“误触发” 等常见问题； 4. 能根据任务需求，选择合适的矩阵键盘工作方式（如定时扫描）优化程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的工程习惯，硬件搭建时注重接线规范，软件编程时关注逻辑完整性（如去抖处理）； 2. 提升团队协作能力，通过小组分工（硬件组、软件组）高效完成任务；3. 增强问题解决能力，面对调试故障时，能结合原理分析原因（如列线未接下拉电阻导致误判）； 4. 树立 “资源优化” 的设计思维，理解矩阵键盘在单片机 I/O 口有限场景下的应用价值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. 矩阵键盘的按键识别方法（扫描法：全扫描判按键、逐行扫描定位）； 2. STC15W4K32S4 单片机与 4×4 矩阵键盘的接口设计（行线 P1.4~P1.7、列线 P1.0~P1.3）； 3. 基于扫描法的矩阵键盘识别程序编写（键值计算：行号 ×4 + 列号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 扫描法的逻辑实现（逐行置低、列线电平读取、按键定位的代码逻辑）； 2. 矩阵键盘的去抖处理（软件延时 10ms 或硬件上拉 / 下拉电阻）； 3. 不同工作方式（如定时扫描）与定时器中断的结合编程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（原理讲解）、任务驱动法（以 “按键显示十六进制数码” 为核心任务）、演示法（硬件连接与程序调试示范）、讨论法（对比扫描法与翻转法优劣）；学法：小组合作法、实践操作法、问题导向学习法（带着 “如何定位按键” 的问题拆解原理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：丁向荣《单片机原理与应用项目教程》； 2. 课件：PPT（含矩阵键盘结构、扫描法流程图、接口电路图、程序代码片段）； 3. 硬件：STC15W4K32S4 单片机开发板、4×4 矩阵键盘模块、8 位 LED 数码管模块、导线、USB 下载线； 4. 软件：Keil C51（程序编写与编译）； 5. 辅助材料：课堂任务单（含任务要求、步骤、评价标准）、实操视频（矩阵键盘调试示范）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 学生已完成 “独立键盘的应用编程”（项目八任务 1），掌握了 STC15W4K32S4 单片机 I/O 口配置、按键去抖、LED 数码管显示的基础技能，但存在以下特点： 1. 优势：能独立完成简单硬件搭建和基础程序编写； 2. 不足：对 “多按键高效识别” 和 “I/O 口资源优化” 理解较浅，易在扫描法逻辑编程、硬件接线逻辑（行 / 列线区分）上出现困难； 3. 需求：需通过实操强化 “原理→代码→调试” 的联动思维，突破扫描法逻辑难点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 丁向荣主编《单片机原理与应用项目教程》（对应项目八任务 2 内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备 （30min） | 一、教师说课 - 项目整体设计（10min，PPT）1. 介绍项目八核心目标：掌握单片机应用系统 “输入设备（键盘）+ 输出设备（数码管）” 的整合设计； 2. 说明任务 2 定位：承接独立键盘，解决 “多按键 I/O 口不足” 问题，为复杂系统（如计算器）打基础；3. 明确考核标准：硬件正确性（30%）、程序功能性（40%）、调试报告（30%）。 |  |  |  | 听讲、记录 |  | 帮助学生建立 “项目 - 任务” 的整体认知，明确学习目标与考核方向，提升学习针对性。 |  |  | PPT |  |
|  | - 职业能力目标（5min，PPT） - 1. 讲解本次任务需达成的核心技能：硬件搭建、代码编写、故障排查； - 2. 关联岗位需求：单片机开发中 “输入设备优化设计” 的实际应用场景（如工业控制按键面板）。 |  |  |  |  |  | 让学生理解技能的实用价值，激发学习动力。 |  |  |  |  |
|  | 三、任务描述与要求（10min，PPT + 实操演示） 1. 任务描述：设计 4×4 矩阵键盘，按动按键时，LED 数码管显示对应十六进制数码（0~9、A~F）； 2. 演示效果：教师操作已完成的系统，展示 “按 K1 显示 1、按 KA 显示 A” 等功能；3. 明确要求：（1）硬件接线无短路 / 虚接；（2）按键识别准确率 100%；（3）数码管显示清晰无闪烁。 |  |  |  | 观看演示、明确任务 |  | 通过直观演示让学生对任务成果建立感性认知，清晰任务边界，避免后续操作偏差。 |  |  | PPT、实操演示 |  |
|  | 四、任务分析与计划（5min，PPT + 小组讨论） 1. 引导问题： （1）16 个独立键盘需 16 个 I/O 口，4×4 矩阵键盘需多少？ （2）如何确定按下的是 “行 2 列 3” 的键？2. 小组研讨：5 人一组，制定任务实施计划（硬件搭建→端口初始化→扫描程序编写→调试验证）； 3. 教师点评：选取 2 组计划分享，补充优化建议（如先查硬件接线再写代码）。 |  |  |  | 小组讨论、制定计划 |  | 通过问题引导激活前期知识，培养团队协作与规划能力，避免实操时无序操作。 |  |  | PPT、任务单 |  |
| 知识储备 （45min） | 一、矩阵键盘的结构与优势（10min，PPT + 对比表格） 1. 结构讲解：以 STC15W4K32S4 为例，定义 “行线（P1.4~P1.7，输出）”“列线（P1.0~P1.3，输入）”，展示 4×4 矩阵的交叉连接图； 2. 优势对比：用表格对比独立键盘与矩阵键盘的 I/O 口占用量（16 键：16 个 vs8 个），强调 “节约资源” 的设计核心； 3. 提问互动：“若需 32 个按键，用矩阵键盘需多少行线和列线？”（引导答出 8×4 或 16×2）。 |  |  |  | 听讲、思考、回答 |  | 通过结构图和对比表格，直观理解矩阵键盘的核心优势，结合提问强化 “资源优化” 思维。 |  |  | PPT、对比表格 |  |
|  | 二、矩阵键盘按键识别方法（20min，PPT + 流程图 + 代码片段） 1. 扫描法（重点）： （1）步骤拆解： ①全扫描：行线全部置低，读列线电平，若某列低则有按键； ②逐行扫描：逐行置低（其余行置高），读列线，定位列号； ③键值计算：键值 = 行号 ×4 + 列号（如行 0 列 0=0，行 3 列 3=15→F）；（2）流程图演示：展示 “判按键→定位→算键值” 的逻辑流程； （3）代码片段：讲解行线置低、列线读取的关键代码（如 P1=0xF0; // 行线 P1.4~P1.7 置低，列线 P1.0~P1.3 高阻输入）； 2. 翻转法（补充）： （1）步骤：行全扫读列码→列全扫读行码→组合行列码定位； （2）对比：扫描法逻辑简单，翻转法效率高，适合按键频繁场景。 |  |  |  | 听讲、记笔记、分析代码 |  | 通过步骤拆解、流程图和代码结合，降低扫描法逻辑复杂度，帮助学生理解 “如何定位按键”，为后续编程打基础。 |  |  | PPT、流程图、代码片段 |  |
|  | 三、矩阵键盘的工作方式（15min，PPT + 场景举例） 1. 编程扫描方式： （1）原理：CPU 空闲时调用扫描子程序，执行按键功能时不响应新按键； （2）场景：简单系统（如本次任务的数码管显示）； 2. 定时扫描方式： （1）原理：定时器定时 10ms，中断触发扫描，避免 CPU 占用； （2）代码提示：简要介绍 STC15 定时器初始化与中断服务函数； 3. 中断扫描方式： （1）原理：有按键时触发外部中断，CPU 转去扫描； （2）场景：实时性要求高的系统（如工业急停按键）； 4. 小组讨论：“本次任务用哪种方式更合适？为什么？”（引导答出编程扫描，逻辑简单易实现）。 |  |  |  | 听讲、讨论、回答 |  | 结合场景举例，帮助学生理解不同工作方式的适用场景，培养 “按需选择” 的工程思维，同时为任务实施选择编程扫描方式提供依据。 |  |  | PPT、场景案例 |  |
| 任务实施 （40min） | 一、设备准备（3min，任务单） 1. 发放设备清单： STC15W4K32S4 开发板 ×1、 4×4 矩阵键盘 ×1、 LED 数码管模块 ×1、导线若干、USB 下载线 ×1； 2. 学生核对设备完整性，教师巡视补充缺失部件。 |  |  |  | 核对设备、准备工具 |  | 培养学生 “先清点设备再操作” 的规范习惯，避免因设备缺失影响进度。 |  |  | 任务单、硬件设备 |  |
|  | 二、硬件设计与搭建（8min，PPT + 电路图 + 教师指导） 1. 接口电路讲解： （1）行线：矩阵键盘行引脚→STC15W4K32S4 的 P1.4~P1.7（输出模式）； （2）列线：矩阵键盘列引脚→STC15W4K32S4 的 P1.0~P1.3（输入模式，接下拉电阻防误触发）； （3）数码管：沿用任务 1 的 8 位共阳极数码管，段码 / 位码引脚不变； 2. 学生搭建硬件：按电路图接线，教师巡视指导（重点检查行 / 列线是否接反、有无短路）； 3. 硬件检查：学生完成后，用万用表测量行线电平，确认无短路后通电。 |  |  |  | 按图接线、硬件自检 |  | 通过明确的接口说明和教师指导，降低硬件搭建难度，同时培养学生 “接线 - 自检” 的严谨习惯，避免硬件损坏。 |  |  | PPT、电路图、万用表 |  |
|  | 三、软件设计（15min，Keil+PPT + 代码模板） 1. 程序框架讲解： （1）头文件与定义：包含 STC15 寄存器头文件，定义行 / 列线端口（如 #define ROW P1_4~P1_7）； （2）函数声明：键盘扫描函数（uchar key_scan ()）、数码管显示函数（void seg_display (uchar key)）； 2. 核心代码编写： （1）键盘扫描函数：基于扫描法，实现 “全扫描→逐行扫描→键值返回”，加入 10ms 软件延时去抖； （2）键值映射：将 0~15 的键值映射为 0~9、A~F（如 key=10→'A'）； （3）学生操作：在 Keil 中打开 “项目八任务 2.c” 模板，补充扫描函数代码，教师巡视指导（重点解决 “逐行置低逻辑”“键值计算错误” 问题）。 |  |  |  | 编写代码、调试逻辑 |  | 通过代码模板降低编写难度，聚焦核心的扫描函数逻辑，教师针对性指导突破难点，提升学生编程信心。 |  |  | Keil 软件、PPT、代码模板 |  |
|  | 四、程序编译与下载（4min，Keil + 下载器） 1. 编译演示：教师演示 Keil 编译步骤（点击 “Build”，查看无错误提示），讲解常见语法错误（如端口定义错误、分号遗漏）； 2. 程序下载：用 USB 下载线连接开发板与电脑，演示程序烧录步骤（选择芯片型号 STC15W4K32S4，点击 “下载”）； 3. 学生操作：完成编译与下载，教师协助解决 “下载失败” 问题（如驱动未安装、开发板未通电）。 |  |  |  | 编译代码、烧录程序 |  | 熟悉 Keil 编译与程序下载流程，为后续独立开发奠定基础，同时解决常见工具使用问题。 |  |  | Keil 软件、USB 下载器 |  |
|  | 五、硬件调试与结果验证（10min，实操 + 故障排查表） 1. 功能验证：学生按动矩阵键盘各按键，观察 LED 数码管是否显示对应 0~9、A~F； 2. 故障排查：发放 “常见故障表”（如按键无响应：查行线是否置低、列线下拉电阻；显示错误：查键值映射、数码管段码），引导学生对照排查； 3. 教师指导：针对 “误触发” 问题，讲解软件去抖（延时 10ms）或硬件上拉电阻的优化方法； 4. 任务提交：完成功能验证的小组，填写 “调试报告”（记录接线方式、调试过程、故障及解决方法）。 |  |  |  | 调试程序、排查故障、提交报告 |  | 通过实操验证与故障排查，提升学生问题解决能力，同时通过调试报告培养工程文档编写习惯。 |  |  | 故障排查表、调试报告 |  |
| 任务检查与评价 （10min） | 一、经验分享（3min，小组代表发言） 1. 每组选派 1 名代表，分享任务实施中的关键经验（如 “如何快速区分行 / 列线”“软件去抖的重要性”）； 2. 教师记录典型经验，供全班参考。 |  |  |  | 代表发言、倾听记录 |  | 锻炼学生的表达能力，同时通过经验共享，让全班学习不同小组的优秀方法，提升整体学习效果。 |  |  | 课堂白板、话筒 |  |
|  | 二、自评与互评（5min，评价表） 1. 自评：学生对照 “评价表”（硬件 30%、软件 40%、协作 15%、报告 15%）给自己打分，记录优势与不足； 2. 互评：小组间交换 “调试报告”，按评价表打分，提出改进建议（如 “建议增加定时扫描优化程序”）； 3. 教师汇总：收集评价表，统计平均得分，指出共性问题（如硬件接线不规范、报告内容简略）。 |  |  |  | 自评打分、互评提建议 |  | 通过多维度评价，帮助学生客观认识自身表现，同时培养 “发现他人优势、提出建设性意见” 的协作意识。 |  |  | 评价表、调试报告 |  |
|  | 三、教师点评（2min，PPT） 1. 肯定优秀小组：表扬硬件搭建规范、程序逻辑清晰、报告详细的小组； 2. 问题反馈：针对 “扫描法逻辑错误”“去抖处理缺失” 等共性问题，再次强调核心要点； 3. 改进建议：鼓励学生课后尝试用 “定时扫描方式” 优化程序，提升系统实时性。 |  |  |  | 倾听反馈、记录建议 |  | 通过教师专业点评，强化核心知识点，同时为学生后续学习指明改进方向。 |  |  | PPT、评价汇总表 |  |
| 任务小结 （5min） | 一、知识与技能梳理（5min，思维导图 + PPT） 1. 知识框架：矩阵键盘结构→识别方法（扫描法 / 翻转法）→工作方式（编程 / 定时 / 中断扫描）； 2. 技能要点：硬件搭建（行 / 列线接口）→软件编写（扫描函数 + 键值映射）→调试（故障排查 + 去抖）； 3. 重点回顾：扫描法的 “全扫描→逐行扫描→键值计算” 逻辑，硬件接线时 “行输出、列输入” 的端口配置； 4. 学生记录：对照思维导图，补充笔记中的遗漏点。 |  |  |  | 倾听梳理、补充笔记 |  | 用思维导图构建系统化的知识体系，帮助学生快速回顾核心内容，强化记忆，为后续任务（如电子时钟调时）打基础。 |  |  | PPT、思维导图 |  |
| 任务拓展 （5min） | 一、拓展任务布置（2min，PPT） 1. 拓展 1：修改程序，实现 “新按键值显示在数码管最低位，原数值左移 1 位，高位丢失，高位零不显示”（如当前显示 “12”，按 “3” 后显示 “23”）； 2. 拓展 2：基于矩阵键盘设计 2 位数加法计算器（按 “1”“+”“2”“=”，显示 “3”）。 |  |  |  | 记录任务、明确要求 |  | 通过拓展任务，检验学生对核心知识的掌握程度，同时提升 “知识迁移” 能力，将矩阵键盘应用到更复杂的系统中。 |  |  | PPT、拓展任务单 |  |
|  | 二、解题思路分析（3min，PPT + 代码提示）1. 拓展 1 思路：定义显示缓存数组（如 uchar disp_buf [2]），新键值存入 disp_buf [1]，disp_buf [0] = disp_buf [1]，判断高位是否为零并控制显示； 2. 拓展 2 思路：定义操作数 1、操作数 2、运算符变量，通过按键识别区分 “数字键” 与 “运算符键”，在 “=” 键触发时计算结果； 3. 资源推荐：提供 STC15 定时器中断编程资料，供学生完成拓展任务参考。 |  |  |  | 倾听思路、记录要点 |  | 通过清晰的解题思路引导，降低拓展任务难度，避免学生因思路迷茫放弃，同时提供资源支持，培养自主学习能力。 |  |  | PPT、参考资料 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |