课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目八 单片机应用系统设计与实践 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 3 电子时钟的设计与实践 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 6 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解单片机应用系统的开发原则（可靠性、性价比、操作维护、设计周期）； 2. 掌握电子时钟的硬件设计原理（3 个调时按键与 STM32 的连接、8 位 LED 数码管接口电路）； 3. 掌握定时器中断实现 24 小时计时的工作原理； 4. 了解工程设计报告的编制要求（内容结构、字体格式规范）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能根据电子时钟任务要求，准确搭建设计硬件电路（按键、LED 数码管与单片机的连接）； 2. 能基于 Keil 开发环境，编写定时器中断计时程序、键盘调时程序（切换调整位、加 1 / 减 1）及 LED 显示程序； 3. 能完成电子时钟系统联调（硬件故障排查、软件逻辑修正）； 4. 能根据规范编制电子时钟的工程设计报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的开发习惯：遵循单片机应用系统开发流程，建立正确的硬件设计与软件编程思路； 2. 提升团队协作能力：通过小组分工（硬件搭建、程序编写、调试），实现相互沟通、互助学习； 3. 强化自我展示能力：能清晰表述系统设计思路、调试过程中的问题及解决方案； 4. 培养可持续发展能力：能利用教材、网络资源解决电子时钟拓展功能（如闹铃）的设计问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. 电子时钟的硬件电路设计（3 个调时按键与 P3.2/P3.3/P3.4 的连接、8 位共阳极 LED 数码管接口）； 2. 定时器中断实现 1 秒计时及 24 小时循环的程序设计； 3. 键盘调时功能的程序逻辑（K0 切换 “秒 / 分 / 时” 调整位、K1/K2 实现加 1 / 减 1）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 定时器中断的参数配置（初值计算、中断使能）； 2. 键盘调时的逻辑控制（调整位切换时计时暂停 / 恢复、边界值处理：如秒 / 分满 60 进位、时满 24 清零）； 3. 系统联调：硬件电路故障（如按键接触不良、LED 显示异常）与软件逻辑（如中断冲突）的协同排查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（原理讲解）、任务驱动法（以 “实现电子时钟” 为核心任务）、讨论法（硬件设计方案研讨）、实操指导法（调试过程答疑）； 学法：小组合作学习法、实操练习法、问题探究法（主动排查调试问题）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； 2. 教学资源：电子时钟设计 PPT、硬件设备清单（STM32 单片机、8 位共阳极 LED 数码管、3 个轻触按键、10K 电阻、面包板、导线）、Keil uVision 开发环境、电子时钟实操演示视频、工程设计报告模板； 3. 工具：万用表（硬件电路检测）、USB 下载器（程序烧录）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 知识基础：学生已掌握独立键盘、矩阵键盘的编程方法，了解单片机 I/O 口配置，具备基础的 C 语言编程能力，但对 “定时器中断” 及 “系统级设计（硬件 + 软件整合）” 接触较少； 2. 能力短板：工程设计报告编制为新知识点，学生缺乏规范撰写经验；系统联调时，易出现 “硬件问题归因软件” 或 “软件问题忽视硬件” 的误区； 3. 学习特点：对实操性任务兴趣较高，需通过 “成品演示 - 分步实操 - 问题解决” 的流程引导，降低学习难度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（30min） | 1. 教师说课 - 课程整体设计（10min，PPT）： （1）介绍项目八 “单片机应用系统设计与实践” 的定位（综合应用前序键盘、中断知识，实现完整系统）； （2）明确本任务与后续工程实践的关联（工程设计报告编制为后续项目必备技能）； 2. 职业能力目标讲解（5min，PPT）： 梳理本任务需达成的核心能力（硬件设计、程序编写、报告编制）； 3. 任务描述与效果演示（10min，PPT + 实物）： （1）讲解任务要求：24 小时计时、LED 显示、3 键调时（K0 切位、K1 加、K2 减）； （2）演示成品电子时钟：展示正常计时、调时功能，让学生建立感性认知； 4. 任务分析与计划（5min，PPT + 小组研讨）： （1）引导问题：“实现电子时钟需要哪些硬件？软件模块包含哪些？” （2）学生以 4 人小组为单位，研讨并制定 “硬件搭建 - 程序编写 - 调试” 的任务分工计划。 |  |  |  | 1. 听讲并记录课程整体框架； 2. 明确自身需掌握的能力点； 3. 观察成品演示，记录任务关键要求； 4. 小组讨论，确定分工（如 1 人负责硬件、2 人负责程序、1 人负责记录与报告初稿）。 |  | 1. 通过课程定位讲解，帮助学生建立知识体系关联； 2. 成品演示激发学习兴趣，明确任务目标； 3. 小组分工培养团队协作意识，提前规划任务流程。 |  |  | PPT、电子时钟实物 |  |
| 知识储备（45min） | 1. 单片机应用系统开发原则（15min，PPT）： （1）重点讲解 “可靠性高”（选用典型电路、抗干扰措施）、“性能价格比高”（节约 I/O 口）； （2）引导问题：“电子时钟设计中，如何体现‘可靠性’？”（如按键去抖、LED 限流电阻）； 2. 电子时钟核心原理（20min，PPT + 动画）： （1）硬件原理：讲解按键（K0-P3.2、K1-P3.3、K2-P3.4）与 LED 数码管的连接逻辑（共阳极驱动方式）； （2）软件原理：用动画演示定时器中断（1ms 中断 1 次，累计 1000 次实现 1 秒计时）、24 小时循环逻辑（时 0-23、分 / 秒 0-59）； （3）键盘调时逻辑：举例说明 “按 K0 切换调整位（秒→分→时→退出），调整时计时暂停”； 3. 工程设计报告编制要求（10min，PPT + 模板）： （1）讲解报告结构（封面、目录、摘要、正文：系统设计 / 单元电路 / 软件设计 / 测试、参考文献）； （2）明确字体规范（一级标题小二号黑体、二级标题三号标宋等）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录开发原则，思考 “可靠性” 在本任务中的应用； 2. 理解硬件连接逻辑，通过动画掌握定时器中断与调时逻辑； 3. 熟悉工程设计报告的结构与格式，记录关键要求。 |  | 1. 开发原则为硬件设计提供理论依据； 2. 动画演示降低定时器中断的理解难度； 3. 提前讲解报告要求，为后续编制铺垫。 |  |  | PPT、定时器中断动画、报告模板 |  |
| 任务实施（40min） | 1. 设备准备（3min，PPT + 清单）： 发放硬件设备清单，指导学生核对（STM32 单片机、LED 数码管、按键、10K 电阻等）； 2. 硬件电路搭建（8min，PPT + 实操指导）： （1）演示按键连接：K0-P3.2、K1-P3.3、K2-P3.4，各串联 10K 上拉电阻； （2）演示 LED 数码管连接：共阳极引脚接电源，段选 / 位选引脚接单片机 I/O 口，提醒限流电阻（220Ω）； （3）巡视指导，用万用表协助学生检测电路通断； 3. 软件设计（15min，PPT+Keil 演示）： （1）新建 Keil 项目，配置定时器 0（中断优先级、初值计算）； （2）讲解核心程序模块： - 定时器中断子程序：1ms 计数→1 秒进位→分 / 时进位； - 显示子程序：将时 / 分 / 秒数据存入 Dis_buf 数组，驱动 LED 显示； - 键盘扫描子程序：检测 K0 切换调整位，K1/K2 实现加 1 / 减 1； （3）学生参照示例代码修改参数（如 I/O 口定义）； 4. 编译与下载（7min，PPT + 演示）： （1）演示 Keil 编译流程，排查语法错误； （2）用 USB 下载器将程序烧录到单片机； 5. 结果验证（7min，巡视指导）： （1）指导学生观察：LED 是否正常显示时间、按键是否能调时； （2）协助排查问题：如 LED 不亮（检查接线）、调时无效（检查键盘扫描程序）。 |  |  |  | 1. 核对硬件设备，确保无缺失； 2. 按演示搭建电路，用万用表自检； 3. 在 Keil 中编写 / 修改程序，理解各模块逻辑； 4. 编译程序，烧录到单片机； 5. 观察运行效果，记录问题（如 “秒不进位”“调时后不恢复计时”）。 |  | 1. 硬件搭建培养动手能力，万用表检测培养严谨习惯； 2. 分模块讲解程序，降低编程难度； 3. 实时排查问题，提升学生解决实际问题的能力。 |  |  | 硬件设备、Keil 软件、万用表、PPT |  |
| 任务检查与评价（10min） | 1. 经验分享（3min，PPT）： 每组选派 1 名代表，分享实施过程（如 “遇到 LED 闪烁，通过调整限流电阻解决”“调时逻辑错误，修正了调整位切换判断条件”）； 2. 自评与互评（5min，PPT + 评价表）： （1）发放评价表（维度：硬件正确性、程序完整性、调试效率、团队协作），学生完成自评； （2）各组交叉评价，指出优点与改进建议； 3. 教师总结评价（2min）： 肯定优秀小组的创新点（如 “增加了调时指示灯”），指出共性问题（如 “定时器初值计算错误导致计时不准”）。 |  |  |  | 1. 代表分享实施经验，其他学生倾听记录； 2. 参照评价表客观自评，交叉评价时提出建设性意见； 3. 记录教师指出的共性问题，反思自身不足。 |  | 1. 经验分享锻炼表达能力，促进知识共享； 2. 自评互评培养自我反思与客观评价能力； 3. 教师总结帮助学生明确改进方向。 |  |  | 评价表、PPT |  |
| 任务小结（5min） | 1. 思维导图梳理（5min，PPT）： （1）知识线：开发原则→硬件设计→软件模块（定时器中断 + 键盘调时 + 显示）→工程报告； （2）技能线：电路搭建→程序编写→系统调试→报告编制； （3）强调难点：定时器初值计算、调时逻辑切换。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点与技能点； 2. 标记自身未掌握的难点（如 “定时器初值计算”）。 |  | 用思维导图构建知识框架，帮助学生系统巩固所学内容，明确后续复习重点。 |  |  | PPT（思维导图） |  |
| 任务拓展（140min） | 1. 布置拓展任务（20min，PPT）： （1）基础拓展：为电子时钟增加闹铃功能（设定闹铃时间，到达时 LED 闪烁 3 次）； （2）进阶拓展：增加倒计时功能（通过按键设定倒计时时长，倒计时结束蜂鸣器报警）； 2. 解题思路提示（120min，PPT）： （1）闹铃功能：新增 “闹铃时间存储变量”，在定时器中断中比较当前时间与闹铃时间，触发 LED 闪烁； （2）倒计时功能：新增倒计时计数变量，通过按键设定初始值，定时器中断递减，为 0 时驱动蜂鸣器。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求； 2. 理解解题思路，标记需查阅的资料（如 “蜂鸣器驱动电路”）。 |  | 1. 基础拓展巩固核心知识点（定时器中断、按键处理）； 2. 进阶拓展激发创新思维，培养举一反三能力。 |  |  | PPT |  |
| 教学反思 | 1. 需关注学生对 “定时器初值计算” 的理解程度，下次课可增加 1 道计算练习题；2. 工程设计报告编制部分，学生对 “单元电路设计” 描述不规范，需提供示例段落；3. 部分小组硬件搭建速度慢，下次课可提前准备预接线的面包板，减少基础操作时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |