课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目六 STC15W4K32S4 单片机的中断系统 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 1 定时器中断的应用编程 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 3 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解中断系统基本概念（中断、断点地址、中断源、中断优先级、中断嵌套）； 2. 掌握 STC15W4K32S4 单片机中断系统结构（21 个中断源、2 个优先级、中断控制寄存器 IE/IE2/IP/IP2）； 3. 掌握定时器 T0/T1 中断的工作原理（请求标志 TF0/TF1、中断允许控制、优先级配置）； 4. 掌握 C51 中断服务函数的定义格式及定时器中断编程流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能查阅 STC15W4K32S4 手册，独立配置定时器中断相关寄存器（TMOD、THx/TLx、IE、IP）； 2. 能将 “项目五” 中定时器查询方式的程序（秒表、简易频率计）修改为中断方式； 3. 能使用 Keil 编译器编写、编译定时器中断程序，并通过开发板调试功能； 4. 能分析调试中出现的问题（如定时不准、中断不响应）并提出解决方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的编程习惯：规范寄存器配置、中断函数中保护 / 恢复现场的操作； 2. 提升团队协作能力：小组研讨任务实施步骤，互助解决硬件连接、代码调试问题； 3. 强化自我展示能力：通过小组汇报分享编程思路与调试经验； 4. 培养可持续发展能力：利用手册、网络资料解决中断编程中的未知问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. 中断系统基本概念（中断、优先级、嵌套）； 2. STC15W4K32S4 定时器 T0/T1 中断的初始化配置（IE、IP、TMOD、初值设置）； 3. C51 中断服务函数的编写（中断号匹配、现场保护）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 中断优先级与中断嵌套的理解及配置； 2. 定时器初值计算与中断定时精度控制； 3. 中断程序调试（如中断不响应、定时误差的排查）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（概念讲解）、任务驱动法（项目五改中断）、实操演示法（Keil 配置 + 硬件调试）、讨论法（小组分析任务步骤）； 学法：小组协作法、问题导向法（带着调试问题学习）、实操练习法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣著）； 2. 教具：STC15W4K32S4 单片机开发板、USB 下载线、杜邦线； 3. 软件：Keil C51 编译器； 4. 数字化资源：PPT（中断概念、寄存器配置、代码示例）、实操视频（定时器中断调试步骤）、课堂任务单（含评价标准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 基础：学生已掌握 STC 单片机定时器的查询工作方式（项目五），具备 C51 编程基础，能使用 Keil 创建工程与下载程序； 2. 难点：对 “中断” 这种 “异步处理” 逻辑陌生，易混淆中断允许寄存器（IE）与优先级寄存器（IP）的配置，实操中可能忽略 “开总中断（EA=1）” 或中断号错误； 3. 需求：需通过具象案例（秒表）帮助理解中断优势，通过分步实操降低寄存器配置难度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 编著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（30min） | 1. 教师说课 - 课程整体设计（10min）： - 讲解中断系统在单片机中的核心作用（解决 CPU 与外设速度不匹配、处理随机事件）； - 说明任务 1 是项目六的基础（为外部中断、交通灯系统打基础）； 2. 职业能力目标讲解（5min）： - 明确 “定时器中断编程” 是单片机开发的核心技能，对应岗位（嵌入式工程师）需求； 3. 任务描述与要求（10min）： - 演示 “项目五任务 1（秒表）” 查询方式的局限性（CPU 占用率高）； - 提出任务要求： ①将秒表程序（项目五任务 1.c）改为中断方式； ②将简易频率计程序（项目五任务 3.c）改为中断方式； 4. 任务分析与计划（5min）： - 引导小组讨论：实现任务需分几步？（中断初始化→中断函数编写→代码修改→调试）； - 发放任务单，明确小组分工（代码编写员、硬件调试员、记录员）。 |  |  |  | 1. 听讲并记录课程整体框架与任务定位； 2. 理解职业能力目标与岗位需求的关联； 3. 观察查询方式的局限性，明确任务核心要求； 4. 小组讨论任务步骤，确定分工并填写任务计划。 |  | 1. 帮助学生建立 “中断系统” 的宏观认知，明确任务价值； 2. 结合岗位需求激发学习动力； 3. 通过对比演示，让学生理解中断的优势； 4. 培养小组协作与任务规划能力。 |  |  | PPT、任务单 |  |
| 知识储备（45min） | 1. 中断系统概述（15min）： - 讲解核心概念：中断（CPU 暂停主程序转服务程序）、断点地址（返回地址）、中断源（如 T0 溢出）、优先级（高优先级打断低优先级）、嵌套（高优先级中断嵌套）； - 引导问题：“CPU 处理主程序时，外设请求服务怎么办？”（引出中断优势）； - 补充中断的技术优势（并行工作、处理随机事件、故障处理）； 2. STC15W4K32S4 中断系统细节（15min）： - 展示中断系统结构：21 个中断源、2 个优先级（高 / 低）； - 重点讲解定时器 T0/T1 相关寄存器： - 中断允许：IE 寄存器（EA=1 开总中断，ET0=1 开 T0 中断）； - 优先级：IP 寄存器（PT0=1 设 T0 为高优先级）； - 请求标志：TF0（T0 溢出时置 1，响应后自动清 0）； - 小组讨论：“为什么定时器中断的 TF0 会自动清 0，而串行口中断需要软件清 0？”（加深寄存器理解）； 3. C51 中断服务函数与编程流程（15min）： - 讲解函数格式：void 函数名() interrupt n using m（如 T0 中断 n=1，T1 中断 n=3）； - 演示定时器中断初始化步骤： ①配置 TMOD（定时器模式）； ②设置 THx/TLx 初值； ③开中断（IE）； ④启动定时器（TR0=1）； - 强调：中断函数中需 “保护现场”（PUSH ACC）与 “恢复现场”（POP ACC），避免破坏主程序数据。 |  |  |  | 1. 听讲并记录核心概念，通过引导问题理解中断逻辑； 2. 观察寄存器配置示例，小组讨论寄存器功能差异； 3. 记录中断函数格式与初始化步骤，标注关键注意事项（如中断号、现场保护）。 |  | 1. 用问题驱动理解抽象概念，避免死记硬背； 2. 通过小组讨论深化寄存器功能的理解，突破 “寄存器配置” 难点； 3. 明确编程流程与注意事项，为后续实操打基础。 |  |  | PPT、寄存器图表、小组讨论记录表 |  |
| 任务实施（40min） | 1. 设备准备（3min）： - 指导学生领取设备（STC15 开发板、USB 线），对照任务单检查设备完整性； 2. Keil 工程创建与修改（8min）： - 演示：打开 “项目五任务 1.c”（秒表），保留 IO 口配置代码，删除查询 TF0 的逻辑； - 学生操作：创建 “项目六任务 1_1.c”，复制基础代码； 3. 定时器中断初始化代码编写（10min）： - 分步指导： ①配置 TMOD（TMOD=0x01，T0 工作模式 1）； ②计算初值（如 1ms 定时：TH0=0xFC，TL0=0x66）； ③开中断（EA=1，ET0=1）； ④启动 T0（TR0=1）； - 巡视指导：纠正学生 “忘记开总中断（EA=1）”“初值计算错误” 等问题； 4. 中断服务函数编写（8min）： - 演示：编写 T0 中断函数（interrupt 1），实现 “中断 1000 次累加 1 秒”，添加现场保护（PUSH ACC、PUSH PSW）与恢复（POP PSW、POP ACC）； - 学生操作：完成函数编写，检查中断号是否正确； 5. 编译、下载与验证（11min）： - 演示：Keil 编译（查看无错误）、通过 ISP 下载程序到开发板，观察 LED 显示的秒数是否正常； - 学生操作：重复步骤，验证秒表功能；若异常（如不计数），引导排查代码（初值、中断允许）； - 拓展尝试：小组完成 “项目六任务 1_2.c”（简易频率计中断方式）。 |  |  |  | 1. 领取并检查设备，确认无硬件故障； 2. 创建工程并复制基础代码，熟悉文件结构； 3. 按步骤编写初始化代码，对照手册核对寄存器值； 4. 编写中断函数，标注现场保护语句； 5. 编译下载程序，观察硬件效果，排查调试问题。 |  | 1. 分步实操降低难度，帮助学生建立 “编程→调试” 的完整流程； 2. 巡视指导及时纠正共性错误（如 EA=1 遗漏），突破实操难点； 3. 通过 “秒表” 具象案例，让学生直观感受中断的优势（CPU 可同时处理其他任务）。 |  |  | 单片机开发板、Keil 软件、实操视频（分步演示） |  |
| 任务检查与评价（10min） | 1. 经验分享（4min）： - 邀请 2 组代表汇报： ①实施步骤； ②遇到的问题（如定时不准）及解决方法（如初值重新计算）； - 教师点评：肯定正确做法，补充优化建议（如用宏定义初值提高代码可读性）； 2. 自评与互评（6min）： - 发放评价标准（代码规范性 20%、功能实现度 40%、调试效率 30%、团队协作 10%）； - 学生完成： ①个人自评（填写任务单）； ②小组间互评（打分并提出改进建议）； - 教师汇总：公布各组平均分，指出普遍问题（如代码注释不足）。 |  |  |  | 1. 小组代表汇报实施过程与问题解决方案，锻炼表达能力；2. 对照标准完成自评与互评，明确自身优势与不足；3. 记录教师点评的优化建议，完善代码。 |  | 1. 经验分享促进知识迁移，让学生从他人问题中吸取经验；2. 多元化评价（自评 + 互评）培养学生的反思能力与客观评价意识。 |  |  | 任务单（含评价标准）、汇报 PPT |  |
| 任务小结（5min） | 1. 知识点梳理（3min）： - 用思维导图总结：中断概念→STC 中断系统（寄存器、T0/T1 中断）→C51 中断编程（初始化步骤、函数格式）→调试要点（初值、中断允许）； - 强调核心：中断的 “异步处理” 逻辑、定时器中断的 “初始化→中断函数→调试” 流程； 2. 技能点回顾（2min）： - 总结关键技能：寄存器配置、初值计算、现场保护、调试排查； - 预告：下节课学习 “外部中断”，需掌握中断优先级的实际应用。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，标注重点内容； 2. 记录关键技能点，明确后续学习的关联。 |  | 1. 思维导图帮助学生构建系统化知识框架，避免碎片化记忆；2. 预告后续内容，建立知识连贯性。 |  |  | 思维导图（PPT） |  |
| 任务拓展（5min） | 1. 布置课后任务（2min）： - 任务要求：用 T0 中断设计 “倒计时秒表”，功能包括 ①两档倒计时（60S/100S）； ②倒计时为 0 时蜂鸣器 + LED 声光报警； ③2 个开关分别控制 “档位选择” 和 “启动 / 复位”； 2. 解题思路分析（3min）： - 引导： ①用 IO 口检测开关状态（档位选择）； ②中断定时 1 秒，倒计时变量递减； ③变量为 0 时，置位蜂鸣器与报警 LED； - 提示：注意 “启动 / 复位” 的逻辑（避免重复触发中断）。 |  |  |  | 1. 记录课后任务要求，明确功能点； 2. 理解解题思路，标注关键模块（开关检测、报警逻辑）。 |  | 1. 拓展任务深化对定时器中断的应用，培养 “举一反三” 能力； 2. 解题思路引导帮助学生建立 “需求→方案” 的设计思维。 |  |  | PPT（任务要求与思路） |  |
| 教学反思 | 1. 学生对 “中断嵌套” 的理解仍较薄弱，后续可增加 “高优先级中断打断低优先级” 的演示案例； 2. 实操中部分学生对 “初值计算” 仍不熟练，需补充 “定时器初值计算工具” 或案例库； 3. 小组协作中存在 “分工不均” 现象，下次需明确每人职责（如代码员、调试员、记录员）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |