课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | 项目六 STC15W4K32S4 单片机的中断系统 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 任务 2 外部中断的应用编程 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 1 |
| 教学 目标 | 知识目标 | 1. 了解外部中断的概念及与定时器中断的区别； 2. 掌握 STC15W4K32S4 单片机外部中断资源（INT0~INT4）的引脚对应关系与触发方式； 3. 掌握外部中断控制寄存器（TCON、IE、IP）的配置方法； 4. 掌握外部中断应用编程的完整流程（初始化 + 中断服务函数编写）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1. 能查阅 STC15W4K32S4 数据手册，确定外部中断引脚、控制寄存器及参数配置； 2. 能根据任务要求，准确搭建 “外部中断控制 LED” 的硬件电路（含引脚连接、电阻选型）； 3. 能使用 Keil 开发环境编写、编译外部中断程序，实现 “中断触发 LED 状态取反” 功能； 4. 能排查硬件连接错误（如引脚接错、电阻漏接）和软件问题（如中断号错误、寄存器配置遗漏）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1. 培养严谨的开发习惯：规范硬件搭建步骤、重视寄存器配置的准确性，避免 “凭经验” 编程； 2. 提升团队协作能力：小组内分工完成硬件搭建、代码编写、调试，相互协助排查问题； 3. 强化自我展示与总结能力：能清晰表述任务实施过程中的问题与解决方案； 4. 培养可持续学习能力：通过查阅手册和参考资料，自主解决外部中断拓展功能的实现问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | 1. STC15W4K32S4 外部中断的触发方式（INT0/INT1 支持 “电平变化 + 下降沿”，INT2~INT4 仅支持 “下降沿”）； 2. 外部中断初始化配置（触发方式设置、中断允许使能、总中断开启）； 3. 外部中断服务函数的编写（中断号匹配、LED 状态取反逻辑）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | 1. 外部中断触发方式的正确配置（TCON 寄存器中 IT0、IT1 的位设置与实际触发效果的对应）； 2. 硬件电路中 “按键防抖” 的简化处理（通过中断触发方式规避基础防抖问题）； 3. 中断服务函数与主函数的逻辑分离（主函数空循环等待中断，避免主程序干扰中断响应）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | 教法：讲授法（理论知识讲解）、任务驱动法（以 “中断控制 LED” 为核心任务）、实操演示法（硬件搭建与代码调试演示）、讨论法（小组分析任务实现步骤）；学法：小组协作学习（硬件 / 软件分工）、探究式学习（排查调试问题）、理论联系实践（先学寄存器再编程）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； 2. 硬件资源：STC15W4K32S4 单片机开发板、红色 LED（2 个）、绿色 LED（2 个）、按键开关（2 个）、1kΩ 电阻（6 个）、面包板、导线、USB 下载器； 3. 软件资源：Keil C51 开发环境、STC-ISP 下载工具、实操演示视频；4. 辅助材料：PPT 课件、课堂任务单（含设备清单、接线图、评价表）、思维导图（知识梳理用）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | 1. 知识基础：学生已完成 “任务 1 定时器中断” 学习，掌握中断系统基本概念（中断允许、优先级、中断服务函数），但对 “外部事件触发” 的中断逻辑不熟悉； 2. 能力基础：能独立完成简单硬件搭建（如 LED 点亮）和 Keil 编程，但对 “引脚功能复用”（如 P3.2 既是 I/O 口也是 INT0）的理解易混淆； 3. 潜在问题：硬件搭建中可能漏接 LED 限流电阻或接错中断引脚；软件编写中易遗漏 “开总中断（EA=1）” 或写错中断号（如 INT0 对应 interrupt 0，INT1 对应 interrupt 2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（5min） | 一、教师说课 - 课程定位（PPT） 1. 说明 “外部中断” 在中断系统中的作用：承接定时器中断（内部触发），拓展为外部事件触发，为 “任务 3 交通灯” 的 “紧急车辆中断” 做铺垫； 2. 明确本任务的学习目标与考核要点（硬件搭建正确性、功能实现完整性）。 二、职业能力目标讲解（PPT） 1. 强调 “外部中断配置” 在单片机开发中的实用场景（如按键控制、传感器触发）；2. 明确本任务需达成的核心能力（手册查阅、硬件搭建、程序调试）。 三、任务描述与效果演示（PPT + 实物） 1. 任务要求：外部中断 0（SW1 触发）时 2 个红灯状态取反，外部中断 1（SW2 触发）时 2 个绿灯状态取反； 2. 实物演示：按下 SW1/ SW2，展示 LED 状态变化，让学生建立 “外部操作→中断响应→硬件动作” 的直观认知。 四、任务分析与计划（PPT + 任务单） 1. 引导问题： （1）外部中断需要哪些硬件？各元件的作用是什么？ （2）编程实现外部中断需要分哪几步？ 2. 学生以 4 人小组为单位，研讨并填写《任务实施计划单》（含硬件分工、软件分工）。 |  |  |  | 1. 听讲，记录课程定位与考核要点； 2. 明确职业能力目标，关联实际应用场景； 3. 观察演示效果，记录任务核心需求； 4. 小组讨论，梳理硬件清单与编程步骤，填写计划单。 |  | 1. 通过课程定位，让学生理解任务的前后衔接关系，建立知识体系； 2. 演示实物效果，激发学习兴趣，明确任务目标； 3. 小组研讨培养规划能力，避免后续实施盲目性。 |  |  | PPT、实物演示、课堂任务单 |  |
| 知识储备（10min） | 一、外部中断基础概念（PPT） 1. 定义：由外部事件（如按键按下、传感器信号变化）触发的中断，区别于定时器中断的 “内部计数溢出触发”； 2. 应用场景：按键控制、红外感应、故障检测等需要 “实时响应外部操作” 的场景。 二、STC15W4K32S4 外部中断资源（PPT + 手册截图） 1. 外部中断列表：INT0~INT4，对应引脚（INT0：P3.2、INT1：P3.3、INT2：P1.2、INT3：P1.3、INT4：P1.4）； 2. 触发方式： （1）INT0/INT1：ITx=0 时 “电平变化触发”（上升沿 + 下降沿），ITx=1 时 “下降沿触发”； （2）INT2~INT4：仅 “下降沿触发”（无电平变化模式）； 3. 引导学生查阅手册，确认引脚与触发方式，强化 “手册依赖” 意识。 三、外部中断控制寄存器（PPT + 表格） 1. 关键寄存器解析寄存器位功能配置示例（INT0 下降沿触发） 2. 强调 “总中断 EA=1” 是所有中断响应的前提，缺一不可。 四、外部中断编程步骤（PPT + 流程图） 1. 初始化：设置触发方式（TCON）→使能中断（IE）→开总中断（EA）； 2. 编写中断服务函数：匹配中断号（INT0：interrupt 0，INT1：interrupt 2）→实现核心逻辑（LED 取反）。 |  |  |  | 1. 听讲，区分外部中断与定时器中断的触发源差异； 2. 对照手册截图，记录 INT0~INT4 的引脚与触发方式； 3. 结合表格记忆寄存器位功能，通过配置示例理解 “位设置与功能的对应”； 4. 绘制编程步骤流程图，强化逻辑顺序。 |  | 1. 从 “概念→资源→寄存器→步骤” 层层递进，符合认知规律； 2. 结合手册和表格，降低寄存器学习的抽象性； 3. 流程图梳理编程步骤，为后续任务实施提供 “操作指南”。 |  |  | PPT、STC15 数据手册截图、寄存器配置表格 |  |
| 任务实施（15min） | 一、设备准备（PPT + 任务单） 1. 分发《设备清单表》，学生核对并领取硬件：STC15 单片机、红 / 绿 LED 各 2 个、按键 2 个、1kΩ 电阻 6 个、面包板、导线； 2. 提醒：LED 长脚接单片机引脚，短脚串联电阻接地（防烧毁）。 二、硬件电路搭建（PPT + 接线图）1. 教师演示核心接线： （1）LED：P1.2→红灯 1→1kΩ 电阻→GND；P1.3→红灯 2→1kΩ 电阻→GND；P1.0→绿灯 1→1kΩ 电阻→GND；P1.1→绿灯 2→1kΩ 电阻→GND； （2）按键：SW1（INT0）→P3.2 + 上拉电阻（1kΩ→VCC）；SW2（INT1）→P3.3 + 上拉电阻（1kΩ→VCC）； 2. 学生分组搭建，教师巡视，指导排查 “引脚接错、电阻漏接” 问题。 三、Keil 程序编写（PPT + 代码片段） 1. 步骤 1：新建项目（选择 “STC15W4K32S4”），添加 “reg51.h” 头文件； 2. 步骤 2：端口初始化（定义 P1 为输出口，初始 LED 熄灭：P1=0xFF）； 3. 步骤 3：外部中断初始化（TCON=0x05（IT0=1、IT1=1）；IE=0x85（EA=1、EX0=1、EX1=1））； 4. 步骤 4：中断服务函数（INT0：void Int0 () interrupt 0 {P1 ^= 0x0C;}（P1.2、P1.3 取反）；INT1：void Int1 () interrupt 2 {P1 ^= 0x03;}（P1.0、P1.1 取反））； 5. 步骤 5：主函数（void main () {while (1);}，等待中断）。 四、程序编译与下载（PPT + 演示）1. 编译：点击 “Build”，排查语法错误（如中断号写错、分号遗漏）； 2. 下载：打开 STC-ISP，选择 HEX 文件，点击 “下载”，复位单片机； 五、结果验证（实物调试） 1. 学生按下 SW1，观察红灯是否取反；按下 SW2，观察绿灯是否取反； 2. 教师协助调试：若无效，优先检查 “EA 是否开启”“引脚是否接对”“按键上拉电阻是否连接”。 |  |  |  | 1. 核对设备清单，确认硬件完好； 2. 对照接线图搭建电路，小组内互相检查引脚连接； 3. 按步骤编写代码，参考 PPT 代码片段修正语法错误； 4. 编译、下载程序，反复测试按键触发效果，记录问题； 5. 排查调试问题，直至功能实现。 |  | 1. 硬件搭建与软件编写同步推进，理论联系实践； 2. 教师巡视指导，及时解决共性问题（如忘记上拉电阻导致按键无响应）； 3. 反复测试强化 “中断实时响应” 的认知，提升调试能力。 |  |  | PPT、硬件套件、Keil 软件、STC-ISP 工具、接线图 |  |
| 任务检查与评价（5min） | 一、经验分享（课堂展示） 1. 每组选派 1 名代表，分享实施过程中的问题（如 “按键无响应，排查后发现 EA 未置 1”）及解决方案； 2. 教师点评，提炼共性问题（如中断号混淆、上拉电阻遗漏）。 二、自评与互评（任务单） 1. 自评：学生对照《评价表》（硬件搭建 30 分、代码完整性 30 分、功能实现 30 分、团队协作 10 分）打分； 2. 互评：各组交换任务单，根据 “功能演示效果” 和 “代码规范性” 打分； 3. 教师汇总评分，公布优秀小组，发放 “调试小能手” 贴纸。 |  |  |  | 1. 代表分享问题与方案，锻炼表达能力； 2. 对照评价表自评，反思自身不足；3. 互评时观察其他小组的实现方式，学习优点。 |  | 1. 经验分享促进知识迁移，让问题解决方案成为全体学生的经验； 2. 自评互评结合，培养自我反思和客观评价能力； 3. 奖励机制激发学习积极性，强化成就感。 |  |  | 课堂任务单（含评价表）、贴纸 |  |
| 任务小结（5min） | 一、知识与技能梳理（PPT + 思维导图） 1. 核心知识：外部中断触发方式（INT0/INT1 双模式，INT2~INT4 单模式）、控制寄存器（TCON/IE/IP）配置； 2. 核心技能：硬件搭建（引脚对应、上拉电阻）、编程步骤（初始化 + 中断服务函数）、调试技巧（优先排查 EA 和引脚）； 3. 常见问题：中断号错误（INT0→0，INT1→2）、无总中断、按键无防抖（可后续学习软件防抖）。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图回顾知识点，记录重点； 2. 标注自身未掌握的内容，课后复习。 |  | 1. 思维导图直观梳理知识体系，便于课后巩固； 2. 总结常见问题，帮助学生规避后续错误。 |  |  | PPT、思维导图 |  |
| 任务拓展（5min） | 一、拓展任务布置（2min，PPT） 1. 任务要求：修改程序，利用外部中断 0 增加流水灯间隔时间，外部中断 1 减小间隔时间（步长 500ms，上限 10s，下限 500ms）；2. 提交形式：课后提交代码和测试视频。 二、解题思路分析（3min，PPT） 1. 思路：定义全局变量 “delay_time” 存储间隔时间； 2. 中断服务函数：INT0 触发时 delay_time +=500（不超过 10000），INT1 触发时 delay_time -=500（不低于 500）； 3. 主函数：添加流水灯逻辑，使用 delay_time 实现延时。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求，理解间隔时间调整逻辑； 2. 跟随思路分析，思考 “全局变量在中断中的使用”； 3. 课后尝试编写代码，遇到问题查阅资料。 |  | 1. 拓展任务基于基础功能，培养举一反三能力； 2. 提供解题思路，降低入门难度，鼓励自主探究； 3. 结合流水灯（前期学过的内容），强化知识融合。 |  |  | PPT |  |
| 教学反思 | 1. 需关注硬件搭建较慢的学生，下次可提供预焊接的按键模块，减少接线时间； 2. 部分学生对 “中断号与中断源的对应” 仍混淆，下次可制作 “中断号对照表” 贴在实验台上； 3. 拓展任务中 “全局变量的使用” 可能成为难点，下次可在小结中补充 “中断中使用全局变量的注意事项”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |