课程教案

学年度   第  学期

| 项目名称 | - 项目六 STC15W4K32S4 单片机的中断系统 |  | 授课教师 |  |  | 授课时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | - 6.3 交通信号灯控制系统设计与实践 |  | 授课班级 |  |  | 授课类型 |  | 新授课 | 课时 |  | 3 |
| 教学 目标 | 知识目标 | - 1. 了解交通信号灯的核心工作逻辑（正常放行、有车优先、紧急车辆避让）； - 2. 掌握 STC15W4K32S4 单片机中 “定时器作外部中断源” 的原理与配置方法； - 3. 理解 “中断与查询相结合” 的多中断源处理策略（门电路选型：上升沿用或非门、下降沿用与门）； - 4. 掌握中断嵌套的实现要点（优先级设置、断点保护与恢复）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 1. 能根据任务需求，独立设计交通信号灯硬件电路（LED、按键、电阻的选型与连接）； - 2. 能编写包含 “主程序逻辑 + 多中断服务函数” 的 C51 代码，实现中断嵌套控制； - 3. 能使用 Keil 软件编译程序、下载固件，并通过硬件调试解决中断响应异常、LED 状态错误等问题； - 4. 能查阅单片机 datasheet 和电路设计资料，优化系统功能（如调整放行时间、新增控制逻辑）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 1. 培养严谨的工程思维：遵循 “需求分析→设计→实现→调试” 的开发流程，避免硬件接线错误和程序逻辑漏洞； - 2. 提升团队协作能力：分组完成任务时，明确分工（硬件搭建、程序编写、调试记录），主动沟通解决问题； - 3. 强化自我展示与总结能力：清晰表述项目实施过程中的难点与解决方案； - 4. 培养可持续发展能力：通过拓展任务，学会举一反三，将中断技术迁移到其他控制场景（如智能门禁、工业报警）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 重点 | - 1. 交通信号灯核心控制逻辑的梳理（正常放行、有车优先、紧急避让三场景）； - 2. STC15W4K32S4 单片机中断嵌套的实现（优先级寄存器 IP/IP2 配置、紧急中断高优先级设置）； - 3. “定时器作外部中断源” 的应用（计数模式配置、溢出中断触发）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学 难点 | - 1. 中断与查询相结合的编程实现（多按键中断源的门电路配合、软件查询逻辑联动）；2. 系统调试中的问题定位（如中断响应延迟、按键误触发、LED 闪烁异常）； - 3. 紧急车辆避让逻辑的优先级保障（中断嵌套时断点保护与程序恢复的正确性）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教法与 学法 | - 教法：讲授法（知识原理讲解）、任务驱动法（以交通信号灯功能为目标推进）、实操演示法（硬件搭建与程序调试示范）、讨论法（分组分析任务难点）； - 学法：小组协作法（分工完成任务）、问题导向学习法（带着调试问题查阅资料）、实操练习法（动手搭建与编程）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学手段及资源 | - 1. 教材：《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著）； - 2. 硬件资源：STC15W4K32S4 单片机开发板、红色 / 绿色 / 黄色 LED 各 2 只、按键 3 个（K1/K2/K3）、1kΩ 电阻若干、面包板、杜邦线； - 3. 软件资源：Keil C51 编译软件、STC-ISP 下载工具、交通信号灯电路原理图； - 4. 辅助资源：PPT（含控制逻辑动画）、实操视频（硬件接线与程序调试步骤）、任务单（含设备清单与评价标准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情 分析 | - 学生已掌握 STC15W4K32S4 单片机的定时器中断（任务 1）和外部中断（任务 2）基础应用，具备 C51 编程和简单硬件搭建能力，但存在以下不足： - 1. 对 “多中断源协同工作”（如定时器 + 外部中断）的逻辑梳理不熟练； - 2. 中断嵌套的优先级配置与程序执行流程容易混淆； - 3. 硬件调试时，难以快速定位 “接线错误” 与 “程序漏洞” 的区别，需重点引导调试技巧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 教材 | - 《单片机原理与应用项目教程》（丁向荣 著） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节（时间分配） | 教学内容与教师活动 |  |  |  | 学生 活动 |  | 设计意图 |  |  | 教学手段 |  |
| 课前准备（30min） | 1. 课程回顾（10min，PPT）： - 复习项目六任务 1（定时器中断）、任务 2（外部中断）的核心知识点； - 提问：“如何让两个中断源同时工作，且高优先级中断打断低优先级中断？” 2. 职业能力目标（5min，PPT）： - 明确本任务需达成的能力：“能设计并实现工业级简单控制电路（交通信号灯），具备多中断调试能力”； 3. 任务描述与要求（10min，PPT + 实操演示）： - 讲解任务要求：正常放行（A 道 1 分钟含 5 秒黄灯、B 道 30 秒含 5 秒黄灯）、有车优先（K1/A 道有车、K2/B 道有车）、紧急避让（K3 按下，A/B 道红灯）； - 演示完整系统的工作效果（三种场景切换）； 4. 任务分析与计划（5min，PPT + 任务单）： - 引导小组讨论：“实现该任务需要哪些硬件模块？软件分哪几个部分？”； - 各组制定实施计划（硬件搭建→程序编写→调试→验证）。 |  |  |  | 1. 回顾旧知，回答教师提问； 2. 明确职业能力目标，记录重点； 3. 观察演示效果，理解三种场景的功能需求； 4. 小组讨论，确定硬件 / 软件模块，填写任务计划。 |  | 1. 通过回顾旧知，为 “中断嵌套” 和 “多中断源结合” 铺垫基础； 2. 演示实物效果，激发学生兴趣，明确任务边界； 3. 分组制定计划，培养团队协作与任务拆解能力。 |  |  | PPT、任务单、实物演示 |  |
| 知识储备（45min） | 1. 交通信号灯核心逻辑解析（15min，PPT + 动画）： - 正常场景：A 道绿灯 55 秒→黄灯 5 秒→红灯 30 秒；B 道红灯 55 秒→红灯 5 秒→绿灯 25 秒→黄灯 5 秒； - 有车场景：K1 按下→A 道持续绿灯（B 道红灯）；K2 按下→B 道持续绿灯（A 道红灯）； - 紧急场景：K3 按下→A/B 道立即红灯，松开后恢复原状态； - 引导问题：“为什么紧急场景需要打断正常 / 有车场景？如何通过中断实现？” 2. 定时器作外部中断源（15min，PPT + 代码片段）： - 原理：定时器设为计数模式，初值设为满量程，引脚负跳变触发计数溢出→中断； - 配置步骤：初始化定时器模式寄存器（TMOD）、设置计数初值、使能定时器中断； 3. 中断与查询相结合（10min，PPT + 电路图）： - 门电路选型：上升沿触发用 “或非门”，下降沿触发用 “与门”； - 实例：K1/K2 通过与门连接外部中断 1，实现 “任一有车按键按下” 触发中断； 4. 中断嵌套实现（5min，PPT + 寄存器表）： - 优先级配置：IP 寄存器设 EX0=1（紧急中断 0 高优先级），EX1=0（有车中断 1 低优先级）； - 注意事项：中断服务函数中需保护现场（如累加器 A、寄存器 PSW）。 |  |  |  | 1. 理解三种场景的时间逻辑，记录关键时间参数； 2. 跟随教师分析，掌握定时器作外部中断源的配置代码； 3. 观察电路图，理解门电路与中断触发的关系； 4. 记忆 IP 寄存器配置方法，明确优先级设置规则。 |  | 1. 用动画拆解复杂逻辑，降低理解难度； 2. 结合代码片段，将理论知识与编程实践结合； 3. 通过门电路实例，建立 “硬件电路→中断触发” 的关联思维。 |  |  | PPT、动画、代码片段、电路图 |  |
| 任务实施（40min） | 1. 设备准备（5min，任务单）： - 发放设备清单： STC15W4K32S4 单片机 ×1、 红 / 绿 / 黄 LED 各 2×1、 按键 ×3、1kΩ 电阻 ×8、 面包板 ×1、杜邦线若干； - 检查元器件完好性； 2. 硬件电路搭建（10min，PPT + 实操示范）： - 示范连接：A 道（红 P1.0、绿 P1.1、黄 P1.2）、B 道（红 P1.3、绿 P1.4、黄 P1.5）；K1（P3.4）、K2（P3.5）→与门→外部中断 1（P3.3）；K3→外部中断 0（P3.2）； - 强调：LED 串联 1kΩ 限流电阻，按键并联上拉电阻； 3. 程序编写（15min，Keil 示范）： - 步骤：初始化（中断允许 IE、优先级 IP、定时器 TMOD）、主程序（循环判断场景状态）、中断服务函数（EX0：紧急处理；EX1：有车处理）； - 关键代码讲解：“场景标志位”（正常 = 0、有车 = 1、紧急 = 2）的切换逻辑； 4. 程序编译与下载（5min，STC-ISP 示范）： - 演示 Keil 编译（无错误、无警告）、STC-ISP 选择端口与下载程序； 5. 调试与验证（5min，实物操作）： - 指导学生测试三种场景：正常放行（观察 LED 时序）、有车（按 K1/K2）、紧急（按 K3）； - 常见问题解决：LED 不亮（检查接线 / 程序初始化）、中断不响应（检查 IE 寄存器 / 按键接线）。 |  |  |  | 1. 按清单领取并检查元器件； 2. 对照电路图，搭建硬件电路，教师巡视纠错；3. 在 Keil 中编写代码，参考教师示范的关键逻辑； 4. 编译程序，通过 STC-ISP 下载到单片机； 5. 测试三种场景，记录调试中的问题，寻求教师或小组帮助。 |  | 1. 硬件搭建强调规范性，避免短路或元器件损坏； 2. 程序编写分模块讲解，降低复杂度； 3. 现场调试指导，帮助学生快速定位问题，提升实操能力。 |  |  | 任务单、硬件套件、Keil 软件、STC-ISP、PPT |  |
| 任务检查与评价（10min） | 1. 经验分享（5min，小组代表发言）： - 每组选派 1 名代表，分享：“实施中遇到的最大问题是什么？如何解决的？”（如 “中断不响应，发现 IE 寄存器未置 EA=1”）； 2. 自评与互评（5min，评价表）： - 自评：对照评价表（电路规范性 20 分、程序正确性 30 分、调试效率 30 分、团队分工 20 分）打分； - 互评：各组交叉检查硬件电路和程序，给出建议分； - 教师总结：公布各组平均分，点评优秀案例与共性问题。 |  |  |  | 1. 小组代表梳理实施过程，分享经验； 2. 填写自评表，交叉检查其他小组的作品，给出评价与建议； 3. 倾听教师点评，记录共性问题与改进方向。 |  | 1. 经验分享锻炼表达能力，促进知识迁移； 2. 自评互评培养自我反思与客观评价能力； 3. 教师点评明确改进方向，强化重点知识。 |  |  | 评价表、PPT |  |
| 任务小结（5min） | 1. 知识点梳理（3min，思维导图）： - 核心知识：交通信号灯逻辑、定时器作外部中断源、中断与查询结合、中断嵌套； - 关键技能：硬件搭建（LED / 按键接线）、程序编写（中断初始化 / 服务函数）、调试（问题定位）； 2. 重点强调（2min）： - 中断嵌套的核心：优先级配置（IP 寄存器）+ 现场保护； - 多场景控制的关键：“标志位” 切换逻辑。 |  |  |  | 1. 跟随思维导图，回顾本次任务的知识点与技能点；2. 记录重点强调内容，标注易混淆的部分（如 IP 寄存器配置）。 |  | 1. 思维导图直观梳理知识体系，帮助学生课后巩固； 2. 重点强调，强化记忆，避免常见错误。 |  |  | 思维导图、PPT |  |
| 任务拓展（5min） | 1. 拓展任务布置（2min，PPT）： - 任务 1：在现有系统中添加 “数码管模块”，显示 A/B 道剩余放行时间； - 任务 2：增加 “行人过街请求按钮”，按下后 A/B 道黄灯闪烁 3 秒，随后行人绿灯亮 10 秒； 2. 解题思路分析（3min，PPT）： - 任务 1：新增数码管驱动程序，在定时器中断中更新剩余时间； - 任务 2：新增行人请求按键（外部中断 2），在中断服务函数中切换 “行人场景” 标志位。 |  |  |  | 1. 记录拓展任务要求； 2. 倾听解题思路，思考需要补充的硬件（数码管）与软件（驱动函数）模块。 |  | 1. 拓展任务基于现有知识，培养举一反三能力； 2. 提供解题思路，引导学生自主探索，为后续学习铺垫。 |  |  | PPT |  |
| 教学反思 | （供教师课后填写，如：学生对中断嵌套的理解是否达标？调试环节的共性问题是否需在下次课强化？拓展任务的难度是否适宜？） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |